МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ

КОВШ АННА РУСЛАНІВНА

ДОПУСКАЄТЬСЯ ДО ЗАХИСТУ:

Завідувач кафедри ветеринарії та

тваринництва,

канд. с.-г. наук, доцент

Валентина МОГУТОВА

«19» червня 2026 р.

АНАЛІЗ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ЗГУЩЕНИХ МОЛОЧНИХ КОНСЕРВІВ

З РОЗРОБКОЮ ВИРОБНИЧОГО ЦЕХУ

Спеціальність 181 Харчові технології

Кваліфікаційна робота

на здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр»

Керівник:

канд. с.-г. наук, доцент. зав.кафедри

ветеринарії та тваринництва,

Валентина МОГУТОВА_____________           Оцінка: 90/А/_відмінно_

бали/за шкалою ЄКТС/за національною шкалоюа

Київ, 2026

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ

Факультет аграрний

Кафедра ветеринарії та тваринництва

Рівень вищої освіти бакалавр

# Спеціальність 181 Харчові технології

ЗАТВЕРДЖУЮ

# Завідувач кафедри

# Валентина МОГУТОВА

«08» січня 2026 р.

## З  А  В  Д  А  Н  Н  Я

### НА КВАЛІФІКАЦІЙНУ РОБОТУ ЗДОБУВАЧА ВИЩОЇ ОСВІТИ

Ковш Анні Русланівні

(прізвище, ім’я,  по батькові)

Тема роботи: «Аналіз технології виробництва згущених молочних консервів з розробкою виробничого цеху»

Керівник роботи: канд. с.-г. наук, доц. Могутова Валентина Федорівна

1. Затверджено наказом №76-18 від 06.04.2026

2. Строк подання здобувачем роботи – 16.06.2026 р.____________________

3. Вихідні дані до роботи: завдання кафедри, наукові та нормативні джерела

4. Зміст кваліфікаційної роботи (перелік питань, які потрібно розробити)

Розділ 1. Огляд літератури

Розділ 2. Технологічна частина

Розділ 3. Охорона праці

Розділ 4. Економічні показники

5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень)

Апаратурно-технологічна схема

План цеху

Таблиця технохімічного контролю

Економічні показники

6. Консультанти розділів роботи

| Розділ | Прізвище, ініціали та посада консультанта | Підпис, дата |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | завдання видав | завдання прийняв |

7. Дата видачі завдання – 08 січня 2026 р.

#### КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

| № з/п | Назва етапів кваліфікаційної роботи | Термін виконання етапів роботи | ### Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Огляд літератури | січень |  |
| 2. | Технологічна частина | лютий |  |
| 3. | Охорона праці | березень |  |
| 4. | Економічні показники | квітень |  |
| 4. | Оформлення кваліфікаційної роботи | травень |  |
| 5. | Представлення кваліфікаційної роботи до захисту | червень |  |

Здобувач вищої освіти                 Анна КОВШ

( підпис )                              (ім’я та прізвище)

Керівник                                             Валентина МОГУТОВА

( підпис )                                 (ім’я та прізвище)

АНОТАЦІЯ

Ковш Анна Василівна Аналіз технології виробництва згущених молочних консервів з розробкою виробничого цеху: кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр»: 181 Харчові технології / Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. Київ, 2026.

У кваліфікаційній роботі розглянута технологічна схема виробництва згущених молочних консервів, підібрано технологічне обладнання для ефективної роботи цеху, визначені виробничі площі. Опрацьовані питання з охорони праці. Розрахована економічна ефективність.

Ключові слова: молоко-сировина, згущення, в’язкість, лактоза, площа цеху, охорона праці, рентабельність, прибуток.

ANNOTATION

Anna Kovsh Analysis of technology of production of spissated sucklings can food is with development of productive workshop: qualifying work on the receipt of degree of higher education «bachelor»: 181 Food technologies / Volodymyr Dahl East Ukrainian National University. Kyiv, 2026.

The flowsheet of production of spissated sucklings can food is considered in qualifying work, a technological equipment is neat for effective work of workshop, floorspaces are certain. The worked out questions are from a labour protection. Expected economic efficiency.

Keywords: raw milk-material, condensing, viscidity, lactose, area of workshop, labour protection, profitability, income.

|  | ЗМІСТ ВСТУП………………………………………………………6 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ………………………………………............8 |  |
| 1.1 | Якісні показники згущеного молока………………………… | 8 |
| 1.2 | Аналіз ринку молочних консервів в Україні……………….. | 14 |
| 1.3 | Асортимент згущених молочних консервів ……………….. | 16 |
| 1.4 | Способи обробки молока для консервування………………. | 21 |
| 2 | ТЕХНОЛОГІЧНА ЧАСТИНА..……………………………… | 22 |
| 2.1 | Розробка технології виробництва згущених молочних консервів……………………………………………………… | 22 |
| 2.2 | Розрахунок витрат сировини і допоміжних матеріалів для виробництва згущеного молока…………………………….... | 25 |
| 2.3 | Розрахунок і вибір технологічного обладнання…………….. | 28 |
| 2.4 | Розрахунок виробничих площ……………………………….. | 33 |
| 2.5 | Схема контролю якості згущеного молока…………………. | 35 |
| 2.6 | Органолептичні показники згущеного молока……………... | 37 |
| 2.7 | Фізико-хімічні показники згущених молочних консервів…. | 40 |
| 2.8 | Гігієна та санітарія молокопереробних підприємств………. | 42 |
| 3 | ОХОРОНА ПРАЦІ……………………………………………. | 45 |
| 4 | ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ………………………………... | 49 |
|  | ВИСНОВКИ……………………............................................. | 59 |
|  | СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………….. | 60 |

ВСТУП

У сучасних умовах зростаючого попиту на тривалі за терміном зберігання молочні продукти та з огляду на постійні коливання у доступності і ціні молочної сировини, виробництво згущених молочних консервів набуває звичайних особливої актуальності. Згущене молоко залишається популярним як серед споживачів, так і як інгредієнт у кондитерській та харчовій промисловості – що підтверджується стійким попитом на продукцію навіть за умов економічної нестабільності. Окрім того, сучасні технологічні тренди (включно зa впровадженням мембранних технологій та енергоефективних рішень) відкривають нові шляхи оптимізації виробництва, зменшення витрат ресурсів та підвищення екологічності – що є важливим як для великих підприємств, так і для малих/середніх виробників.

Згідно з нормативними вимогами та чинними стандартами, згущене молоко цього типу виготовляють із нормалізованого пастеризованого коров’ячого молока, у якому шляхом часткового випарювання знижують вміст вологи, після чого додають кристалічний цукор, що виконує важливу функцію консервування, забезпечуючи мікробіологічну стабільність продукту та його тривалий термін зберігання при звичайних умовах.

Харчова цінність згущеного молока визначається його збалансованим і концентрованим складом, що робить продукт не лише енергетично ємним, але й поживним. Високий вміст молочного жиру забезпечує продукту кремову консистенцію й сприяє кращому засвоєнню жиророзчинних вітамінів. Білки молока, представники яких – казеїн та сироваткові білки – зберігають натуральну біологічну цінність навіть після технологічної обробки, є важливими для росту та відновлення клітин. Значна частка лактози забезпечує природну солодкість та бере участь у регуляції процесів травлення, а мінеральні речовини (кальцій, фосфор, калій, магній) сприяють підтриманню кісткової, м’язової та нервової систем організму. Сукупність цих компонентів визначає згущене молоко як продукт, що має високу енергетичну щільність і здатний слугувати повноцінним джерелом поживних речовин як у повсякденному, так і в спеціалізованому харчуванні. Тому розробка технології виробництва згущеного молока є актуальною на сьогоднішній день.

1 ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ

1.1 Якісні показники згущеного молока

Харчова цінність згущеного молока визначається його збалансованим і концентрованим складом, що робить продукт не лише енергетично ємним, але й поживним. Високий вміст молочного жиру забезпечує кремову консистенцію та сприяє кращому засвоєнню жиророзчинних вітамінів. Білки молока, зокрема казеїн і сироваткові білки, зберігають свою біологічну цінність навіть після технологічної обробки та є важливими для росту й відновлення клітин організму. Значна частка лактози забезпечує природну солодкість і бере участь у процесах травлення. Мінеральні речовини, серед яких кальцій, фосфор, калій і магній, сприяють підтриманню нормального функціонування кісткової, м’язової та нервової систем. У сукупності ці компоненти визначають згущене молоко як продукт із високою енергетичною щільністю та значною поживною цінністю.

Але, згущене молоко у сврєму складі має багато цукру, і це мабуть, величезний мінус цього продукту, але мабуть і єдиний.

Дієтологи не рекомендують їсти згущене молоко як окремий десерт. Його можна комбінувати з іншими стравами, додавати в напої: чай або каву, їсти разом з ягодами і фруктами.

На сьогоднішній день ринок буквально кишить різноманітними баночками з вмістом згущених ласощів. Як дізнатися який продукт вибрати, щоб він виявився не тільки якісним, але і смачним?

У межах теми «Аналіз технології виробництва згущених молочних консервів з розробкою виробничого цеху» передбачається детальне дослідження рецептури, технологічного процесу, системи контролю якості та можливостей модернізації виробництва. Це дозволить не лише проаналізувати класичну технологію виготовлення, але й визначити шляхи підвищення ефективності та конкурентоспроможності підприємства.

Ринок згущеного молока останніми роками демонструє стабільні тенденції розвитку. Попит на продукт зростає, що частково пов’язано з труднощами зберігання свіжого молока та сезонністю його виробництва. Підприємства формують запаси продукції для забезпечення активного збуту в осінній період як на внутрішньому ринку, так і за кордоном. Ціни на згущене молоко залишаються відносно стабільними, однак очікується їх поступове зростання до кінця літа, як і в інших сегментах молочної продукції.

У першій декаді літа обсяги експорту молочних консервів дещо зменшилися, проте загалом за перше півріччя зовнішні продажі зросли приблизно на 23%. Основною причиною цього стало освоєння українськими виробниками нових ринків збуту в країнах Європейського Союзу. Ринок молочних консервів в Україні залишається стабільним і демонструє позитивну динаміку розвитку.

На внутрішньому ринку продукція користується сталим попитом, а експортні поставки поступово відновлюються. Важливою перевагою виробництва молочних консервів є відносна стабільність собівартості, яка менше залежить від коливань цін на сире молоко. Крім того, тривалий термін зберігання готової продукції дозволяє ефективно планувати виробничі потужності незалежно від сезонних коливань попиту.

За перший квартал в Україні обсяги виробництва натурального згущеного молока та молоковмісних продуктів зросли на 8 % порівняно з аналогічним періодом попереднього року. Це свідчить про поступове зміцнення галузі та збереження позитивних тенденцій її розвитку.

У цілому виробництво згущених молочних консервів можна вважати стабільним і перспективним напрямом харчової промисловості. Подальше вдосконалення технологій, оптимізація виробничих процесів і впровадження сучасних рішень дозволять підвищити ефективність підприємств та зміцнити їхні позиції на ринку.

Розроблення рецептури згущеного молока з цукром передбачає комплексний науково-технологічний підхід, спрямований на формування стабільної структури продукту, його високих органолептичних властивостей, мікробіологічної безпечності та відповідності нормативним вимогам. Згущене молоко з масовою часткою жиру 8,5 % та масовою часткою цукру близько 40–45 % є традиційним харчовим продуктом із багаторівневим процесом технологічного формування, у якому важливим є правильний добір сировини, її підготовка та оптимальні пропорції компонентів.

Основними складовими класичної рецептури згущеного молока з цукром є коров’яче незбиране молоко (нормалізоване), цукор (сахароза) та залишкова вода, що залишається після етапу згущування. Також допускається використання вершків або молочних жирів для відновлення необхідної масової частки жиру, що особливо актуально при варіабельності молочної сировини.

Важливо, що згідно з вимогами  ДСТУ 4274:2019 «Консерви молочні. Молоко незбиране згущене з цукром. Технічні умови», рецептура має бути максимально натуральною та не допускає застосування рослинних жирів, стабілізаторів і замінників молока. Якість готового продукту повністю залежить від якості основної сировини та технологічної дисципліни.

У процесі розроблення рецептури важливо враховувати декілька аспектів: фізико-хімічні властивості молока, концентрацію сухих речовин, роль цукру як консерванта, вплив білків і лактози на утворення структури, а також можливі технологічні ризики, пов’язані з неправильним дозуванням окремих компоненті

Молоко є основною сировиною згущеного молока й визначає більшість органолептичних та нутрієнтних параметрів продукту. Його якість безпосередньо впливає на колір, смак, в’язкість та стійкість білкової системи.

Хімічний склад молока, важливий для технології:

- білки – 3,0–3,4 % (казеїн 80 %, сироваткові – 20 %),

- жири – 3,4–4,2 %,

- лактоза – 3,8–5,2 %,

- вода – близько 87 %,

- мінерали – 0,7 % [3].

Ці компоненти формують склад complex colloid system, яка у процесі згущування зазнає змін під впливом температури, концентрації та механічної дії.

Функціонально-технологічна роль молока у виробництві згущеного молока з цукром є визначальною для формування структури, смаку та стабільності готового продукту. Білки молока виконують ключову роль у емульгуванні жирових кульок, забезпечуючи стабільність молочної системи та запобігаючи розшаруванню жиру під час процесу випаровування і зберігання. Жирові компоненти формують пластичність і кремоподібну текстуру продукту, а також визначають його енергетичну цінність. Лактоза, природний цукор молока, впливає на солодкість продукту та бере участь у реакціях потемніння, що забезпечує характерний колір і аромат згущеного молока. Мінерали, які містяться в молоці, стабілізують структуру казеїнових мікел, підтримуючи фізико-хімічну цілісність продукту та його органолептичні властивості. Кожен компонент молока виконує важливу функцію, що впливає на якість, стабільність і харчову цінність кінцевого продукту.

Згідно з даними, білкова фракція критично важлива для утворення правильної структури згущеного молока: при нагріванні відбувається часткова денатурація сироваткових білків, що сприяє утворенню в’язкої, рівномірної консистенції.

Надмірне або недостатнє введення молока у рецептуру згущеного молока з цукром суттєво впливає на якість готового продукту. У разі надлишку молока спостерігається зниження густини продукту та підвищений вміст вологи, що може призвести до недостатньої концентрації сухих речовин і порушення консистенції. Крім того, підвищена вологість створює сприятливі умови для розвитку мікроорганізмів, що зменшує термін зберігання продукту та погіршує його мікробіологічну безпеку.

З іншого боку, дефіцит молока в рецептурі спричиняє надмірну густоту і підвищену в’язкість продукту, що ускладнює його гомогенність і розлив у тару. Висока концентрація сухих речовин підвищує ризик кристалізації лактози, що негативно впливає на текстуру і органолептичні властивості, а також може змінювати колір продукту, роблячи його неприродним або більш темним. Таким чином, точне дозування молока є критично важливим для забезпечення стабільної структури, консистенції та якості згущеного молока.

Вимоги до якості молока. Згідно з ДСТУ 4274:2019:

- відсутність сторонніх присмаків, запахів;

- кислотність 16–18 °Т;

- білок ≥ 2,8 %;

- відсутність інгібіторів, антибіотиків;

- мікробне число ≤ 300 тис. КУО/см³.

Цукор є другим за значенням компонентом рецептури, відіграючи подвійну технологічну роль: як формувач смаку і як консервант.

Технологічні властивості цукру:

- підвищує осмотичний тиск, що пригнічує мікрофлору;

- регулює рівень активності води (aw);

- створює в’язкість, що формує структурно-механічні властивості;

- бере участь у реакції Майяра → карамельний відтінок;

- взаємодіє з білками, підсилюючи стабільність колоїдної системи.

Надмірне введення цукру у рецептуру згущеного молока з цукром може призвести до низки негативних наслідків для якості продукту. По-перше, надмірна концентрація сахарози сприяє кристалізації цукру, що формує «пісочну» структуру і порушує однорідність маси. По-друге, підвищена в’язкість продукту ускладнює його гомогенізацію та фасування, що може негативно впливати на технологічний процес. Крім того, надлишок цукру підсилює інтенсивність реакцій потемніння, зокрема реакції Майяра, що може змінювати колір і аромат продукту, роблячи його неприродним для споживача.

Недостатнє введення цукру також негативно позначається на якості готового продукту. Зменшення кількості сахарози призводить до низької густини та нестабільної консистенції, оскільки цукор виступає стабілізатором структури. Також скорочується термін зберігання продукту, оскільки недостатня концентрація цукру знижує мікробіологічну стійкість, створюючи сприятливі умови для росту мікроорганізмів, особливо дріжджів. Таким чином, точне дозування цукру є критичним для забезпечення однорідної текстури, стабільності та безпеки згущеного молока.

Вимоги до якості цукру. Згідно з ДСТУ 4623:2023 [8]:

- масова частка сахарози ≥ 99,75 %;

- вологість ≤ 0,1 %;

- відсутність кристалів сторонньої форми, запахів та механічних домішок;

- однорідний білий колір.

Згущене молоко з цукром також характеризується стабільністю поживних властивостей протягом тривалого періоду зберігання. Завдяки високому вмісту цукру (понад 40–45 %) у поєднанні з низькою активністю води продукт не потребує термічної стерилізації та зберігає природні властивості молока, включно з амінокислотним профілем білків та основними мікроелементами. Така технологічна особливість робить згущене молоко зручним інгредієнтом для побутового та промислового використання, забезпечуючи високу енергетичну щільність при компактному форматі фасування.

Хімічний склад згущеного молока з цукром, окрім високої концентрації сухих речовин, вирізняється значним вмістом легкозасвоюваних молочних білків, що містять усі незамінні амінокислоти. Білковий компонент представлений переважно казеїнами та сироватковими білками, що забезпечують високу біологічну цінність продукту. Молочний жир, який у середньому становить 8,5 %, є джерелом енергії та носієм жиророзчинних вітамінів (A, D, Е). Крім того, у складі присутні кальцій, фосфор, калій, магній – мінерали, важливі для формування кісткової тканини, роботи нервової системи та м’язових процесів.

Не менш значущим є вміст лактози, що бере участь у регуляції кишкової мікрофлори та сприяє кращому засвоєнню кальцію. Водночас високий цукровий компонент формує специфічну енергетичну цінність продукту: на 100 г згущеного молока припадає в середньому близько 320–330 ккал, що робить його концентрованим джерелом енергії.

1.2 Аналіз ринку молочних консервів в Україні

Аналіз ринку молочних продуктів показав, що споживачі вважають більш якісної продукції з міткою «для дітей». Тому її беруть для себе і дорослі. Така молочна продукція часто буває з вітамінізованими добавками.

Попит на консервоване молоко останнім часом навіть зріс через проблеми зі зберіганням свіжого молока.

Окрім зростання попиту, стимулом до активного виробництва згущеного молока є сезонність. Комбінати продовжують поповнювати склади для активнішої осінньої експортної та внутрішньої торгівлі. Ціни на молочні консерви виробники поки не підняли, але, як і інші молокопродукти, до кінця літа вони також подорожчають.

Експорт молочних консервів у першій декаді літа дещо скоротився. Але в цілому за перше півріччя зовнішні продажі товару зросли на 23%, в основному за рахунок освоєння деякими виробниками нових ринків в країнах ЄС, додали аналітики.

Ринок молочних консервів в Україні це важлива складова молочної промисловості. До цієї категорії продукції належать згущене молоко з цукром, згущені вершки, молоко з наповнювачами (какао, кава), а також сухі молочні продукти. Основна перевага молочних консервів це тривалий термін зберігання, він забезпечує стабільний попит серед населення та підприємств харчової промисловості.  Останні роки споживання молочних консервів залишається стабільним, а в окремі періоди спостерігається зростання попиту на продукцію тривалого зберігання через її практичність та зручність використання.

1.3 Асортимент згущених молочних консервів

Асортимент молочних консервів на українському ринку є досить різноманітним. Споживачам пропонується як традиційне згущене молоко, виготовлене відповідно до вимог державних стандартів, так і продукти з різними смаковими добавками. Найбільшу частку ринку займає саме згущене молоко з цукром, яке широко використовується як самостійний продукт, а також у кондитерській промисловості для виробництва кремів, начинок та десертів.

Значення молочних консервів полягає в тому, що в період природного зниження надоїв молока вони повністю можуть замінити натуральне молоко, тобто вирівняти сезонність у постачанні молока. Також це способи зберігання молока без зміни його поживних властивостей. Залежно від застосування способів обробки молока та вихідної сировини (незбиране молоко, вершки, маслянка) виробляють згущені молочні консерви різних видів:

1) згущене молоко з цукром;

2) какао зі згущеним молоком та цукром;

3) натуральна кава зі згущеним молоком та цукром;

4) згущена маслянка з цукром;

5) згущені вершки з цукром;

6) згущене стерилізоване молоко.

Одним із найбільших виробників молочних консервів в Україні є Ічнянський молочно-консервний комбінат (Чернігівська область). Підприємство спеціалізується на виробництві згущеного молока та реалізує продукцію під торговими марками

- “Ічня”,

- “Mama Milla”   та

- “Milada”.

Продукція підприємства представлена як на внутрішньому ринку України, так і експортується до багатьох країн світу.

Серед відомих виробників молочної продукції також варто виділити ТОВ “Люстдорф”, яке випускає продукцію під торговими марками

- “На здоров’я”,

- “Селянське” та

- “Бурьонка”

Компанія має сучасні виробничі потужності та займає значну частку українського ринку молочної продукції.

Важливим учасником ринку є ПрАТ “Вімм-Білль-Данн Україна”, продукція якого представлена торговими марками “Слов’яночка” та “Чудо”.

Крім того, на ринку молочних консервів та молочної продукції присутня група компаній

“Молочний альянс”, яка випускає продукцію під торговими марками “Яготинське”, “Яготинське для дітей" “Пирятин”. Асортимент компанії включає різноманітні молочні продукти, що користуються популярністю серед українських споживачів.

Також на українському ринку представлені торгові марки “Ферма”, “Просто наше”, “Галичина”, “Комо”, які формують конкурентне середовище та впливають на розвиток молочної галузі. Конкуренція між виробниками стимулює підвищення якості продукції, оновлення технологій виробництва та розширення асортименту.

Асортимент згущених молочних виробів, представлений на ринку України, є досить широким і постійно розширюється завдяки попиту споживачів та розвитку технологій виробництва. Основними видами згущених молочних виробів є згущене незбиране молоко з цукром, згущене знежирене молоко з цукром, згущені вершки, варене згущене молоко, а також молочні продукти зі смаковими добавками — какао, кавою, карамеллю та іншими наповнювачами.

Найбільшу частку асортименту займає згущене незбиране молоко з цукром жирністю 8,5 %, яке виробляється відповідно до вимог ДСТУ та є традиційним продуктом для українських споживачів. Значною популярністю користується також варене згущене молоко типу “Іриска”, яке використовується як десертний продукт та інгредієнт для кондитерських виробів.

На полицях українських магазинів представлені такі торгові марки, як:

- “Ічня”

- “ПМКК”

- “Mama Milla”

- “Полтавочка”

- “Roshen”

- “Green Leaf”

- “Organic Milk”

- “Metro Chef”

а також інші бренди згущених молочних виробів.

Окрім класичного згущеного молока, українські виробники пропонують продукти зі зниженою жирністю, молоковмісні згущені продукти, згущені вершки з цукром та продукти з додаванням какао і кави. Наприклад, у продажу представлені згущені вершки ПМКК з цукром жирністю 15 %, згущене молоко з какао торгової марки “Mama Milla”, а також згущені продукти зі стевією для споживачів, які надають перевагу альтернативним підсолоджувачам.

За видом пакування асортимент згущених молочних виробів представлений у металевих банках, пластикових банках, дой-паках та м’якій упаковці. Маса продукції варіюється від невеликих порцій по 90–100 г до великих упаковок масою 900–1000 г, що дозволяє задовольняти потреби різних категорій споживачів.

Отже, таким чином, сучасний асортимент згущених молочних виробів в Україні характеризується різноманітністю видів продукції, смаків, рівнів жирності та форматів пакування. Конкуренція між виробниками сприяє покращенню якості продукції, розробці нових рецептур і розширенню вибору для споживачів.

Окреме місце в асортименті згущених молочних виробів займають продукти різного цільового призначення. Наприклад, традиційне згущене молоко використовується як самостійний десертний продукт, і ще також

може бути як сировина у кондитерській, хлібопекарській та харчоконцентратній промисловості. Воно входить до складу кремів, різноманітних  начинок, морозива, тортів, печива, цукерок і інших  солодких виробів. Завдяки високій поживній цінності, приємним смаковим властивостям і тривалому терміну зберігання попит на такі продукти залишається стабільним.

Крім продукції українських виробників, на ринку також представлені власні торгові марки великих торгівельних мереж, зокрема  такі як “Metro Chef”, і також продукція кондитерських компаній, наприклад таких як: “Roshen”, вона використовує згущені молочні продукти у власному асортименті. Це підвищує їхню конкуренцію на ринку та стимулює виробників постійно вдосконалювати свою продукцію, а також покращувати дизайн упаковки і розробляти нові види товарів.

Також, хочеться зазначити, що важливою характеристикою асортименту згущених молочних виробів є різноманітність упаковки. Найбільш традиційна упаковка це  є металева банка, вона забезпечує надійне зберігання продукту та добре знайома нашим споживачам. Але останнім часом популярність набувають сучасні види упаковки: це дой-паки із кришкою, пластикові контейнери і навіть полімерні пакети. Така упаковка є зручнішою у використанні, дозволяє багаторазово відкривати і закривати продукт ну і зменшує витрати на транспортування, що є не менш важливим у наш час.

Важливою тенденцією розвитку асортименту є розширення лінійки продукції з покращеними споживчими характеристиками. Виробники пропонують згущене молоко зі зниженим вмістом цукру, продукти з натуральними ароматичними добавками, какао, кавою, карамеллю, а ще варіанти у порційних упаковках, по 5 або 7 грамів.  І не маленька увага приділяється також до якості сировини, дотриманню технологічних процесів та відповідності продукції вимогам державних стандартів.

Таким чином, асортимент згущених молочних виробів в Україні є різноманітним та продовжує активно розвиватися. І споживачі мають можливість обирати продукцію різних виробників, торгових марок, смаків, рівнів жирності та форматів упаковки. Подальший розвиток ринку пов’язаний із впровадженням інноваційних технологій виробництва, створенням нових видів продукції та підвищенням її конкурентоспроможності як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках.

1.4 Способи обробки молока для консервування

Консервування молока є важливим технологічним процесом, основною метою якого є подовження терміну зберігання продукту шляхом пригнічення розвитку мікроорганізмів та зниження активності ферментів. Це досягається за допомогою різних методів обробки, зокрема теплового впливу, видалення частини вологи, охолодження, а також застосування речовин, що створюють несприятливі умови для розвитку мікрофлори. Залежно від способу обробки молока отримують різні види молочних консервів, які можуть зберігатися від кількох діб до декількох років.

1. Теплова обробка молока

Теплова обробка є одним із найпоширеніших методів консервування, оскільки під впливом високих температур відбувається знищення більшості мікроорганізмів, які можуть спричиняти псування продукту.

Пастеризація полягає у нагріванні молока до температури нижче 100 °С (переважно 63–95 °С) із певною витримкою за часом. Даний процес дозволяє знищити патогенні та частину інших мікроорганізмів, при цьому зберігаючи харчову цінність і природні властивості молока. Пастеризоване молоко потребує зберігання в охолодженому стані, а термін його придатності становить від кількох днів до кількох тижнів залежно від режиму обробки та умов пакування.

Ультрапастеризація (UHT) — це сучасний спосіб обробки молока, який передбачає короткочасне нагрівання до дуже високих температур (135–150 °С) протягом 2–4 секунд із подальшим швидким охолодженням. Завдяки такій технології молоко зберігає більшість поживних речовин і смакових характеристик, а в герметичній упаковці може зберігатися до 6 місяців без використання холодильного обладнання.

Стерилізація передбачає обробку молока за температури понад 100 °С, найчастіше в межах 115–120 °С протягом 15–20 хвилин. Після такої обробки знищуються не тільки вегетативні форми мікроорганізмів, але й їхні спори, що забезпечує тривалий термін зберігання продукту. Недоліком стерилізації є певна зміна смаку та аромату молока через інтенсивний тепловий вплив.

2. Консервування шляхом зневоднення

Сутність цього способу полягає у видаленні з молока значної кількості води, що створює несприятливі умови для розвитку мікроорганізмів.

Згущення молока здійснюють шляхом випаровування частини вологи, зазвичай у вакуумних установках, що дозволяє знизити температуру кипіння та краще зберегти якість продукту. Для виробництва згущеного молока з цукром після згущення додають сахарозу, яка підвищує осмотичний тиск середовища та пригнічує розвиток мікроорганізмів. Готовий продукт фасують у герметичну тару, що забезпечує його тривале зберігання.

Висушування молока є способом отримання сухих молочних продуктів. Процес відбувається на спеціальних сушильних установках, де з молока видаляють майже всю вологу, знижуючи її вміст приблизно до 3–4 %. Сухе молоко має невелику масу, зручне для транспортування та за відповідних умов може зберігатися протягом тривалого часу.

3. Охолодження та інші способи консервування

Охолодження є найпростішим методом короткочасного зберігання молока. Після отримання молоко швидко охолоджують до температури близько 2–4 °С, що значно уповільнює розвиток мікроорганізмів і дозволяє зберегти його якість під час транспортування та переробки.

Окремим способом консервування є використання речовин, які створюють несприятливі умови для життєдіяльності мікроорганізмів. У виробництві деяких видів молочних консервів таку роль виконує цукор, який у високій концентрації перешкоджає розмноженню мікрофлори. Крім того, залежно від виду продукту можуть застосовуватися спеціальні технологічні прийоми, що забезпечують його стабільність та безпечність.

Отже, різноманітні способи консервування молока дозволяють отримувати широкий асортимент продукції з різним терміном придатності, харчовою цінністю та споживчими властивостями. Найбільш поширеними серед них є теплова обробка та зневоднення, які широко використовуються у виробництві згущених і сухих молочних консервів.

2 ТЕХНОЛОГІЧНА ЧАСТИНА

2.1 Розробка технології виробництва згущених молочних консервів

Згущені молочні консерви є продуктами тривалого зберігання, які отримують шляхом видалення частини вологи з молока та додавання цукру. Готовий продукт характеризується високим вмістом сухих речовин, наявністю молочного жиру та сахарози, що забезпечує його стабільність під час зберігання. Вміст вологи у згущеному молоці з цукром зазвичай становить близько 26–30 %, а частка цукру забезпечує консервувальну дію та перешкоджає розвитку небажаної мікрофлори.

Основним етапом виробництва згущених молочних консервів є процес згущення молока. Його здійснюють у вакуум-випарних апаратах, де з продукту видаляється частина води при зниженому тиску. Використання вакууму дозволяє зменшити температуру кипіння молока, що допомагає краще зберегти його смакові властивості, колір та поживну цінність.

Вакуум-випарні установки можуть бути різних типів: однокорпусні та багатокорпусні, періодичної або безперервної дії, циркуляційні та прямоточні. На сучасних підприємствах найчастіше використовують багатокорпусні установки, оскільки вони забезпечують економніше використання теплової енергії завдяки повторному застосуванню вторинної пари.

Під час згущення молоко проходить через нагрівальні елементи, де відбувається випаровування вологи. У циркуляційних апаратах продукт багаторазово проходить через систему нагрівання, а у прямоточних — проходить її лише один раз. Перевагою прямоточних установок є коротший час перебування молока під дією високої температури, що сприяє збереженню його якості.

Важливою частиною технологічного процесу є приготування цукрового сиропу. Для цього використовують спеціальні сироповарильні установки або вакуумні апарати, у яких цукор розчиняється у воді при нагріванні та утворює однорідний сироп. Після очищення і контролю якості сироп додають до згущеного молока відповідно до рецептури.

Після завершення процесу згущення продукт охолоджують у спеціальних кристалізаторах-охолоджувачах. На цьому етапі відбувається контрольована кристалізація лактози, яка забезпечує ніжну та однорідну консистенцію готового згущеного молока і запобігає утворенню великих кристалів.

Завершальними стадіями технології є фасування та пакування згущених молочних консервів у герметичну тару. Для пакування використовують металеві банки, полімерні пакети типу дой-пак та інші види сучасної тари. Герметичність упаковки забезпечує захист продукції від повторного забруднення мікроорганізмами та дозволяє зберігати її якість протягом усього терміну придатності.

Таким чином, технологія виробництва згущених молочних консервів включає ряд взаємопов’язаних операцій: підготовку молочної сировини, згущення у вакуум-випарних апаратах, внесення цукрового сиропу, охолодження, кристалізацію лактози та фасування готової продукції. Правильний вибір обладнання та дотримання технологічних режимів забезпечують отримання згущеного молока високої якості з необхідними споживчими властивостями.

Технологічна схема виробництва згущених молочних консервів

Виробництво згущених молочних консервів є складним технологічним процесом, який складається з ряду послідовних операцій. Кожний етап має важливе значення для формування якості готового продукту, його смакових властивостей, консистенції та тривалості зберігання.

Першим етапом виробництва є приймання та оцінка якості молочної сировини. Молоко повинно відповідати встановленим вимогам за органолептичними, фізико-хімічними та мікробіологічними показниками. Після приймання сировину очищують від механічних домішок, нормалізують за вмістом жиру та проводять теплову обробку.

Підготовлене молоко надходить на згущення у вакуум-випарні установки, де шляхом видалення частини вологи під зниженим тиском підвищується концентрація сухих речовин. Наступним етапом є внесення цукрового сиропу, який не лише надає продукту характерного солодкого смаку, але й виконує консервувальну функцію, створюючи несприятливі умови для розвитку мікроорганізмів.

Після досягнення необхідної концентрації сухих речовин згущене молоко охолоджують у кристалізаторах. У процесі охолодження відбувається контрольована кристалізація молочного цукру — лактози, що забезпечує однорідну та ніжну структуру готового продукту без відчутних кристалів.

Заключними операціями технологічного процесу є фасування, герметичне закупорювання тари, маркування та зберігання готової продукції. Дотримання всіх технологічних режимів на кожній стадії виробництва забезпечує високу якість згущених молочних консервів та їхню безпечність для споживача.

Технологічна схема виробництва згущених молочних консервів представлена на рисунку 2.1

2.2 Розрахунок витрат сировини та допоміжних матеріалів для виробництва згущеного молока

Для виробництва згущеного незбираного молока з цукром використовується незбиране молоко, яке повинно відповідати вимогам ДСТУ 4274:2019 «Консерви молочні. Молоко незбиране згущене з цукром». Розрахунок кількості сировини проводять, починаючи від готового продукту та його складу.

Згідно з вимогами стандарту готове згущене молоко має такі показники:

масова частка вологи — не більше 26,5 %;

масова частка сахарози — не менше 43,5 %;

масова частка сухих речовин молока — не менше 28,5 %, у тому числі жиру — не менше 8,5 %.

Виходячи з цих показників, виконується розрахунок необхідної кількості молока та інших компонентів для виробництва згущеного молока.

Спочатку треба визначити масову частку сухих речовин в готовому продукті за формулою:

С г п = 100 - Wпр						        (2.1)

де Сгп  –  масова частка сухих речовин в готовому продукті, %

Wпр – масова частка вологи в готовому продукті, %;

Сгп= 100 – 4 = 96%

Кількість молока незбираного, що необхідно для виробництва 10000 кг молока згущеного знаходимо за формулою:

(2.2)

де Км.  - кількість молока незбираного, кг;

Wпр – масова частка вологи в згущеного молоці, %;

Спр. – масова частка сухих речовин згущеному молоці, %;

кг

Потім користуючись цією формулою матеріального балансу знаходимо кількість вологи, що необхідно випарити під згущенні:

Км × См = Кпр ×Спр ; або Wс = Км × ()    (2.3)

де Wм – кількість вологи, що необхідно випаровувати, кг;

Кпр – масова частка сухих речовин згущеному молоці, %;

См – масова частка сухих речовин в згущеному молоці, %;

кг

2. Розрахунок молока згущеного:

Масова частка сухих речовин при згущенні – Сзгущ = 76%.

Wпр = 100-76 = 24%

Тепер визначаємо кількість молока незбираного, скільки необхідно для виробництва 1000 кг згущеного молока за формулою 2.2:

кг

П % втрати при згущенні, П = 3,4 %

Визначаємо кількість вологи, що необхідно випарити при згущенні на молоко згущену:

кг

Далі маємо визначити кількість вологи, яку необхідно випарити при згущенні на молоко згущене.

кг

Загальна кількість вологи при згущенні

Wзгущ.заг. = 16609  + 213333 = 229942  кг

Знаходимо кількість сухих речовин за формулою 2.1:

С г п .= 69,2 + 0,8 = 70%

= 700 кг

Тепер згідно цієї рецептури визначаємо кількість сахарози на 1 т:

1000× = 415 кг

Потім кількість жиру :

1000×() = 85 кг

З урахуванням похибки отримуємо:

415×() = 414,2 кг сахарози;

85×() = 84,9 кг жиру

Визначаємо необхідну кількість лактози на 1 т згущеної:

700 – 499,1=200,1 кг

Загальна кількість суміші:

414,2+84,9+200,1=700 кг

Визначимо масу суміші:

700×() = 1093 кг

Далі розраховуємо необхідну кількість води:

1093 – 700 = 393кг

2.3 Розрахунок і вибір технологічного обладнання

Для виробництва згущеного молока важливим етапом є приготування цукрового сиропу, який надалі вводиться до згущеного молока. Для цього використовують варильні казани, вакуумні апарати та сироповарочні станції. Вибір обладнання залежить від продуктивності виробництва та необхідної якості готового продукту.

Для приготування цукрового сиропу може використовуватися варильний казан типу МЗ-2С-2446, який забезпечує рівномірне нагрівання та перемішування суміші цукру з водою. Завдяки наявності мішалки відбувається повне розчинення цукру та отримання однорідного сиропу.

Для отримання сиропу високої якості також застосовують вакуум-апарати, зокрема типу МЕС-320. Використання вакууму дозволяє проводити процес при нижчих температурах, що сприяє збереженню якості продукту та зменшує ризик небажаних змін під час нагрівання.

На великих підприємствах використовують сироповарочні станції, які забезпечують механізоване дозування, розчинення цукру та подачу готового сиропу до подальших технологічних операцій.

Після процесу згущення молоко направляють на охолодження. Для цього використовують кристалізатори-охолоджувачі, наприклад РЗ-ОКО або КМСР-72. Їх застосування забезпечує поступове охолодження продукту та контрольовану кристалізацію лактози, що покращує консистенцію та якість згущеного молока.

Оскільки продуктивність цеху становить 10 т згущеного молока за зміну, необхідно визначити продуктивність основного технологічного обладнання.

Годинну продуктивність лінії визначаємо за формулою:

Q = M / t

де Q — продуктивність лінії, кг/год;

M — кількість продукції за зміну, кг;

t — тривалість зміни, год.

При тривалості зміни 8 годин:

Q = 10000 / 8 = 1250 кг/год.

Отже, продуктивність технологічної лінії становить 1250 кг/год.

Для накопичення молока використовують ємності, об’єм яких визначають за формулою:

V = M / ρ

де V — об’єм ємності, м³;

M — маса молока, кг;

ρ — густина молока (1030 кг/м³).

При масі молока 5000 кг:

V = 5000 / 1030 = 4,85 м³.

Тому вибираємо ємність об’ємом 5 м³.

Для перекачування молока використовують відцентрові насоси. Їх продуктивність повинна бути не меншою за продуктивність лінії, тому беремо насос продуктивністю не менше 1250 кг/год.

Таким чином, підібране технологічне обладнання забезпечує безперервне проведення всіх операцій під час виробництва згущеного молока.

Всі дані по підбору технологічного обладнання узагальнюємо у зведену таблицю 2.3

Таблиця 2.3 Зведені дані технологічного обладнання

| Найменування | Марка обладнання | Призначення | Кількіст, шт |
| --- | --- | --- | --- |
| Відцентровий насос | ОНЦ-2.5/20 | Подача незбираного молока між ТО | 1 |
| Ємкість для накопичення молока незбираного | В2-ОМГ | Тимчасове зберігання та накопичення незбираного молока | 1 |
| Пластинчатий нагрівач | ПН-10 | Нагрівання молока перед подальшою обробкою | 1 |
| Сепаратор-очисник | Ж5-ОС2-НС | Очищення молока від механічних домішок | 1 |
| Пластинчато-пастеризаційнаохолоджувальна установка | ОПЛ-10 | Пастеризація і охолодження молока | 1 |
| Фільтраційна установка | ФМ-10 | Додаткове очищення молока перед згущуванням | 1 |
| Резервуар для підготовленого молока | В2-ОМГ | Зберігання молока перед подачею на згущення | 1 |
| Вакуум-випарна установка | МЕС-320 | Згущення молока шляхом виделення | 1 |
| Варильнийказан для цукрового сиропу | МЗ-2С-24-46 | Приготування цукрового сиропу | 1 |
| Кристалізатор-охолоджувач | РЗ-ОКО | Охолодженн цукрового сиропу та кристалізація лактози | 1 |
| Шестеренний насос | ШН-1 | Подача згущеного молока до фасувального обладнання | 1 |
| Фасувальний апарат | АФ-1000 | Дозування та герметичне фасування готового продукту | 1 |

Продовження таблиці 2.3

Отже, для виробництва 10 т згущеного молока за зміну було підібрано комплект технологічного обладнання, який забезпечує виконання всіх основних операцій технологічного процесу: від приймання та підготовки молока до згущення, охолодження і фасування готової продукції.

Після проведення розрахунків та вибору технологічного обладнання було сформовано технологічну лінію виробництва згущеного молока.

Для транспортування молока між окремими стадіями технологічного процесу використовують відцентровий насос. Він забезпечує безперервну подачу сировини до наступного обладнання. Для переміщення готового згущеного продукту застосовують шестеренний насос, який дозволяє перекачувати більш в’язкий продукт без порушення його структури.

Для накопичення та тимчасового зберігання незбираного молока використовується ємність В2-ВОХР-50 місткістю 50 т. Ємність виготовлена з корозійностійкої сталі та обладнана системою перемішування, що забезпечує підтримання однорідності молока під час зберігання.

Очищення молока від механічних домішок здійснюється в сепараторі-очиснику Ж5-ОС2-С продуктивністю 25 т/год. Після очищення молоко направляється на теплову обробку у пластинчасту пастеризаційно-охолоджувальну установку, де відбувається його нагрівання та охолодження відповідно до встановлених технологічних режимів.

Для додаткової обробки молока використовується фільтраційна установка, яка забезпечує очищення сировини та покращує якість продукту перед процесом згущення.

Основним обладнанням технологічної лінії є вакуум-випарна установка, у якій відбувається видалення частини вологи та підвищення концентрації сухих речовин молока. Застосування вакууму дозволяє проводити процес при нижчих температурах, що сприяє збереженню харчової цінності та смакових властивостей продукту.

Після завершення процесу згущення молоко надходить на охолодження та подальше фасування. Для пакування готового продукту використовується фасувальний апарат, який забезпечує дозування продукції та герметичне закриття тари.

Отже, підібране технологічне обладнання забезпечує безперервне виконання всіх стадій виробництва згущеного молока відповідно до прийнятої технологічної схеми. Правильний вибір машин і апаратів сприяє отриманню якісної продукції, раціональному використанню сировини та стабільній роботі виробництва.

2.4 Розрахунок виробничих площ

Розрахунок виробничих площ проводимо за питомими нормами площі на одиницю потужності виробництва. Питомі норми площ залежать від типу підприємства та його продуктивності і приймаються за довідковими даними.

Площу виробничих приміщень визначаємо за формулою:

F = А × f, (3.1)

де F – площа приміщення, м²;

А – потужність цеху, т/зміну;

f – питома норма площі на 1 т продукції, м²/т.

Потужність цеху з виробництва згущеного молока становить 10 т/зміну.

Площу цеху згущення визначаємо за питомою нормою 6 м²/т:

F = 10 × 6 = 60 м².

Для апаратного відділення приймаємо питому норму площі 8,5 м²/т:

F = 10 × 8,5 = 85 м².

Площу приймального відділення визначаємо за питомою нормою 3,8 м²/т:

F = 10 × 3,8 = 38 м².

Площі допоміжних приміщень приймаємо за довідковими даними. До них відносяться приймальна лабораторія, хіміко-бактеріальна лабораторія, відділення централізованої мийки, складські та інші службові приміщення.

Один будівельний квадрат при сітці колон 6×6 м має площу 36 м². Кількість будівельних квадратів визначаємо за формулою:

N = F / 36, (3.2)

де N – кількість будівельних квадратів; F – площа приміщення, м².

Для цеху згущення:

N = 60 / 36 = 1,7 буд. кв.

Для апаратного відділення:

N = 85 / 36 = 2,4 буд. кв.

Для приймального відділення:

N = 38 / 36 = 1,1 буд. кв.

Отримані результати розрахунку виробничих площ заносимо в таблицю 3.1

| Найменування прим-ня | Потужність, т/зм | Питома норма площі, м2/т | Площа приміщення, м2 | К-ть буд. квадратів |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Приймальне відділення | 10 | 3.8 | 38 | 1.1 |
| Апаратне відділення | 10 | 8.5 | 85 | 2.4 |
| Цех згущення | 10 | 6.0 | 60 | 1.7 |
| Приймальна лабораторія | Не визначається | За дов. даними | 18 | 0.5 |
| Хіміко-бактеріальна лабораторія | Не визначається | За д\д | 72 | 2.0 |
| Відділення централізованої мийки | Не визначається | За д/д | 72 | 2.0 |
| Бойлерна | Не визначається | За д/д | 36 | 1.0 |
| Вентиляційна камера | Не визначається | За д/д | 72 | 2.0 |
| Трансформаторна | Не визначається | За д/д | 36 | 1.0 |
| Компресорна | Не визначається | За д/д | 144 | 4.0 |
| Ремонтна майстерня | Не визначається | За д/д | 72 | 2.0 |
| Складські приміщення | Не визначається | За д/д | 216 | 6.0 |
| Експедиційне відділення | Не визначається | За д/д | 108 | 3.0 |
| Разом |  |  | 1027 м2 | 28.7 буд.кв. |

Продовження таблиці 2.4

Площі допоміжних та складських приміщень приймаємо згідно з довідковими нормативами, враховуючи потужність підприємства та особливості організації технологічного процесу.

Отже, у результаті проведених розрахунків загальна площа виробничих та допоміжних приміщень для виробництва згущеного молока потужністю 10 т за зміну становить 1027 м², що відповідає 28,7 будівельним квадратам. Отримана площа забезпечує розміщення технологічного обладнання, організацію виробничого процесу та створення належних умов праці.

2.5 Схема контролю якості згущеного молока

Контроль якості під час виробництва згущеного молока є важливою складовою технологічного процесу, оскільки він забезпечує отримання безпечного продукту, який відповідає встановленим вимогам. Контроль проводять на всіх етапах виробництва: від приймання сировини до фасування та зберігання готової продукції.

Під час контролю визначають органолептичні, фізико-хімічні та мікробіологічні показники сировини й готового продукту, а також контролюють дотримання технологічних режимів виробництва.

Таблиця 2.2 Схема технохімічного контролю під час виробництва згущеного молока

| Етапи виробництва | Об’єкт контролю | Показники контролю | Періодичність контролю | Метод контролю |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Приймання молока | Молоко незбиране | Смак, запах,колір,кислотність,густина | Кожна партія | Органолептичний, лабораторний |
| Зберігання молока | Молоко в ємностях | Температура,зберігання,чистота ємностей | Постійно | Вимірювання, візуальний контроль |
| Очищення та сепарування | Молоко після обробки | Ступінь очищення | Кожна зміна | Візуальний контроль |
| Теплова обробка | Пастеризоване молоко | Температура та час пастеризації | Постійно | Контрольно-вимірювальні прилади |
| Фільтрація | Молоко після фільтрації | Якість очищення, стан мембран | Кожна зміна | Візуальний контроль |
| Згущення | Згущене молоко | Масова частка сухих речовин, температура процесу | Кожна партія | Лабораторний контроль |
| Внесення цукрового сиропу | Суміш перед охолодженням | Кількість цукру, однорідність суміші | Кожна партія | Технологічний |
| Охолодження та кристалізація | Згущене молоко | Температура охолодження, структура продукту | Постійно | Вимірювання, візуальний контроль |
| Фасування | Готовий продукт | Маса нетто, герметичність упаковки, маркування | Кожна партія | Візуальний контроль зважування |
| Зберігання готової продукції | Згущене молоко | Температура та умови зберігання | Постійно | Контроль умов зберігання |

Продовження таблиці 2.5

Отже, проведення контролю якості на всіх стадіях виробництва дозволяє забезпечити стабільну якість згущеного молока, дотримання технологічних режимів та отримання безпечного для споживача продукту.

2.6 Органолептичні показники згущеного молока

Органолептичні показники згущеного молока є ключовими для визначення його якості. Згідно з вимогами стандарту, продукт повинен мати однорідну, в’язку консистенцію без кристалізації сахарози, чистий молочний смак із карамельними нотками та рівномірний кремово-білий колір. Відхилення від цих параметрів можуть вказувати на технологічні порушення – перегрівання, неповне розчинення цукру, забруднення сировини або порушення умов зберігання. Саме тому контроль органолептичних характеристик є одним із ключових етапів оцінювання якості продукції.

Хімічний склад згущеного молока з цукром, окрім високої концентрації сухих речовин, вирізняється значним вмістом легкозасвоюваних молочних білків, що містять усі незамінні амінокислоти. Білковий компонент представлений переважно казеїнами та сироватковими білками, що забезпечують високу біологічну цінність продукту. Молочний жир, який у середньому становить 8,5 %, є джерелом енергії та носієм жиророзчинних вітамінів (A, D, Е). Крім того, у складі присутні кальцій, фосфор, калій, магній – мінерали, важливі для формування кісткової тканини, роботи нервової системи та м’язових процесів.

Не менш важливим є вміст лактози, що бере участь у регуляції кишкової мікрофлори та сприяє кращому засвоєнню кальцію. Водночас високий цукровий компонент формує специфічну енергетичну цінність продукту: на 100 г згущеного молока припадає в середньому близько 320–330 ккал, що робить його концентрованим джерелом енергії. Така властивість є важливою для категорій споживачів, яким потрібне швидке поповнення енергетичних запасів, проте одночасно потребує поміркованого споживання у повсякденному раціоні.

Технологічні особливості виробництва впливають не лише на харчову цінність, а й на функціональні властивості продукту. Згущене молоко широко використовується в кондитерській та молочній промисловості завдяки своїй стабільності при нагріванні, хорошій змішуваності та здатності утворювати рівномірну структуру кремів, начинок і десертних мас. Його реологічні властивості визначаються співвідношенням сухих речовин та ступенем уварювання, що регламентується стандартами для забезпечення однакової якості у різних виробників.

Таким чином, споживчі властивості згущеного молока формуються сукупністю органолептичних, фізико-хімічних та харчових характеристик, які визначають його місце на ринку як універсального продукту з високою енергетичною цінністю. Відповідність нормативним вимогам забезпечує стабільність якості та безпечність згущеного молока для споживачів, що робить його одним із найбільш стандартизованих молочних продуктів тривалого зберігання. За консистенцією згущене молоко повинно бути однорідним, в’язким і гладким. У продукті не допускається наявність грудочок, великих кристалів цукру або осаду на дні тари. Правильно виготовлене згущене молоко має зберігати рівномірну структуру та легко витікати з упаковки, не розділяючись на окремі фази.

Отже, органолептичні показники дозволяють оцінити якість згущеного молока, правильність проведення технологічного процесу та дотримання умов його зберігання. Відхилення смаку, кольору або консистенції можуть свідчити про порушення технології виробництва або неправильні умови зберігання продукту.

Дані вимоги відповідають міжнародним вимогам до якості згущеного молока, зокрема стандартам США та міжнародним стандартам харчової продукції.

Також для визначення якості згущеного молока проводять оцінку його органолептичних показників.

Основні характеристики наведені в таблиці 2.6.

| Показники | Характеристика |
| --- | --- |
| Зовнішній вигляд | Однорідна маса без сторонніх домішок та видимих дефектів |
| Консистенція | Густа, в’язка, однорідна, без грудочок і великих кристалів цукру |
| Колір | Білий або світло-кремовий, рівномірний по всій масі продукту |
| Смак | Чистий, солодкий, із вираженим смаком пастеризованого молока |
| Запах | Приємний молочний аромат, без сторонніх запахів |

Незважаючи на те, що згущене молоко має тривалий термін зберігання завдяки високому вмісту сухих речовин і цукру, під час порушення технології виробництва, санітарних умов або режимів зберігання у продукті можуть виникати різні дефекти. Вони проявляються у зміні смаку, запаху, кольору та консистенції продукту. До основних дефектів згущеного молока належать загущення, розшарування, утворення кристалів цукру, сторонній присмак і запах, потемніння кольору, а також мікробіологічне псування продукту. Загущення продукту пов’язане зі зміною структури білків або розвитком окремих видів мікроорганізмів, у результаті чого консистенція стає надто густою та неоднорідною. Розшарування проявляється відокремленням рідкої частини від основної маси і найчастіше виникає внаслідок порушення режимів виробництва або зберігання.

Поява великих кристалів цукру погіршує смакові властивості та консистенцію згущеного молока. Такий дефект може бути пов’язаний із неправильним проведенням процесу охолодження та кристалізації молочного цукру.  Зміна кольору на більш темний відтінок виникає при тривалому нагріванні продукту або недотриманні умов зберігання. Сторонній запах і присмак можуть з’являтися внаслідок розвитку мікроорганізмів, використання сировини низької якості або порушення санітарного стану обладнання.

Отже, дотримання технологічних параметрів виробництва, підтримання належних санітарно-гігієнічних умов та правильне зберігання продукції є основними заходами для забезпечення високої якості згущеного молока та запобігання виникненню дефектів.

2.7 Фізико-хімічні показники згущених молочних консервів

Фізико-хімічні показники є важливими критеріями оцінки якості згущених молочних консервів. Вони дають можливість контролювати правильність ведення технологічного процесу, відповідність готової продукції встановленим вимогам та стабільність її властивостей під час зберігання.

До основних фізико-хімічних показників згущеного молока належать масова частка сухих речовин, вміст вологи, масова частка жиру, вміст сахарози, кислотність і в’язкість продукту. Дані показники визначають харчову цінність, смакові властивості та консистенцію готового продукту.  Вміст сухих речовин у згущених молочних консервах повинен бути достатнім для забезпечення необхідної густини та стабільності продукту. Зменшення кількості сухих речовин або підвищення вологи може призвести до погіршення якості та скорочення терміну зберігання.

Масова частка жиру впливає на поживну цінність, смак та ніжність консистенції згущеного молока. Вміст сахарози виконує не лише роль підсолоджувача, але й сприяє збереженню продукту, створюючи умови, несприятливі для розвитку більшості мікроорганізмів.

Кислотність згущеного молока характеризує свіжість молочної сировини та правильність проведення технологічних процесів. Підвищення кислотності може свідчити про порушення умов зберігання сировини або розвиток небажаної мікрофлори.

В’язкість є важливим показником консистенції продукту та залежить від складу молока, ступеня згущення і режимів охолодження. Надто низька або надто висока в’язкість може негативно впливати на споживчі властивості згущеного молока.

Фізико-хімічні показники згущеного молока є важливими показниками його якості. До них належать вміст сухих речовин, вологи, жиру, сахарози та кислотність.

Основні показники згущеного молока наведені в таблиці 2.7.

| Показник | Характеристика (нормативне значення) |
| --- | --- |
| Масова частка сухих речовин, % | Не менше 73,5 |
| Масова частка вологи, % | Не більше 26,6 |
| Масова частка сухих речовин молока,% | Не меньше 28,5 |
| Масова частка жиру, % | Не менше 8,5 |
| Масова частка сахарози, % | Не менше 43.5 |
| Кислотність, Т | Не більше 48 |
| В’язкість | Однорідна, в’язка консистенція без ознак розшарування |
| Чистота продукту | Без механічних домішок та сторонніх частинок |

Отже, контроль фізико-хімічних показників на всіх етапах виробництва дозволяє отримати згущені молочні консерви високої якості зі стабільними властивостями та тривалим терміном зберігання.

Дотримання встановлених фізико-хімічних показників є важливою умовою отримання згущеного молока високої якості. Відхилення за вмістом вологи, жиру, сахарози або кислотності може свідчити про порушення технологічного процесу та впливати на термін зберігання і споживчі властивості готового продукту.

2.8 Гігієна та санітарія молокопереробних підприємств

Виробництво згущених молочних консервів потребує суворого дотримання санітарно-гігієнічних вимог, оскільки від чистоти сировини, обладнання, виробничих приміщень та особистої гігієни працівників залежить якість і безпечність готової продукції. Основним завданням санітарії на молокопереробних підприємствах є запобігання потраплянню сторонніх забруднень та розвитку небажаної мікрофлори під час виробництва і зберігання продукту.

Робітники цехів перед початком роботи повинні дотримуватися правил особистої гігієни. Перед входом до приміщення потрібно прийняти душ, одягнутися в чистий санітарний-робочий  одяг, прибрати волосся під головний убір (спеціальна однаразова шапочка) та ретельно вимити і продезінфікувати руки спеціальними дозволеними засобами. Не дозволяється працювати в цехах у брудному одязі, з прикрасами, годинниками, довгими нігтями або покритими лаком, оскільки це може стати джерелом забруднення продукції. Кожен працівник повинен бути забезпечений необхідною кількістю комплектів санітарного одягу, який регулярно змінюють у міру забруднення. Санітарний одяг використовується тільки у виробничих приміщеннях, тому при відвідуванні їдальні, санітарних кімнат або виході за межі цеху його необхідно знімати або замінювати.

Особлива увага на підприємстві приділяється чистоті рук працівників, які безпосередньо контактують із молоком та готовою продукцією. Руки потрібно мити перед початком роботи, після кожної перерви, відвідування туалету, а також після контакту із забрудненими поверхнями або предметами. Для контролю виконання цих вимог на підприємстві проводять регулярну перевірку санітарного стану рук працівників мікробіологічними методами.

Працівники, які виконують ремонтні роботи в цехах, також повинні дотримуватися встановлених правил гігієни. Ремонт обладнання необхідно проводити у чистому спецодязі, а інструменти переносити у закритих ящиках або контейнерах, щоб уникнути потрапляння сторонніх предметів у виробничу зону.

На території молокопереробного підприємства забороняється зберігати особисті речі, харчові продукти, палити або вживати їжу у виробничих приміщеннях. Для приймання їжі повинні бути обладнані окремі кімнати, їдальні або буфети.

Важлива умова виробництва якісного згущеного молока є підтримання належного санітарного стану технологічного обладнання. Після завершення виробничого циклу, всі апарати, трубопроводи, резервуари та інше обладнання підлягають ретельному миттю та дезінфекції. Для цього на підприємствах застосовують спеціальні системи миття, які забезпечують очищення внутрішніх поверхонь обладнання без його розбирання.

Приміщення в яких виробляється продукція повинні регулярно прибиратися, митися та дезінфікуватися. Стіни, підлога і робочі поверхні потрібно підтримувати в чистому стані, а приміщення повинні мати достатню вентиляцію, освітлення та належний температурний режим. Не допускається накопичення відходів виробництва, оскільки вони можуть бути джерелом розвитку мікроорганізмів.

Особлива увага приділяється якості води, яка використовується під час виробництва згущеного молока, миття обладнання та санітарної обробки приміщень. Вода повинна відповідати встановленим санітарним нормам, бути безпечною у мікробіологічному та хімічному відношенні.

Також важливим етапом забезпечення безпечності продукції є контроль за транспортуванням молочної сировини та готової продукції. Транспортні засоби, що використовуються для перевезення молока і молочних консервів, повинні бути чистими, справними та проходити регулярну санітарну обробку. Перед завантаженням відповідальна особа проводить огляд транспорту та перевіряє його придатність до перевезення харчових продуктів.

Усі працівники молокопереробного підприємства мають проходити медичні огляди та бути ознайомлені з правилами виробничої санітарії і особистої гігієни. Дотримання санітарних вимог є обов’язковою умовою виготовлення якісного та безпечного згущеного молока. Порушення  цих норм і правил може призвести до погіршення якості продукції, її псування та створення небезпеки для здоров’я споживачів.

3 ОХОРОНА ПРАЦІ

На підприємстві з виробництва згущеного молока, яке знаходиться у місті Київ, відповідальність за стан охорони праці несе директор підприємства. Контроль за дотриманням правил безпеки в окремих виробничих цехах покладається на керівників підрозділів, майстрів змін, начальників цехів, головного технолога та інших працівників інженерів, а також технічного складу. Перед початком робочого дня, всі працівникИ Проходять інструктажі  навчання з охорони праці і пожежної безпеки.                  Після прийняття на роботу проводиться вступний інструктаж, а вже безпосередньо на робочому місці — первинний. Для працівників, які виконують небезпечні роботи, регулярно проводять повторний інструктаж. Якщо на підприємстві з’являється нове обладнання, або змінюється технологія виробництва, стається аварійна ситуація або проводять позаплановий чи цільовий інструктаж. Такі заходи здійснюються відповідно до актуальних нормативних документів з охорони праці. Також працівники, які займаються переробкою молока, фасуванням готової продукції та іншими допоміжними роботами, проходять медичні огляди та повинні мати санітарні книжки. Це потрібно для того щоб контролювати стан здоров’я персоналу та дотримуватися санітарних вимог на виробництві. Без цих правил працівники не допускаються до роботи. У виробничих приміщеннях завжди підтримуються належні умови праці. Приміщення з різною температурою та вологістю відокремлені між собою коридорами та тамбурами. Робочі місця організовані так, щоб працівникам було зручно та безпечно виконувати свої обов’язки. Клімат у цехах та приміщеннях де виконуються роботи, відповідають всім встановленим санітарним нормам. Для підтримання нормальної температури та вологості повітря у цехах використовується система вентиляції. Також важливе значення має контроль за рівнем пилу в повітрі. У виробничих приміщеннях концентрація пилу не повинна перевищувати допустимі норми, оскільки надмірна запиленість може негативно впливати на здоров’я працівників та якість готової продукції. Рівень шуму у виробничих приміщеннях не перевищує допустимого значення — 50 дБА. Для зменшення шуму це обладнання встановлюють із дотриманням технічних вимог, і використовують спеціальні засоби для зменшення рівня шуму. Для забезпечення пожежної безпеки на підприємстві у приміщеннях встановлені вогнегасники, пожежні щити і системи для швидкого виявлення пожежі. У приміщеннях також є евакуаційні виходи зі світловими покажчиками та плани евакуації працівників у разі виникнення пожежі, які розміщені таким чином щоб всі працівники були ознайомлені і проінформовані завчасно і чітко. Двері евакуаційних виходів відкриваються у напрямку виходу з будівлі, що забезпечує швидку евакуацію працівників у випадку пожежі . Будівля молочного підприємства є одноповерховою. Розташування виробничих зон побудоване таким чином, щоб сировина та готова продукція не перетиналися між собою. Переміщення молока між ділянками виробництва здійснюється трубопроводами відповідно до технологічного процесу. На підприємстві також передбачені побутові приміщення для працівників: роздягальні, душові, санвузли та кімнати відпочинку і для прийому їжі. Це створює більш комфортні умови для персоналу під час роботи. При встановленні технологічного обладнання дотримані необхідні відстані між машинами та проходами для безпечного пересування працівників і зручного обслуговування обладнання. Підлога у цеху є вологостійкою та неслизькою, а стіни облицьовані плиткою, що дозволяє легко підтримувати чистоту у виробничих приміщеннях. Для захисту працівників від ураження електричним струмом усі металеві частини обладнання заземлені. На електрощитах встановлені попереджувальні знаки безпеки. У кожному цеху призначена відповідальна особа, яка повинна контролювати стан електробезпеки та справність електрообладнання. У виробничих приміщеннях використовується як природне, так і штучне освітлення. Світильники мають захист від вологи та легко очищуються від забруднень. Освітленість робочих місць відповідає встановленим нормам, що забезпечує комфортні умови праці. Працівники підприємства забезпечуються спеціальним одягом, взуттям та іншими засобами індивідуального захисту безкоштовно. Використання спецодягу допомагає зменшити ризик виробничих травм та забезпечує дотримання санітарних вимог. Отже, на підприємстві створені необхідні умови для безпечної праці працівників, дотримання санітарних норм та попередження нещасних випадків на виробництвТакож в нинішніх умовах воєнного стану дуже важливо щоб всі виходи з приміщення були вільні, і працівники мали змогу швидко переміститися в безпечне місце, у разі оголошення повітряної тривоги, яке також повинно бути на підприємстві і забезпечене усім необхідним для комфортного перебування там. На підприємстві додатково передбачені заходи безпеки для захисту працівників. На видимих місцях встановлені схеми евакувції працівників та вказівники напрямку руху до укриття яке знаходиться на території підприємства. Працівники ознайомлені з порядком дій під час сигналу повітряної тривоги та пройшли відповідний інструктаж. У разі повітряної тривоги працівники повинні припинити виконання робіт і вимкнути все обладнання, якщо це дозволяє технологічний процес і організовано пройти до укриття. Відповідальні особи контролюють евакуацію працівників і перевіряють щоб всі покинули виробничі приміщення на час повітряної тривоги. Також на підприємстві забезпечений запас води, аптечок та засобів першої медичної допомоги. Усі працівники проінформовані та знають всі місця розташування аварійних виходів, вогнегасників та укриття. Для швидкого інформування працівників застосовується мобільний зв’язок та система оповіщення яка розташована всередині підприємст ва. Також особливу увагу приділяється безпечній роботі електрообладнання під час відключень електроенергії, у разі зникнення електроенергії працівники діють відповідно до правил та інструкцій безпеки. Для аварійного освітлення на підприємстві передбачені та забезпечені резервні джерела живлення та освітлення, зокрема переносні ліхтарі та генератори. Також на підприємстві проводяться навчальні тренування щодо дій у ситуаціях надвичайного рівня. Це допомогає працівникам швидше орієнтуватися як правильно діяти у випадку небезпеки. Адміністрація підприємства постійно контролює стан укриття, евакуаційних виходів та засобів пожежної безпеки.

4 ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

Розділ має на меті визначення основних техніко-економічних показників роботи проектованого цеху з виробництва згущених молочних консервів та обґрунтування доцільності прийнятих технологічних рішень.

4.1 Розрахунок виробничої програми підприємства та вартісної програми реалізації продукції

Для стабільного функціонування підприємства та забезпечення конкурентоспроможності на ринку молочної продукції розраховується виробнича програма. Проектований цех спеціалізується на випуску продукту: молоко згущене «Премія» незбиране з цукром 8,5%, розфасоване у споживчу тару масою 370 г. Змінний обсяг виробництва становить 10 т. Режим роботи цеху приймається в одну зміну, кількість робочих днів на рік становить 250.

Розрахунок виробничої програми підприємства в натуральному виразі наведено у таблиці 4.1.

Таблиця 4.1 – Розрахунок виробничої програми підприємства

| Вид продукції | Змінний обсяг виробництва, т | Кількість змін роботи на рік | Річний обсяг виробництва, т |
| --- | --- | --- | --- |
| Молоко згущене «Премія» (8,5%, 370г) | 10,0 | 250 | 2500,0 |
| Всього | 10,0 | Х | 2500,0 |

Вартісна програма реалізації розраховується на основі діючих оптових цін. Враховуючи масу нетто однієї банки (0,37 кг), в 1 тонні продукції міститься 2702 одиниці. При оптовій ціні 40,00 грн за одиницю (без ПДВ), ціна 1 тонни становить 108,08 тис. грн.

Таблиця 4.2 – Обсяг виробництва продукції у вартісному виразі

| Вид продукції | Річний обсяг виробництва, т | Діюча оптова ціна одиниці (без ПДВ), тис. грн/т | Вартість річного обсягу виробництва, тис. грн |
| --- | --- | --- | --- |
| Молоко згущене «Премія» (8,5%, 370г) | 2500,0 | 108,08 | 270200,0 |
| Всього | Х | Х | 270200,0 |

4.2 Кошторис витрат на придбання, доставку і монтаж обладнання

Специфікація технологічного обладнання сформована на основі розробленої апаратурно-технологічної схеми. Кошторис витрат на придбання наведено у таблиці 4.3.

Таблиця 4.3 – Кошторис витрат на придбання обладнання

| Найменування обладнання | Кількість одиниць | Ціна за одиницю, тис. грн | Вартість, тис. грн |
| --- | --- | --- | --- |
| Відцентровий насос ОНЦ 2.5/20 | 1 | 25,00 | 25,00 |
| Ємкість В2-ОМГ | 2 | 150,00 | 300,00 |
| Пластинчатий нагрівач ПН-10 | 1 | 80,00 | 80,00 |
| Сепаратор-очисник Ж5-ОС2-НС | 1 | 350,00 | 350,00 |
| ППОУ ОПЛ-10 | 1 | 400,00 | 400,00 |
| Фільтраційна установка ФМ-10 | 1 | 60,00 | 60,00 |
| Вакуум-випарна установка МЕС-320 | 1 | 800,00 | 800,00 |
| Варильний казан МЗ-2С-2446 | 1 | 120,00 | 120,00 |
| Кристалізатор-охолоджувач РЗ-ОКО | 1 | 450,00 | 450,00 |
| Шестеренний насос ШН-1 | 1 | 30,00 | 30,00 |
| Фасувальний апарат АФ-1000 | 1 | 600,00 | 600,00 |
| Всього вартість обладнання | 12 | Х | 3215,00 |

Продовження таблиці 4.3

Додатково враховуються витрати на транспортування та заготівельно-складські операції, що складають 5% від вартості обладнання (160,75 тис. грн), а також монтаж обладнання – 10% (321,50 тис. грн). Загальні витрати на придбання та монтаж становлять 3697,25 тис. грн.

Будівельна площа цеху становить 1027 м². При середній вартості будівництва виробничих площ 15,0 тис. грн/м², вартість будівель і споруд дорівнює 15405,0 тис. грн.

Таблиця 4.4 – Зведений кошторисно-фінансовий розрахунок вартості основних засобів

| Основні засоби | Сума, тис. грн | % до підсумку |
| --- | --- | --- |
| Будівлі і споруди | 15405,00 | 80,64 |
| Машини та обладнання (з монтажем) | 3697,25 | 19,36 |
| Всього витрат на основні засоби | 19102,25 | 100,0 |

4.3 Розрахунок фонду оплати праці

Розрахунок заробітної плати здійснюється за відрядною системою оплати праці. Відрядна розцінка за 1 тонну виробленої продукції встановлена на рівні 500 грн (0,5 тис. грн). Доплати робітникам-відрядникам (премії, відпускні, надбавки за умови праці) становлять 30%.

Таблиця 4.5 –  Розрахунок фонду оплати праці

| Найменування продукції | Обсяг виробництва, т | Відрядна розцінка, тис. грн/т | Основний фонд оплати праці, тис. грн | Доплати робітникам-відрядникам, % | Всього фонд оплати праці, тис. грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Молоко згущене «Премія» | 2500,0 | 0,50 | 1250,00 | 30 | 1625,00 |

Відрахування на соціальне страхування розраховуються відповідно до встановлених нормативів [1]. Загальна сума відсотків складає 37,08% від загального фонду заробітної плати працюючих. Сума відрахувань дорівнює: 1625,00 × 0,3708 = 602,55 тис. Грн.

4.4 Розрахунок вартості сировини, основних та допоміжних матеріалів

Розрахунок витрат базується на рецептурах та матеріальному балансі продуктового розрахунку. Норма витрат молока коров'ячого незбираного на 1 т готової продукції становить 2666 кг, цукру – 440 кг.

Таблиця 4.6 – Розрахунок вартості сировини та  основних матеріалів на 1 т готової продукції

| Вид сировини та основних матеріалів | Норма витрат на 1 т продукції, кг | Ціна одиниці, грн/кг | Витрати на 1 т продукції, тис. грн | Витрати на річний обсяг виробництва, тис. грн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Молоко незбиране | 2666,0 | 15,00 | 39,99 | 99975,00 |
| Цукор-пісок | 440,0 | 30,00 | 13,20 | 33000,00 |
| Разом | Х | Х | 53,19 | 132975,00 |

До допоміжних матеріалів належить тара (металеві банки 370 г), етикетки та транспортні гофроящики. Кількість банок на 1 т становить 2702 шт., місткість транспортного ящика – 30 банок (90 ящиків на 1 т).

Таблиця 4.7 – Розрахунок вартості допоміжних матеріалів на виробництво 1 т продукції

| Найменування допоміжних матеріалів | Одиниці виміру | Норма витрат на 1 т продукту | Вартість за одиницю, грн | Всього витрат на 1 т продукції, грн | Всього витрат на річний обсяг, тис. грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Банка металева з етикеткою | шт. | 2702 | 5,00 | 13510,00 | 33775,00 |
| Ящик картонний | шт. | 90 | 15,00 | 1350,00 | 3375,00 |
| Всього | Х | Х | Х | 14860,00 | 37150,00 |

Транспортно-заготівельні витрати приймаються у розмірі 3% від вартості сировини, основних та допоміжних матеріалів.

Таблиця 4.8 – Зведена таблиця витрат на сировину та матеріали

| Види продукції | Вартість сировини та основних матеріалів, тис. грн | Вартість допоміжних матеріалів, тис. грн | Транспортні витрати, тис. грн | Загальні витрати на сировину та матеріали, тис. грн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Молоко згущене | 132975,00 | 37150,00 | 5103,75 | 175228,75 |

Витрати на сировину та матеріали у розрахунку на 1 тонну становлять 70,09 тис. грн (70091,5 грн).

4.5   Розрахунок витрат палива та енергії на технологічні цілі

Розрахунок базується на укрупнених нормах витрат енергоресурсів на 1 тонну згущеного молока з цукром.

Таблиця 4.9 – Розрахунок вартості палива та енергії на 1 т продукції

| Назва енергоресурсів | Одиниці виміру | Норма витрат на 1 т продукції | Ціна одиниці, грн | Вартість витрат на 1 т, грн | Вартість на річний обсяг, тис. грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Електроенергія | кВт/год | 110,0 | 6,00 | 660,00 | 1650,00 |
| Вода | м³ | 5,5 | 30,00 | 165,00 | 412,50 |
| Пара | т | 2,5 | 1500,00 | 3750,00 | 9375,00 |
| Холод | кДж (тис.) | 302,4 | 0,50 | 151,20 | 378,00 |
| Разом |  |  |  | 4726,20 | 11815,50 |

4.6 Витрати на утримання та експлуатацію обладнання. Амортизація

Амортизація розраховується відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку [2]. Річна норма амортизаційних відрахувань для будівель приймається на рівні 5%, для машин та обладнання – 15%. Витрати на поточний та капітальний ремонт становлять 5% від балансової вартості.

Таблиця 4.10 – Витрати на утримання та експлуатацію обладнання

| Вид ОФ | Балансова вартість, тис. грн | Амортизація (норма, %) | Амортизація (сума), тис. грн | Ремонтні роботи, тис. грн | Витрати разом, тис. грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Будівлі і споруди | 15405,00 | 5 | 770,25 | 770,25 | 1540,50 |
| Машини та обладнання | 3697,25 | 15 | 554,59 | 184,86 | 739,45 |
| Всього | 19102,25 | Х | 1324,84 | 955,11 | 2279,95 |

У розрахунку на 1 тонну готової продукції витрати на утримання та експлуатацію складають 0,912 тис. Грн.

4.7 Калькулювання собівартості продукції

Виробнича собівартість включає всі прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці та загальновиробничі витрати [3]. Загальновиробничі витрати приймаються на рівні 200% від основної заробітної плати виробничого персоналу. Загальновиробничі витрати: 1250,00 × 2,0 = 2500,00 тис. грн (або 1,000 тис. грн на 1 т). Адміністративні витрати становлять 5% від виробничої собівартості, витрати на збут – 10%.

Таблиця 4.11 – Собівартість виробництва продукції на 1 т

| № п/п | Статті витрат | Сума, тис. грн/т | Сума на річний випуск, тис. грн |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | Сировина та матеріали (з транспортними витратами) | 70,091 | 175228,75 |
| 12 | Паливо та енергія на технологічні цілі | 4,726 | 11815,50 |
| 13 | Заробітна плата основна та додаткова | 0,650 | 1625,00 |
| 14 | Відрахування на соціальні заходи | 0,241 | 602,55 |
| 15 | Витрати на утримання і експлуатацію обладнання | 0,912 | 2279,95 |
| 16 | Загальновиробничі витрати | 1,000 | 2500,00 |
| 17 | Виробнича собівартість | 77,620 | 194051,75 |
| 18 | Адміністративні витрати (5%) | 3,881 | 9702,59 |
| 19 | Витрати на збут (10%) | 7,762 | 19405,18 |
| 110 | Повні витрати | 89,263 | 223159,52 |

Продовження таблиці 4.11

4.8 Розрахунок техніко-економічних показників ефективності виробництва

Прибуток від реалізації продукції (П) розраховується як різниця між обсягом виробленої продукції в діючих цінах (ТП) та повними витратами (С) [3]: П = 270200,00 - 223159,52 = 47040,48 тис. грн.

Рівень рентабельності продукції (Р): Р = (47040,48 / 223159,52) × 100% = 21,08%.

Витрати на 1 гривню виробленої продукції: В1грн = 223159,52 / 270200,00 = 0,826 грн.

Рівень продуктивності праці (ПП) при орієнтовній загальній чисельності персоналу 15 осіб: ПП = 270200,00 / 15 = 18013,33 тис. грн/особу.

Фондовіддача (ФВ): ФВ = 270200,00 / 19102,25 = 14,14 грн/грн.

Чистий прибуток (ЧП) з урахуванням ставки податку на прибуток 25%: ЧП = 47040,48 - (47040,48 × 0,25) = 35280,36 тис. грн.

Термін окупності капітальних вкладень (Т) розраховується як відношення капітальних вкладень до суми чистого прибутку та амортизації: Т = 19102,25 / (35280,36 + 1324,84) = 0,52 року (або 6,2 місяців).

Таблиця 4.12 – Техніко-економічні показники роботи підприємства

| Показники | Одиниця виміру | Значення |
| --- | --- | --- |
| 1. Обсяг виробленої продукції в діючих цінах | тис. грн | 270200,00 |
| 2. Повні витрати на виробництво і реалізацію | тис. грн | 223159,52 |
| 3. Витрати на 1 грн виробленої продукції | грн | 0,826 |
| 4. Прибуток від виробничої діяльності | тис. грн | 47040,48 |
| 5. Рентабельність продукції | % | 21,08 |
| 6. Чисельність промислово-виробничого персоналу | осіб | 15 |
| 7. Продуктивність праці | тис. грн/особу | 18013,33 |
| 8. Середньорічна вартість основних фондів | тис. грн | 19102,25 |
| 9. Фондовіддача | грн/грн | 14,14 |
| 10. Капітальні вкладення | тис. грн | 19102,25 |
| 11. Чистий прибуток | тис. грн | 35280,36 |
| 12. Термін окупності початкових інвестицій | міс. | 6,2 |

Проведені розрахунки доводять технічну та економічну доцільність реалізації проекту. Висока фондовіддача та рівень рентабельності 21,08% свідчать про прибутковість виробництва згущеного молока з цукром при обраних технологічних параметрах, що гарантує швидке повернення інвестованих коштів у строк 6,2 місяців.

ВИСНОВКИ

У процесі виконання роботи було вивчено основні стадії виробництва згущеного молока: приймання та підготовку сировини, очищення, теплову обробку, згущення, охолодження та фасування готової продукції. Для забезпечення стабільної роботи цеху було проведено підбір основного технологічного обладнання та розраховано необхідні виробничі площі.

Також були проведені розрахунки потреб у сировині та допоміжних матеріалах, що дозволило визначити необхідну кількість молока, цукру та інших компонентів для виробництва заданого обсягу продукції.

У роботі розглянуто вимоги до якості згущеного молока відповідно до ДСТУ 4274:2019, а саме органолептичні та фізико-хімічні показники продукції. Окрему увагу приділено питанням санітарії, гігієни та охорони праці, оскільки дотримання цих вимог забезпечує безпечні умови роботи працівників та отримання якісного продукту.

На основі проведених розрахунків можна зробити висновок, що виробництво згущеного молока потужністю 10 т за зміну є доцільним. Правильно підібране обладнання, дотримання технологічних режимів та санітарних вимог дозволяють забезпечити стабільний процес виробництва і отримати готову продукцію належної якості.

Список використаних джерел

- Намізок С. Виробництво згущеного молока: все, що потрібно знати у 2025 році [Електронний ресурс] / С. Намізок // Prodservis.

- ДСТУ 4274:2003 Національний Стандарт України консерви молочні Молоко незбиране згущене з цукром [Електронний ресурс

- Молоко незбиране згущене з цукром [Електронний ресурс] // KMBP.

- (ДСТУ) Молоко незбиране згущене з цукром [Електронний ресурс]

- ДСТУ 4274:2019 Консерви молочні. Молоко незбиране згущене з цукром. Технічні умови [Електронний ресурс]  БУДСТАНДАРТ

- Condensed milk [Electronic resource] // Dairy Processing Handbook. – Mode of access:

- Milk and Dairy Products Production Technology in Ukraine [Electronic resource] // WEAGRO. – Mode of acces

8. Податковий кодекс України : від 02.12.2010 р. № 2755-VI : станом на 1 січ. 2024 р.

9. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби» : затверджено наказом Мінфіну України від 27.04.2000 р. № 92.

10. Економіка підприємства : підручник / за заг. ред. С. Ф. Покропивного. 3-тє вид., перероб. та доп. Київ : КНЕУ, 2006. 528 с.

11. Молочні консерви [Електронний ресурс] // Elib LNTU

12.Технологія виробництва молока та молочних продуктів в Україні [Електронний ресурс]

13.Технологія молочних виробів [Електронний ресурс] // Кафедра хімії – Факультет природничих наук.

14. Контроль технологічного процесу виробництва згущених і сухих молочних консервів [Електронний ресурс] // StudFiles. –

15.  Молочна продукція [Електронний ресурс]

16. Quality and certification - Milk processing industry [Electronic resource] // LPCS

17. ХАССП на молочному підприємстві [Електронний ресурс] // Atestor. – Режим доступу: https://atestor.ua/uk/poleznye-stati/xassp-na-molocnomu-pidprijemstvi/?utm. – Назва з екрана.

18. Microbiological quality and safety in the dairy industry [Electronic resource] / Suryamani Kumar [et al.] // The Microbiology, Pathogenesis and Zoonosis of Milk Borne Diseases. – [S. l.], 2024. – P. 407–419. – Mode of access: https://doi.org/10.1016/b978-0-443-13805-8.00001-6. – Title from screen.

19. Котелевич В. А. Актуальні проблеми якості й безпечності молока і молочних продуктів | Ветеринарна медицина [Електронний ресурс] / В. А. Котелевич, С. В. Гуральська, В. В. Гончаренко // Науковий вісник ветеринарної медицини. – Режим доступу: https://nvvm.btsau.edu.ua/uk/content/aktualni-problemy-yakosti-y-bezpechnosti-moloka-i-molochnyh-produktiv?utm. – Назва з екрана.

20. Draft code of hygienic practice for milk and milk products [Electronic resource] // Food and Agriculture Organization of the United Nations. – Mode of access: https://www.fao.org/4/j2308e/j2308e02.htm?utm. – Title from screen.

21. Code of hygienic practice for milk and milk products [Electronic resource] // Alimentos Argentinos. – Mode of access:. – Title from screen.

22. Characterization and shelf stability of sweetened condensed milk formulated with different sucrose substitutes during storage [Electronic resource] / Ruosi Fang [et al.] // Food Chemistry. – 2022. – P. 134402. –

23. Сучасні тенденції в технології сирів [Електронний ресурс] / І. В. Павлюк [та ін.] // Здорове харчування від дитинства до довголіття: стан та перспективи. – 2022. – С. 72.

24.   Бахар Сабір Гизи Гаджієва. Нові методи переробки молока та молочних продуктів і оздоровчий вплив [Електронний ресурс]