МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ

БОЛЬШАКОВА ІРИНА АНАТОЛІЇВНА

ДОПУСКАЄТЬСЯ ДО ЗАХИСТУ:

Завідувач кафедри ветеринарії та тваринництва,

канд. с.-г. наук, доцент

Валентина МОГУТОВА

«17» червня 2026 р.

АНАЛІЗ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ЗЕФІРУ З РОЗРОБКОЮ ВИРОБНИЧОГО ЦЕХУ

Спеціальність 181 Харчові технології

Кваліфікаційна робота

на здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр»

Керівник:

канд. с.-г. наук, доцент,

зав.кафедри ветеринарії та тваринництва

Валентина МОГУТОВА				Оцінка:96 /А /відмінно

бали/за шкалою ЄКТС/за національною шкалоюа

Київ, 2026
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ

Факультет аграрний

Кафедра ветеринарії та тваринництва

Рівень вищої освіти бакалавр

# Спеціальність 181 Харчові технології

ЗАТВЕРДЖУЮ

# Завідувач кафедри

# Валентина МОГУТОВА

«08» січня 2026 р.

## З  А  В  Д  А  Н  Н  Я

### НА КВАЛІФІКАЦІЙНУ РОБОТУ ЗДОБУВАЧА ВИЩОЇ ОСВІТИ

Большакової Ірини Анатоліївни

(прізвище, ім’я,  по батькові)

Тема роботи: «Аналіз технології виробництва зефіру з розробкою виробничого цеху»

Керівник роботи: канд. с.-г. наук, доц. Могутова Валентина Федорівна

1. Затверджено наказом №76-18 від 06.04.2026

2. Строк подання здобувачем роботи – 16.06.2026 р.____________________

3. Вихідні дані до роботи: завдання кафедри, наукові та нормативні джерела

4. Зміст кваліфікаційної роботи (перелік питань, які потрібно розробити)

Розділ 1. Огляд літератури

Розділ 2. Технологічна частина

Розділ 3. Охорона праці

Розділ 4. Економічні показники

5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень)

Апаратурно-технологічна схема

План цеху

Таблиця технохімічного контролю

Економічні показники

6. Консультанти розділів роботи

| Розділ | Прізвище, ініціали та посада консультанта | Підпис, дата |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | завдання видав | завдання прийняв |

7. Дата видачі завдання – 08 січня 2026 р.

#### КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

| № з/п | Назва етапів кваліфікаційної роботи | Термін виконання етапів роботи | ### Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Огляд літератури | січень |  |
| 2. | Технологічна частина | лютий |  |
| 3. | Охорона праці | березень |  |
| 4. | Економічні показники | квітень |  |
| 4. | Оформлення кваліфікаційної роботи | травень |  |
| 5. | Представлення кваліфікаційної роботи до захисту | червень |  |

Здобувач вищої освіти                 Ірина БОЛЬШАКОВА

( підпис )                              (ім’я та прізвище)

Керівник                                            Валентина МОГУТОВА

( підпис )                                 (ім’я та прізвище)

АНОТАЦІЯ

Большакова І.А. Аналіз технології виробництва зефіру з розробкою виробничого цеху: кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр»: 181 Харчові технології / Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. Київ, 2026.

У кваліфікаційній роботі розглянута технологічна схема виробництва зефіру, підібрано технологічне обладнання для ефективної роботи цеху, визначені виробничі площі. Опрацьовані питання з охорони праці. Розрахована економічна ефективність.

Ключові слова: агар, глазур, пектин, патока, структуроутворення, затравка, площа цеху, охорона праці, рентабельність, прибуток

ANNOTATION

Iryna Bolshakova Analysis of technology of production of zephyr with development of productive workshop : qualifying work on the receipt of degree of higher education «bachelor»: 181 Food technologies / Volodymyr Dahl East Ukrainian National University. Kyiv, 2026.

The flowsheet of production of zephyr is considered in qualifying work, a technological equipment is neat for effective work of workshop, floorspaces are certain. The worked out questions are from a labour protection. Expected economic efficiency.

Keywords: agar, glaze, pectin, treacle, gelation, затравка, area of workshop, labour protection, profitability, income

|  | ЗМІСТ |  |
| --- | --- | --- |
|  | ВСТУП………………………………………………………… | 6 |
| 1 | ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ………………………………………... | 7 |
| 2 | ТЕХНОЛОГІЧНА ЧАСТИНА..……………………………… | 11 |
| 2.1 | Аналіз та обґрунтування технологічних процесів та режимів виробництва зефіру…………………………………………… | 11 |
| 2.2 | Характеристика підприємства (невелике сімейне виробництво)………………………………………………….. | 17 |
| 2.3 | Потужність підприємства……………….……………………. | 18 |
| 2.4 | Асортимент продукції………………………………………… | 19 |
| 2.5 | Режим роботи підприємства (2 зміни)……………………….. | 20 |
| 2.6 | Кількість працівників…………………………………………. | 21 |
| 2.7 | Переваги малого виробництва……………………………….. | 22 |
| 2.8 | Характеристика сировини……………………………………. | 23 |
| 2.9 | Розрахунок та вибір технологічного обладнання…………… | 24 |
| 2.10 | Розрахунок виробничої площі……………………...………… | 31 |
| 3 | ОХОРОНА ПРАЦІ……………………………………………. | 35 |
| 4 | ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ………………………………... | 43 |
|  | ВИСНОВКИ…………………………………………………… | 48 |
|  | СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………….. | 49 |

ВСТУП

Виробництво кондитерських виробів залишається одним із важливих напрямів розвитку харчової промисловості України. Зростання вимог споживачів до якості продукції, її смакових характеристик та безпечності обумовлює необхідність удосконалення технологій виготовлення солодощів і впровадження сучасних виробничих рішень [7].

Серед різноманітних видів цукристих кондитерських виробів вагоме місце займає зефір. Популярність даного продукту пояснюється його приємними смаковими властивостями, легкою консистенцією та можливістю використання різних фруктово-ягідних компонентів у рецептурі. Крім того, сучасні технології дозволяють створювати широкий асортимент зефірної продукції з урахуванням потреб різних категорій споживачів [3].

Розширення ринку кондитерських виробів вимагає від виробників підвищення ефективності виробництва, раціонального використання сировинних ресурсів та забезпечення стабільної якості готової продукції. Вирішення цих завдань значною мірою залежить від правильного вибору технологічних схем, обладнання та організації виробничих процесів.

Метою кваліфікаційної роботи є розроблення підприємства з виробництва зефіру із визначенням основних технологічних і виробничих параметрів, підбором обладнання та обґрунтуванням прийнятих технічних рішень [2].

Для досягнення поставленої мети передбачено вивчення сучасного стану виробництва зефіру, аналіз властивостей основної сировини, розроблення технологічної схеми виготовлення продукції, виконання необхідних розрахунків та визначення основних показників роботи підприємства.

1 ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ

Кондитерська галузь займає важливе місце в системі харчової промисловості, оскільки забезпечує споживачів широким спектром продукції, що відрізняється складом, технологією виготовлення та споживчими властивостями. Розвиток ринку супроводжується постійним оновленням асортименту, впровадженням сучасного обладнання та вдосконаленням технологічних процесів, спрямованих на підвищення якості готових виробів [8].

Серед кондитерських виробів окрему групу становлять цукристі продукти, до яких належать шоколад, карамель, драже, мармеладні та пастильні вироби. Одним із представників цієї групи є зефір, який характеризується легкою структурою, приємними смаковими властивостями та високою популярністю серед споживачів різного віку. Особливістю даного виробу є поєднання фруктово-ягідної сировини з піноутворюючими та драглеутворюючими компонентами, що забезпечують формування характерної консистенції [11].

Основою технології виробництва зефіру є створення та стабілізація пінної системи. Для цього фруктове пюре змішують із цукром та білковими компонентами, після чого масу інтенсивно збивають до утворення дрібнодисперсної структури. Важливим етапом є введення структуроутворювача, від властивостей якого значною мірою залежить якість готового продукту. Найчастіше у виробництві застосовують агар або пектин, які забезпечують необхідну міцність і стабільність виробу під час зберігання.

Особливу роль у формуванні споживчих характеристик зефіру відіграє сировина. Для виготовлення виробу традиційно використовують яблучне пюре, яке містить природні пектинові речовини та надає продукту характерного смаку. Цукор не лише створює солодкість, а й бере участь у формуванні структури зефірної маси. Яєчний білок або його аналоги забезпечують утворення стійкої піни, необхідної для отримання пористої консистенції. Крім основних компонентів, до рецептур можуть входити фруктові добавки, ароматизатори, натуральні барвники та глазуровані покриття [12].

Останніми роками спостерігається підвищений інтерес споживачів до продукції, виготовленої з використанням натуральної сировини. Це стимулює виробників до розроблення нових видів зефіру з додаванням фруктових та ягідних наповнювачів, рослинних екстрактів і компонентів, здатних підвищити харчову цінність готових виробів. Такий підхід дозволяє не лише урізноманітнити асортимент, а й покращити споживчі властивості продукції.

Суттєвий вплив на ефективність виробництва має рівень технічного оснащення підприємства. Використання сучасних технологічних ліній дає можливість автоматизувати основні операції, пов'язані з підготовкою сировини, приготуванням рецептурної суміші, збиванням, формуванням та пакуванням готової продукції. Автоматизація сприяє підтриманню стабільних технологічних режимів, скороченню виробничих втрат та підвищенню продуктивності праці [19].

Одним із напрямів удосконалення виробництва є впровадження ресурсозберігаючих технологій. Раціональне використання сировини, енергетичних ресурсів і виробничих площ дозволяє зменшити собівартість продукції без погіршення її якості. Водночас особлива увага приділяється дотриманню санітарно-гігієнічних вимог та забезпеченню безпечності готових виробів на всіх етапах технологічного процесу.

Аналіз літературних джерел показує, що виробництво зефіру залишається перспективним напрямом розвитку кондитерської промисловості. Попит на даний вид продукції підтримується завдяки його смаковим властивостям, різноманітності рецептур та можливості використання натуральних компонентів. Застосування сучасного обладнання й удосконалення технологічних рішень створюють умови для підвищення конкурентоспроможності продукції та ефективної роботи підприємств галузі.

Отже, результати аналізу наукових і технологічних джерел підтверджують доцільність проєктування підприємства з виробництва зефіру. Вибір сучасних технологій та обладнання забезпечує можливість отримання продукції стабільної якості, що відповідає вимогам споживачів і сучасним тенденціям розвитку кондитерського ринку [21].

2 ТЕХНОЛОГІЧНА ЧАСТИНА

2.1 Аналіз та обґрунтування технологічних процесів та режимів виробництва зефіру

Таблиця 2.1 – Технологічна карта виробництва зефіру на агарі

| Назва процесу | Режим виконання | Характеристика процесу |
| --- | --- | --- |
| Підготовка агару | Замочування у холодній воді протягом 2–4 год | Агар гідратують для забезпечення повного набухання та подальшого розчинення у процесі варіння сиропу. |
| Підготовка патоки | Уварювання до вмісту сухих речовин 85 % | Патоку концентрують для підвищення стабільності рецептурної суміші та забезпечення необхідної консистенції виробу. |
| Приготування агаро-цукро-патокового сиропу | Тиск пари 0,3 МПа; масова частка сухих речовин 84–85 % | Відбувається розчинення агару та цукру з подальшим введенням патоки і одержанням сиропу заданої концентрації. |
| Підготовка яблучного пюре | Протирання та купажування до однорідного стану | Пюре стандартизують за кислотністю, кольором та вмістом сухих речовин для забезпечення стабільної якості зефірної маси. |
| Приготування рецептурної суміші | Температура 54 ±1 °С | До яблучного пюре додають цукор, сироп, білок та смако-ароматичні компоненти згідно з рецептурою. |
| Збивання зефірної маси | Тиск повітря 0,4 МПа; густина маси 425 ±25 кг/м³ | Масу насичують повітрям до утворення рівномірної дрібнопористої структури з необхідними реологічними властивостями. |
| Формування виробів | Автоматичне відсаджування на лотки | Зефірна маса дозується та формується у вигляді половинок однакової форми і маси. |
| Структуроутворення | 3–4 години в умовах виробничого приміщення | Відбувається драглеутворення та закріплення форми виробів за рахунок дії структуроутворювача. |
| Підсушування | 37,5 ±2,5 °С; відносна вологість 55 ±5 %; 4–6 годин | Формується поверхнева скоринка, зменшується вологість та підвищується механічна міцність виробів. |
| Обсипання цукровою пудрою | Після завершення сушіння | Поверхня виробів покривається тонким шаром пудри для покращення зовнішнього вигляду та запобігання злипанню. |
| Склеювання половинок | Ручний або механізований спосіб | Дві половинки зефіру з’єднують у готовий виріб відповідно до вимог технології. |
| Пакування | У споживчу тару або полімерну упаковку | Готову продукцію фасують, маркують та готують до зберігання і реалізації. |
| Зберігання готової продукції | Температура до 18 °С; відносна вологість до 75 % | Забезпечується збереження органолептичних показників та споживчих властивостей зефіру протягом встановленого терміну придатності. |

Рис. 2.1 Технологічна схема виробництва зефіру

2.2 Характеристика підприємства (невелике сімейне виробництво)

Проєктоване підприємство з виробництва зефіру відноситься до малих підприємств сімейного типу. Такі виробництва є сучасним напрямком розвитку харчової промисловості, оскільки дозволяють виготовляти якісну продукцію з використанням натуральної сировини та сучасного технологічного обладнання [11].

Сімейне виробництво має ряд переваг, серед яких гнучкість у формуванні асортименту продукції, швидке реагування на потреби споживачів, контроль якості на всіх етапах виробництва та можливість виготовлення продукції невеликими партіями. Це особливо важливо для виробництва зефіру, який потребує дотримання технологічних параметрів та використання якісної сировини [7].

Проєктований цех передбачає роботу у дві зміни по 8 годин. Такий режим роботи дозволяє ефективно використовувати обладнання та збільшити обсяги виробництва без значного розширення виробничих площ. Загальна кількість працівників підприємства становить приблизно 15–20 осіб. До складу персоналу входять технолог, оператори обладнання, пакувальники, підсобні працівники та адміністративний персонал.

Виробництво планується оснастити сучасним обладнанням, яке забезпечує стабільну якість продукції та автоматизацію основних процесів. Основним обладнанням цеху є варильний котел, збивальна машина, відсадочна машина для формування зефіру, конвеєр для вистоювання продукції, глазурувальна машина для покриття зефіру шоколадом або глазур’ю, а також пакувальне обладнання.

Підприємство орієнтоване на виробництво натуральної продукції з використанням фруктового пюре, цукру, білка та желюючих речовин. Основна увага приділяється якості продукції, сучасному дизайну та розширенню асортименту [8].

Таким чином, проєктоване підприємство є невеликим сучасним виробництвом сімейного типу, яке забезпечує виготовлення якісного зефіру з використанням сучасного обладнання та ефективної організації виробничого процесу [10].

2.3 Потужність підприємства

Потужність підприємства визначається з урахуванням типу виробництва, кількості обладнання, режиму роботи та попиту на готову продукцію. Проєктований цех з виробництва зефіру відноситься до малого підприємства сімейного типу, тому його виробнича потужність передбачається середньою, що дозволяє забезпечити стабільний випуск продукції та ефективну роботу підприємства [8].

Цех працює у дві зміни по 8 годин кожна. Такий режим роботи дозволяє максимально ефективно використовувати виробниче обладнання та збільшити обсяг виробництва без значного збільшення площі підприємства.

З урахуванням використання сучасного обладнання, зокрема відсадочної машини та глазурувальної лінії, орієнтовна потужність підприємства становить приблизно 500–700 кг зефіру за зміну. Відповідно добова продуктивність підприємства становить близько 1000–1400 кг готової продукції [10].

Річна потужність підприємства визначається з урахуванням кількості робочих днів на рік. При роботі підприємства 250 робочих днів на рік річний обсяг виробництва може становити приблизно 250–350 тонн зефіру на рік.

Вибрана потужність підприємства є оптимальною для невеликого сімейного виробництва, оскільки дозволяє забезпечити стабільний обсяг продукції, ефективно використовувати обладнання та поступово розширювати виробництво у разі збільшення попиту [9].

Таким чином, запроєктована потужність підприємства відповідає сучасним вимогам малого виробництва та забезпечує ефективну організацію технологічного процесу [6].

2.4 Асортимент продукції

Асортимент продукції проєктованого підприємства формується з урахуванням попиту споживачів, можливостей виробництва та використання сучасного технологічного обладнання. Для невеликого сімейного виробництва доцільно обрати асортимент, який є найбільш популярним та водночас не потребує складного технологічного процесу.

Проєктований цех передбачає виготовлення декількох основних видів зефіру, які користуються стабільним попитом серед споживачів. До основного асортименту входять класичний зефір, фруктовий зефір, зефір у шоколадній глазурі та зефір з начинкою [6].

Зефір класичний ванільний є основним видом продукції підприємства. Він характеризується ніжною структурою, приємним смаком та користується стабільним попитом серед споживачів. Даний вид зефіру виготовляється на основі яблучного пюре, цукру, яєчного білка та желюючих речовин. Класичний зефір є базовим продуктом підприємства та становить значну частину загального обсягу виробництва.

Зефір фруктовий передбачає виготовлення продукції з додаванням натурального фруктового пюре. Найбільш популярними є яблучний, полуничний, малиновий та ягідний зефір. Такий вид продукції має приємний смак, натуральний аромат та користується популярністю серед споживачів. Використання натуральних фруктових добавок дозволяє підвищити якість продукції та розширити асортимент підприємства [13].

Зефір у шоколадній глазурі є більш преміальним видом продукції. Для його виробництва використовується класичний або фруктовий зефір, який після вистоювання покривається шоколадною глазур'ю за допомогою глазурувальної машини. Такий продукт має привабливий зовнішній вигляд, триваліший термін зберігання та користується підвищеним попитом [12].

Зефір з начинкою передбачає використання фруктових або ягідних наповнювачів. Це може бути джем, конфітюр або фруктове пюре. Такий вид продукції є сучасним та дозволяє розширити асортимент підприємства. Використання відсадочної машини дозволяє виготовляти зефір різної форми та з різними видами начинок.

Обраний асортимент продукції є оптимальним для невеликого сімейного підприємства, оскільки дозволяє забезпечити стабільний попит, ефективно використовувати обладнання та поступово розширювати виробництво [17].

2.5 Режим роботи підприємства (2 зміни)

Режим роботи підприємства встановлюється з урахуванням потужності виробництва, обсягів випуску продукції та ефективного використання технологічного обладнання. Для проєктованого цеху з виробництва зефіру передбачається двозмінний режим роботи, що дозволяє забезпечити стабільний випуск продукції та раціонально використовувати виробничі площі [18].

Підприємство працює у дві зміни тривалістю по 8 годин кожна. Такий режим роботи дозволяє максимально ефективно використовувати обладнання та забезпечити безперервність технологічного процесу. Перша зміна працює у денний час, друга зміна у вечірній час. Між змінами передбачається технологічна перерва для санітарної обробки обладнання та підготовки виробництва до наступної зміни [10].

При двозмінному режимі роботи виробництво функціонує 5 днів на тиждень з урахуванням вихідних днів. За необхідності можливе збільшення кількості робочих днів відповідно до попиту на продукцію.

Для забезпечення роботи підприємства у дві зміни передбачається наступний розподіл персоналу: оператори технологічного обладнання, працівники пакувальної дільниці, підсобні працівники, а також технолог або відповідальна особа, яка контролює виробничий процес та якість продукції.

Запровадження двозмінного режиму роботи дозволяє збільшити обсяг виробництва, ефективно використовувати обладнання та забезпечити стабільну роботу підприємства без значного збільшення виробничих площ [11].

2.6 Кількість працівників

Для забезпечення ефективної роботи цеху з виробництва зефіру передбачається штат працівників у кількості 15–20 осіб. Така кількість персоналу є оптимальною для невеликого сімейного підприємства, яке працює у дві зміни та оснащене сучасним технологічним обладнанням.

До складу працівників входять виробничий персонал, допоміжні працівники та адміністративний персонал. Основну частину працівників складають оператори обладнання, які забезпечують безперервний технологічний процес виробництва зефіру [12].

Орієнтовний склад працівників підприємства включає:

технолог виробництва

оператор варильного обладнання

оператор збивальної машини

оператор відсадочної машини

оператор глазурувальної машини

працівники пакувальної дільниці

підсобні працівники

комірник

прибиральник виробничих приміщень

адміністративний персонал

У кожній зміні працює приблизно 7–10 осіб залежно від обсягів виробництва. Частина працівників, зокрема технолог або керівник виробництва, може працювати у денну зміну та здійснювати контроль за технологічним процесом [9].

Завдяки використанню сучасного обладнання частина виробничих процесів автоматизована, що дозволяє зменшити кількість працівників та підвищити ефективність виробництва. Це особливо важливо для невеликого сімейного підприємства.

Таким чином, кількість працівників у межах 15–20 осіб є оптимальною для забезпечення стабільної роботи підприємства, ефективної організації виробництва та контролю якості готової продукції [4].

2.7 Переваги малого виробництва

Мале виробництво, зокрема сімейного типу, має низку суттєвих переваг у порівнянні з великими промисловими підприємствами. Такі підприємства є більш гнучкими, економічно мобільними та орієнтованими на швидке реагування на потреби ринку [6].

Однією з головних переваг є гнучкість виробництва. Невелике підприємство може швидко змінювати асортимент продукції відповідно до попиту споживачів. Це особливо важливо для виробництва зефіру, де популярними є сезонні смаки, фруктові варіанти та нові види продукції.

Важливою перевагою є також високий контроль якості продукції. На малих підприємствах легше здійснювати контроль на всіх етапах технологічного процесу — від приймання сировини до пакування готової продукції. Це дозволяє забезпечити стабільно високу якість зефіру та використання натуральних інгредієнтів [7].

Ще однією перевагою є нижчі початкові інвестиційні витрати. Організація невеликого цеху потребує менших капіталовкладень у виробничі площі, обладнання та персонал у порівнянні з великими підприємствами. Це робить такий бізнес більш доступним для сімейного підприємництва.

Також слід відзначити швидку окупність виробництва. Завдяки стабільному попиту на кондитерські вироби та можливості реалізації продукції через місцеві торгові мережі, невелике виробництво може досить швидко досягти прибутковості [8].

Перевагою є і індивідуальний підхід до продукції та споживача. Малі підприємства мають можливість створювати унікальні рецептури, використовувати натуральну сировину та враховувати побажання клієнтів, що підвищує конкурентоспроможність продукції.

Крім того, мале виробництво характеризується простішою організаційною структурою, що забезпечує швидке прийняття управлінських рішень та ефективну взаємодію між працівниками.

Таким чином, мале сімейне виробництво зефіру має значні переваги, які роблять його економічно доцільним, гнучким та конкурентоспроможним у сучасних ринкових умовах [15].

2.8 Характеристика сировини

Основною сировиною для виробництва зефіру є фруктове пюре, цукор, яєчний білок, пектин та допоміжні компоненти. Кожен із інгредієнтів виконує певну технологічну функцію та впливає на якість готового виробу [14].

Таблиця 2.8 – Характеристика основної сировини для виробництва зефіру

Таблиця 2.8 – Характеристика основної сировини для виробництва зефіру

| Найменування сировини | Технологічне призначення | Вимоги до якості |
| --- | --- | --- |
| Яблучне пюре | Формування смаку, кольору та структури виробу | Однорідна консистенція, відсутність сторонніх запахів і домішок |
| Цукор-пісок | Надання солодкого смаку та участь у формуванні структури | Сипкий, білого кольору, без сторонніх включень |
| Яєчний білок | Утворення та стабілізація пінної структури | Свіжий продукт без стороннього запаху |
| Пектин | Формування драглеподібної структури виробу | Висока желююча здатність, відповідність нормативним вимогам |
| Вода питна | Розчинення компонентів рецептури | Відповідність санітарно-гігієнічним вимогам |
| Лимонна кислота | Регулювання кислотності та покращення структуроутворення | Чиста кристалічна речовина без сторонніх домішок |
| Ванілін | Формування характерного аромату | Однорідний порошок із вираженим ароматом |
| Цукрова пудра | Оздоблення поверхні виробів | Сухий дрібнодисперсний продукт без грудок |

#### Аналіз сировини

Якість готового зефіру значною мірою залежить від властивостей вихідної сировини. Особливе значення мають яблучне пюре, яке забезпечує смакові характеристики виробу, та яєчний білок, що відповідає за утворення стабільної повітряної структури. Пектин використовується як основний структуроутворювач і сприяє формуванню пружної консистенції готового продукту [8].

Для забезпечення стабільності технологічного процесу всі компоненти повинні надходити на виробництво з відповідними документами про якість та проходити вхідний контроль. Використання сировини належної якості забезпечує отримання продукції з високими органолептичними показниками та необхідними фізико-хімічними властивостями [7].

2.9 Розрахунок та вибір технологічного від

Для забезпечення безперервного технологічного процесу виробництва зефіру передбачено використання комплексу технологічного обладнання, яке забезпечує виконання основних виробничих операцій від підготовки сировини до пакування готової продукції [6].

підготовки сировини до пакування готової продукціїзефіру

| Найменування обладнання | Технологічне призначення | Основні характеристики |
| --- | --- | --- |
| Варильний котел | Приготування цукрово-патокового сиропу | Наявність парового обігріву та автоматичного контролю температури |
| Збірник сиропу | Тимчасове накопичення сиропу | Герметична конструкція з можливістю підтримання температури |
| Планетарний міксер | Збивання рецептурної суміші | Забезпечує рівномірне насичення маси повітрям |
| Відсаджувальна машина | Формування виробів | Точне дозування та стабільна форма заготовок |
| Конвеєр вистоювання | Переміщення виробів під час структуроутворення | Безперервність технологічного процесу |
| Сушильна камера | Видалення надлишкової вологи | Підтримання заданих параметрів температури та вологості |
| Машина для обсипання пудрою | Нанесення цукрової пудри | Рівномірний розподіл пудри по поверхні виробів |
| Пакувальна машина | Фасування готової продукції | Автоматизоване пакування та герметизація |
| Холодильне обладнання | Зберігання окремих видів сировини | Підтримання необхідних температурних режимів |
| Вагове обладнання | Контроль маси сировини та готової продукції | Висока точність вимірювання |

Аналіз вибору обладнання

Підбір технологічного обладнання здійснювався з урахуванням виробничої потужності підприємства та особливостей технології виробництва зефіру. Обране обладнання забезпечує виконання всіх необхідних операцій, сприяє дотриманню технологічних режимів та створює умови для отримання продукції стабільної якості.

Використання сучасних механізованих установок дозволяє скоротити тривалість виробничого циклу, зменшити втрати сировини та підвищити продуктивність праці. Крім того, автоматизація окремих процесів позитивно впливає на точність дозування компонентів та рівномірність формування готових виробів [14].

Запропонований комплект обладнання забезпечує раціональну організацію виробництва та відповідає вимогам безпечної експлуатації підприємств харчової промисловості [17].

2.10 Склад приміщень підприємства

Для забезпечення безперервного технологічного процесу виробництва зефіру у проєкті передбачено виробничі, складські та допоміжні приміщення. Їх склад визначено з урахуванням потужності підприємства, особливостей технології та вимог санітарного законодавства.

Для забезпечення безперервного технологічного процесу виробництва зефіру у проєкті передбачено виробничі, складські та допоміжні приміщення. Їх склад визначено з урахуванням потужності підприємства, особливостей технології та вимог санітарного законодавства [14].

Таблиця 2.10 – Склад приміщень підприємства

| Найменування приміщення | Призначення |
| --- | --- |
| Виробничий цех | Виконання основних технологічних операцій з виробництва зефіру |
| Склад сировини | Приймання та зберігання основних і допоміжних компонентв |
| Склад готової продукції | Тимчасове зберігання упакованої продукції |
| Побутові приміщення | Забезпечення потреб персоналу |
| Мийна дільниця | Санітарна обробка інвентарю та тари |
| Комора інвентарю | Зберігання допоміжних матеріалів та господарського інвентарю |

Прийнятий склад приміщень забезпечує послідовність технологічного процесу, належний санітарний стан виробництва та створює безпечні умови праці для персоналу [12].

2.11 Розрахунок виробничої площі

Площу підприємства визначено на підставі прийнятої технологічної схеми виробництва, кількості обладнання та необхідності організації виробничих і допоміжних зон [17].

Таблиця 2.11 – Розрахунок площ приміщень

| Приміщення | Площа, м² |
| --- | --- |
| Виробничий цех | 100 |
| Склад сировини | 25 |
| Склад готової продукції | 30 |
| Побутові приміщення | 35 |
| Мийна дільниця | 10 |
| Комора інвентарю | 10 |
| Разом | 210 |

Найбільшу частку загальної площі займає виробничий цех, у межах якого розміщується основне технологічне обладнання. Складські приміщення забезпечують зберігання сировини та готової продукції відповідно до встановлених вимог. Допоміжні приміщення призначені для обслуговування виробничого процесу та створення належних умов праці персоналу.

Загальна площа підприємства становить 210 м², що є достатнім для організації виробництва зефіру малої потужності з дотриманням технологічних, санітарних та ергономічних [7] .

3 ОХОРОНА ПРАЦІ

Виробництво зефіру належить до харчових виробництв, у яких використовуються теплові, механічні та електротехнічні процеси. Під час приготування продукції працівники контактують із гарячими сиропами, парою, механічним обладнанням та електричними установками, що створює певні виробничі ризики. Тому забезпечення безпечних умов праці є важливою складовою організації технологічного процесу [19].

Організація охорони праці на підприємстві здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці», державних санітарних норм, правил пожежної безпеки та нормативно-правових актів з безпечної експлуатації обладнання харчової промисловості [15].

Основні небезпечні та шкідливі виробничі фактори

Таблиця 3.1 – Основні небезпечні та шкідливі фактори виробництва зефіру

| Виробничий фактор | Джерело виникнення | Можливі наслідки |
| --- | --- | --- |
| Підвищена температура | Варильні апарати, гарячий сироп | Термічні опіки |
| Гаряча пара | Сироповарильне відділення | Опіки, перегрів організму |
| Рухомі частини обладнання | Збивальні та формувальні машини | Механічні травми |
| Підвищена вологість | Миття обладнання, конденсат | Ковзання та падіння |
| Електричний струм | Електрообладнання | Ураження електричним струмом |
| Шум та вібрація | Робота механізмів | Втома, зниження працездатності |

Під час приготування цукрово-патокового сиропу температура продукту може перевищувати 110 °С. У таких умовах особливу небезпеку становлять опіки, які можуть виникати внаслідок розбризкування гарячої маси або контакту з нагрітими поверхнями обладнання. Для запобігання нещасним випадкам варильні апарати повинні бути обладнані теплоізоляцією, справними контрольно-вимірювальними приладами та захисними огородженнями.

Під час роботи сироповарильного обладнання утворюється значна кількість водяної пари, що впливає на параметри мікроклімату виробничого приміщення. Підвищення температури та вологості повітря може спричиняти швидку втому працівників і створювати умови для утворення конденсату на підлозі та обладнанні. Для підтримання нормативних параметрів мікроклімату виробничі приміщення повинні бути обладнані ефективною припливно-витяжною вентиляцією.

Виробництво зефіру передбачає використання збивальних машин, міксерів та формувального обладнання. Рухомі елементи цих механізмів можуть становити небезпеку для працівників у разі порушення правил експлуатації або відсутності захисних пристроїв. Усі машини повинні бути оснащені огородженнями, блокувальними системами та аварійними кнопками зупинки [20].

Вимоги безпеки при роботі з технологічним обладнанням

Варильне обладнання

Варильні апарати використовуються для приготування сиропів та желюючих розчинів. Перед початком роботи необхідно перевіряти справність манометрів, термометрів, запобіжних клапанів та герметичність з'єднань. Забороняється відкривати апарати під тиском, виконувати ремонт під час роботи обладнання або контактувати з гарячими поверхнями без засобів індивідуального захисту.

Очищення та технічне обслуговування обладнання дозволяється проводити лише після його повного відключення від джерел енергії та охолодження робочих поверхонь [14].

Збивальні машини

Перед запуском збивального обладнання необхідно перевірити наявність захисних кожухів та справність блокувальних пристроїв. Забороняється очищати робочі органи, видаляти залишки маси або виконувати будь-які регулювання під час роботи машини.

Працівники повинні працювати у спеціальному одязі без вільних елементів, які можуть бути захоплені рухомими частинами механізму. Волосся має бути прибране під головний убір [15].

Формувальне обладнання

Формувальні установки працюють із рухомими дозувальними та транспортними механізмами. Перед початком роботи необхідно перевіряти справність датчиків, транспортерів та захисних огороджень. Будь-які налаштування, очищення або заміна робочих елементів виконуються лише після повної зупинки та відключення обладнання [20].

Заходи електробезпеки

Усі електроустановки підприємства повинні відповідати вимогам чинних нормативних документів з електробезпеки. Технологічне обладнання підлягає обов'язковому захисному заземленню. Електрощити повинні бути закритими та доступними лише для уповноваженого персоналу.

Забороняється працювати з електрообладнанням вологими руками або використовувати несправні кабелі, розетки та вимикачі. Періодично повинні проводитися огляди та перевірки стану електричних мереж [14].

Засоби індивідуального захисту

Для безпечного виконання виробничих операцій працівники забезпечуються засобами індивідуального захисту відповідно до характеру виконуваних робіт [15].

Таблиця 3.2 – Засоби індивідуального захисту працівників

| Вид робіт | Засоби захисту |
| --- | --- |
| Робота з гарячими сиропами | Термостійкі рукавиці, фартух, захисні окуляри |
| Робота на виробничій лінії | Спецодяг, головний убір, нековзке взуття |
| Миття обладнання | Гумові рукавиці, водостійкий фартух |
| Робота з електрообладнанням | Засоби захисту відповідно до інструкцій з електробезпеки |

Пожежна безпека

Пожежна безпека підприємства забезпечується шляхом дотримання встановлених правил експлуатації електрообладнання, підтримання належного санітарного стану виробничих приміщень та наявності первинних засобів пожежогасіння.

У виробничих приміщеннях повинні бути встановлені порошкові або вуглекислотні вогнегасники, а персонал повинен проходити інструктаж щодо дій у разі виникнення пожежі. Не допускається використання відкритого вогню поблизу технологічного обладнання та електричних установок.

Проведений аналіз умов праці на підприємстві з виробництва зефіру показав наявність небезпечних і шкідливих факторів, пов'язаних із використанням теплового, механічного та електричного обладнання. Для забезпечення безпечних умов праці передбачено комплекс організаційних, технічних та санітарно-гігієнічних заходів, спрямованих на попередження виробничого травматизму та професійних захворювань. Реалізація зазначених заходів забезпечує безпечне функціонування підприємства та відповідає вимогам чинного законодавства у сфері охорони праці [20].

4 ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

Економічна оцінка проєктованого підприємства дає можливість визначити ефективність організації виробництва зефіру та доцільність реалізації проєкту. Розрахунок основних техніко-економічних показників виконано на підставі виробничої потужності підприємства, прийнятого режиму роботи та чисельності персоналу [21].

Відповідно до технологічної частини проєкту підприємство працює у дві зміни по 8 годин та забезпечує виробництво близько 300 т зефіру на рік. Для проведення економічних розрахунків прийнято середню відпускну ціну готової продукції 120 грн за 1 кг та повну собівартість 95 грн за 1 кг продукції.

## 4.1 Розрахунок вартості реалізованої продукції

Річний обсяг виробництва становить:

Q = 300 т = 300 000 кг

Вартість реалізованої продукції визначається за формулою:

В = Q × Ц

де:

В – вартість реалізованої продукції, тис. грн;

Q – річний обсяг виробництва, кг;

Ц – відпускна ціна продукції, грн/кг.

В = 300000 × 120 = 36000000 грн

або

В = 36000 тис. грн

## 4.2 Розрахунок собівартості продукції

Повна собівартість річного обсягу виробництва становить:

С = 300000 × 95 = 28500000 грн

або

С = 28500 тис. грн

## 4.3 Розрахунок прибутку

Прибуток визначають за формулою:

П = В − С (4.1)

де:

П – прибуток, тис. грн;

В – вартість реалізованої продукції, тис. грн;

С – собівартість продукції, тис. грн.

П = 36000 − 28500 = 7500 тис. грн

Отже, річний прибуток підприємства становить:

П = 7500 тис. грн

## 4.4 Рентабельність виробництва зефіру

Рентабельність виробництва визначають за формулою:

R = (П / С) × 100 (4.2)

де:

R – рентабельність виробництва, %.

R = (7500 / 28500) × 100 = 26,3 %

Таким чином, рентабельність виробництва зефіру становить:

R = 26,3 %

## 4.5 Витрати на 1 грн реалізованої продукції

Показник визначають за формулою:

В₁ = С / В (4.3)

де:

В₁ – витрати на 1 грн реалізованої продукції, грн.

В₁ = 28500 / 36000 = 0,79 грн

Отже, на виробництво 1 грн продукції витрачається 0,79 грн.

## 4.6 Виробництво продукції на одного працівника

Показник визначають за формулою:

Пп = В / Ч (4.4)

де:

Ч – чисельність працівників, осіб.

Приймаємо чисельність персоналу:

Ч = 18 осіб

Пп = 36000 / 18 = 2000 тис. грн/особу

Отже, виробіток на одного працівника становить:

2000 тис. грн/особу

## 4

## .7 Фондовіддача

Для невеликого виробництва орієнтовна вартість основних виробничих фондів становить 3000 тис. грн.

Фондовіддачу визначають за формулою:

Фв = В / Ковф (4.5)

де:

Ковф – вартість основних виробничих фондів, тис. грн.

Фв = 36000 / 3000 = 12 грн/грн

Отже, кожна гривня вартості основних фондів забезпечує виробництво продукції на суму 12 грн.

## 4.8 Термін окупності капіталовкладень

Для організації виробництва приймаємо капітальні вкладення у розмірі 3500 тис. грн.

Термін окупності визначають за формулою:

Т = КВ / П (4.6)

де:

КВ – капітальні вкладення, тис. грн.

Т = 3500 / 7500 = 0,47 року

Отже, термін окупності проєкту становить приблизно 0,5 року [21].

## Таблиця 4.1 – Основні техніко-економічні показники проєкту

| Показник | Значення |
| --- | --- |
| Річний обсяг виробництва, т | 300 |
| Вартість реалізованої продукції, тис. грн | 36000 |
| Собівартість продукції, тис. грн | 28500 |
| Прибуток, тис. грн | 7500 |
| Рентабельність виробництва, % | 26,3 |
| Витрати на 1 грн продукції, грн | 0,79 |
| Чисельність працівників, осіб | 18 |
| Виробіток на одного працівника, тис. грн | 2000 |
| Вартість основних виробничих фондів, тис. грн | 3000 |
| Фондовіддача, грн/грн | 12,0 |
| Капітальні вкладення, тис. грн | 3500 |
| Термін окупності проєкту, років | 0,47 |

Проведені розрахунки свідчать про економічну доцільність створення малого підприємства з виробництва зефіру. За річного обсягу випуску 300 т продукції підприємство здатне отримувати прибуток у розмірі 7500 тис. грн на рік при рентабельності 26,3 %. Отримані показники підтверджують ефективність використання виробничих ресурсів та конкурентоспроможність проєктованого виробництва [22].

ВИСНОВКИ

- У кваліфікаційній роботі виконано проєктування підприємства малої потужності з виробництва зефіру та обґрунтовано основні технологічні рішення щодо організації виробничого процесу.

- Проведено аналіз особливостей виробництва зефіру та визначено склад основної і допоміжної сировини, необхідної для виготовлення продукції стабільної якості.

- Розроблено технологічну схему виробництва, яка охоплює всі етапи виготовлення продукції: від підготовки сировини до пакування готових виробів.

- Для забезпечення безперервності технологічного процесу підібрано комплекс сучасного технологічного обладнання, що відповідає виробничій потужності підприємства та особливостям асортименту.

- Виконано розрахунок виробничих, складських та допоміжних приміщень. Загальна площа підприємства становить 210 м², що забезпечує раціональне розміщення обладнання та дотримання санітарно-гігієнічних вимог.

- Розглянуто можливість удосконалення рецептури шляхом використання альтернативних білкових компонентів, що може сприяти розширенню асортименту продукції функціонального призначення.

- Передбачено здійснення технологічного та санітарного контролю на всіх етапах виробництва, що дозволяє забезпечити безпечність і стабільні показники якості готового продукту.

- Запропоновані технологічні та організаційні рішення можуть бути використані під час створення малого підприємства з виробництва зефіру та забезпечують ефективне функціонування виробництва в сучасних умовах.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

- Апет Т. К. Довідник технолога кондитерського виробництва / Т. К. Апет, Арустамов Е.А. / Е.А. Арустамов; М.: Видавничо-торгова корпорація «Дашков і К», 2014. - 476 с.

- Бойчик І.М Економіка підприємства: підручник. / І.М.Бойчик. – К.: Кондор -Видавництво, 2016. – 378 с.

- Верхівкер, Я. Г. Гігієнічні аспекти проектування харчових виробництв: навч. посіб. / Верхівкер Яків Григорович, Нікітчіна Тетяна Іванівна; за ред. Я. Г Верхівкера; Одес. нац. акад. харч. технологій. - Одеса: Освіта України, 2018. - 282 с.

- Винокурова Л. Е., Васильчук М. В., Гаман М. В. Основи охорони праці: Підручн. для проф.-техн. навч. закладів. – 2-ге вид., допов., перероб. – К. :Вікторія, 2001. – 192 с.

- Гніцевич В.А. Харчові технології. Технологія продуктів тваринного походження [Текст] : навч. посібник. – Кривий Ріг : ДонНУЕТ, 2022. – 246 с.

- Дробот В.І. Довідник з технології кондитерського виробництва. - К.: Руслана, 1998. - 415 с.

- Дубініна А. А., Хацкевич Ю. М., Попова Т. М., Ленерт С. О. Загальна технологія харчових виробництв : навч. посібник. Х. : ХДУХТ, 2016. 497 с.

- Єгоров Г. В. Організація виробництва на харчових підприємствах. — Львів, 2019.

- Жидецький В.Ц. Основи охорони праці: Підручник / В. Ц. Жидецький. – Львів: Афіша, 2005. – 319 с.

- Жук В. М., Ткаченко Р. В. Технологія виробництва кондитерських виробів. — Київ: Кондитерінформ, 2018.

- Запорожець О. І., Основи охорони праці / О. І. Запорожець, О. С. Протоєрейський, Г. М. Франчук, І. М. Боровик. –К.: Центр учбової літератури, 2009. – 264 с.

- Лозовський А. П., Іванов О. М., Самойленко Т. В. Основи технологічного проектування промислових підприємств переробних галузей. ISBN: 978-966-680-723-9. Суми, Видавництво: Університетська книга, 2023. -  320 с.

- Лях В. М., Сєдих О. С. Менеджмент на підприємствах харчової промисловості. — Київ, 2020.

- Мазепа С. С., Марущак Я. Ю., Куцик А. С. Електрообладнання промислових підприємств. ISBN: 966-8340-41-8. Видавництво: Магнолія, 2019 – 260 с.

- Основи охорони праці: Навч. посіб. / В.В. Березуцький, Т.С. Бондаренко, Г. Г. Валенко та ін.; За заг. ред. В.В.Березуцького. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Х.: Факт, 2007. – 480 с.

- Пивоваров П. П., Королюк О. І. Технологія харчових продуктів. — Харків: ХДУХТ, 2017.

- Самойчука К. О. Основи розрахунку та конструювання обладнання переробних і харчових виробництв: підручник / ТДАТУ; за ред. Самойчука К. О. – ISBN 978-617-7762-05-7 К :Проф. Книга, 2020. –428с.

- Технологічне обладнання харчових виробництв : навч. посібник / В. І. Теличкун, Ю. С. Теличкун, О. О. Губеня, С. В. Стефанов, С. Т. Дамянова. – Київ: Сталь, 2023. – 634 с.

- Технологічне обладнання харчових виробництв: навч. посібник / укл.: О.1. Черевко, В. М. Михайлов, О. Є. Загорулько, Б.В. Ляшенко, А. М. Загорулько. – Х.: ХДУХТ, 2021. – 367 с.

- Ткачук К.Н. Основи охорони праці: Підручник/ М.О. Халімовський, В.В. Зацарний, Д.В.Зеркалов та інші. – К.: Основа, 2006 – 448 с.

- Шарко М. В., Мєшкова-Кравченко Н. В., Радкевич О. М. Економіка піприємства : навч. посіб. / М. В. Шарко, Н. В. Мєшкова-Кравченко, О. М. Радкевич. – Херсон : Олді-плюс, 2014. – 436 с.

- Яркіна Н. М. Економіка підприємства : навч. посіб. / Н. М. Яркіна – Київ : Ліра-К, 2015. – 498 с.