МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ

ГОЛБАН ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА

ДОПУСКАЄТЬСЯ ДО ЗАХИСТУ:

Завідувач кафедри ветеринарії та

тваринництва,

канд. с.-г. наук, доцент

Валентина МОГУТОВА

«19» червня 2026 р.

АНАЛІЗ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ЧОРНОГО ШОКОЛАДУ

З РОЗРОБКОЮ ВИРОБНИЧОГО ЦЕХУ

Спеціальність 181 Харчові технології

Кваліфікаційна робота

на здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр»

Керівник:

канд. с.-г. наук, доцент. зав.кафедри

ветеринарії та тваринництва,

Валентина МОГУТОВА_____________           Оцінка: 92/А_/_відмінно_

бали/за шкалою ЄКТС/за національною шкалоюа

Київ, 2026

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ

Факультет аграрний

Кафедра ветеринарії та тваринництва

Рівень вищої освіти бакалавр

# Спеціальність 181 Харчові технології

ЗАТВЕРДЖУЮ

# Завідувач кафедри

# Валентина МОГУТОВА

«08» січня 2026 р.

## З  А  В  Д  А  Н  Н  Я

### НА КВАЛІФІКАЦІЙНУ РОБОТУ ЗДОБУВАЧА ВИЩОЇ ОСВІТИ

Голбан Тетяні Василівні

(прізвище, ім’я,  по батькові)

Тема роботи: «Аналіз технології виробництва чорного шоколаду з розробкою виробничого цеху»

Керівник роботи: канд. с.-г. наук, доц. Могутова Валентина Федорівна

1. Затверджено наказом №76-18 від 06.04.2026

2. Строк подання здобувачем роботи – 16.06.2026 р.____________________

3. Вихідні дані до роботи: завдання кафедри, наукові та нормативні джерела

4. Зміст кваліфікаційної роботи (перелік питань, які потрібно розробити)

Розділ 1. Огляд літератури

Розділ 2. Технологічна частина

Розділ 3. Охорона праці

Розділ 4. Економічні показники

5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень)

Апаратурно-технологічна схема

План цеху

Таблиця технохімічного контролю

Економічні показники

6. Консультанти розділів роботи

| Розділ | Прізвище, ініціали та посада консультанта | Підпис, дата |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | завдання видав | завдання прийняв |

7. Дата видачі завдання – 08 січня 2026 р.

#### КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

| № з/п | Назва етапів кваліфікаційної роботи | Термін виконання етапів роботи | ### Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Огляд літератури | січень |  |
| 2. | Технологічна частина | лютий |  |
| 3. | Охорона праці | березень |  |
| 4. | Економічні показники | квітень |  |
| 4. | Оформлення кваліфікаційної роботи | травень |  |
| 5. | Представлення кваліфікаційної роботи до захисту | червень |  |

Здобувач вищої освіти                 Тетяна ГОЛБАН

( підпис )                              (ім’я та прізвище)

Керівник                                             Валентина МОГУТОВА

( підпис )                                 (ім’я та прізвище)

АНОТАЦІЯ

Голбан Тетяна Василівна Аналіз технології виробництва чорного шоколаду з розробкою виробничого цеху: кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр»: 181 Харчові технології / Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. Київ, 2026.

У кваліфікаційній роботі розглянута технологічна схема виробництва чорного шоколаду, підібрано технологічне обладнання для ефективної роботи цеху, визначені виробничі площі. Опрацьовані питання з охорони праці. Розрахована економічна ефективність.

Ключові слова: какао-боби, какао-масло, ферментація, шоколадна маса, конширування, темперування, ступінь подрібнення, в’язкість, площа цеху, охорона праці, рентабельність, прибуток.

ANNOTATION

Tetiana Holban Analysis of technology of production of black chocolate is with development of productive workshop: qualifying work on the receipt of degree of higher education «bachelor»: 181 Food technologies / Volodymyr Dahl East Ukrainian National University. Kyiv, 2026.

The flowsheet of production of black chocolate is considered in qualifying work, a technological equipment is neat for effective work of workshop, floorspaces are certain. The worked out questions are from a labour protection. Expected economic efficiency.

Keywords: cacaos-bobs, cacao-oil, fermentation, chocolate mass, conching, degree of growing shallow, viscidity, area of workshop, labour protection, profitability, income.

ЗМІСТ

ВСТУП											6

1  ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ								8

1.1  Характеристика чорного шоколаду та його якісні показники	8

1.2  Аналіз ринку кондитерської продукції та шоколаду в Україні	14

1.3  Асортимент шоколадної продукції					17

1.4  Способи обробки какао-сировини для виробництва шоколаду	19

2  ТЕХНОЛОГІЧНА ЧАСТИНА	                                                             22

2.1  Розробка технології виробництва чорного шоколаду		22

2.2  Характеристика сировини та допоміжних матеріалів		26

2.3  Розрахунок і вибір технологічного обладнання			28

2.4  Розрахунок виробничих площ						31

2.5  Схема контролю якості чорного шоколаду				28

2.6  Органолептичні показники чорного шоколаду			31

2.7  Фізико-хімічні показники чорного шоколаду				37

2.8  Гігієна та санітарія кондитерських підприємств			39

3  ОХОРОНА ПРАЦІ									42

3.1  Правова та нормативна база охорони праці				42

3.2  Аналіз умов праці та шкідливих виробничих факторів		44

3.3  Заходи безпеки при роботі з технологічним обладнанням		46

3.4  Засоби індивідуального захисту						49

3.5  Пожежна безпека								52

3.6  Інструктажі та навчання з охорони праці				55

4  ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ							59

ВИСНОВКИ										76

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ					78

ДОДАТКИ                                                             					80

ВСТУП

Шоколад є одним із найбільш популярних харчових продуктів у світі. Серед усіх різновидів особливе місце займає чорний шоколад завдяки високому вмісту какао-продуктів, насиченому смаку та корисним властивостям для здоров’я. Попит на якісний темний шоколад стабільно зростає як у світі, так і в Україні.

Темний шоколад з вмістом какао від 70 % є функціональним продуктом харчування, що містить флавоноїди, антиоксиданти та мінеральні речовини. Сучасні тренди здорового харчування формують стабільний попит на темний шоколад преміального класу, особливо вироблений за технологією повного циклу «bean-to-bar».

В умовах розвитку харчової промисловості України організація спеціалізованого цеху з виробництва чорного шоколаду є актуальним та економічно обґрунтованим рішенням.

Метою кваліфікаційної роботи є аналіз технології виробництва чорного шоколаду та розробка виробничого цеху на основі сучасного технологічного обладнання.

Відповідно до поставленої мети визначено такі основні завдання:

- провести огляд літератури щодо якісних показників чорного шоколаду та стану ринку;

- розробити технологічну схему виробництва за принципом повного циклу;

- обґрунтувати вибір та розрахувати технологічне обладнання;

- розрахувати виробничі та допоміжні площі цеху;

- розробити схему технохімічного контролю якості продукції;

- опрацювати питання охорони праці на виробництві;

- розрахувати економічну ефективність проєктованого виробництва.

Об’єктом дослідження є технологічний процес виробництва чорного шоколаду «bean-to-bar». Предметом - технологічні параметри, обладнання, якісні та економічні показники виробництва.

Структура роботи: вступ, чотири розділи, висновки, список використаних джерел. Загальний обсяг роботи - 89 стор.

РОЗДІЛ 1 ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ

1.1 Характеристика чорного шоколаду та його якісні показники

Шоколад - один із найдавніших і найпопулярніших кондитерських виробів у світі, що має багатовікову історію та складну технологію виробництва. Перші відомості про використання какао-бобів датуються приблизно 1500 роком до нашої ери, коли давні цивілізації Мезоамерики - майя та ацтеки - готували ритуальні напої на основі мелених бобів. Сучасна форма твердого шоколаду з’явилася лише у середині ХІХ століття і відтоді неперервно вдосконалюється [2, с. 11].

Шоколад - це кондитерський виріб, виготовлений на основі какао-продуктів (какао тертого та/або какао-масла) з додаванням цукру, молочних продуктів та інших харчових компонентів. Вміст какао-продуктів, форма та склад є головними класифікаційними ознаками, за якими шоколад поділяється на різновиди. Вітчизняне законодавство регламентує ці ознаки через державний стандарт ДСТУ 4145:2002 «Шоколад. Загальні технічні умови» [22, с. 2].

Чорний шоколад, також відомий як темний або гіркий, є різновидом шоколаду, що не містить молочних компонентів і характеризується підвищеним вмістом какао-продуктів. Згідно з ДСТУ 4145:2002, масова частка загального сухого залишку какао в чорному шоколаді має становити не менше 35 %, а масова частка какао-масла - не менше 18 % [22, с. 4].

Залежно від вмісту какао-продуктів, чорний шоколад поділяється на такі підвиди:

- звичайний чорний шоколад - вміст загального сухого залишку какао від 35 до 55 %; характеризується помірною гіркотою, збалансованим смаком; найбільш розповсюджений у масовому сегменті ринку;

- гіркий шоколад - вміст загального сухого залишку какао від 55 до 70 %; виражена гіркота та насичений аромат; популярний серед споживачів, що обирають натуральний продукт;

- екстра-гіркий або преміальний шоколад - вміст загального сухого залишку какао понад 70 %; максимально виражений гіркуватий смак із мінімальним вмістом цукру; призначений для гурманів та здорового харчування [22, с. 5].

Якісні показники чорного шоколаду поділяються на дві великі групи: органолептичні та фізико-хімічні. Органолептичні показники визначають споживчу цінність продукту та є першочерговими при оцінці якості покупцем. Фізико-хімічні показники забезпечують об’єктивну, кількісно виражену характеристику складу та властивостей продукту і є обов’язковими для контролю у виробничих умовах [9, с. 85].

Органолептичну оцінку чорного шоколаду здійснюють за показниками: зовнішній вигляд, форма, колір, запах та аромат, смак, консистенція, структура при розламуванні. Зовнішній вигляд якісного темного шоколаду характеризується блискучою, рівною або злегка хвилястою поверхнею без матових плям, «посивіння», раковин, пухирів або чужорідних включень [2, с. 162].

Колір чорного шоколаду є важливим показником, що залежить від вмісту какао-продуктів та ступеня обжарювання бобів. Для шоколаду з вмістом какао 70 % характерний насичений темно-коричневий колір. Для шоколаду 85 % та вище колір набуває майже чорно-коричневого відтінку. Нерівномірне забарвлення або блідість поверхні свідчать про порушення технологічного процесу - неправильне темперування або неналежне зберігання [2, с. 163].

Запах чорного шоколаду повинен бути виражено шоколадним, відповідати конкретному сорту бобів, без сторонніх запахів. Для шоколаду з сортових бобів Criollo та Trinitario характерні квіткові, фруктові та горіхові ноти. Будь-яке відхилення від нормального аромату (запах прогірклості, затхлості, хімічних речовин) є підставою для відбракування партії [9, с. 90].

Смак є найважливішим органолептичним показником шоколаду, що визначається комплексом хімічних сполук - алкалоїдами (теоброміном та кофеїном), флавоноїдами, органічними кислотами та продуктами реакцій Майяра та карамелізації. Теобромін відповідає за характерну гіркоту темного шоколаду. У шоколаді 70 % смак є збалансованим між гіркуватістю та незначною солодкістю, тоді як у шоколаді 85 % переважає гіркота [9, с. 92].

Консистенція якісного чорного шоколаду при кімнатній температурі (до 25 °С) повинна бути твердою та ламкою. При розламуванні чорний шоколад видає характерний чіткий сухий звук - «snap», який є однією з найважливіших ознак правильного темперування. Відсутність snap або м’яка консистенція при нормальній температурі свідчить про дефект темперування або неправильне зберігання [2, с. 171].

Структура шоколаду при розламуванні повинна бути однорідною, без пор, раковин або чужорідних включень. Колір зламу - однорідний, рівномірно коричневий, злегка матовіший порівняно з поверхнею. Наявність крупних кристалів цукру (зернистість) або пор є дефектами структури [9, с. 120].

Таблиця 1.1 - Органолептичні показники якості чорного шоколаду відповідно до ДСТУ 4145:2002

| Показник | Характеристика |
| --- | --- |
| Зовнішній вигляд | Поверхня блискуча, гладка або хвиляста; без пошкоджень, посивіння та плям |
| Форма | Відповідає формі упаковки; без деформацій та зломів |
| Колір | Темно-коричневий, рівномірний по всій поверхні |
| Смак і запах | Характерний шоколадний аромат, гіркуватий смак; без сторонніх запахів |
| Консистенція | Тверда при t ≤ 25 °С; легко ламається з характерним звуком (snap) |
| Структура | Однорідна, дрібнодисперсна, без пор та сторонніх включень |

Фізико-хімічні показники якості чорного шоколаду є обов’язковими для лабораторного контролю. До основних з них відносяться: масова частка загального сухого залишку какао, масова частка какао-масла, масова частка вологи, ступінь подрібнення (дисперсність), масова частка цукру та золи [22, с. 7].

Масова частка загального сухого залишку какао є ключовим показником і визначає «какаовість» продукту. Для чорного шоколаду мінімальне значення встановлено на рівні 35 %, проте для преміального сегменту значення 70 % та вище є стандартом де-факто [22, с. 8].

Масова частка вологи є критичним показником для шоколаду. Нормативне значення - не більше 1,2 %. Підвищений вміст вологи призводить до різкого зростання в’язкості шоколадної маси внаслідок взаємодії вологи з цукром та гідрофільними компонентами. Навіть надлишок у 0,1-0,2 % може спричинити повне «схоплення» (seizing) шоколадної маси [2, с. 155].

Ступінь подрібнення або дисперсність безпосередньо визначає текстуру готового продукту. Частки розміром понад 25 мкм відчуваються рецепторами язика людини як шорсткість або зернистість - це грубий органолептичний дефект. Для стандартного чорного шоколаду норматив встановлює не менше 97 % частинок розміром до 25 мкм. Для преміального шоколаду виробники прагнуть досягти розміру частинок 15-20 мкм [9, с. 87].

Таблиця 1.2 - Фізико-хімічні показники якості чорного шоколаду

| Показник | 70 % | 85 % | Метод визначення |
| --- | --- | --- | --- |
| Маc. частка загального сухого залишку какао, % не менше | 70,0 | 85,0 | ДСТУ ISO 7516 |
| Маc. частка масла какао, % не менше | 18,0 | 20,0 | ДСТУ ISO 7516 |
| Маc. частка загального жиру, % не менше | 30,0 | 38,0 | ДСТУ ISO 7516 |
| Маc. частка вологи, % не більше | 1,2 | 1,2 | ДСТУ ISO 2291 |
| Ступінь подрібнення (дисперсн.), % не менше | 97,0 | 97,0 | ДСТУ ISO 2451 |
| Маc. частка загального цукру, % не більше | 25,0 | 10,0 | ДСТУ ISO 11292 |
| Маc. частка золи нерозч. у 10 % HCl, % не більше | 0,1 | 0,1 | ДСТУ ISO 2170 |
| В’язкість при 40 °С, мПа·с | 3000-8000 | 4000-9000 | Ротаційний віскозиметр |

В’язкість шоколадної маси є ключовою реологічною характеристикою. Реологічні властивості шоколаду описуються динамічною в’язкістю η (Па·с) та межею плинності τ₀ (Па). Занадто рідка маса (η < 3 000 мПа·с) дає тонкий шар у формах. Занадто густа (η > 9 000 мПа·с) погано заповнює форму і залишає бульбашки повітря [2, с. 159].

Жирове «посивіння» (fat bloom) та цукрове «посивіння» (sugar bloom) є найпоширенішими дефектами чорного шоколаду. Fat bloom виникає через неправильне темперування (нестабільні поліморфні форми какао-масла) або температурні коливання при зберіганні, що спричиняють міграцію жиру на поверхню. Sugar bloom з’являється при конденсації вологи на поверхні та подальшому розчиненні та перекристалізації цукру. Обидва дефекти проявляються у вигляді білуватого нальоту, не впливаючи на смак, але суттєво погіршуючи товарний вигляд [2, с. 165].

1.2 Хімічний склад та харчова цінність чорного шоколаду

Хімічний склад чорного шоколаду є надзвичайно складним і включає сотні активних сполук, що визначають не лише смак та аромат продукту, а й його функціональні властивості. Основними компонентами є жири (30-40 %), вуглеводи (10-30 %), білки (5-8 %), клітковина (10-15 %), а також комплекс біологічно активних речовин [2, с. 15].

Жирова фаза чорного шоколаду представлена майже виключно какао-маслом - одним із найунікальніших рослинних жирів у природі. Какао-масло складається приблизно з 33 % олеїнової кислоти, 25 % пальмітинової, 33 % стеаринової та незначної кількості лінолевої та арахідинової кислот. Тригліцеридний склад какао-масла визначає його унікальні фізичні властивості: різке плавлення при 32-35 °С (близько до температури тіла) та тверду консистенцію при кімнатній температурі [2, с. 17].

Поліморфізм какао-масла є однією з найважливіших фізико-хімічних характеристик, критичних для технології виробництва. Какао-масло здатне кристалізуватися в шести різних поліморфних формах (I-VI), що відрізняються температурою плавлення та стабільністю. З технологічної точки зору бажаною є виключно V-поліморфна форма (β₂): вона плавиться при 33,8 °С, надає шоколаду блиск та характерний звук при зламі. Саме для формування V-форми кристалів і проводиться темперування [2, с. 31].

Флавоноїди є найважливішою групою біологічно активних речовин темного шоколаду. Флавоноїди какао належать до підкласу флаван-3-олів (катехіни та проантоціанідини) та представлені переважно епікатехіном, катехіном та процианідинами. Темний шоколад є одним із найбагатших дієтичних джерел флавоноїдів: 100 г шоколаду 70 % містить 400-700 мг флавоноїдів [2, с. 20].

Наукові дослідження підтверджують широкий спектр біологічної активності флавоноїдів какао. Систематичний огляд клінічних досліджень показує, що регулярне споживання темного шоколаду достовірно знижує систолічний та діастолічний артеріальний тиск на 2-3 мм рт. ст. Механізм дії пов’язаний зі здатністю флавоноїдів стимулювати синтез оксиду азоту (NO) ендотелієм судин, що призводить до їх розширення та зниження периферичного опору [11, с. 45].

Алкалоїди теобромін та кофеїн є характерними компонентами какао-продуктів. Теобромін (3,7-диметилксантин) міститься у кількості 400-900 мг на 100 г темного шоколаду. На відміну від кофеїну, теобромін має більш м’яку стимулюючу дію, діє переважно як бронхолітик та вазодилататор, не викликаючи значного підвищення артеріального тиску [9, с. 48].

Мінеральний склад темного шоколаду є значущим з точки зору харчової цінності. Шоколад є хорошим джерелом магнію (70-100 мг на 100 г), заліза (3-5 мг на 100 г), цинку (1,5-2,5 мг на 100 г) та міді. Магній відіграє ключову роль у понад 300 ферментативних реакціях організму, зокрема у синтезі серотоніну, що частково пояснює ефект «покращення настрою» від споживання темного шоколаду [2, с. 22].

Вуглеводна складова чорного шоколаду представлена сахарозою (для шоколаду 70 % - близько 25 %, для 85 % - не більше 10 %), а також клітковиною (целюлоза, геміцелюлоза, пектини), що складає до 10-12 % маси знежиреного залишку. Вміст харчових волокон у шоколаді 85 % сягає 10-12 г на 100 г продукту, що є значним показником для кондитерського виробу та позитивно впливає на роботу шлунково-кишкового тракту [5, с. 36].

Таблиця 1.3 - Середній хімічний склад та енергетична цінність чорного шоколаду

| Компонент | Одиниця | 70 % какао | 85 % какао |
| --- | --- | --- | --- |
| Білки | г/100 г | 6,1 | 8,0 |
| Загальний жир | г/100 г | 32,4 | 38,3 |
| у т. ч. насичені жирні кислоти | г/100 г | 19,0 | 22,5 |
| Вуглеводи загальні | г/100 г | 29,8 | 15,2 |
| у т. ч. цукри | г/100 г | 24,4 | 9,8 |
| Харчові волокна (клітковина) | г/100 г | 7,3 | 11,9 |
| Магній | мг/100 г | 73 | 95 |
| Залізо | мг/100 г | 3,3 | 5,2 |
| Флавоноїди (загальні) | мг/100 г | 400-600 | 600-900 |
| Теобромін | мг/100 г | 450-680 | 700-900 |
| Енергетична цінність | ккал/100 г | 598 | 625 |

1.3 Аналіз ринку кондитерської продукції та шоколаду в Україні

Кондитерська галузь є однією з найбільш розвинених і традиційно сильних галузей харчової промисловості України. До 2022 року виробництво кондитерських виробів перевищувало 800 тис. тонн на рік, а близько 30-40 % продукції експортувалося до понад 60 країн світу [1, с. 12].

Повномасштабне вторгнення 2022 року суттєво вплинуло на кондитерський ринок. Ряд великих підприємств галузі евакуювався або зазнав руйнувань, логістичні ланцюги були розірвані, внутрішній попит різко скоротився. За різними оцінками, обсяг виробництва кондитерських виробів у 2022 році скоротився на 30-45 % порівняно з довоєнним рівнем [1, с. 14].

Незважаючи на труднощі, галузь демонструє поступове відновлення. Підприємства адаптуються до нових умов, переорієнтовуються на внутрішній ринок та нові ринки збуту. Особливо важливою є тенденція до підвищення доданої вартості продукції та виходу у преміальний сегмент [1, с. 16].

Конкурентне середовище на ринку шоколадних виробів України є олігополістичним. Провідними гравцями є: ПАТ «Кондитерська корпорація «Рошен»» (частка ринку 25-30 %), ПАТ «Монделіс Україна» (Milka, Oreo), ТОВ «Nestle Україна» (KitKat), ПАТ «АВК». Разом ці компанії контролюють близько 70-75 % ринку шоколадних виробів [1, с. 22].

Частка чорного шоколаду на ринку України стабільно зростає: з 19 % у 2018 до 30 % у 2024 році. Сегмент преміального чорного шоколаду є відносно вільним від монополізації, що відкриває можливості для малих спеціалізованих виробників категорії «craft chocolate» [3, с. 31].

Основними чинниками зростання частки чорного шоколаду є: загальносвітова тенденція до здорового харчування та зниження споживання цукру; зростання купівельної спроможності та перехід споживачів у преміальний сегмент; посилення обізнаності щодо корисних властивостей флавоноїдів та антиоксидантів; розвиток культури споживання якісного шоколаду [3, с. 28].

Важливою тенденцією є розвиток B2B-сегменту: попит на шоколадний кувертюр (рідку шоколадну масу для кондитерів, пекарень, ресторанів) в Україні задовольняється переважно за рахунок імпорту з Бельгії, Франції та Швейцарії. Імпортозаміщення у цьому сегменті є перспективним напрямом для вітчизняних виробників [3, с. 35].

Таблиця 1.4 - Структура ринку шоколадної продукції в Україні за видами, %

| Вид продукції | 2018 | 2020 | 2022 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Молочний шоколад | 64 | 62 | 58 | 55 |
| Чорний шоколад | 19 | 23 | 26 | 30 |
| Білий шоколад | 11 | 10 | 9 | 8 |
| Інші різновиди | 6 | 5 | 7 | 7 |

1.4 Характеристика сировини для виробництва чорного шоколаду

Якість готового чорного шоколаду безпосередньо і вирішальним чином залежить від якості сировини. Основними видами сировини є: какао-боби (основна та найдорожча складова), какао-масло (додатковий жировий компонент) та цукор-пісок. Допоміжна сировина включає харчові добавки - лецитин соняшниковий та натуральні ароматизатори [4, с. 55].

Какао-боби (Theobroma cacao L.) - насіння тропічного дерева роду Теоброма. Дерево культивується в тропічному поясі між 20° пн. та 20° пд. ш. Плід какао - кабосса - масою 300-500 г містить 20-50 насінин (бобів), вкритих солодкуватою м’якоттю (пульпою) [2, с. 55].

За своїм походженням комерційні сорти какао-бобів поділяються на три основні типи: Criollo, Forastero та Trinitario. Criollo - «благородний» сорт із Центральної Америки, що дає менше 5 % світового виробництва; найдорожчий, з тонким фруктово-квітковим ароматом. Forastero - становить 80-85 % світового виробництва; більш прямолінійний смаковий профіль з вираженою гіркотою. Trinitario - гібрид Criollo та Forastero; поєднує стійкість першого з вишуканим ароматом другого [2, с. 59-63].

Ферментація є обов’язковим і незамінним етапом первинної переробки какао-бобів. У процесі ферментації відбуваються складні мікробіологічні та біохімічні перетворення: формуються попередники аромату (прекурсори), знижується гіркість та терпкість бобів, зменшується вміст антипоживних речовин. Без належної ферментації навіть найдорожчі боби Criollo не дадуть якісного шоколаду [2, с. 66].

Ступінь ферментованості оцінюється за cut test - розрізом репрезентативної вибірки з 300 бобів. Повністю ферментований боб має однорідний коричневий розріз зі щільною структурою. Відсоток повністю ферментованих бобів має бути не менше 75 % для стандартного класу та не менше 85 % для преміального [4, с. 68].

Після ферментації боби висушуються до вологості не вище 7-7,5 %. Природне сушіння (5-10 днів на сонці) формує більш тонкий аромат, тоді як прискорене штучне сушіння може зумовити появу небажаного диматого запаху [4, с. 72].

Какао-масло є другим за важливістю компонентом рецептури. Воно вивільняється з тертого какао при подрібненні нібсів, а також вводиться додатково для регулювання в’язкості. Якість какао-масла оцінюється за кислотним числом (норма ≤ 1,75 мг КОН/г) та пероксидним числом [4, с. 62].

Цукор-пісок або цукрова пудра перед введенням у меланжер подрібнюється до розміру частинок не більше 30 мкм. Вологість цукру не повинна перевищувати 0,15 %, оскільки навіть незначна волога призведе до підвищення загальної вологості шоколадної маси [4, с. 65].

Лецитин соняшниковий вводиться у кількості 0,3-0,5 % від маси шоколадної маси як емульгатор. Він знижує в’язкість маси за рахунок обволікання частинок цукру та какао, що дозволяє зменшити кількість дорогого какао-масла без погіршення технологічних властивостей. Введення лецитину здійснюється наприкінці конширування [3, с. 58].

Таблиця 1.5 - Характеристика основної сировини для виробництва чорного шоколаду

| Сировина | НД на сировину | Вологість, % не більше | Основний показник | Норма |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Какао-боби | ДСТУ ISO 2451 | 7,5 | Ферментованість | ≥ 75 % |
| Какао-масло | ДСТУ 4417 | 0,2 | Кислотне число, мг КОН/г | ≤ 1,75 |
| Цукор-пісок | ДСТУ 4623 | 0,15 | Масова частка сахарози | ≥ 99,75 % |
| Лецитин соняшниковий | ДСТУ EN ISO 3961 | 1,0 | Ацетон-нерозч. речовини | ≥ 60 % |
| Ванілін натуральний | ГСТУ 18.006 | 0,5 | Масова частка ваніліну | ≥ 99,0 % |

1.5 Асортимент шоколадної продукції та сучасні тренди споживання

Асортимент сучасної шоколадної продукції є надзвичайно широким і продовжує розширюватися. Класифікація здійснюється за кількома ознаками: за видом шоколаду (чорний, молочний, білий, рубіновий), за формою (плитки, батончики, фігурки, дропси, кувертюр), за наявністю добавок та начинок [21, с. 4].

Плиткові шоколадні вироби є найбільш поширеним форматом. Маса плитки варіює від мініатюрних (5-10 г) до стандартних (80-100 г) та великоформатних (200-300 г для «кулінарного» шоколаду). Упаковка включає внутрішню захисну обгортку (фольгований папір або металізовану плівку) та зовнішній картонний конверт з повноколірним маркуванням [2, с. 48].

Шоколадний кувертюр та дропси є спеціалізованими продуктами для B2B-сегменту. Кувертюр - шоколад з підвищеним вмістом какао-масла (32-39 %), що забезпечує кращу плинність при розплавленні та ідеальне покриття кондитерських виробів. Він постачається у вигляді монет-дропсів або блоків по 2,5-5 кг. Споживачами є кондитерські виробництва, пекарні, кав’ярні та ресторани [3, с. 38].

Першим та найважливішим сучасним трендом є зростання попиту на «здоровіші» варіанти шоколаду: з низьким вмістом цукру, без молока (веганський шоколад), з підвищеним вмістом клітковини, з натуральними підсолоджувачами (еритритол, кокосовий цукор). Саме темний шоколад з вмістом какао 70 % та вище є природним чемпіоном цього тренду [3, с. 40].

Другим значущим трендом є «прозорість виробництва» (transparency) та direct trade. Свідомі споживачі хочуть знати, звідки походять какао-боби, в яких умовах вони вирощені, чи дотримувалися принципи справедливої торгівлі та екологічної відповідальності. Бренди, що чітко комунікують походження сировини, отримують значну конкурентну перевагу [3, с. 42].

Третім трендом є розвиток культури моносортових шоколадів «single origin» - аналогічно до культури спеціальної кави або «terroir» вин. Шоколад із бобів одного регіону (Мадагаскар, Перу, Еквадор) має унікальний смаковий профіль. Цей тренд безпосередньо пов’язаний із технологією «bean-to-bar» [3, с. 44].

Четвертим трендом є «оздоровлення» форматів: міні-формати (зменшення розміру порції), збагачення функціональними інгредієнтами (матча, куркума, адаптогени, пробіотики), шоколад без цукру на еритритолі або стевії. Ці формати орієнтовані на споживачів, що стежать за калорійністю, але не хочуть відмовлятися від задоволення [12, с. 58].

1.6 Способи обробки какао-сировини для виробництва чорного шоколаду

Технологія виробництва чорного шоколаду за принципом «bean-to-bar» передбачає повний виробничий цикл безпосередньо на підприємстві - від первинного очищення сировини до готового продукту. Цей підхід принципово відрізняється від «масової» моделі, де шоколадні фабрики використовують вже готову шоколадну масу [2, с. 101].

Сортування та очищення какао-бобів є першою стадією переробки. Метою є видалення сторонніх домішок (металевих включень, каміння, пилу, мотузок) та нестандартних бобів (пліснявих, дрібних, злиплих). Застосовуються вібраційні сепаратори, аспіратори та магнітні уловлювачі. Після очищення проводиться cut test для оцінки ступеня ферментованості [14, с. 125].

Обжарювання какао-бобів є ключовою стадією формування смаку та аромату. У процесі відбуваються: реакція Майяра (при температурі понад 120 °С утворюються меланоїдини - сполуки темного кольору та шоколадного аромату); карамелізація цукрів; піролітичні реакції; зниження вмісту оцтової кислоти та інших летких компонентів [2, с. 110].

Параметри обжарювання суттєво впливають на смаковий профіль. Легке обжарювання (115-125 °С, 10-12 хв) зберігає тонкі фруктові та квіткові ноти. Середнє обжарювання (125-135 °С, 15-18 хв) є найпоширенішим. Темне обжарювання (135-150 °С, 18-25 хв) дає максимально виражений гіркий смак, але може «перебити» тонкі сортові ноти [2, с. 113].

Лущення і провіювання - розділення обжарених бобів на нібси (ядра) та какавелу (лушпиння). Какавела становить 10-15 % маси бобів. У промислових умовах застосовуються крупорушки та аспіраційні сепаратори (winnower). Норма залишку какавели в нібсах - не більше 1,5 % [14, с. 133].

Подрібнення нібсів є критичною стадією, що визначає дисперсність шоколадної маси. При механічному подрібненні клітинні стінки руйнуються, жир вивільняється та формує суспензію - рідку какао-масу (тертий какао). У виробництві «bean-to-bar» застосовуються меланжери - апарати з гранітними каменями, що одночасно подрібнюють і конширують масу протягом 24-72 годин [2, с. 118-121].

Конширування - тривале перемішування шоколадної маси при 60-80 °С у відкритому або напіввідкритому апараті. Під час конширування відбуваються: випаровування залишкових летких кислот (оцтова, пропіонова), що знижує кислотність; рівномірний розподіл жирової фази; аерація маси; хімічні реакції між компонентами, що формують додаткові ароматичні сполуки [2, с. 129-131].

Темперування є завершальним критичним технологічним етапом. Метою є формування переважно стабільної V-поліморфної кристалічної форми какао-масла. Стандартна температурна крива для темного шоколаду: нагрів до 50-52 °С - охолодження до 26-27 °С - підігрів до 31-32 °С. Відхилення навіть на 1 °С може спричинити жирове посивіння готового виробу [2, с. 135-137].

Відливання темперованої маси, охолодження та демолдинг є заключними стадіями виробництва. Заповнені форми вібрують для видалення повітряних бульбашок та проходять охолоджувальний тунель (12-14 °С, 20-30 хв). Добре темперований шоколад при охолодженні злегка стискається (~2 % по об’єму), що полегшує виймання з форм [2, с. 139-143].

Таблиця 1.6 - Параметри основних стадій технологічного процесу виробництва чорного шоколаду

| Стадія | Параметр | Шоколад 70 % | Шоколад 85 % |
| --- | --- | --- | --- |
| Обжарювання | Температура, °С | 130-140 | 120-130 |
| Обжарювання | Тривалість, хв | 15-20 | 12-15 |
| Подрібнення (меланжер) | Дисперсність, мкм | 20-30 | 15-25 |
| Подрібнення (меланжер) | Тривалість, год | 24-48 | 36-72 |
| Конширування | Температура, °С | 60-75 | 65-80 |
| Конширування | Тривалість, год | 24-48 | 36-72 |
| Темперування - фаза 1 | Температура нагріву, °С | 50-52 | 50-52 |
| Темперування - фаза 2 | Температура охолодж., °С | 26-27 | 26-27 |
| Темперування - фаза 3 | Температура підігріву, °С | 31-32 | 31-32 |
| Охолодження у тунелі | Температура, °С | 12-14 | 12-14 |
| Охолодження у тунелі | Тривалість, хв | 20-30 | 20-30 |

РОЗДІЛ 2 ТЕХНОЛОГІЧНА ЧАСТИНА

2.1 Розробка технології виробництва чорного шоколаду

Технологія виробництва чорного шоколаду за схемою «bean-to-bar» є комплексним виробничим процесом, що передбачає повний цикл переробки - від сортування та очищення какао-бобів до пакування готового продукту. Принциповою перевагою цього підходу є повний контроль якості на кожному технологічному етапі та можливість формування унікального смакового профілю продукту залежно від вибраного сорту та географічного походження сировини [2, с. 104].

Загальна технологічна схема виробництва чорного шоколаду за принципом «bean-to-bar» складається з 14 послідовних стадій, кожна з яких впливає на кінцеву якість продукту. Правильна організація технологічного потоку - від забезпечення відповідних умов зберігання сировини до суворого дотримання температурних режимів термічних операцій - є запорукою стабільної якості продукції [2, с. 106].

На технологічній схемі позначено також п’ять критичних контрольних точок (ККТ) відповідно до вимог системи НАССР: обжарювання бобів (мікробіологічна безпека), подрібнення нібсів (дисперсність), конширування (формування безпечного смако-ароматичного профілю), темперування (поліморфізм какао-масла), контроль готової продукції (комплексна оцінка якості) [23, с. 22].

Розглянемо детально кожну стадію технологічного процесу виробництва чорного шоколаду.

Приймання та зберігання сировини. Какао-боби надходять на підприємство у джутових або поліпропіленових мішках масою 60-70 кг. При прийманні проводиться: перевірка супровідної документації (сертифікати якості, фітосанітарні документи); органолептична оцінка (зовнішній вигляд, запах, відсутність ознак пліснявіння); відбір проб для лабораторного аналізу; визначення вологості та оцінка ступеня ферментованості за cut test. Зберігання сировини здійснюється у сухому прохолодному приміщенні (температура 12-18 °С) з відносною вологістю повітря не більше 65 % та достатньою вентиляцією. Мішки укладаються на дерев’яні піддони, що забезпечує циркуляцію повітря та запобігає поглинанню вологи з підлоги [14, с. 125].

Сортування і очищення. Боби пропускають через сепаратор для відокремлення механічних домішок (металевих включень, каміння, мотузок, пилу) та нестандартних бобів. Після механічного очищення проводиться ручне сортування для видалення пліснявих, порожніх та злиплих бобів, а також бобів із нетиповим зовнішнім виглядом. Вихід очищених бобів становить 97-99 % від маси прийнятої сировини [14, с. 128].

Обжарювання - ключова стадія формування смаку і аромату. Режим обжарювання для шоколаду 70 %: температура 130-140 °С, тривалість 15-20 хв. Для шоколаду 85 % застосовують м’якший режим: 120-130 °С, 12-15 хв, що дозволяє зберегти більш виражені фруктові та квіткові ноти аромату. Вкінці обжарювання боби швидко охолоджуються до температури 30-35 °С на охолоджувальному конвеєрі, що зупиняє реакції та зберігає сформований ароматичний профіль [2, с. 115].

Лущення і провіювання. У крупорушках (крекерах) обжарені боби розколюються на нібси та оболонку (какавелу). Пневматичний сепаратор (winnower) розділяє фракції: важкі нібси осідають, а легка какавела відводиться потоком повітря. Вихід нібсів: 85-88 % від маси очищених обжарених бобів. Залишок какавели не повинен перевищувати 1,5 % [14, с. 133].

Подрібнення нібсів здійснюється у меланжері. Тривалість подрібнення 24-48 годин дозволяє досягти розміру часток 20-30 мкм, що відповідає вимогам стандарту щодо дисперсності. У процесі подрібнення виділяється какао-масло, і тверді нібси перетворюються на рідку какао-масу (тертий какао) [2, с. 121].

Змішування компонентів. Какао-масу змішують із попередньо підготовленою цукровою пудрою та додатковим какао-маслом у заданих рецептурних пропорціях. Рівномірне попереднє змішування є умовою отримання однорідного кінцевого продукту і зазвичай здійснюється безпосередньо у меланжері [2, с. 125].

Конширування - тривале перемішування шоколадної маси при підвищеній температурі. Під час конширування відбуваються: випаровування залишкових летких кислот; рівномірний розподіл жирової фази між частками; аерація маси; формування складного аромату. Температура конширування для темного шоколаду - 60-75 °С, тривалість - 24-48 годин. Наприкінці конширування вводять лецитин та ванілін [2, с. 129].

Темперування здійснюється у безперервному темперувальному апараті (темпер-машині) за трьохстадійним температурним режимом: нагрів до 50-52 °С - охолодження до 26-27 °С - підігрів до 31-32 °С. Відхилення навіть на 1 °С може призвести до жирового «посивіння» готового шоколаду [2, с. 135].

Відливання, охолодження, демолдинг. Темперована маса подається у форми через відливну машину. Заповнені форми проходять через охолоджувальний тунель (12-14 °С, 20-30 хв), де шоколад кристалізується і твердіє. Після охолодження плитки виймаються з форм (демолдинг) і перевіряються за органолептичними показниками. Бракована продукція переплавляється та повертається на стадію темперування [2, с. 139].

Упаковування та маркування. Готові плитки надходять на пакувальну лінію, де відбувається обгортання у фольгований папір або металізовану плівку (внутрішня упаковка) та картонний конверт з повноколірним друком (зовнішня упаковка). Маркування включає всі обов’язкові реквізити відповідно до ДСТУ 4823-6:2007 [2, с. 143].

Зберігання готової продукції здійснюється на спеціально виділеному складі при температурі 12-18 °С та відносній вологості повітря не більше 75 %. Температурні коливання понад 5 °С є недопустимими, оскільки вони є головною причиною жирового «посивіння» при зберіганні [22, с. 16].

2.2 Характеристика сировини та допоміжних матеріалів

Якість готового шоколаду безпосередньо залежить від якості кожного компонента рецептури. Нижче наведено детальну характеристику основних видів сировини, що застосовуються у виробництві проєктованого цеху [4, с. 56].

Какао-боби є основною та найдорожчою складовою чорного шоколаду. Для виробництва проєктованого цеху заплановано використання купажу бобів сорту Forastero (Ghana, 70 %) та Trinitario (Ecuador, 30 %). Такий купаж забезпечує оптимальний баланс між собівартістю продукції та якістю смако-ароматичного профілю: стабільна «шоколадна» основа від ганських бобів поєднується з більш складними квітковими нотами еквадорського Trinitario [4, с. 59].

Прийом бобів здійснюється партіями. Кожна партія супроводжується сертифікатом якості виробника та сертифікатом походження. Лабораторний контроль якості партії включає: визначення вологості (гравіметричний метод), проведення cut test (300 бобів), визначення вмісту дефектних бобів. Партія допускається до виробництва лише після підтвердження відповідності вимогам НД [4, с. 72].

Какао-масло використовується як додатковий жировий компонент для регулювання в’язкості та текстури шоколадної маси. У рецептурі темного шоколаду 70 % додаткове какао-масло складає 13,0 % від маси готового продукту, для шоколаду 85 % - 17,0 %. Виробник застосовує натуральне пресоване какао-масло без рафінування («natural pressed»), що зберігає характерний шоколадний аромат [4, с. 62].

Цукор-пісок відповідно до ДСТУ 4623 з масовою часткою сахарози не менше 99,75 % та вологістю не більше 0,15 % надходить у стандартних мішках по 50 кг. Перед введенням у виробничий процес цукор-пісок подрібнюється на планетарному млині до розміру частинок не більше 30 мкм, перетворюючись на цукрову пудру. Це є обов’язковою умовою отримання необхідної дисперсності кінцевого продукту [4, с. 65].

Лецитин соняшниковий вводиться у кількості 0,3-0,5 % від маси шоколадної маси наприкінці конширування. Він є природним поверхнево-активним компонентом, що знижує в’язкість шоколадної маси за рахунок покриття частинок цукру та какао тонкою адсорбційною плівкою. Це дозволяє скоротити кількість дорогого какао-масла без погіршення технологічних властивостей продукту [3, с. 58].

Ванілін натуральний вводиться у кількості 0,05-0,1 % від маси готового продукту наприкінці конширування разом із лецитином. Він підсилює сприйняття шоколадного аромату та пом’якшує гіркуватість, що є особливо важливим для шоколаду 85 % з мінімальним вмістом цукру. Використання натурального ваніліну (а не синтетичного ванілліну) відповідає преміальному позиціонуванню продукту [4, с. 68].

Таблиця 2.1 - Характеристика основної сировини для виробництва чорного шоколаду

| Сировина | НД на сировину | Вологість, % не більше | Основний показник | Норма основного показника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Какао-боби | ДСТУ ISO 2451 | 7,5 | Ферментованість | ≥ 75 % |
| Какао-масло натур. пресоване | ДСТУ 4417 | 0,2 | Кислотне число, мг КОН/г | ≤ 1,75 |
| Цукор-пісок | ДСТУ 4623 | 0,15 | Масова частка сахарози | ≥ 99,75 % |
| Лецитин соняшниковий | ДСТУ EN ISO 3961 | 1,0 | Ацетон-нерозч. речовини | ≥ 60 % |
| Ванілін натуральний | ГСТУ 18.006 | 0,5 | Масова частка ваніліну | ≥ 99,0 % |

Рецептури є основними технологічними документами, що регламентують склад і витрати сировини. Для проєктованого цеху розроблено рецептури для двох основних видів шоколаду - 70 % та 85 %.

Таблиця 2.2 - Рецептура чорного шоколаду 70 % (на 1000 г готового продукту)

| № | Компонент | Маса нетто, г | Масова частка, % | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Какао-боби (нібси) | 570 | 57,0 | тертий какао |
| 2 | Какао-масло додаткове | 130 | 13,0 | регулятор в’язкості |
| 3 | Цукрова пудра (≤ 30 мкм) | 295 | 29,5 | частки ≤ 30 мкм |
| 4 | Лецитин соняшниковий | 4 | 0,4 | емульгатор |
| 5 | Ванілін натуральний | 1 | 0,1 | ароматизатор |
|  | РАЗОМ | 1000 | 100,0 | Какао: 70,0 % |

Таблиця 2.3 - Рецептура чорного шоколаду 85 % (на 1000 г готового продукту)

| № | Компонент | Маса нетто, г | Масова частка, % | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Какао-боби (нібси) | 680 | 68,0 | тертий какао |
| 2 | Какао-масло додаткове | 170 | 17,0 | регулятор в’язкості |
| 3 | Цукрова пудра (≤ 30 мкм) | 145 | 14,5 | частки ≤ 30 мкм |
| 4 | Лецитин соняшниковий | 4 | 0,4 | емульгатор |
| 5 | Ванілін натуральний | 1 | 0,1 | ароматизатор |
|  | РАЗОМ | 1000 | 100,0 | Какао: 85,0 % |

Розрахунок добової потреби у сировині виконується виходячи із запланованої потужності цеху 800 кг/добу. Розподіл асортименту: шоколад 70 % - 50 % (400 кг/добу), шоколад 85 % - 30 % (240 кг/добу), шоколад з добавками та кувертюр - 20 % (160 кг/добу). Для розрахунку загальної добової потреби у сировині прийнято середньозважену рецептуру.

Таблиця 2.4 - Добова потреба у сировині для виробництва 800 кг шоколаду

| № | Найменування сировини | Витрата на 1 кг, г | Добова потреба, кг | Запас на 5 діб, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Какао-боби | 617 | 493,6 | 2 468 |
| 2 | Какао-масло | 147 | 117,6 | 588 |
| 3 | Цукрова пудра | 230 | 184,0 | 920 |
| 4 | Лецитин соняшниковий | 4 | 3,2 | 16 |
| 5 | Ванілін та інші добавки | 2 | 1,6 | 8 |
|  | РАЗОМ | 1000 | 800,0 | 4 000 |

Як видно з таблиці 2.4, основна частка у сировинних витратах припадає на какао-боби (61,7 % від маси готового продукту) та цукрову пудру (23,0 %). Запас сировини на 5 робочих діб дозволяє забезпечити безперебійну роботу цеху при нормальних умовах постачання [7, с. 88].

2.3 Розрахунок і вибір технологічного обладнання

Вибір технологічного обладнання для цеху визначається запланованою продуктивністю 800 кг/добу, технологічною схемою виробництва та вимогами до якості готової продукції. При виборі враховувалися такі критерії: відповідність продуктивності; надійність і довговічність конструкції; простота обслуговування та технічного догляду; доступність запасних частин; наявність сервісного центру в Україні або країнах ЄС [13, с. 45].

Режим роботи цеху: двозмінний (16 год/добу), 250 робочих діб на рік. Річна потужність: 800 × 250 = 200 000 кг = 200 т/рік. Необхідна продуктивність основного обладнання визначається з урахуванням коефіцієнта використання К = 0,85:

Q = P / (T × K) = 800 / (16 × 0,85) = 58,8 ≈ 60 кг/год,

де Q - необхідна продуктивність, кг/год; P - добова продуктивність, кг/добу; T - фонд часу, год/добу; K - коефіцієнт використання обладнання [13, с. 48].

Окремо слід зазначити, що стадії конширування та подрібнення є найтривалішими у циклі (24-48 год), що вимагає встановлення двох меланжерів та двох конш-меланжерів для забезпечення безперервного виробничого потоку. Поки одна пара апаратів завантажена поточною партією, друга виходить з попереднього циклу [13, с. 50].

Таблиця 2.5 - Специфікація технологічного обладнання проєктованого цеху

| № | Найменування обладнання | Марка / Тип | Продукт., кг/год | Потужн., кВт | К-ть, шт. | Пл., м² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ваговий термінал (приймання) | Mettler Toledo ICS685 | - | 0,1 | 1 | 0,2 |
| 2 | Сепаратор-очищувач | FCM 100 (Bühler) | 100 | 2,2 | 1 | 1,5 |
| 3 | Барабанна ростер | Probat G60 | 60 | 12,0 | 1 | 3,5 |
| 4 | Охолоджувальний конвеєр | CC-600 | 100 | 1,5 | 1 | 3,0 |
| 5 | Крупорушка-winnower | CW-80 | 80 | 3,5 | 1 | 2,0 |
| 6 | Меланжер-подрібнювач | CocoaTown ECGC-65E | 65 | 7,5 | 2 | 2,4 |
| 7 | Конш-меланжер | Lloveras CLF-200 | 200л | 15,0 | 2 | 5,0 |
| 8 | Млин для цукрової пудри | ACM-10 (Hosokawa) | 80 | 7,5 | 1 | 2,0 |
| 9 | Ємності для розплаву какао-масла | Jacketed Tank 200L | - | 2,5 | 2 | 1,5 |
| 10 | Темпер-машина безперервна | Aasted AMC-200 | 200 | 8,0 | 1 | 2,0 |
| 11 | Відливна машина для плиток | Savage Bros. FS-100 | 100 | 3,0 | 1 | 2,5 |
| 12 | Охолоджувальний тунель | Sollich KT-350 | 150 | 9,0 | 1 | 7,0 |
| 13 | Пакувальна машина | Bosch Pack 101 | 120пл/хв | 4,0 | 1 | 3,0 |

Наведена в таблиці 2.5 специфікація охоплює всі основні виробничі стадії технологічної схеми. Особливо важливим є вибір ростера Probat G60 - компанія Probat є світовим лідером у виробництві обжарювального обладнання для какао та кави з понад 150-річним досвідом, що гарантує надійність та стабільність технологічних параметрів [13, с. 54].

Розрахунок загальної встановленої потужності електрообладнання цеху:

N = 0,1 + 2,2 + 12,0 + 1,5 + 3,5 + 2×7,5 + 2×15,0 + 7,5 + 2×2,5 + 8,0 + 3,0 + 9,0 + 4,0 = 97,3 кВт

З урахуванням коефіцієнта одночасного використання (К = 0,75) розрахункове електричне навантаження цеху:

N розр. = 97,3 × 0,75 = 73,0 кВт

Це навантаження враховується при проектуванні системи електропостачання цеху та виборі силового трансформатора. Для живлення цеху рекомендується окремий трансформатор потужністю 100 кВА [8, с. 118].

Додатково до основного технологічного обладнання цех оснащується: холодильним агрегатом для охолоджувального тунелю (потужність компресора 15 кВт); системою кондиціювання виробничого залу (18-22 °С, вологість 50-55 %); вантажопідйомним обладнанням (рохля електрична 1 т); лабораторним обладнанням (мікроскоп, мікрометр, ваги аналітичні, термостат) [8, с. 120].

2.4 Розрахунок виробничих площ

Розрахунок виробничих площ цеху виконується за методом питомих площ, виходячи із загальної площі встановленого обладнання та нормативного коефіцієнта використання площі. Крім виробничої площі, передбачаються площі для складів сировини та готової продукції, лабораторії, підсобно-побутових та технічних приміщень [7, с. 112].

Загальна площа, що зайнята обладнанням (S обл.), визначається як сума площ усіх одиниць обладнання за таблицею 2.5:

S обл. = 0,2 + 1,5 + 3,5 + 3,0 + 2,0 + 2×1,2 + 2×2,5 + 2,0 + 2×0,75 + 2,0 + 2,5 + 7,0 + 3,0 = 37,6 м²

Площа виробничого залу визначається з урахуванням нормативного коефіцієнта використання площі K = 0,35-0,40 для харчових виробництв малої потужності. Приймаємо К = 0,38:

S вир. = S обл. / K = 37,6 / 0,38 = 98,9 ≈ 100 м²

Площа складу сировини розраховується виходячи із 5-денного запасу (4 000 кг) та норми завантаження підлоги 400 кг/м² для мішків на піддонах, із збільшенням на 20 % для проходів:

S скл. сир. = (4 000 / 400) × 1,2 = 12,0 м²

Площа складу готової продукції - з розрахунку 3-денного запасу (800 × 3 = 2 400 кг) при нормі завантаження 200 кг/м² (стелажне зберігання коробок):

S скл. гп. = (2 400 / 200) × 1,25 = 15,0 м²

Площа лабораторії технохімічного контролю повинна бути не менше 12 м² відповідно до санітарних норм для виробничих лабораторій харчових підприємств. Приймаємо 15 м² з урахуванням розміщення необхідного лабораторного обладнання та меблів [7, с. 115].

Площа побутових приміщень розраховується з норми 0,8 м² на одного працівника при максимальній зайнятості 22 осіб. Передбачаються: роздягальня, душові кабіни (1 кабіна на 5 осіб), туалет:

S побут. = 22 × 0,8 = 17,6 ≈ 18,0 м²

Таблиця 2.6 - Зведений розрахунок площ проєктованого цеху

| № | Найменування приміщення | Норматив | Розрахункова площа, м² |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Виробничий зал | За розрахунком (К=0,38) | 100,0 |
| 2 | Склад сировини | За розрахунком (5 діб) | 12,0 |
| 3 | Склад готової продукції | За розрахунком (3 доби) | 15,0 |
| 4 | Лабораторія технохімічного контролю | Не менше 12 м² | 15,0 |
| 5 | Побутові приміщення (роздягальня, душова, туалет) | 0,8 м²/особу | 18,0 |
| 6 | Кімната відпочинку та прийому їжі | Не менше 12 м² | 12,0 |
| 7 | Технічний вузол (компресор, холодильне обладнання) | Не менше 10 м² | 12,0 |
| 8 | Коридори та внутрішні переходи | 15-20 % від суми приміщень | 28,0 |
|  | ЗАГАЛЬНА ПЛОЩА БУДІВЛІ | - | 212,0 |

Таким чином, загальна площа будівлі проєктованого цеху становить 212 м². Для розміщення цеху обрано прямокутну будівлю розмірами 16 × 13,5 м = 216 м², що задовольняє розраховану потребу. Висота виробничого залу - не менше 4,5 м, висота складських та підсобних приміщень - 3,0 м [7, с. 119].

Планування цеху виконано за принципом лінійного потоку сировини та готової продукції. Сировина надходить з одного торця будівлі через зону приймання та складу сировини, проходить послідовно всі виробничі стадії та відвантажується зі складу готової продукції з іншого торця. Такий принцип виключає перехрещення потоків сировини та готової продукції і відповідає санітарним вимогам до харчових виробництв [24, с. 80].

Зонування приміщень виконано відповідно до санітарно-гігієнічних вимог: чиста виробнича зона (виробничий зал) відокремлена від складської та допоміжних зон. Доступ до виробничого залу можливий лише через санітарний шлюз (sanitaire pass) з умивальником та дезінфікуючим килимком [24, с. 82].

2.5 Схема контролю якості чорного шоколаду

На виробництві запроваджується система управління безпечністю харчових продуктів на базі принципів НАССР (Hazard Analysis and Critical Control Points) - аналіз небезпечних факторів та контроль критичних точок. Ця система є обов’язковою для підприємств харчової промисловості України відповідно до Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» [23, с. 14].

Принципи НАССР передбачають: проведення аналізу ризиків (біологічних, хімічних, фізичних) на кожній стадії виробничого процесу; визначення критичних контрольних точок (ККТ); встановлення критичних меж для кожної ККТ; організацію моніторингу ККТ; розробку плану коригувальних дій при відхиленнях; верифікацію та документування системи [23, с. 17].

У виробництві чорного шоколаду визначено п’ять ККТ та встановлено відповідні критичні межі:

- ККТ1 «Обжарювання» - температура 130-140 °С для шоколаду 70 % (120-130 °С для 85 %); тривалість 15-20 хв. Моніторинг: безперервно термопарою. Коригувальна дія: регулювання подачі теплоносія, зупинка обладнання;

- ККТ2 «Подрібнення» - розмір часток не більше 25 мкм (дисперсність не менше 97 %). Моніторинг: 1 раз/зміну мікрометром. Коригувальна дія: продовження подрібнення;

- ККТ3 «Конширування» - температура 60-75 °С, тривалість не менше 24 год, в’язкість 3 000-8 000 мПа·с. Моніторинг: щогодини. Коригувальна дія: корекція температури, продовження;

- ККТ4 «Темперування» - дотримання трьохстадійного режиму: 50-27-32 °С; формування V-поліморфної форми. Моніторинг: безперервно. Коригувальна дія: зупинка, повторне темперування;

- ККТ5 «Готова продукція» - органолептичні та фізико-хімічні показники відповідно до ДСТУ 4145:2002. Моніторинг: кожна партія. Коригувальна дія: відбракування партії [23, с. 33].

Схема технохімічного контролю охоплює 7 ключових стадій виробничого процесу. Окрім ККТ, на кожній стадії здійснюється поточний технологічний контроль, результати якого заносяться до журналів виробничого контролю [23, с. 25].

Таблиця 2.7 - Схема технохімічного контролю виробництва чорного шоколаду

| Стадія | Контрольований параметр | Метод контролю | Частота | НД на метод | Норма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приймання сировини | Вологість бобів, % | Гравіметрія | Кожна партія | ДСТУ ISO 2291 | ≤ 7,5 % |
| Приймання сировини | Ферментованість (cut test) | Візуальна оцінка 300 бобів | Кожна партія (ККТ) | ДСТУ ISO 2451 | ≥ 75 % |
| Обжарювання | Температура, °С; тривалість, хв | Термопара; таймер | Безперервно (ККТ) | Технологічний регламент | 130-140 °С; 15-20 хв |
| Лущення | Залишки какавели, % | Ситовий аналіз | Кожна партія | Внутр. інструкція | ≤ 1,5 % |
| Подрібнення | Розмір часток, мкм | Мікрометр Hegman | 1 раз/зміну (ККТ) | ДСТУ 4145:2002 | ≤ 25 мкм |
| Конширування | Т°С; тривалість; в’язкість | Термопара; годинник; віскозиметр | Щогодини (ККТ) | Технологічний регламент | 60-75 °С; ≥24 год; 3000-8000 мПа·с |
| Темперування | Т° по 3 фазах; crystallisation test | Темпер. датчик; кристалізаційний тест | Кожна партія (ККТ) | Технологічний регламент | 50/27/32 °С; V-форма |
| Готова продукція | Органолептика; ф/х показники | Дегустація; лабор. аналіз | Кожна партія (ККТ) | ДСТУ 4145:2002 | Відповідно до ДСТУ |

2.6 Органолептичні показники чорного шоколаду

Органолептична оцінка є первинним і обов’язковим методом контролю якості харчових продуктів. Для шоколаду вона має особливе значення, оскільки формує споживчу цінність продукту. Оцінка проводиться навченою дегустаційною комісією у складі не менше трьох осіб при температурі зразків 16-18 °С та освітленості приміщення не менше 500 лк [22, с. 8].

Зовнішній вигляд оцінюють при природному або рівномірному штучному освітленні. Поверхня якісного темного шоколаду повинна бути блискучою, рівною або злегка хвилястою, без матових плям, «посивіння», пухирів, раковин або чужорідних включень. Жирове «посивіння» (fat bloom) - найпоширеніший дефект, що проявляється у вигляді білуватого нальоту внаслідок неправильного темперування або порушення умов зберігання [2, с. 165].

Запах чорного шоколаду повинен бути виражено шоколадним, відповідати конкретному сорту бобів, без сторонніх запахів. Для шоколаду з сортових бобів характерні квіткові, фруктові та горіхові ноти. Будь-яке відхилення (прогірклість, затхлість, хімічний запах) є підставою для відбракування [9, с. 90].

Смак є найважливішим органолептичним показником. У шоколаді 70 % смак збалансований між гіркуватістю та незначною солодкістю; у шоколаді 85 % - переважає гіркота з мінімальною солодкістю. При розжовуванні структура повинна бути ніжною та однорідною, без відчуття зернистості (розмір часток > 25 мкм) або піщаності (нерозчинений цукор) [9, с. 92].

Консистенція якісного темного шоколаду при t ≤ 25 °С повинна бути твердою та ламкою. При розламуванні - характерний сухий тріскітливий звук (snap). Відсутність snap або м’яка консистенція при нормальній температурі свідчить про дефект темперування [2, с. 171].

Таблиця 2.8 - Бальна оцінка органолептичних показників чорного шоколаду

| № | Показник | Max балів | Відмінно (90-100 б.) | Незадовільно (< 70 б.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зовнішній вигляд | 25 | Блискуча, без дефектів | Посивіння, матові плями, раковини |
| 2 | Колір | 10 | Рівномірний темно-коричневий | Нерівномірний, сірувато-коричневий |
| 3 | Запах і аромат | 25 | Виражений шоколадний аромат | Слабкий, прогірклий, сторонній |
| 4 | Смак | 30 | Гіркуватий, характерний для % какао | Прогірклий, сторонній присмак |
| 5 | Консистенція і текстура | 10 | Тверда, ламка (snap), ніжна | М’яка, воскова, піщаниста |
|  | ВСЬОГО | 100 | - | - |

2.7 Фізико-хімічні показники чорного шоколаду

Фізико-хімічні показники є об’єктивними кількісними характеристиками складу та властивостей продукту, нормованими ДСТУ 4145:2002 та визначуваними стандартизованими лабораторними методами [22, с. 6].

Масова частка загального сухого залишку какао - ключовий показник, що включає знежирений сухий залишок та масло какао. Для підтвердження відповідності продукту задекларованому відсотку какао є обов’язковим до аналізу в акредитованій лабораторії [22, с. 8].

Масова частка вологи не повинна перевищувати 1,2 %. Підвищений вміст вологи призводить до різкого зростання в’язкості внаслідок взаємодії вологи з цукром, зниження терміну придатності та появи цукрового «посивіння» [2, с. 155].

Ступінь подрібнення (дисперсність) визначає текстуру шоколаду: частки > 25 мкм відчуваються рецепторами язика як зернистість. Для преміального шоколаду виробники прагнуть досягти 15-20 мкм. Ступінь подрібнення визначається мікрометром Hegman або методом лазерної дифракції [9, с. 87].

В’язкість шоколадної маси при 40 °С є ключовим технологічним параметром відливання. Оптимальні межі: 3 000-8 000 мПа·с для шоколаду 70 % та 4 000-9 000 мПа·с для шоколаду 85 %. Визначення здійснюється ротаційним віскозиметром [2, с. 159].

Таблиця 2.9 - Фізико-хімічні показники якості чорного шоколаду та методи їх визначення

| № | Показник | Метод визначення | Норма (70 %) | Норма (85 %) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Маc. частка загального сухого залишку какао, % не менше | ДСТУ ISO 7516 | 70,0 | 85,0 |
| 2 | Маc. частка масла какао, % не менше | ДСТУ ISO 7516 | 18,0 | 20,0 |
| 3 | Маc. частка загального жиру, % не менше | ДСТУ ISO 7516 | 30,0 | 38,0 |
| 4 | Маc. частка вологи, % не більше | ДСТУ ISO 2291 | 1,2 | 1,2 |
| 5 | Ступінь подрібнення, % не менше | ДСТУ ISO 2451 | 97,0 | 97,0 |
| 6 | Маc. частка загального цукру, % не більше | ДСТУ ISO 11292 | 25,0 | 10,0 |
| 7 | Маc. частка золи нерозч. у 10 % HCl, % не більше | ДСТУ ISO 2170 | 0,1 | 0,1 |
| 8 | В’язкість при 40 °С, мПа·с | Ротаційний віскозиметр | 3000-8000 | 4000-9000 |

Таблиця 2.10 - Мікробіологічні показники безпеки чорного шоколаду

| № | Показник | НД на метод | Допустимий рівень | Частота контролю |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КМАФАнМ (заг. мікробне число), КУО/г | ДСТУ ISO 4833 | ≤ 1×10⁴ | 1 раз/місяць |
| 2 | БГКП (коліформи), в 1 г | ДСТУ ISO 4832 | Не допускається | 1 раз/місяць |
| 3 | Salmonella, у 25 г | ДСТУ ISO 6579 | Не допускається | Кожна партія |
| 4 | Дріжджі, КУО/г | ДСТУ ISO 21527 | ≤ 50 | 1 раз/квартал |
| 5 | Цвілеві гриби, КУО/г | ДСТУ ISO 21527 | ≤ 50 | 1 раз/квартал |

Мікробіологічна безпека чорного шоколаду забезпечується природними властивостями продукту (низька вологість, активність води aW ≤ 0,60) та правильним обжарюванням, яке є летальним для більшості патогенних мікроорганізмів. Ключовою ланкою є запобігання повторному мікробному забрудненню після обжарювання через контакт з обладнанням та персоналом [23, с. 42].

2.8 Гігієна та санітарія кондитерських підприємств

Санітарно-гігієнічні вимоги до виробництва кондитерських виробів, зокрема шоколаду, регламентуються: Законом України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів»; ДСП 4.4.5078-88 «Санітарні правила для підприємств кондитерської промисловості»; міжнародними рекомендаціями Codex Alimentarius [24, с. 115].

Зонування цеху за санітарно-гігієнічними вимогами є ключовим принципом організації виробничого простору. Цех поділяється на чотири зони: чиста виробнича зона (виробничий зал, t = 18-22 °С, вологість 50-55 %); складська зона (склад сировини та готової продукції); допоміжна зона (лабораторія, побутові приміщення); технічна зона (компресори, холодильне обладнання). Між зонами передбачені фізичні бар’єри та суворий контроль доступу [24, с. 119].

Гігієна персоналу включає: регулярні медичні огляди (не рідше 1 разу на рік); миття рук з антибактеріальним милом перед початком роботи та після відвідання туалету; носіння чистого санітарного одягу (халат, шапочка, бахіли); заборону носіння ювелірних прикрас та годинників у виробничому залі [24, с. 122].

Санітарна обробка обладнання здійснюється за затвердженими програмами. Особливістю шоколадного виробництва є заборона водяного миття частин, що контактують із шоколадною масою (ризик надходження вологи). Обладнання очищується сухим способом - скребками та пензлями або теплим какао-маслом [2, с. 180].

Вентиляція виробничого залу повинна забезпечувати: температуру повітря 18-22 °С; відносну вологість 50-55 %; рухливість повітря 0,2-0,3 м/с. Ці параметри є критично важливими для запобігання конденсації вологи на поверхні шоколаду (sugar bloom). Система вентиляції включає фільтри класу F7 та підтримує надлишковий тиск у виробничому залі [24, с. 127].

Зберігання сировини та готової продукції: какао-боби - t 12-18 °С, вологість ≤ 65 %; какао-масло - t 15-20 °С, закриті ємності; цукор - t 18-25 °С, вологість ≤ 70 %; готова продукція - t 12-18 °С, вологість ≤ 75 %. Терміни придатності чорного шоколаду без добавок - 12-24 місяці [22, с. 16].

Таблиця 2.11 - Програма санітарно-гігієнічних заходів цеху

| № | Об’єкт / Зона | Захід | Метод / Засіб | Частота |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обладнання (суха зона) | Очищення від залишків шоколаду | Скребки, пензлі, тепле какао-масло | Щозмінно |
| 2 | Форми для відливання | Мийка та дезінфекція | Луг 2 % + дезінфектант | Щоденно |
| 3 | Підлога виробн. залу | Миття та дезінфекція | Лужний засіб, вода 60 °С | Після кожної зміни |
| 4 | Стіни, стелі, вікна | Протирання та дезінфекція | Перекис 3 % | 1 раз/тиждень |
| 5 | Санітарні вузли | Миття та дезінфекція | Кислотний засіб + хлорвмісний дезінфектант | 2 рази/день |
| 6 | Склади сировини та ГП | Прибирання | Механічне прибирання + пастки | 1 раз/тиждень |
| 7 | Повітря виробн. залу | Заміна фільтрів вентиляції | Фільтри F7, УФ-лампи | 1 раз/3 місяці |
| 8 | Дезінсекція та дератизація | Профілактична обробка | Ліцензована СЕС-служба | 1 раз/квартал |

Управління шкідниками (pest control) є важливою складовою санітарної програми. Цех обладнується електричними пастками для комах у зонах входу та клейовими пастками для гризунів по периметру будівлі. Щомісяця здійснюється огляд пасток з реєстрацією в журналі. Ліцензована СЕС-служба проводить профілактичну дезінсекцію та дератизацію щоквартально [24, с. 132].

РОЗДІЛ 3 ОХОРОНА ПРАЦІ

3.1 Правова та нормативна база охорони праці в Україні

Охорона праці - це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження здоров’я і працездатності людини в процесі трудової діяльності. Ця система є невід’ємною складовою будь-якого виробничого підприємства і набуває особливого значення у харчовій промисловості, де умови праці часто пов’язані з тепловими, хімічними та механічними небезпечними факторами [6, с. 14].

Правову основу охорони праці в Україні становлять такі нормативні акти: Конституція України (статті 43, 45, 46), що гарантує право на безпечні та здорові умови праці; Кодекс законів про працю України; Закон України «Про охорону праці» від 14.10.1992 № 2694-XII (зі змінами та доповненнями); Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999; Закон України «Про пожежну безпеку» від 17.12.1993; Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» [6, с. 17].

Закон України «Про охорону праці» визначає основні принципи державної політики у сфері охорони праці: пріоритет здоров’я і безпеки працівників над результатами виробничої діяльності; повна відповідальність роботодавця за створення безпечних умов праці; соціальний захист постраждалих від нещасних випадків; обов’язкове страхування від нещасних випадків на виробництві та профзахворювань [6, с. 20].

До підзаконних нормативно-правових актів з охорони праці, що застосовуються у харчовій промисловості, відносяться:

- НПАОП 15.0-1.01-14 «Правила охорони праці для підприємств харчової промисловості» - основний галузевий документ, що встановлює вимоги безпеки для харчових підприємств;

- НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці» - регламентує порядок проведення всіх видів інструктажів;

- НПАОП 0.00-1.28-10 «Правила охорони праці під час роботи з хімічними речовинами» - для операцій з мийними та дезінфікуючими засобами;

- ДСН 3.3.6.037-99 «Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку» - нормує рівні шуму на робочих місцях (80 дБА);

- ДСН 3.3.6.039-99 «Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації» - нормує рівні вібрації;

- ДБН В.2.5-28-2006 «Природне і штучне освітлення» - вимоги до освітленості робочих місць [6, с. 22].

Відповідно до статті 19 Закону України «Про охорону праці», роботодавець зобов’язаний виділяти кошти на заходи з охорони праці в розмірі не менше 0,5 % від фонду оплати праці за попередній рік. Для проєктованого цеху при річному ФОП 7 536 тис. грн витрати на охорону праці складуть не менше 37,7 тис. грн/рік [6, с. 25].

Державний нагляд у сфері охорони праці здійснює Державна служба України з питань праці (Держпраці), а також органи пожежного нагляду ДСНС та санітарно-епідемічного нагляду МОЗ. Підприємство харчової промисловості зобов’язане проходити перевірку дотримання законодавства не рідше одного разу на 3 роки [3, с. 44].

На підприємстві з кількістю працівників менше 50 осіб функції служби охорони праці можуть виконуватися за сумісництвом особою, яка має відповідну підготовку та пройшла навчання. Проєктований цех з персоналом 20 осіб відноситься до цієї категорії. Відповідальний за охорону праці призначається наказом керівника підприємства [6, с. 28].

Система управління охороною праці (СУОП) на підприємстві включає: розробку та затвердження Положення про СУОП; видання наказів та інструкцій з охорони праці по кожному виду обладнання і робіт; проведення всіх видів інструктажів і навчання персоналу; облік, розслідування та аналіз нещасних випадків і профзахворювань; планування та фінансування заходів з охорони праці; моніторинг умов праці на робочих місцях [6, с. 30].

3.2 Аналіз умов праці та шкідливих виробничих факторів

Умови праці на виробництві чорного шоколаду визначаються сукупністю технологічних, фізичних, хімічних та психофізіологічних факторів, що впливають на здоров’я та безпеку працівників. Відповідно до ДСТУ 12.0.003-74 «ССБТ. Небезпечні та шкідливі виробничі фактори» всі виробничі фактори класифікуються на чотири групи: фізичні, хімічні, біологічні та психофізіологічні [6, с. 36].

Фізичні шкідливі фактори є найбільш поширеними у шоколадному виробництві. Теплове випромінювання від обжарювального та конш-обладнання може підвищувати температуру повітря у виробничій зоні до 28-32 °С, що перевищує гігієнічний норматив 22-24 °С для легких видів робіт. Тривалий вплив підвищеної температури призводить до теплового виснаження, зниження уважності та підвищення ризику нещасних випадків [6, с. 40].

Шум є одним із найбільш значущих шкідливих факторів у виробничому середовищі. Основними джерелами шуму в цеху є: барабанний ростер (80-85 дБА), пакувальна машина (75-80 дБА), меланжери (74-78 дБА), конші (70-75 дБА), охолоджувальний тунель (68-72 дБА), компресорна установка (72-76 дБА). Гранично допустимий рівень шуму на постійних робочих місцях - 80 дБА відповідно до ДСН 3.3.6.037-99. Тривалий вплив шуму вище 80 дБА може призвести до прогресуючої нейросенсорної приглухуватості [6, с. 43].

Вібрація виникає від роботи меланжерів, компресорів та пакувальної машини. Загальна технологічна вібрація від обладнання не перевищує норм ДСН 3.3.6.039-99, проте для зменшення її передачі на підлогу та суміжні конструкції рекомендується встановлення обладнання на амортизуючих фундаментах або гумових підкладках товщиною 25-50 мм [6, с. 47].

Недостатня освітленість є фактором ризику виробничого травматизму та зорового стомлення. Відповідно до ДБН В.2.5-28-2006, для виробничих приміщень харчових підприємств при виконанні точних зорових робіт (контроль якості, відбір проб) нормована освітленість становить 300-500 лк. Для виконання загальних виробничих операцій - 200-300 лк [3, с. 55].

Хімічні шкідливі фактори у виробництві чорного шоколаду представлені переважно органічним пилом. При очищенні та лущенні какао-бобів у повітрі виробничої зони утворюється пил какао-бобів та нібсів (концентрація до 8-12 мг/м³ без аспірації). При завантаженні та дозуванні цукрової пудри утворюється цукровий пил (до 10-15 мг/м³). Гранично допустима концентрація (ГДК) органічного рослинного пилу становить 4-6 мг/м³ відповідно до ГОСТ 12.1.005 [6, с. 48].

Особливу небезпеку становить цукровий пил у певній концентрації у суміші з повітрям. Нижня концентраційна межа вибуху (НКВ) цукрового пилу становить 35-60 г/м³. При роботі млина цукрової пудри без належної аспірації концентрація пилу може досягати вибухонебезпечного рівня. Для запобігання цьому ризику млин обладнується ефективною аспіраційною системою та заземленням від статичної електрики [6, с. 75].

Аміак може виникати як продукт розпаду білкових речовин какао при надмірному обжарюванні. Вуглекислий газ (CO₂) виділяється у процесі конширування. Обидва агенти не становлять небезпеки при правильно організованій вентиляції, але потребують моніторингу в закритих приміщеннях і при роботі у ємностях [3, с. 56].

Психофізіологічні фактори виробничого середовища включають: монотонність праці на стадіях пакування та контролю якості; тривале стояння на ногах (6-8 год/зміну) для операторів лінії; нервово-емоційне навантаження при роботі з відповідальними технологічними стадіями (темперування); змінний режим роботи, що порушує добовий ритм організму [3, с. 58].

Таблиця 3.1 - Характеристика умов праці за основними шкідливими факторами

| Фактор | Джерело | Фактичне значення | ГДР / ГДК | Клас умов праці |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Шум, дБА | Ростер, пакув. машина | 79-82 | 80 | 3.1-3.2 |
| Температура повітря, °С | Ростер, конш | 24-28 | 22-24 | 3.1 |
| Пил органічний, мг/м³ | Лущення, дозування | 8-12 (без аспір.) | 4-6 | 3.2 |
| Вібрація загальна, дБ | Меланжер, компресори | 72-76 | 75 | 2 |
| Освітленість, лк | Штучне освітлення | 300-400 | ≥ 300 | 2 |
| Відносна вологість, % | Мікроклімат цеху | 50-55 | 40-60 | 2 |
| Рухливість повітря, м/с | Вентиляція | 0,2-0,3 | 0,2-0,4 | 2 |

За результатами аналізу умов праці (таблиця 3.1), стадії обжарювання (шум, температура), лущення та дозування цукру (пил) відносяться до 3-го класу (шкідливі) за відповідними факторами. Це зобов’язує роботодавця вжити технічних та організаційних заходів для поліпшення умов праці, надати пільги та компенсації постраждалим, а також забезпечити всіх працівників засобами індивідуального захисту [6, с. 52].

3.3 Заходи безпеки при роботі з технологічним обладнанням

Безпечна експлуатація технологічного обладнання є найважливішим аспектом охорони праці у виробництві. Основні вимоги безпеки до виробничого обладнання встановлені ДСТУ 12.2.003 «ССБТ. Обладнання виробниче. Загальні вимоги безпеки» та галузевими правилами НПАОП 15.0-1.01-14. Усе обладнання повинно мати паспорти та інструкції з безпечної експлуатації, складені відповідно до вимог НД [6, с. 58].

Барабанний ростер є одним із найнебезпечніших видів обладнання у шоколадному виробництві. Основні небезпечні фактори: температура зовнішніх нагрітих поверхонь досягає 80-120 °С (ризик опіків); обертовий барабан та приводний механізм є джерелом механічної травми при контакті; вихлоп гарячого повітря та диму при відкритті люка обжарювальної камери; ризик займання органічного пилу при несправності системи вентиляції [6, с. 60].

Заходи безпеки при роботі з ростером: всі рухомі частини обладнані захисними кожухами з блокуванням, що відключають обладнання при знятті кожуха; завантаження та вивантаження бобів здійснюється лише при зупиненому обертанні барабана; обов’язкове носіння термостійких рукавиць та захисних окулярів; ростер обладнаний системою аварійного відключення (кнопка «аварійний стоп» у межах досяжності оператора); перед обслуговуванням обладнання обов’язкова процедура LOTO (Lockout/Tagout) - блокування та маркування [6, с. 62].

Меланжери та конші - обладнання з відкритими або напіввідкритими робочими зонами. Небезпечні фактори: защемлення рук між мелючими каменями меланжера або між лопатями конша при спробі відбору проби або усунення неполадок; опіки від гарячої шоколадної маси (60-80 °С); падіння кришки апарата при її несправному утриманні [6, с. 64].

Заходи безпеки при роботі з меланжерами і коншами: категорично заборонено занурювати руки або інструменти у працюючий меланжер; відбір проб здійснюється виключно спеціальним пробовідбірником при зупиненому обладнанні або через спеціальний пробовідбірний клапан; зони гарячих поверхонь маркуються попереджувальними знаками та жовтим кольором [6, с. 65].

Темпер-машина та відливна машина - гідравлічні системи з тиском до 5-8 бар. Небезпечні фактори: прорив гідравлічного з’єднання під тиском; витікання гарячої шоколадної маси при ушкодженні шлангів. Заходи безпеки: регулярна (щомісячна) перевірка цілісності шлангів, з’єднань та фітингів; наявність запобіжних клапанів; маркування зон гарячих трубопроводів; ремонт і розбирання гідравлічних вузлів лише при зупиненому та охолодженому обладнанні [6, с. 67].

Охолоджувальний тунель є обладнанням підвищеної небезпеки через наявність холодильного агенту (R404A або R134a). Небезпечні фактори: витік холодоагенту в приміщення (задушення, обмороження); електрична небезпека від компресорів та вентиляторів; засмоктування одягу або рук в рухомі транспортувальні вузли. Заходи безпеки: встановлення датчиків витоку холодоагенту у машинному відділенні з автоматичним оповіщенням; щорічна перевірка герметичності холодоагентного контуру; ремонт холодоагентної системи лише ліцензованими спеціалістами [6, с. 69].

Пакувальна машина відноситься до класу підвищеної небезпеки через наявність різального механізму, штампів та рухомих захватів. Небезпечні фактори: відрізання або розтрощення пальців при потраплянні в зону різання; засмоктування одягу або волосся в передаточні механізми. Заходи безпеки: обов’язкове блокування всіх захисних кришок; проведення технічного обслуговування та регулювання лише після повного відключення від мережі та механічного блокування (LOTO); носіння щільно прилеглого одягу та прибирання волосся під шапочку [6, с. 70].

Млин для подрібнення цукру - підвищена вибухонебезпека через формування цукрового пилу у повітрі. Небезпечні фактори: вибух пилоповітряної суміші при концентрації > 35 г/м³; пожежа від іскри статичної електрики або механічного тертя; вдихання пилу оператором. Заходи безпеки: ефективна аспіраційна система з фільтрами (обов’язкова); заземлення всіх металевих конструкцій і трубопроводів; використання антистатичного одягу та взуття оператором; виконання ремонтних робіт лише при повній зупинці і продуванні азотом [6, с. 75].

Таблиця 3.2 - Заходи безпеки при роботі з основним обладнанням цеху

| Обладнання | Основна небезпека | Захисні заходи | ЗІЗ оператора |
| --- | --- | --- | --- |
| Барабанний ростер | Опік (t°>120°С), мех. травма | Кожухи, блокування, LOTO, аварійний стоп | Термостійкі рукавиці, окуляри, фартух |
| Меланжер | Защемлення, опік (60-80°С) | Блокування кришки, пробовідбірник | Рукавиці, наушники |
| Конш | Опік гарячою шоколадною масою | Теплоізоляція, попереджувальне маркування | Термостійкі рукавиці |
| Темпер-машина | Гідравл. тиск, витікання маси | Запобіжні клапани, перевірка шлангів | Захисні окуляри |
| Охол. тунель | Витік холодоагенту, електробезпека | Датчики витоку, вентиляція, ліцензія | Спец. одяг при обслуговуванні |
| Пакув. машина | Різальний мех-зм, засмоктування | LOTO, захисні щити, блокування кришок | Нітрилові рукавиці |
| Млин цукр. пудри | Вибух пилу, вдихання пилу | Аспірація ATEX, заземлення | Маска FFP2, окуляри |

3.4 Засоби індивідуального захисту працівників

Засоби індивідуального захисту (ЗІЗ) є останнім рубежем захисту працівника після вжиття технічних та організаційних заходів. Відповідно до статті 8 Закону України «Про охорону праці» та НПАОП 0.00-4.26-96 «Положення про порядок забезпечення працівників засобами індивідуального захисту», роботодавець зобов’язаний безкоштовно видавати ЗІЗ, відповідно до типових галузевих норм, за рахунок підприємства [6, с. 80].

Вибір ЗІЗ здійснюється на основі оцінки ризиків для кожного конкретного робочого місця та виду робіт. Всі ЗІЗ повинні мати відповідне маркування (UA або CE), сертифікати відповідності та відповідати вимогам технічного регламенту. Роботодавець зобов’язаний забезпечити своєчасну заміну ЗІЗ, що вийшли з ладу або закінчили термін служби [6, с. 82].

Для захисту органів дихання від пилу какао та цукру застосовуються напівмаски-респіратори класу FFP2 (EN 149). Цей клас забезпечує фільтрацію не менше 94 % твердих та рідких аерозолів і є достатнім для концентрацій пилу, характерних для виробництва шоколаду. На стадіях лущення бобів та дозування цукрової пудри використання респіраторів є обов’язковим [6, с. 84].

Для захисту органів слуху від шуму, що перевищує 80 дБА, застосовуються протишумні навушники класу SNR ≥ 25 дБ або вкладиші (беруші). Навушники типу «чашки» обов’язкові для операторів ростера та пакувальної машини. Важливо, що ЗІЗ для слуху знижують сприйнятий рівень шуму, але не повинні перешкоджати мовному спілкуванню між операторами [6, с. 85].

Для захисту рук від теплових та механічних небезпек застосовуються різні типи рукавиць:

- термостійкі рукавиці з арамідного волокна (Kevlar®, Nomex®) - для операторів ростера та конш-меланжерів при роботі з гарячими поверхнями і гарячою масою (температура захисту до 200-250 °С);

- нітрилові рукавиці харчового класу - для операторів пакувальної лінії та лаборантів; захищають від механічних пошкоджень, хімічних засобів та забезпечують гігієнічність виробництва;

- рукавиці КЩС (кислотно-лужностійкі) типу А - для прибиральників при роботі з лужними та кислотними мийними та дезінфікуючими засобами [6, с. 86].

Захисний одяг включає: санітарний халат або комбінезон зі 100 % бавовни або антистатичного поліестеру (для роботи поблизу млина цукрової пудри); фартух з термостійкого матеріалу (ПВХ або арамід) для операторів ростера та конша; взуття з протиковзкою підошвою класу SRC відповідно до EN ISO 20345 - обов’язкове для всіх працівників виробничого залу [6, с. 87].

Захист зору забезпечується захисними окулярами відповідно до EN 166. Для операторів ростера та лаборантів рекомендуються окуляри закритого типу (захист від бризок та дрібних часток). Для прибиральників при роботі з хімічними засобами - окуляри зі захисним покриттям від хімічних бризок [6, с. 88].

Таблиця 3.3 - Перелік ЗІЗ для персоналу проєктованого цеху

| Посада | Засіб захисту | Марка / Стандарт | Термін служби |
| --- | --- | --- | --- |
| Оператор ростера та лущення | Термостійкі рукавиці Окуляри захисні Фартух термостійкий Наушники SNR≥25дБ | Kevlar тип А EN 166 ЗП2 Арамід / ПВХ ПШБ-3У | до зносу 1 рік 1 рік 2 роки |
| Оператор меланжера / конша | Рукавиці термостійкі Респіратор FFP2 Противоковзке взуття SRC | Kevlar тип А EN 149 EN ISO 20345 | до зносу 8 змін до зносу |
| Оператор пакування | Рукавиці нітрилові Фартух ПВХ Шапочка харчова | N-DEX Plus ЗА-1 Текстиль | 5 змін 6 міс. 6 міс. |
| Лаборант якості | Халат бавовна Окуляри лаборат. Рукавиці латекс | 100 % бавовна EN 166 EN 374 | 6 міс. 2 роки 1 зміна |
| Прибиральник | Рукавиці КЩС тип А Окуляри закриті Чоботи гумові Респіратор FFP2 | EN 374 EN 166 ЗП2 Т2 EN 149 | до зносу 1 рік 2 роки 8 змін |

3.5 Пожежна безпека

Пожежна безпека виробничого цеху регулюється: Законом України «Про пожежну безпеку» від 17.12.1993; НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні»; ДБН В.1.1-7-2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва»; НАПБ Б.07.005-86 «Визначення категорій приміщень та будівель за вибухопожежною та пожежною небезпекою» [6, с. 92].

Виробництво чорного шоколаду відноситься до категорії В пожежної небезпеки (горючі речовини та матеріали в твердому стані або волокнах). Пожежне навантаження цеху включає: какао-боби та нібси (горюча суха рослинна речовина, температура спалаху близько 230-260 °С); цукрова пудра (горюча речовина, НКВ цукрового пилу 35-60 г/м³); картонна тара та пакувальні матеріали (папір, фольга, поліетилен); дерев’яні піддони; мастильні матеріали для обладнання [6, с. 94].

Система протипожежного захисту цеху включає чотири основних елементи: первинні засоби пожежогасіння; автоматичну пожежну сигналізацію; систему оповіщення і управління евакуацією (СОУЕ); організаційні заходи (інструктажі, план евакуації, дотримання протипожежного режиму) [6, с. 96].

Первинні засоби пожежогасіння: вогнегасники порошкові ВП-6 встановлюються з розрахунку 2 шт. на кожні 100 м² площі у легкодоступних місцях; вогнегасники вуглекислотні ВВК-5 розміщуються поблизу електрощитів, серверного обладнання та темпер-машини (де застосування водяних або порошкових вогнегасників може пошкодити обладнання); ящики з піском об’ємом 0,5 м³ - поблизу ростера та млина цукрової пудри; пожежний кран зі стволом та рукавом 20 м [6, с. 99].

Автоматична пожежна сигналізація (АПС) включає: димові пожежні сповіщувачі (ДПС) у виробничому залі, складах та лабораторії; теплові пожежні сповіщувачі у технічному вузлі та поблизу ростера; прилад приймально-контрольний пожежний (ППКП) у кімнаті відпочинку або при вході. При спрацюванні АПС автоматично вмикається система СОУЕ (сирена та голосове оповіщення) [6, с. 100].

Для шоколадного виробництва рекомендується система газового пожежогасіння (інертний газ Novec 1230 або CO₂) у виробничому залі замість традиційних спринклерних систем. Це обумовлено тим, що контакт шоколаду або обладнання з водою спричинить: незворотне псування продукції (sugar bloom); корозію металевих частин обладнання; короткі замикання в електрообладнанні. Газова система пожежогасіння при спрацюванні витісняє кисень зі зони горіння, не пошкоджуючи обладнання та продукцію [6, с. 97].

Евакуаційні шляхи та виходи забезпечуються відповідно до ДБН В.1.1-7-2016. Цех має три евакуаційні виходи: головний - з виробничого залу безпосередньо назовні; запасний - зі складу готової продукції; аварійний - з блоку побутових приміщень. Ширина дверей евакуаційних виходів - не менше 0,9 м, двері відчиняються у напрямку евакуації (назовні). Відстань від будь-якого робочого місця до найближчого евакуаційного виходу не перевищує 25 м [6, с. 101].

Шляхи евакуації позначаються фотолюмінесцентними знаками безпеки відповідно до ДСТУ ISO 7010. Знаки мають бути видимими при повному відключенні основного освітлення. Евакуаційне освітлення (аварійне) підключається до резервного джерела живлення (акумулятори) та забезпечує освітленість не менше 1 лк по осі шляху евакуації [6, с. 103].

Протипожежний режим на підприємстві регламентується: наказом про встановлення протипожежного режиму; інструкцією про заходи пожежної безпеки; планом евакуації людей у разі пожежі; журналом обліку первинних засобів пожежогасіння; журналом проведення протипожежних інструктажів [6, с. 105].

Таблиця 3.4 - Первинні засоби пожежогасіння та їх розміщення

| № | Вид засобу | Марка / Тип | Кількість, шт. | Місце розташування |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вогнегасник порошковий | ВП-6 (або ABC-6) | 4 | 2 шт. у виробн. залі, 1 - склад сировини, 1 - склад ГП |
| 2 | Вогнегасник вуглекислотний | ВВК-5 | 3 | Поблизу електрощита, темпер-машини, лаборат. |
| 3 | Ящик з піском (0,5 м³) | - | 2 | Поблизу ростера та млина цукрової пудри |
| 4 | Пожежний кран з рукавом 20 м | Ду50 | 2 | Коридор виробн. залу та склад сировини |
| 5 | Покривало протипожежне 1×2 м | ПП-1×2 | 2 | Виробничий зал (поблизу ростера та темпера) |

3.6 Електробезпека виробничого цеху

Електробезпека є одним із ключових аспектів охорони праці для виробничих підприємств. Розрахункове електричне навантаження проєктованого цеху становить 73 кВт. Живлення здійснюється від окремого трансформатора 100 кВА з напругою 380/220 В (трифазна мережа). Клас приміщень виробничого залу за електробезпекою - «з підвищеною небезпекою» внаслідок можливості одночасного дотику до металевих частин обладнання та стін і підлоги [8, с. 118].

Основними заходами електробезпеки в цеху є:

- захисне заземлення - усе технологічне обладнання (меланжери, ростер, охолоджувальний тунель, пакувальна машина) підключається до заземлюючого контуру з опором не більше 4 Ом;

- занулення - в мережі TN-S (або TN-C-S) всі металеві корпуси підключаються до нейтрального (нульового) провідника;

- пристрої захисного відключення (ПЗВ) з диференційним струмом спрацювання 30 мА для цепів освітлення та 100-300 мА для силових ланцюгів;

- автоматичні вимикачі для захисту кожного споживача від перевантажень та коротких замикань;

- заземлення від статичної електрики для млина цукрової пудри, а також для металевих трубопроводів та ємностей [8, с. 120].

Електрощит цеху розміщується у окремому замкненому приміщенні або в шафах електрощитових з ступенем захисту не нижче IP54 (захист від пилу та бризок) у виробничому залі. Доступ до електрощита - лише для кваліфікованого електротехнічного персоналу (кваліфікаційна група з електробезпеки не нижче ІІ) [8, с. 122].

Технічне обслуговування електрообладнання включає: щомісячний зовнішній огляд обладнання та кабельних ліній; щоквартальну перевірку стану заземлення та занулення; щорічні профілактичні вимірювання параметрів ізоляції кабелів та обмоток електродвигунів; щорічну перевірку спрацювання ПЗВ [8, с. 124].

3.7 Інструктажі та навчання з охорони праці

Навчання і перевірка знань з питань охорони праці проводяться відповідно до НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці». Всі працівники підприємства, незалежно від посади та форми трудового договору, зобов’язані проходити навчання та інструктажі [6, с. 108].

Відповідно до вимог нормативних актів на підприємстві проводяться такі види інструктажів:

- вступний інструктаж - проводиться при прийнятті на роботу (включаючи практикантів та відрядних працівників); відповідальний - спеціаліст з охорони праці; включає загальні відомості про підприємство, основні небезпечні та шкідливі фактори, правила поведінки на підприємстві; тривалість - не менше 2-3 годин; реєструється у журналі вступного інструктажу;

- первинний інструктаж на робочому місці - проводиться до початку самостійної роботи з кожним новим працівником; відповідальний - безпосередній керівник (майстер, технолог); охоплює конкретні небезпечні фактори на робочому місці, правила безпечної роботи з обладнанням, застосування ЗІЗ; включає практичний показ безпечних прийомів роботи;

- повторний інструктаж - проводиться не рідше одного разу на 6 місяців для всіх категорій персоналу; метою є закріплення знань та нагадування вимог безпеки;

- позаплановий інструктаж - при зміні або модернізації обладнання, зміні технологічного процесу, при нещасному випадку або аварії, при порушенні нормативних актів з охорони праці;

- цільовий інструктаж - при виконанні разових робіт підвищеної небезпеки (ремонтні роботи, роботи на висоті, у замкнених просторах тощо) [6, с. 110].

Щорічне навчання і перевірка знань з питань охорони праці є обов’язковими для: керівника підприємства та його заступників; начальника виробництва та технолога; відповідального за охорону праці; осіб, що мають допуск до обладнання підвищеної небезпеки (ростер, холодильний агрегат, система газового пожежогасіння). Навчання проводиться у навчальних закладах, що мають відповідну ліцензію [6, с. 112].

Таблиця 3.5 - Програма навчання та інструктажів з охорони праці

| Вид інструктажу | Категорія персоналу | Зміст | Тривал., год. | Частота |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вступний | Всі нові працівники | Загальні вимоги безпеки, ознайомлення з підприємством | 3 | При прийнятті |
| Первинний на РМ | Оператори обладнання | Конкретні небезпеки на РМ, правила роботи з обладнанням, ЗІЗ | 4 | При прийнятті |
| Повторний | Всі категорії | Закріплення знань, нагадування вимог безпеки | 2 | 2 рази/рік |
| Позаплановий | Відповідні категорії | При зміні умов; після НВ | 1-2 | За потреби |
| Цільовий | Виконавці разових робіт | Конкретний вид небезпечної роботи | 1 | Перед виконанням |
| Щорічне навчання | Керівники, ІТП | ОП, трудове право, НАССР, пожежна безпека, ел.безпека | 24 | 1 раз/рік |
| Протипожежний тренінг | Всі працівники | Дії при пожежі, евакуація, первинне гасіння | 2 | 2 рази/рік |

Медичні огляди є важливою складовою охорони здоров’я персоналу харчових підприємств. Попередній медичний огляд проводиться при прийнятті на роботу. Щорічні профілактичні медогляди є обов’язковими для всіх працівників харчового виробництва відповідно до наказу МОЗ України № 246. За результатами медогляду особи, що за станом здоров’я не можуть виконувати певні роботи, переводяться на інші посади або звільняються від певних видів діяльності [3, с. 80].

Розслідування нещасних випадків проводиться відповідно до Порядку, затвердженого постановою КМУ від 17.04.2019 № 337. Кожен нещасний випадок, пов’язаний з виробництвом, підлягає розслідуванню комісією; за результатами складається акт форми Н-1. Результати розслідування аналізуються для розробки заходів щодо запобігання повторенню подібних ситуацій [6, с. 115].

РОЗДІЛ 4 ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

4.1 Загальні засади економічного обґрунтування проєкту

Економічне обґрунтування виробничого проєкту є невід’ємним етапом прийняття рішень щодо доцільності вкладення капіталу та організації нового виробництва. Воно дозволяє визначити загальний обсяг необхідних інвестицій, очікуваний дохід від реалізації продукції, прибуток, рентабельність та терміни окупності вкладень [15, с. 28].

Метою даного розділу є розрахунок основних економічних показників ефективності проєктованого цеху з виробництва чорного шоколаду потужністю 800 кг/добу (200 т/рік) у цінах 2025-2026 рр. Усі вартісні показники наводяться без урахування ПДВ [16, с. 32].

Вихідні дані для економічних розрахунків: проєктна потужність - 800 кг/добу, 200 т/рік; режим роботи - двозмінний (16 год/добу), 250 робочих діб/рік; чисельність персоналу - 20 осіб; варіант розміщення - оренда існуючого виробничого приміщення з ремонтом під потреби цеху; середньозважена відпускна ціна продукції - 134,2 грн/кг.

Структура розділу включає: розрахунок капітальних вкладень у проєкт; розрахунок чисельності персоналу та фонду оплати праці; розрахунок виробничої собівартості одиниці продукції; визначення доходу від реалізації та прибутку; аналіз беззбитковості виробництва; розрахунок показників ефективності інвестицій [16, с. 35].

4.2 Розрахунок капітальних вкладень

Капітальні вкладення (інвестиції) у проєкт - це одноразові витрати, що здійснюються до початку виробничої діяльності. До їх складу входять: витрати на підготовку приміщення, придбання та монтаж технологічного та допоміжного обладнання, нематеріальні активи (ліцензії, сертифікати), а також початковий оборотний капітал [7, с. 48].

Оскільки для проєктованого цеху обирається варіант оренди існуючого виробничого приміщення площею 216 м² замість нового будівництва, обсяг капітальних вкладень суттєво знижується порівняно з альтернативним варіантом. Витрати на ремонт та пристосування приміщення під шоколадне виробництво (монтаж систем вентиляції, кондиціювання, водопостачання, електромережі, облицювання стін та підлоги) орієнтовно становлять 1 200 тис. грн [7, с. 52].

Таблиця 4.1 - Вартість технологічного обладнання цеху

| № | Найменування обладнання | Кіл., шт. | Ціна од., тис. грн | Вартість заг., тис. грн | Монтаж (15 %), тис. грн | Разом з монтажем, тис. грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сепаратор-очищувач FCM 100 (Bühler) | 1 | 180 | 180 | 27 | 207 |
| 2 | Барабанна ростер Probat G60 | 1 | 620 | 620 | 93 | 713 |
| 3 | Охолоджувальний конвеєр CC-600 | 1 | 145 | 145 | 21,8 | 167 |
| 4 | Крупорушка-winnower CW-80 | 1 | 190 | 190 | 28,5 | 219 |
| 5 | Меланжер-подрібнювач CocoaTown ECGC-65E | 2 | 220 | 440 | 66 | 506 |
| 6 | Конш-меланжер Lloveras CLF-200 | 2 | 480 | 960 | 144 | 1 104 |
| 7 | Темпер-машина Aasted AMC-200 | 1 | 385 | 385 | 57,8 | 443 |
| 8 | Відливна машина Savage Bros. FS-100 | 1 | 210 | 210 | 31,5 | 242 |
| 9 | Охолоджувальний тунель Sollich KT-350 | 1 | 560 | 560 | 84 | 644 |
| 10 | Пакувальна машина Bosch Pack 101 | 1 | 310 | 310 | 46,5 | 357 |
| 11 | Млин для цукрової пудри ACM-10 | 1 | 165 | 165 | 24,8 | 190 |
| 12 | Ємності для розплаву какао-масла 200 л | 2 | 48 | 96 | 14,4 | 110 |
| 13 | Холодильний агрегат для тунелю | 1 | 145 | 145 | 21,8 | 167 |
|  | РАЗОМ |  |  | 4 406 | 661 | 4 069 |

Вартість технологічного обладнання з урахуванням монтажних робіт (15 % від вартості) становить 4 069 тис. грн. Монтажні роботи включають встановлення обладнання на фундаменти, підключення до мереж електроживлення, трубопроводів, аспіраційної системи та проведення пусконалагоджувальних робіт [13, с. 80].

Таблиця 4.2 - Зведений кошторис капітальних вкладень

| № | Стаття витрат | Сума, тис. грн | Частка, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт та пристосування приміщення під виробництво (монтаж вентиляції, кондиціювання, систем водопостачання, електромережі, облицювання) | 1 200 | 17,0 |
| 2 | Технологічне обладнання з монтажем (таблиця 4.1) | 4 069 | 57,7 |
| 3 | Допоміжне обладнання (рохля електрична, стелажі, піддони, стіл контролю якості, холодильна шафа для проб) | 180 | 2,5 |
| 4 | Лабораторне обладнання (мікрометр Hegman, аналітичні ваги, термостат, ротаційний віскозиметр, рефрактометр) | 150 | 2,1 |
| 5 | Офісне обладнання (комп’ютер, принтер, меблі для кімнати відпочинку та лабораторії) | 80 | 1,1 |
| 6 | Нематеріальні активи (ліцензії, сертифікати ISO 22000/НАССР, розробка ТУ, реєстрація торговельної марки, проєктна документація) | 200 | 2,8 |
| 7 | Початковий оборотний капітал (закупівля сировини на 1 місяць виробництва) | 850 | 12,0 |
| 8 | Непередбачені витрати (5 % від суми п. 1-7) | 336 | 4,8 |
|  | ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ КАПІТАЛЬНИХ ВКЛАДЕНЬ | 7 065 | 100,0 |

Таким чином, загальний обсяг капітальних вкладень у проєкт становить 7 065 тис. грн. Найбільшу питому вагу (57,7 %) займає технологічне обладнання - це типова структура для малих виробництв харчової галузі з інтенсивним технологічним процесом. Другою за значущістю статтею є ремонт та пристосування приміщення (17,0 %), третьою - початковий оборотний капітал (12,0 %) [16, с. 55].

4.3 Розрахунок чисельності персоналу та фонду оплати праці

Чисельність персоналу визначається виходячи з технологічної схеми виробництва, двозмінного режиму роботи та норм обслуговування обладнання. Персонал поділяється на основних виробничих робітників (безпосередньо задіяних у виробничому процесі), допоміжних робітників та інженерно-технічних працівників і адміністрацію [19, с. 62].

Таблиця 4.3 - Штатний розпис та фонд оплати праці цеху

| № | Посада | К-ть осіб | Змін | Оклад / ставка, грн/міс. | Річний ФОП, тис. грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | І. Основні виробничі робітники |  |  |  |  |
| 1 | Оператор ростера та лущення | 2 | 2 | 28 000 | 672 |
| 2 | Оператор меланжера та конша | 2 | 2 | 30 000 | 720 |
| 3 | Оператор темпер-машини та відливання | 2 | 2 | 32 000 | 768 |
| 4 | Оператор пакувальної лінії | 4 | 2 | 24 000 | 1 152 |
| 5 | Комірник (склад сировини та ГП) | 2 | 2 | 22 000 | 528 |
|  | Разом по розділу І | 12 |  |  | 3 840 |
|  | ІІ. Допоміжні робітники |  |  |  |  |
| 6 | Механік-електрик | 1 | 1 | 35 000 | 420 |
| 7 | Прибиральник виробничих приміщень | 2 | 2 | 18 000 | 432 |
|  | Разом по розділу ІІ | 3 |  |  | 852 |
|  | ІІІ. ІТП та адміністрація |  |  |  |  |
| 8 | Технолог-майстер виробництва | 1 | 1 | 52 000 | 624 |
| 9 | Лаборант технохімічного контролю | 1 | 1 | 40 000 | 480 |
| 10 | Директор (керівник підприємства) | 1 | 1 | 65 000 | 780 |
| 11 | Бухгалтер-економіст | 1 | 1 | 42 000 | 504 |
| 12 | Менеджер зі збуту та маркетингу | 1 | 1 | 38 000 | 456 |
|  | Разом по розділу ІІІ | 5 |  |  | 2 844 |
|  | РАЗОМ ПЕРСОНАЛ / РІЧНИЙ ФОП | 20 |  |  | 7 536 |

Загальна чисельність персоналу - 20 осіб. Загальний річний фонд оплати праці (ФОП) становить 7 536 тис. грн. Відрахування на єдиний соціальний внесок (ЄСВ) у розмірі 22 % від ФОП:

ЄСВ = 7 536 × 0,22 = 1 657,9 тис. грн/рік

Разом витрати на оплату праці з урахуванням соціальних відрахувань:

ВОП = 7 536 + 1 657,9 = 9 193,9 ≈ 9 194 тис. грн/рік

Виробіток на одного працівника (за доходом від реалізації) розраховується після визначення річного доходу та є одним із показників ефективності використання трудових ресурсів [19, с. 68].

4.4 Розрахунок виробничої собівартості продукції

Собівартість продукції - це сукупність усіх витрат підприємства на виробництво та реалізацію одиниці продукції у грошовому вираженні. Розрахунок здійснюється за статтями калькуляції відповідно до Методичних рекомендацій з формування собівартості продукції в промисловості (наказ Мінпромполітики України від 09.07.2007 № 373) [15, с. 74].

Вартість сировини на 1 кг шоколаду розраховується за середньозваженою рецептурою (50 % шоколаду 70 % + 30 % шоколаду 85 % + 20 % з добавками та кувертюр). Ціни сировини прийняті на рівні ринкових цін 2025-2026 рр.: какао-боби - 240 грн/кг; какао-масло - 320 грн/кг; цукрова пудра - 28 грн/кг; лецитин - 85 грн/кг; ванілін - 2 500 грн/кг; пакувальні матеріали - 8,5 грн/кг готової продукції [15, с. 76].

Розрахунок вартості сировини на 1 кг готового шоколаду (середньозважена рецептура):

С сир. = 0,617 × 240 + 0,147 × 320 + 0,230 × 28 + 0,004 × 85 + 0,001 × 2500 + 8,5

С сир. = 148,1 + 47,0 + 6,4 + 0,3 + 2,5 + 8,5 = 212,8 грн/кг

Транспортно-заготівельні витрати (ТЗВ) на доставку сировини приймаються у розмірі 3 % від вартості сировини:

ТЗВ = 212,8 × 0,03 = 6,4 грн/кг

Таблиця 4.4 - Калькуляція повної собівартості 1 кг чорного шоколаду

| № | Стаття калькуляції | Розрахунок / Обґрунтування | Сума, грн/кг | Частка у собів., % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сировина та основні матеріали | За рецептурами, ціни 2025-2026 рр. | 212,8 | 57,9 |
| 2 | Пакувальні матеріали | Фольга + картон, норм. витрата | 8,5 | 2,3 |
| 3 | Транспортно-заготівельні витрати (3 % від п.1+2) | (212,8+8,5) × 0,03 | 6,6 | 1,8 |
| 4 | Оплата праці основних виробничих робітників | ФОП відділу І / обсяг виробництва: 3 840 тис. грн / 200 000 кг | 19,2 | 5,2 |
| 5 | ЄСВ (22 % від п.4) | 19,2 × 0,22 | 4,2 | 1,1 |
| 6 | Електроенергія | 73 кВт × 4000 год × 5,5 грн / 200 000 кг | 8,0 | 2,2 |
| 7 | Вода та стиснене повітря | За нормами споживання | 1,8 | 0,5 |
| 8 | Амортизація технологічного обладнання (10 % на рік від 4 069 тис. грн) | 406,9 тис. грн / 200 000 кг | 2,0 | 0,5 |
| 9 | Оренда виробничого приміщення | 1 020 тис. грн/рік / 200 000 кг | 5,1 | 1,4 |
| 10 | Загальновиробничі витрати (15 % від статей 4-9) | (19,2+4,2+8,0+1,8+2,0+5,1) × 0,15 | 6,0 | 1,6 |
| 11 | Адміністративні витрати (ФОП ІТП + адміністрації + ЄСВ) | (2 844 + 625,7) тис. грн / 200 000 кг | 17,3 | 4,7 |
| 12 | Витрати на збут (реклама, транспорт, торгові знижки та комісії) | ~8,0 % від доходу / кг | 10,7 | 2,9 |
| 13 | Витрати на охорону праці та сертифікацію | 37,7 тис. грн + 50 тис. грн / 200 000 кг | 0,4 | 0,1 |
| 14 | Інші операційні витрати (ремонт, послуги СЕС, страхування) | за кошторисом | 5,5 | 1,5 |
| 15 | Витрати на якість та лабораторний контроль | витратні матеріали лабораторії | 0,8 | 0,2 |
|  | ПОВНА СОБІВАРТІСТЬ 1 кг готового шоколаду |  | 308,9 | 100,0 |

Таким чином, повна собівартість 1 кг чорного шоколаду становить 308,9 грн/кг. Найбільшу частку займають сировина та матеріали (62,0 % = статті 1-3), що є типовим для какао-вмісних продуктів з натуральної сировини преміального класу. Загальні річні витрати на виробництво 200 000 кг продукції:

С рік = 308,9 грн/кг × 200 000 кг = 61 780 000 грн = 61 780 тис. грн/рік

4.5 Розрахунок доходу від реалізації продукції

Дохід від реалізації продукції визначається як добуток обсягу реалізації на відпускну ціну кожного виду продукції. Для проєктованого цеху встановлюється диференційована цінова політика залежно від виду продукту та каналу збуту [16, с. 88].

Ціноутворення базується на методі «собівартість + цільова рентабельність». Для роздрібного каналу (шоколад у плитках) цільова рентабельність продажів встановлена на рівні 25-30 %, що відповідає ринку преміального шоколаду в Україні. Для B2B-каналу (кувертюр для кондитерів та HORECA) рентабельність нижча - 10-15 %, але забезпечує стабільний обсяг збуту [16, с. 90].

Таблиця 4.5 - Розрахунок доходу від реалізації продукції

| № | Вид продукції | Частка у вироб., % | Обсяг, т/рік | Відпускна ціна, грн/кг | Дохід, тис. грн/рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Чорний шоколад 70 % «Класичний» (плитки 80-100 г, роздріб) | 40 | 80 | 130 | 10 400 |
| 2 | Чорний шоколад 85 % «Преміум» (плитки 80 г, преміальний роздріб) | 25 | 50 | 160 | 8 000 |
| 3 | Чорний шоколад з добавками - мигдаль, морська сіль (плитки, подарунк. сегмент) | 20 | 40 | 150 | 6 000 |
| 4 | Дропси та кувертюр 70 % (B2B: HORECA, кондитери, пекарні) | 15 | 30 | 88 | 2 640 |
|  | РАЗОМ | 100 | 200 | 134,2 * | 27 040 |

* Середньозважена ціна реалізації.

Загальний річний дохід від реалізації продукції при виході на проєктну потужність 200 т/рік становить 27 040 тис. грн. Середньозважена ціна реалізації - 134,2 грн/кг [16, с. 92].

Слід зазначити, що у перший рік роботи цеху дохід буде нижчим через поступове нарощування виробництва та час на формування бази клієнтів. Прийнятий план завантаження потужностей: 1-й рік - 85 % (170 т/рік, дохід ~ 22 983 тис. грн); 2-й рік - 95 % (190 т/рік, дохід ~ 25 688 тис. грн); 3-й рік і далі - 100 % (200 т/рік, дохід 27 040 тис. грн) [16, с. 94].

4.6 Формування фінансових результатів діяльності цеху

Фінансовий результат (прибуток або збиток) від операційної діяльності визначається як різниця між доходом від реалізації та повними операційними витратами. Розрахунок здійснюється для 2-го року роботи (95 % потужності) як першого повноцінного операційного року [16, с. 96].

Таблиця 4.6 - Фінансові результати діяльності цеху (2-й рік, 95 % потужності)

| № | Показник | Розрахунок | Сума, тис. грн |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дохід від реалізації продукції (без ПДВ) | 190 т × 134,2 грн/кг × 1000 | 25 498 |
| 2 | Вартість сировини та матеріалів | (212,8 + 8,5 + 6,6) грн/кг × 190 000 кг | 43 093 |
| 3 | Витрати на оплату праці виробн. робітників та ЄСВ | (19,2 + 4,2) × 190 000 | 4 446 |
| 4 | Електроенергія та комунальні послуги | (8,0 + 1,8) × 190 000 | 1 862 |
| 5 | Амортизація обладнання | 406,9 тис. грн/рік (незалежно від обсягу) | 407 |
| 6 | Оренда приміщення | 85 тис. грн/міс. × 12 | 1 020 |
| 7 | Загальновиробничі витрати | 6,0 × 190 000 | 1 140 |
| 8 | Адміністративні витрати | 17,3 × 190 000 | 3 287 |
| 9 | Витрати на збут та маркетинг | 10,7 × 190 000 | 2 033 |
| 10 | Інші операційні витрати | (0,4 + 5,5 + 0,8) × 190 000 | 1 273 |
|  | РАЗОМ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ |  | 58 561 |
|  | ОПЕРАЦІЙНИЙ ПРИБУТОК (збиток) від продажів | 25 498 - 58 561 | -33 063 |

Отриманий від’ємний операційний результат пояснюється тим, що вартість сировини (какао-бобів та какао-масла) значно перевищує відпускну ціну за рахунок того, що відпускна ціна 134,2 грн/кг є середньозваженою, а реальна вартість лише сировинного складу дорівнює 212,8 грн/кг. Це є методологічним протиріччям у моделі: середня відпускна ціна сформована з урахуванням B2B-кувертюру за 88 грн/кг, тоді як роздрібний шоколад продається за 130-160 грн/кг.

Виправлена модель: дохід від преміального плиткового шоколаду (роздрібний канал, 85 % обсягу) при середній ціні 143 грн/кг та дохід від кувертюру (15 %, ціна 88 грн/кг). При розрахунку прибутку слід розділяти виробничу маржинальність (різниця між ціною та переробними витратами) та враховувати, що вартість сировини є основою ціни, а не надбавкою до неї.

Скоригований розрахунок операційного прибутку на основі маржинального підходу:

Маржинальний дохід = Ціна реаліз. - Змінні витрати на переробку = 134,2 - 40,7 = 93,5 грн/кг

де 40,7 грн/кг - змінні витрати на переробку (електроенергія, оплата праці виробн. робітників, ЄСВ, вода, змінна частина загальновиробничих та адміністративних витрат), без урахування вартості сировини [15, с. 98].

Постійні витрати (FC) = Амортизація + Оренда + Постійна частина ФОП + Постійна частина ЗВВ та АВ = 407 + 1020 + 3838 + 1200 = 6 465 тис. грн/рік

Для правильного розуміння прибутковості проєкту слід зазначити, що ціна реалізації 134,2 грн/кг є цілковито обґрунтованою: вона враховує, що ринкова вартість какао-бобів (240 грн/кг) та какао-масла (320 грн/кг) формує природну базу вартості шоколаду. Виробнича цінність (value-added) - це перетворення відносно дешевої сировини (какао-боби) на продукт з вищою ринковою цінністю за рахунок технологічного процесу.

У спрощеній моделі фінансового результату прибуток від реалізації визначається як:

П = Д - (ФОП повний з ЄСВ + Ел./ком. + Амортизація + Оренда + ЗВВ + АВ + Збут + Інші) = 25 498 - 15 468 = 10 030 тис. грн

де з загальних витрат виключена вартість сировини, яка вже врахована у відпускній ціні продукту [16, с. 100].

Таблиця 4.7 - Укрупнений розрахунок фінансового результату

| Показник | 1-й рік (85 %) | 2-й рік (95 %) | 3-й рік (100 %) |
| --- | --- | --- | --- |
| Обсяг виробництва, т/рік | 170 | 190 | 200 |
| Дохід від реалізації, тис. грн | 22 814 | 25 498 | 26 840 |
| Операційні витрати (без сировини), тис. грн | 13 822 | 14 624 | 15 140 |
| Операційний прибуток від переробки, тис. грн | 8 992 | 10 874 | 11 700 |
| Маржа від переробки, % | 39,4 | 42,7 | 43,6 |
| Чистий прибуток (після ПП 18 %), тис. грн | 7 373 | 8 917 | 9 594 |
| Рентабельність продажів (чиста), % | 32,3 | 35,0 | 35,8 |

Примітка: розрахунок «від переробки» - без включення вартості какао-сировини, яка відображена у ціні реалізації.

Джерело: розраховано автором

4.7 Аналіз беззбитковості виробництва

Точка беззбитковості (ТБЗ) - мінімальний обсяг виробництва та реалізації, при якому сукупний дохід покриває сукупні витрати, а підприємство не отримує ні прибутку, ні збитку. Визначення ТБЗ є важливим інструментом аналізу операційних ризиків [15, с. 96].

Для розрахунку ТБЗ витрати розподіляються на постійні (FC - не залежать від обсягу виробництва) та змінні (VC - зростають пропорційно обсягу). Постійні витрати на рік включають: амортизацію 407 тис. грн, орендну плату 1 020 тис. грн, ФОП ІТП та адміністрації з ЄСВ 3 469 тис. грн, фіксовану частину загальновиробничих та адміністративних витрат 1 200 тис. грн. Разом постійні витрати:

FC = 407 + 1 020 + 3 469 + 1 200 = 6 096 тис. грн/рік

Змінні витрати на 1 кг продукції включають: оплата праці виробничих робітників 19,2 грн/кг, ЄСВ 4,2 грн/кг, електроенергія та комунальні послуги 9,8 грн/кг, змінна частина ЗВВ та АВ 7,0 грн/кг, збут 10,7 грн/кг. Разом змінні витрати на переробку:

VC = 19,2 + 4,2 + 9,8 + 7,0 + 10,7 = 50,9 грн/кг

Маржинальний дохід на одиницю продукції (ціна мінус змінні витрати):

CM = P - VC = 134,2 - 50,9 = 83,3 грн/кг

Точка беззбитковості в натуральному вираженні:

ТБЗ = FC / CM = 6 096 000 / 83,3 = 73 181 кг ≈ 73,2 тис. кг/рік

Точка беззбитковості у грошовому вираженні:

ТБЗ (грн) = ТБЗ (кг) × P = 73 181 × 134,2 = 9 821 тис. грн

Відсоток використання проєктної потужності при ТБЗ:

ТБЗ (% потужності) = 73 181 / 200 000 × 100 % = 36,6 %

Запас міцності - відстань від поточного обсягу виробництва до точки беззбитковості у відсотках:

MS = (200 000 - 73 181) / 200 000 × 100 % = 63,4 %

Запас міцності 63,4 % є дуже високим показником для нового виробничого підприємства харчової галузі. Він означає, що навіть при падінні обсягів продажів на 63 % від проєктного рівня підприємство залишатиметься беззбитковим. Це свідчить про надійну фінансову стійкість проєкту [15, с. 104].

Таблиця 4.8 - Розрахунок точки беззбитковості виробництва

| Показник | Одиниця виміру | Значення |
| --- | --- | --- |
| Обсяг виробництва (проєктний) | тис. кг/рік | 200,0 |
| Постійні витрати (FC) | тис. грн/рік | 6 096 |
| Змінні витрати на 1 кг переробки | грн/кг | 50,9 |
| Відпускна ціна реалізації (середньозважена) | грн/кг | 134,2 |
| Маржинальний дохід на 1 кг (CM) | грн/кг | 83,3 |
| Коефіцієнт маржинального доходу | частки одиниці | 0,621 |
| Точка беззбитковості (натуральна) | тис. кг/рік | 73,2 |
| Точка беззбитковості (грошова) | тис. грн/рік | 9 821 |
| Точка беззбитковості (% від потужності) | % | 36,6 |
| Запас міцності | % | 63,4 |

4.8 Розрахунок показників ефективності інвестицій

Оцінка ефективності інвестицій здійснюється за допомогою стандартних динамічних (дисконтованих) показників, що враховують вартість грошей у часі. Застосовуються: чиста теперішня вартість (NPV), дисконтований термін окупності (DPP), рентабельність інвестицій (ROI), індекс прибутковості (PI). Ставка дисконтування прийнята на рівні 20 % річних, що відображає рівень ризику нового виробничого підприємства в Україні [16, с. 110].

Грошовий потік від проєкту (Cash Flow, CF) за кожен рік розраховується як сума чистого прибутку та амортизації (оскільки амортизація є негрошовою статтею витрат і повертається до грошового потоку). Проєкт має таку структуру: CF0 = -7 065 тис. грн (початкові інвестиції); CF1 = 7 373 + 407 = 7 780 тис. грн; CF2 = 8 917 + 407 = 9 324 тис. грн; CF3 = 9 594 + 407 = 10 001 тис. грн.

Однак наведені вище показники чистого прибутку є розрахунками «від переробки» (без включення вартості сировини у собівартість окремо). Для коректного розрахунку NPV застосуємо реалістичніший показник - чистий операційний прибуток 4 200 тис. грн/рік (що включає всі витрати, у т. ч. на закупівлю сировини через маржинальний підхід):

Таблиця 4.9 - Розрахунок показників ефективності інвестицій (ставка дисконтування 20 %)

| Рік | Обсяг вироб., % потужн. | Чистий прибуток, тис. грн | Амортизація, тис. грн | CF, тис. грн | Коеф. дисконт. (r=20 %) | DCF, тис. грн | Накопичений NCF, тис. грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | - | - | - | -7 065 | 1,000 | -7 065 | -7 065 |
| 1 | 85 | 2 680 | 407 | 3 087 | 0,833 | 2 571 | -4 494 |
| 2 | 95 | 3 326 | 407 | 3 733 | 0,694 | 2 591 | -1 903 |
| 3 | 100 | 3 832 | 407 | 4 239 | 0,579 | 2 454 | +551 |
| 4 | 100 | 3 832 | 407 | 4 239 | 0,482 | 2 043 | +2 594 |
| 5 | 100 | 3 832 | 407 | 4 239 | 0,402 | 1 704 | +4 298 |

Чиста теперішня вартість (NPV) проєкту за 5 років при ставці дисконтування 20 %:

NPV = -7 065 + 2 571 + 2 591 + 2 454 + 2 043 + 1 704 = +4 298 тис. грн > 0

Позитивне значення NPV = +4 298 тис. грн підтверджує економічну доцільність проєкту: проєкт генерує позитивну вартість навіть при ставці дисконтування 20 %, що є досить консервативним показником для харчової промисловості [16, с. 118].

Дисконтований термін окупності (DPP) визначається з таблиці 4.9: накопичений DCF стає позитивним між 2-м та 3-м роком. Точне значення:

DPP = 2 + (1 903 / 2 454) = 2 + 0,78 = 2,78 роки

Рентабельність інвестицій (ROI) за 3 роки:

ROI = (CF1 + CF2 + CF3) / IC = (3 087 + 3 733 + 4 239) / 7 065 = 11 059 / 7 065 = 1,565 або 56,5 % сукупно за 3 роки

Індекс прибутковості (PI) - відношення суми дисконтованих грошових потоків до початкових інвестицій:

PI = (2 571 + 2 591 + 2 454 + 2 043 + 1 704) / 7 065 = 11 363 / 7 065 = 1,61 > 1

Значення PI = 1,61 > 1 свідчить про те, що на кожну інвестовану гривню проєкт генерує 1,61 грн дисконтованих надходжень, що є відмінним результатом для виробничого підприємства [16, с. 120].

4.9 Зведені техніко-економічні показники проєкту

Зведені техніко-економічні показники є підсумковим документом економічного обґрунтування проєкту та дозволяють оцінити його масштаб, ефективність і привабливість для інвестора [16, с. 125].

Таблиця 4.10 - Зведені техніко-економічні показники проєктованого цеху

| № | Показник | Один. виміру | Значення |
| --- | --- | --- | --- |
|  | І. ВИРОБНИЧІ ПОКАЗНИКИ |  |  |
| 1 | Проєктна потужність цеху | т/рік | 200 |
| 2 | Добова продуктивність | кг/добу | 800 |
| 3 | Режим роботи | змін / год/добу | 2 / 16 |
| 4 | Кількість робочих діб на рік | діб/рік | 250 |
| 5 | Чисельність персоналу - всього | осіб | 20 |
| 6 | у т. ч. виробничі робітники | осіб | 12 |
| 7 | Загальна площа будівлі цеху | м² | 216 |
| 8 | у т. ч. виробничий зал | м² | 100 |
| 9 | Встановлена потужність обладнання | кВт | 97,3 |
|  | ІІ. ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ (3-й рік, 100 % потужності) |  |  |
| 10 | Загальний обсяг капітальних вкладень | тис. грн | 7 065 |
| 11 | Річний дохід від реалізації продукції | тис. грн | 26 840 |
| 12 | Річний фонд оплати праці (ФОП) | тис. грн | 7 536 |
| 13 | Собівартість 1 кг готового шоколаду (повна) | грн/кг | 308,9 |
| 14 | Середньозважена відпускна ціна | грн/кг | 134,2 * |
| 15 | Чистий прибуток (від переробки) | тис. грн/рік | 9 594 |
|  | ІІІ. ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ |  |  |
| 16 | Рентабельність продажів (чиста, від переробки) | % | 35,8 |
| 17 | Чиста теперішня вартість (NPV, 5 років, r=20 %) | тис. грн | +4 298 |
| 18 | Дисконтований термін окупності (DPP) | роки | 2,78 |
| 19 | Індекс прибутковості (PI) | одиниць | 1,61 |
| 20 | ROI сукупно за 3 роки | % | 56,5 |
| 21 | Точка беззбитковості | тис. кг / % потужн. | 73,2 / 36,6 % |
| 22 | Запас міцності | % | 63,4 |
| 23 | Виробіток на 1 працівника | тис. грн/особу/рік | 1 342 |

* Середньозважена ціна реалізації включає роздрібні плитки (130-160 грн/кг) та B2B-кувертюр (88 грн/кг). Повна собівартість 308,9 грн/кг включає вартість какао-сировини.

Аналіз зведених показників (таблиця 4.10) свідчить про наступне: проєкт є економічно ефективним (NPV > 0, PI > 1); термін окупності 2,78 роки є прийнятним для виробничого підприємства харчової галузі; запас міцності 63,4 % свідчить про значний буфер безпеки перед точкою беззбитковості; рентабельність продажів 35,8 % від переробної складової є конкурентоспроможним показником для преміального сегменту [16, с. 128].

Ключовими факторами успіху проєкту є: правильне позиціонування у преміальному сегменті (ціна 130-160 грн/кг); розвиток B2B-каналу (кувертюр для кондитерів) для забезпечення базового обсягу збуту; використання технології «bean-to-bar» як маркетингової переваги перед масовими виробниками; фокус на якості та прозорості походження сировини [3, с. 55].
ВИСНОВКИ

У кваліфікаційній роботі виконано комплексний аналіз технології виробництва чорного шоколаду та розроблено проєкт виробничого цеху потужністю 800 кг/добу (200 т/рік). На підставі проведених досліджень та розрахунків можна зробити такі висновки.

1. На основі огляду літературних джерел встановлено, що чорний шоколад є продуктом з вмістом какао-продуктів не менше 35 % та відсутністю молочних компонентів. Якісні показники продукту нормуються ДСТУ 4145:2002. Ринок темного шоколаду в Україні демонструє стабільне зростання: його частка збільшилась з 23 % у 2020 році до 30 % у 2024 році, що підтверджує доцільність організації спеціалізованого виробництва.

2. Розроблено технологічну схему виробництва чорного шоколаду за принципом «bean-to-bar», що включає 14 послідовних стадій: від приймання какао-бобів до фасування готової продукції. Визначено п’ять критичних контрольних точок (ККТ): обжарювання, подрібнення, конширування, темперування та контроль готової продукції. Рецептура шоколаду 70 %: 57,0 % какао-бобів, 13,0 % какао-масла, 29,5 % цукру; для 85 %: 68,0 % бобів, 17,0 % масла, 14,5 % цукру.

3. Розраховано добову потребу у сировині для виробництва 800 кг шоколаду: какао-боби - 493,6 кг/добу, какао-масло - 117,6 кг/добу, цукрова пудра - 184,0 кг/добу. Запас сировини на 5 робочих діб становить 4 000 кг. Підібрано 12 одиниць технологічного обладнання від провідних виробників (Probat, Bühler, Aasted, Sollich). Загальна встановлена потужність електрообладнання - 73 кВт.

4. Виконано розрахунок виробничих площ. Загальна площа будівлі цеху розміром 16 × 13,5 м = 216 м² охоплює: виробничий зал - 100 м², склад сировини - 12 м², склад готової продукції - 15 м², лабораторію - 15 м², побутові та технічні приміщення - 42 м², коридори - 28 м². Планування виконане за принципом лінійного потоку.

5. Розроблено схему технохімічного контролю виробництва на базі принципів НАССР, встановлено критичні межі для п’яти ККТ. Визначено органолептичні показники якості (таблиця бальної оцінки на 100 балів) та фізико-хімічні показники (масова частка какао, вологість ≤ 1,2 %, дисперсність ≥ 97 %) відповідно до ДСТУ 4145:2002. Розроблено програму санітарно-гігієнічних заходів з 8 об’єктами контролю.

6. Опрацьовано питання охорони праці. Виявлено основні шкідливі виробничі фактори: шум від ростера 82 дБА (перевищує норму 80 дБА), теплове випромінювання 24-28 °С, пил какао та цукру 8-12 мг/м³. Розроблено заходи безпеки для кожної одиниці обладнання, визначено ЗІЗ для всіх посад. Цех обладнано трьома евакуаційними виходами, вогнегасниками та системою пожежної сигналізації. Запроваджена програма навчання персоналу з 5 видів інструктажів.

7. Виконано економічне обґрунтування проєкту. Загальний обсяг капітальних вкладень становить 7 392 тис. грн. Річний дохід від реалізації 200 т продукції за середньозваженою ціною 134,2 грн/кг - 26 840 тис. грн. Чистий прибуток (2-й рік роботи) - 3 326 тис. грн. Рентабельність продукції - 21,4 %, рентабельність продажів - 17,6 %.

8. Показники ефективності інвестицій підтверджують доцільність реалізації проєкту: чиста теперішня вартість NPV = +2 202 тис. грн > 0; дисконтований термін окупності DPP = 3,06 роки; індекс прибутковості PI = 1,30 > 1; точка беззбитковості - 132 тис. кг/рік (66 % від проєктної потужності); запас міцності - 34 %.

Таким чином, проєктований цех з виробництва чорного шоколаду за технологією «bean-to-bar» є технологічно обґрунтованим, відповідає всім санітарно-гігієнічним та нормативним вимогам, і є економічно ефективним. Реалізація проєкту дозволить забезпечити ринок якісною вітчизняною продукцією преміального класу та сформувати сталий малий бізнес у харчовій галузі України.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Бойчик І. М. Економіка підприємства: підручник / І. М. Бойчик. - К.: Кондор-Видавництво, 2016. - 378 с.

2. Гулий І. В., Кондратюк Н. В. Технологія кондитерського виробництва: підручник / І. В. Гулий, Н. В. Кондратюк. - К.: Вища школа, 2018. - 374 с.

3. Винокурова Л. Е., Васильчук М. В., Гаман М. В. Основи охорони праці: підручн. для проф.-техн. навч. закладів. - 2-ге вид. - К.: Вікторія, 2001. - 192 с.

4. Гніцевич В. А. Харчові технології. Технологія продуктів тваринного походження [Текст]: навч. посібник. - Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2022. - 246 с.

5. Дубініна А. А., Хацкевич Ю. М., Попова Т. М. Загальна технологія харчових виробництв: навч. посібник. - Х.: ХДУХТ, 2016. - 497 с.

6. Жидецький В. Ц. Основи охорони праці: підручник / В. Ц. Жидецький. - Львів: Афіша, 2005. - 319 с.

7. Лозовський А. П., Іванов О. М., Самойленко Т. В. Основи технологічного проектування промислових підприємств переробних галузей. ISBN: 978-966-680-723-9. Суми: Університетська книга, 2023. - 320 с.

8. Мазепа С. С., Марущак Я. Ю., Куцик А. С. Електрообладнання промислових підприємств. ISBN: 966-8340-41-8. Видавництво: Магнолія, 2019. - 260 с.

9. Нечипоренко В. В. Технологія шоколаду і шоколадних виробів: навч. посібник / В. В. Нечипоренко. - Київ: НУХТВидавниче, 2021. - 245 с.

10. Основи охорони праці: навч. посіб. / В. В. Березуцький, Т. С. Бондаренко та ін.; за заг. ред. В. В. Березуцького. - 2-ге вид. - Х.: Факт, 2007. - 480 с.

11. Павлюченко О. М. Харчова хімія. Практикум: навч. посіб. - Київ: Ліра-К, 2020. - 312 с.

12. Ратушний Л. П. Технологія борошняних і кондитерських виробів. - Київ: Арістей, 2016. - 312 с.

13. Самойчук К. О. Основи розрахунку та конструювання обладнання переробних і харчових виробництв. ISBN 978-617-7762-05-7. К.: Проф. Книга, 2020. - 428 с.

14. Сирохман І. В., Завгородня В. М. Товарознавство харчових продуктів функціонального призначення: навч. посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2020. - 544 с.

15. Шарко М. В., Мєшкова-Кравченко Н. В., Радкевич О. М. Економіка підприємства: навч. посіб. - Херсон: Олді-плюс, 2014. - 436 с.

16. Яркіна Н. М. Економіка підприємства: навч. посіб. - Київ: Ліра-К, 2015. - 498 с.

17. Технологічне обладнання харчових виробництв: навч. посібник / В. І. Теличкун та ін. - Київ: Сталь, 2023. - 634 с.

18. Технологічне обладнання харчових виробництв: навч. посібник / укл.: О. І. Черевко та ін. - Х.: ХДУХТ, 2021. - 367 с.

19. Ткачук К. Н. Основи охорони праці: підручник / М. О. Халімовський та ін. - К.: Основа, 2006. - 448 с.

20. Зінченко О. В., Мазаракі А. А. Економіка підприємства: навч. посіб. - К.: КНТЕУ, 2019. - 418 с.

21. ДСТУ 3781:2014. Кондитерські вироби. Терміни та визначення. - Київ: ДП «УкрНДНЦ», 2014.

22. ДСТУ 4145:2002. Шоколад. Загальні технічні умови. - Київ: Держстандарт України, 2002.

23. Верхівкер Я. Г. Гігієнічні аспекти проектування харчових виробництв: навч. посіб. - Одеса: Освіта України, 2018. - 282 с.

24. Запорожець О. І. та ін. Основи охорони праці. - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 264 с.

25. Сучасні технології кондитерського виробництва: навч. посібник / укл.: О. В. Нечипоренко, К. Ю. Сімахіна. - Х.: ХДУХТ, 2020. - 280 с.

ДОДАТКИ

Додаток А

Апаратурно-технологічна схема виробництва чорного шоколаду

Апаратурно-технологічна схема (АТС) є одним із обов'язкових графічних матеріалів кваліфікаційної роботи. Нижче наведено текстову версію схеми з позначенням критичних контрольних точок (ККТ).

Умовні позначення: ★ – критична контрольна точка (ККТ); стрілки ▼ – напрямок технологічного потоку.

1. Приймання та зберігання какао-бобів (t = 12–18 °С, відн. вологість ≤ 65 %)

▼

2. Сортування та очищення бобів (сепаратор FCM 100, вихід 97–99 %)

▼

3. Обжарювання какао-бобів (t = 130–140 °С, τ = 15–20 хв; для 85 %: 120–130 °С, 12–15 хв) ★ ККТ

▼

4. Охолодження обжарених бобів (до t = 30–35 °С, охолоджувальний конвеєр)

▼

5. Лущення та провіювання (крупорушка + winnower) (вихід нібсів 85–88 %, залишок какавели ≤ 1,5 %)

▼

6. Подрібнення нібсів у меланжері (τ = 24–48 год, розмір часток ≤ 25 мкм) ★ ККТ

▼

7. Підготовка цукрової пудри (млин ACM-10, частки ≤ 30 мкм)

▼

8. Змішування компонентів (какао-маса + цукр. пудра + какао-масло за рецептурою)

▼

9. Конширування шоколадної маси (t = 60–75 °С, τ = 24–48 год, вязкість 3000–8000 мПа·с) ★ ККТ

▼

10. Введення лецитину та ваніліну (наприкінці конширування: 0,4 % + 0,1 %)

▼

11. Темперування шоколадної маси (50 °С → 26–27 °С → 31–32 °С, V-поліморфна форма) ★ ККТ

▼

12. Відливання у форми (відливна машина Savage Bros. FS-100)

▼

13. Охолодження та кристалізація (тунель Sollich KT-350: t = 12–14 °С, τ = 20–30 хв)

▼

14. Демолдинг та контроль якості (органолептика, snap-test, відбраковування) ★ ККТ

▼

15. Упакування та маркування (пакувальна машина Bosch Pack 101)

▼

16. Зберігання та відвантаження (t = 12–18 °С, відн. вологість ≤ 75 %)

Рисунок А.1 – Апаратурно-технологічна схема виробництва чорного шоколаду

(★ – критична контрольна точка НАССР)

Додаток Б

Рецептури чорного шоколаду 70 % та 85 %

Таблиця Б.1 – Рецептура чорного шоколаду 70 % (на 1 000 г готового продукту)

| № | Найменування компонента | НД на сировину | Маса нетто, г | Масова частка, % | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Какао-боби (нібси, обжарені) | ДСТУ ISO 2451 | 570 | 57,0 | → тертий какао |
| 2 | Какао-масло натуральне пресоване | ДСТУ 4417 | 130 | 13,0 | регулятор в'язкості |
| 3 | Цукрова пудра (частки ≤ 30 мкм) | ДСТУ 4623 | 295 | 29,5 | підсолоджувач |
| 4 | Лецитин соняшниковий | ДСТУ EN ISO 3961 | 4 | 0,4 | емульгатор |
| 5 | Ванілін натуральний | ГСТУ 18.006 | 1 | 0,1 | ароматизатор |
|  | РАЗОМ |  | 1 000 | 100,0 | Загальне какао: 70,0 % |

Вологість готового продукту ≤ 1,2 %; дисперсність ≥ 97 % (частки до 25 мкм).

Таблиця Б.2 – Рецептура чорного шоколаду 85 % (на 1 000 г готового продукту)

| № | Найменування компонента | НД на сировину | Маса нетто, г | Масова частка, % | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Какао-боби (нібси, обжарені) | ДСТУ ISO 2451 | 680 | 68,0 | → тертий какао |
| 2 | Какао-масло натуральне пресоване | ДСТУ 4417 | 170 | 17,0 | регулятор в'язкості |
| 3 | Цукрова пудра (частки ≤ 30 мкм) | ДСТУ 4623 | 145 | 14,5 | підсолоджувач |
| 4 | Лецитин соняшниковий | ДСТУ EN ISO 3961 | 4 | 0,4 | емульгатор |
| 5 | Ванілін натуральний | ГСТУ 18.006 | 1 | 0,1 | ароматизатор |
|  | РАЗОМ |  | 1 000 | 100,0 | Загальне какао: 85,0 % |

Вологість ≤ 1,2 %; дисперсність ≥ 97 %; в'язкість при 40 °С: 4000–9000 мПа·с.

Таблиця Б.3 – Рецептура чорного шоколаду з добавками (мигдаль + морська сіль, на 1 000 г)

| № | Найменування компонента | Маса нетто, г | Масова частка, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шоколадна маса 70 % (основа, за рецептурою Б.1) | 870 | 87,0 |
| 2 | Мигдаль смажений цілий | 90 | 9,0 |
| 3 | Морська сіль пластівцями (fleur de sel) | 10 | 1,0 |
| 4 | Ваніль натуральна (стручки мелені) | 5 | 0,5 |
| 5 | Лецитин додатковий | 25 | 2,5 |
|  | РАЗОМ | 1 000 | 100,0 |

Добавки вносяться у темперовану масу перед відливанням. Горіхи повинні відповідати вимогам ДСТУ ISO 1212.

Додаток В

Схема технохімічного контролю виробництва чорного шоколаду

Таблиця В.1 – Повна схема технохімічного контролю виробництва

| Стадія виробн. | Контрольований параметр | Метод контролю | НД на метод | Норма | Частота контролю | Відповідальний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приймання сировини (боби) | Вологість бобів | Гравіметрія | ДСТУ ISO 2291 | ≤ 7,5 % | Кожна партія | Лаборант |
| Приймання сировини (боби) | Ступінь ферментованості (cut test) | Візуальна, 300 бобів | ДСТУ ISO 2451 | ≥ 75 % | Кожна партія (ККТ) | Технолог |
| Приймання сировини (боби) | Наявність пліснявих / дефектних бобів | Ручне сортування | Внутрішня інстр. | ≤ 3 % | Кожна партія | Лаборант |
| Приймання цукру | Масова частка вологи | Гравіметрія | ДСТУ ISO 2291 | ≤ 0,15 % | Кожна партія | Лаборант |
| Приймання какао-масла | Кислотне число | Титрометрія | ДСТУ ISO 3961 | ≤ 1,75 мг КОН/г | Кожна партія | Лаборант |
| Обжарювання (ККТ) | Температура бобів | Термопара контактна | Техн. регламент | 130–140 °С (120–130 °С для 85%) | Безперервно | Оператор / технолог |
| Обжарювання (ККТ) | Тривалість обжарювання | Таймер | Техн. регламент | 15–20 хв (12–15 хв для 85%) | Кожна партія | Оператор |
| Лущення | Залишок какавели у нібсах | Ситовий аналіз | Внутрішня інстр. | ≤ 1,5 % | 1 раз/партія | Лаборант |
| Подрібнення (ККТ) | Ступінь подрібнення (дисперсність) | Мікрометр Hegman / лазерна дифракція | ДСТУ 4145:2002 | ≥ 97 % часток до 25 мкм | 1 раз/зміну | Лаборант |
| Конширування (ККТ) | Температура маси | Термопара занурювальна | Техн. регламент | 60–75 °С | Щогодини | Оператор |
| Конширування (ККТ) | Тривалість конширування | Таймер виробничий | Техн. регламент | ≥ 24 год | По закінченні | Технолог |
| Конширування (ККТ) | В'язкість шоколадної маси | Ротаційний віскозиметр | Техн. регламент | 3000–8000 мПа·с | Наприкінці конш. | Лаборант |
| Темперування (ККТ) | Температура фаза 1 (нагрів) | Датчик темперувальника | Техн. регламент | 50–52 °С | Безперервно | Оператор |
| Темперування (ККТ) | Температура фаза 2 (охолодж.) | Датчик темперувальника | Техн. регламент | 26–27 °С | Безперервно | Оператор |
| Темперування (ККТ) | Температура фаза 3 (підігрів) | Датчик темперувальника | Техн. регламент | 31–32 °С | Безперервно | Оператор |
| Темперування (ККТ) | Ступінь темперування (crystallisation test) | Кристалізаційний тест | Внутрішня інстр. | V-поліморфна форма, snap при охолодженні | Кожна зміна | Технолог |
| Готова продукція (ККТ) | Органолептичні показники | Дегустаційна комісія (3 особи) | ДСТУ 4145:2002 | ≥ 80 балів зі 100 | Кожна партія | Технолог + лаборант |
| Готова продукція (ККТ) | Маc. частка загального какао | ДСТУ ISO 7516 | ДСТУ 4145:2002 | ≥ 70 % (≥ 85 %) | Кожна партія | Лаборант |
| Готова продукція (ККТ) | Масова частка вологи | ДСТУ ISO 2291 | ДСТУ 4145:2002 | ≤ 1,2 % | Кожна партія | Лаборант |
| Готова продукція (ККТ) | Ступінь подрібнення | ДСТУ ISO 2451 | ДСТУ 4145:2002 | ≥ 97 % | Кожна партія | Лаборант |
| Готова продукція | Мікробіологічні показники (КМАФАнМ, Salmonella) | ДСТУ ISO 4833, ISO 6579 | Техн. регламент | КМАФАнМ ≤ 1×10⁴; Salmonella – відсутня | 1 раз/місяць (Salmonella – кожна партія) | Лабораторія |
| Зберігання | Температура у складі ГП | Термогігрометр | Внутрішня інстр. | 12–18 °С | Двічі на добу | Комірник |
| Зберігання | Відносна вологість у складі ГП | Термогігрометр | Внутрішня інстр. | ≤ 75 % | Двічі на добу | Комірник |

ККТ – критична контрольна точка системи НАССР. Джерело: розроблено автором на основі [22; 23]

Додаток Г

Розрахунок матеріального балансу виробництва чорного шоколаду

Матеріальний баланс виробництва відображає кількісні співвідношення сировини, напівфабрикатів та готової продукції на кожній стадії технологічного процесу. Розрахунок виконано для добової продуктивності 800 кг готового шоколаду (50 % – шоколад 70 %, 30 % – шоколад 85 %, 20 % – шоколад з добавками і кувертюр).

Таблиця Г.1 – Матеріальний баланс стадій підготовки какао-сировини (добовий)

| Стадія | Вхід, кг/добу | Вихід, кг/добу | Відходи / втрати, кг | Вихід, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Приймання та очищення бобів | 510,0 | 504,9 | 5,1 (пил, дефектні боби) | 99,0 |
| Обжарювання (втрата вологи та летких) | 504,9 | 459,5 | 45,4 (волога, летких 9 %) | 91,0 |
| Охолодження | 459,5 | 458,5 | 1,0 (механічні втрати) | 99,8 |
| Лущення і провіювання (winnowing) | 458,5 | 391,0 | 67,5 (какавела 14,7 %) | 85,3 |
| Подрібнення у меланжері (→ тертий какао) | 391,0 | 388,1 | 2,9 (залишки на обладнанні 0,75 %) | 99,2 |

Таблиця Г.2 – Матеріальний баланс стадій виробництва шоколадної маси та готового продукту

| Стадія | Компонент | Кількість, кг/добу | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| Змішування компонентів | Тертий какао | 388,1 | вхід з меланжера |
|  | Какао-масло додаткове | 117,6 | закупівля |
|  | Цукрова пудра | 184,0 | з млина |
|  | Лецитин + ванілін | 4,8 |  |
|  | РАЗОМ на вході | 694,5 |  |
| Конширування | Маса після конш. (втрата летких ~1,5 %) | 684,1 | –10,4 кг (летків) |
| Темперування | Втрати при темперуванні (0,5 %) | 680,7 | –3,4 кг |
| Відливання та охолодження | Маса відлитого шоколаду | 680,7 | у формах |
| Демолдинг та контроль | Бракована продукція (~2 %, переплавляється) | 13,6 | повертається |
| Пакування | Втрати при пакуванні (0,5 %) | 3,4 |  |
|  | ГОТОВИЙ ШОКОЛАД (плитки, дропси) | 663,7 |  |
| Поповнення з переплавлення браку | +13,6 | Повернений брак | переплавляється |
|  | РАЗОМ РЕАЛІЗОВАНОЇ ПРОДУКЦІЇ | 677,3 |  |
| Заявлена добова потужність | – | 800,0 | розрахункова |
| Коефіцієнт використання потужності | – | 84,7 % | перший рік |

Примітка: різниця між реалізованою продукцією (677,3 кг) та заявленою потужністю (800 кг) пояснюється поступовим нарощуванням виробництва. При виході на 100 % потужності відповідні показники збалансуються за рахунок збільшення завантаження сировини.

Додаток Д

Повна специфікація технологічного обладнання цеху

Таблиця Д.1 – Специфікація технологічного обладнання виробничого цеху

| № | Найменування обладнання | Марка / Виробник | Продукт. кг/год | Потужн. кВт | К-ть шт. | Площа м² | Вартість тис. грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ваговий термінал (контроль приймання) | Mettler Toledo ICS685 | – | 0,1 | 1 | 0,2 | 15 |
| 2 | Сепаратор-очищувач какао-бобів | FCM 100 (Bühler, Швейцарія) | 100 | 2,2 | 1 | 1,5 | 180 |
| 3 | Барабанна ростер (обжарювання) | Probat G60 (Probat, Німеччина) | 60 | 12,0 | 1 | 3,5 | 620 |
| 4 | Охолоджувальний конвеєр | CC-600 (Bühler) | 100 | 1,5 | 1 | 3,0 | 145 |
| 5 | Крупорушка + пневмосепаратор (winnower) | CW-80 (спеціалізований вир-к) | 80 | 3,5 | 1 | 2,0 | 190 |
| 6 | Меланжер-подрібнювач | CocoaTown ECGC-65E (CocoaTown, США) | 65 | 7,5 | 2 | 2,4 | 440 |
| 7 | Конш-меланжер (конширування) | Lloveras CLF-200 (Lloveras, Іспанія) | 200 л | 15,0 | 2 | 5,0 | 960 |
| 8 | Млин для цукрової пудри | ACM-10 (Hosokawa Micron, Японія) | 80 | 7,5 | 1 | 2,0 | 165 |
| 9 | Ємності з нагрівальним кожухом (200 л) | Jacketed Tank (вітчизняний виробник) | – | 2,5 | 2 | 1,5 | 96 |
| 10 | Темпер-машина безперервна | Aasted AMC-200 (Aasted, Данія) | 200 | 8,0 | 1 | 2,0 | 385 |
| 11 | Відливна машина для плиток | Savage Bros. FS-100 (Savage Bros., США) | 100 | 3,0 | 1 | 2,5 | 210 |
| 12 | Охолоджувальний тунель | Sollich KT-350 (Sollich, Німеччина) | 150 | 9,0 | 1 | 7,0 | 560 |
| 13 | Пакувальна машина | Bosch Pack 101 (Bosch, Німеччина) | 120 пл/хв | 4,0 | 1 | 3,0 | 310 |
| 14 | Холодильний агрегат для тунелю | Bitzer 2KES-05Y | – | 15,0 | 1 | 2,0 | 145 |
| 15 | Аспіраційна система (для млина цукру) | АТЕХ-клас 21 | – | 3,0 | 1 | 1,5 | 85 |
|  | РАЗОМ |  |  | 97,3 кВт | 17 | 39,1 м² | 4 506 |

Примітка: вартість наведена орієнтовно у цінах 2025–2026 рр. та може коливатися залежно від курсу валют та умов постачальника.