## 5 ПРИКЛАДНА ЧАСТИНА

## 5.1 Рекомендації щодо промислової реалізації результатів експеримента

## Термічний механізм, встановлений при вивченні даних патенту [3], підтверджений як теоретично, так й експериментально, дозволяє рекомендувати його для впровадження у виробництво. У розробленому методі в реактор уводиться оксид азоту (ІV) і пари води, тобто фактично вихідні речовини для одержання нітратної кислоти, а її окиснювальна здатність стосовно молекулярного азоту вже доведена при вивченні даних патенту [3]. Тому є можливим замінити окисник-нітратну кислоту в методі-прототипі на окисник-оксид азоту (ІV). Це дозволить:

## 1)	знизити об'ємну витрату газового потоку й зменшити габарити реактора;

## 2)	підвищити концентрацію оксиду азоту (ІІ) на стадії одержання нітрозного газу.

## Отримані основні переваги дозволять одержувати нітратну кислоту більш високої концентрації й значно зменшити об’єм апарата синтезу оксиду азоту (ІІ) (у методі-прототипі його об’єм становить порядку 4 м3).

## Для виробництва неконцентрованої нітратної кислоти за розробленим методом, як й у методі-прототипі, доцільно застосовувати стандартну комбіновану схему виробництва, у якій стадії одержання оксида азоту (ІІ) і його окиснення проводяться при атмосферному, а стадію абсорбції – при підвищеному тиску.

## У стандартному виробництві після контактного апарата Р відбувається охолодження нітрозного газу з окисненням NO в NO2 послідовно в котлі- утилізаторі, швидкісному холодильнику і холодильнику-конденсаторі.

## Після цього нітрозний газ стискається в турбокомпресорі, проходить окислювач с вбудованим підігрівачем газів, де нагріває гази, що виходять із абсорбційної колони, холодильник-окислювач і подається в абсорбційну колону, де відбувається абсорбція NO2 водою й розчинами нітратної кислоти, що утворюються у швидкісному холодильнику, холодильнику-конденсаторі і холодильнику-окислювачі та подаються в колону з відповідних збірників. Продукційна кислота виходить із куба колони і направляється у відбілочну колону, де з неї гарячим повітрям видаляються розчинені оксиди азоту.

## Гази, що не абсорбувалися, проходять підігрівач окислювача та надходять у турбіну розширення, встановлену на одному валу з турбокомпресором. У турбіні гази розширюються й віддають тепло, витрачене при стиску нітрозних газів. Охолоджені гази надходять на стадію очищення від оксидів азоту й потім викидаються в атмосферу.

## Основні особливості розробленого методу пов'язані з переустаткуванням початкової стадії процесу – стадії одержання оксиду азоту (ІІ). Проведені дослідження показують, що для забезпечення необхідної швидкості процесу, проводити її доцільно при температурі порядку 760 К та атмосферному тиску на каталізаторі, що містить оксид термостійкого металу. Оскільки в даних умовах швидкість хімічної реакції вкрай висока [див. розділ 4], то швидкість процесу синтезу NO у цілому (а, отже, і розміри апарата) буде визначатися процесом теплопередачі та умовами гідродинаміки. Тому в якості контактного апарату доцільно використовувати трубоподібний апарат з поміщеним у нього шаром каталізатора, температуру в якому можна було б підтримувати постійною, використовуючи теплообмін через стінку. В якості джерела тепла можна застосовувати електричну енергію (електропіч).

## Наступні стадії окиснення оксиду азоту (ІІ) в оксид азоту (ІV) і абсорбції нітрозних газів, як за апаратурним забезпеченням, так і за режимами в апаратах, аналогічні стандартному виробництву.

## Можна виділити наступні основні вдосконалення технологічної схеми після заміни окисника молекулярного азоту:

## 1) використання зовнішнього обігріву реактора синтезу нітрозного газу будь-яким видом палива або електроенергією замість обігріву шляхом спалювання азото-водневої суміші (або окиснення аміаку) з утворенням пари води;

## 2) регенерація окисника безпосередньо у виробничому процесі; для цього після холодильника-окислювача доцільно встановити водяний конденсатор і збірник рідкого N2O4, з якого частина його буде знову повертатися на початкову стадію процесу після попереднього випаровування в теплообміннику будь-якого типу й підігріву з розкладанням димеру;

## 3) використання в якості джерела азоту й кисню не повітря, а технологічних азоту й кисню, що не містять інертних домішок, а також застосування замість повітря підігрітого технологічного азоту у відбілочній колоні; це дозволить повертати гази, що не абсорбувалися, і гази з відбілочної колони на початкову стадію процесу й повністю виключити стадію каталітичного очищення вихлопних газів;

## 4) використання попереднього підігріву газів абсорбції й реакційного азоту теплом нітрозних газів; це дозволить скоротити витрату тепла на їхнє нагрівання перед реактором окиснення й витрату охолоджуючої води;

## 5) використання технологічної пари, отриманої в котлі-утилізаторі, для випаровування рідкого N2O4, що повертається на початкову стадію (див. п.2); це дозволить скоротити витрату енергії за рахунок тепла охолодження нітрозних газів.

## Впровадження даних удосконалень у стандартну технологічну схему дозволять не тільки створити замкнутий цикл із можливістю одержувати продукт більш високої концентрації й виключити застосування платинового каталізатора й аміаку (або АВС), але й ведуть до розробки енерготехнологічної схеми, що дозволяє значно знизити витрати на виробництво товарного продукту й, як наслідок, підвищити його конкурентоспроможність.

## 5.2 Опис рекомендованої технологічної схеми з КВП та А

## У виробництві неконцентрованої нітратної кислоти за розробленим методом доцільно використовувати схему одержання нітратної кислоти комбінованим способом, тобто синтез нітрозного газу здійснюють під атмосферним тиском, а наступні стадії процесу – під підвищеним.

## Нітрозний газ отримують у реакторі поз.Р при 760-770 К и атмосферному тиску на каталізаторі, що містить оксид термостійкого металу. Зверху в реактор поз.Р уводять реакційний газ із температурою порядку 530-550 К, що утворюється при змішанні потоків окисника після випаровувача рідкого N2O4 поз.В і підігрівача поз.П с температурою близько 373 К, водяної пари з температурою близько 373 К, і потоку, попередньо підігрітого нітрозним газом в окислювачі поз.О до 700-720 К, що утворився при змішуванні реакційного азоту, газів після абсорбційної колони поз.АК і газів після відбілочної поз.ВК. Вище піднімати температуру вихідного газового потоку не рекомендується через розкладання оксиду азоту (ІV). У ході реакцій, що протікають у реакторі поз.Р, відбувається окиснення молекулярного азоту до оксиду азоту (ІІ).

## Газ, що утворюється в контактному апараті поз.Р, охолоджується до 533-513 К у котлі-утилізаторі поз.КУ з утворенням технологічної пари. Подальше його охолодження відбувається у швидкісному холодильнику поз.ХШ із утворенням 10 %-ного розчину нітратної кислоти (відводиться в збірник поз.З1) та холодильнику-конденсаторі поз.ХК із утворенням 13 %-ної нітратної кислоти й частково сконденсованого N2O4 (відводяться в збірник поз.З2). Після холодильника-конденсатора поз.ХК нітрозний газ із температурою порядку 293 К стискається до 7,3 ат двохступінчатим турбокомпресором поз.ТК і подається в окислювач поз.О с температурою 410-420 К. В окислювачі поз.О відбувається повне окислення нітрозного газу та підігрів газів нового циклу.

## З окислювача поз.О газовий потік виходить із температурою 700-720 К. Він послідовно охолоджується в холодильнику-окислювачі поз.ХО з утворенням 50 %-ної нітратної кислоти (відводиться в збірник поз.З3) і конденсаторі поз. К с повною конденсацією рідкого N2O4 (надходить у збірник поз.З4).

## Після конденсатора поз.К нітрозний газ із температурою близько 293 К надходить у нижню частину абсорбційної колони поз.АК. У верхню частину колони подаються конденсати зі збірників поз.З1-З3, частина рідкого N2O4 зі збірника поз.З4 і вода. Нітратна кислота з концентрацією порядку 55-60 % і температурою близько 303 К виходить із куба колони й направляється у відбілочну колону поз.ВК, де через неї пропускають підігрітий до 423-443 К технологічний азот. Гази, що відходять із відбілочної колони поз.ВК, змішуються з газами, що не абсорбувалися в абсорбційнії колоні поз.АК. Далі газовий потік, що утворився, з температурою порядку 328-338 К проходить через дросельний вентиль поз.ВД, розширюючись до тиску близько 0,2 МПа, внаслідок чого його температура знижується до 278-283 К. Далі вони змішується з реакційним азотом нового циклу й надходить в окислювач поз.О, де нагріваються гарячим нітрозним газом до 700-720 К, а потім подаються на початкову стадію процесу.

## Для компенсування втрат окисника частина рідкого тетраоксиду диазота зі збірника поз.З4 подається у випаровувач поз.В, де відбувається його випаровування, і підігрівач поз.П, у якому відбувається розкладання N2O4 з утворенням NO2 та підігрівання його до температури близько 373 К. Нагрітий газоподібний оксид азоту (IV) з підігрівача поз.П подається на початкову стадію процесу. Для випаровування рідкого N2O4 і його розкладання з наступним підігрівом NO2 використовується технологічна пара, що утворюється у котлі-утилізаторі поз.КУ, і подавана додатково з паропроводу. Пари води в реактор поз.Р подаються з паропроводу.

Параметри контролю й автоматичного регулювання процесу для основних апаратів представлені в табл. 5.1.

Таблиця 5.1 - Параметри контролю й автоматичного регулювання процесу виробництва неконцентрованої нітратної кислоти

| Контролюємий параметр | Один. вимір. | Інтервал коливань |  | Периодичність контролювання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| Реактор синтеза оксида азоту (II), Р |  |  |  |  |
| 1. Температура газа на вході | К | 530-550 | Постійно |  |
| 2. Температура в апараті | К | 760-770 | - |  |
| Котел-утилізатор, КУ |  |  |  |  |
| 1. Температура газа після апарата | К | 513-533 | - |  |
| 2. Витрата технологичічної пари | кг/год | 3640-3660 | - |  |
| 3. Тиск технологічної пари | МПа | 0,1 | - |  |
| Швидкісний холодильник, ХШ |  |  |  |  |
| 1. Температура газа після апарата | К | 323-343 | - |  |
| 2. Витрата конденсату | м3/год | 1,5-1,6 | - |  |
| Холодильник-конденсатор, ХК |  |  |  |  |
| 1. Температура газа після апарата | К | 293 | - |  |
| 2. Витрата конденсату | м3/год | 2,4-2,5 | - |  |
| Турбокомпресор, ТК |  |  |  |  |
| 1. Температура газа після апарата | К | 410-420 | - |  |
| 2. Тиск газа | МПа | 0,73 | - |  |
| Окислювач, О |  |  |  |  |
| 1. Температура газа після апарата | К | 700-720 | - |  |
| Холодильник-окислитель, ХО |  |  |  |  |
| 1. Температура газа після апарата | К | 298-308 | - |  |
| 2. Витрата конденсату | м3/год | 0,16-0,18 | - |  |
| Конденсатор, К |  |  |  |  |
| 1. Температура газа після апарата | К | 293 | - |  |
| 2. Витрата конденсату | м3/год | 7,7-8,1 | - |  |
| Абсорбційна колона, АК |  |  |  |  |
| 1. Тиск газа на вході | МПа | 0,71-0,73 | - |  |
| 2. Тиск газа після аппарата | МПа | 0,66-0,68 | - |  |
| 3. Температура газа після апарата | К | 298-308 | - |  |

Продовження таблиці 5.1

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. Витрата конденсату з ХШ | м3/год | 1,5-1,6 | - |
| 5 Витрата конденсату з ХК | м3/год | 2,4-2,5 | - |
| 6. Витрата конденсату з ХО | м3/год | 0,16-0,18 | - |
| 7. Витрата конденсату з К | м3/год | 7,7-8,1 | - |
| 8. Витрата води на абсорбцію | м3/год | 10,9-11,1 | - |
| 9. Витрата нітратної кислоти | м3/год | 18,5-18,7 | - |
| 10. Температура нітратної кислоти | К | 298-308 | - |
| 11. Концентрація нітратної кислоти | % | 55-60 | 2 ч |
| Відбілочна колона, ВК |  |  |  |
| 1. Витрата газа на вході | м3/год | 6300-6500 | - |
| 2. Температура газа на вході | К | 423-443 | - |
| 3. Температура газа після аппарата | К | 363-383 | - |
| Випаровувач, В |  |  |  |
| 1. Витрата газа після аппарата | м3/год | 7200-7300 | - |
| 2. Витрата технологічної пари | кг/год | 2080-2100 | - |
| Підігрівач, П |  |  |  |
| 1. Витрата технологічної пари | кг/год | 3500-3520 | - |

Крім контролю перерахованих параметрів по окремих апаратах, здійснюється контроль наступних параметрів процесу:

- витрата тетраоксида диазота, що повертається зі збірника поз.З4 на початкову стадію процесу;

- витрата технологічного азоту, що вводиться у систему після дросельного вентиля поз.ВД;

- витрата технологічного кисню, що вводиться у систему перед швидкісним холодильником поз.ХШ;

- витрата водяної пари, що поступає у систему з паропроводу;

- температура й тиск газу після дросельного вентиля поз.ВД;

- рівень конденсату в збірниках поз.З1-З4 відповідно.

5.3 Матеріальні та теплові розрахунки

Матеріальний баланс виробництва розраховуємо на 1 т 100 %-ної нітратної кислоти. Вихідні дані для матеріального розрахунку представлені в таблиці 5.2.

Таблиця 5.2 - Вихідні дані для матеріального розрахунку

| Параметр | Величина |
| --- | --- |
| 1. Склад технологічного кисню, % (мол.): кисень водень азот | 95,00 0,70 4,30 |
| 2. Стехіометричний мольний надлишок відношення NO2 : N2 у реакторі синтезу оксидів азоту | 1 : 4 |
| 3. Мольне відношення NO2 : H2O у реакторі синтезу оксидів азоту | 2 : 1 |

Перед матеріальним розрахунком по кожному апарату робимо попередній розрахунок першого циклу при запуску агрегату з метою визначення складу реакційного газу, що надходить у контактний апарат і необхідні кількості окисника, азоту, кисню й води, що вводять у систему в кожному новому циклі.

При цьому приймаємо наступні сумарні реакції на окремих стадіях процесу:

2 NO2 + N2 = 4 NO			  	 		(5.1)

4 NO + 2 O2 = 4 NO2					(5.2)

4 NO2 + 2 H2O + O2 = 4 HNO3                    		(5.3)

Попередній розрахунок робимо на 1 т 100 %-ної кислоти, приймаючи вихід реакцій (5.1) і (5.2) рівним 100 %, а ступінь переробки всіх оксидів азоту, включаючи оксиди азоту у вигляді конденсату нітратної кислоти, рівною 98 %.

В 1 т HNO3 міститься 100063=15,873(кмоль)речовини. Тоді для отримання 1 т HNO3 при 98 %-ному використанні оксиду азоту (IV) по реакції:

HNO3 → HO…NO2				   (5.4)

в абсорбційну колону треба подавати 15,8730,98=16,197 кмоль NO2 з нітрозним газом та у вигляді конденсату нітратної кислоти. Після абсорбції у газі, що повертається на початкову стадію процесу, залишиться 16,197 – 15,873 = 0,324 (кмоль) NO2.

Крім необхідного для абсорбції кількості оксиду азоту (ІV), необхідно також отримувати його для регенерації окисника на початковій стадії процесу. Нехай кількість оксиду азоту, який відбирають, (ІV) – х кмоль, тоді всього після реакції (5.1) потрібно одержати (х + 16,197) кмоль NO2. Для цього в реактор синтезу оксиду азоту (ІІ) уводять (х + 0,324) кмоль окисника (NO2, який попередньо відбирають та NO2 з абсорбційної колони), з якого по реакціях (5.1) і (5.2) утвориться 2 . (х + 0,324) оксиду азоту (ІV).

Одержуємо: 2⋅(x+0,324)=16,197+x, звідки х = 15,549 (кмоль).

Отже, відбирати необхідно 15,549 кмоль NO2, а подається в реактор синтезу 15,549 + 0,324 = 15,873 (кмоль), тобто фактично та кількість, яка необхідна по стехіометрії для одержання 1 т моногідрату при 100 %-ному виході всіх реакцій.

Розрахуємо кількість компонентів газу на вході в реактор у першому й другому циклах і його склад (на 1 т моногідрату).

Відповідно до розрахунку, у реактор потрібно подавати 15,873 кмоль NO2. Тоді чистого азоту, відповідно до прийнятого в патенті [3] співвідношення NO2 : N2, - 2 . 15,873 = 31,746 (кмоль), а води – 15,873 / 2 = 7,937 (кмоль).

Тоді при першому запуску системи газ, що входить у реактор, має наступний склад:

| Р-на | кмоль | м3 | % (об.) | кг | % (мас.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO2 N2 H2O | 15,873 31,746 7,937 | 355,6 711,1 177,8 | 28,57 57,14 14,29 | 730,2 888,9 142,9 | 41,44 50,45 8,11 |
| Всього: | 55,556 | 1244,5 | 100,00 | 1762,0 | 100,00 |

Після реакції (5.1) утвориться 15,873 . 2 = 31,746 (кмоль) NO, на що потрібно 15,873 . 0,5 = 7,937 (кмоль) N2, а з них по реакції (5.2) – стільки ж NO2,

на що необхідно 0,5 . 31 ,746 = 15,873 (кмоль) чистого кисню. Після відбору частини NO2 його залишиться 16,197 кмоль, при 100 %-ному використанні яких необхідно 0,25 . 16,197 = 4,049 (кмоль) чистого кисню й  0,5 . 16 ,197 = 8,098 (кмоль) води.

Таким чином, у першому циклі для одержання нітратної кислоти буде потрібно 15,873 + 4,049 = 19,922 (кмоль) чистого кисню, причому кисень подається з відомим надлишком з розрахунку абсорбції всього NO2 з урахуванням окиснення частини NO, що виділяється при утворенні нітратної кислоти на останній тарілці абсорбційної колони.

Оскільки технологічний кисень містить 0,7 % (об.) водню, на спалювання якого в наступному циклі потрібно 0,35 % (об.) кисню, то корисно використовувана частка кисню на окиснення й адсорбцію в технологічному кисні становить 95 – 0,35 = 94,65 % (об.)

Технологічного кисню буде потрібно 19,9220,9465=21,048 (кмоль), з яких 0,007 . 21,048 = 0,147 (кмоль) водню й 0,043 . 21,048 = 0,905 (кмоль) азоту.

Приймаючи, що газ після абсорбції не містить пари води, а надлишок кисню витрачається на доокиснення NO в NO2 одержуємо наступний склад газів після абсорбції після першого циклу:

| Р-на | кмоль | м3 | % (об.) | кг | % (мас.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO2 N2 О2 H2 | 0,324 24,714 0,074 0,147 | 7,3 553,6 1,7 3,4 | 1,29 97,84 0,29 0,58 | 14,9 692,0 2,4 0,3 | 2,10 97,52 0,34 0,04 |
| Всього: | 55,556 | 566,0 | 100,00 | 709,6 | 100,00 |

Для заповнення втрат окисника й азоту в контактний апарат додатково потрібно ввести 15,549 кмоль NO2, 31,746 – 24,714 = 7,032 (кмоль) N2, а також 7,937 кмоль водяної пари.

Тоді газ другого циклу, що надходить у реактор синтезу оксидів азоту, має склад:

| Р-на | кмоль | м3 | % (об.) | кг | % (мас.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO2 N2 O2 H2 H2О | 15,873 31,746 0,074 0,147 7,937 | 355,6 711,1 1,7 3,4 177,8 | 28,46 56,92 0,13 0,26 14,23 | 730,2 888,9 2,4 0,3 142,9 | 41,38 50,37 0,14 0,02 8,09 |
| Всього: | 55,777 | 1244,5 | 100,00 | 1764,7 | 100,00 |

Оскільки в реакторі синтезу оксидів азоту водень буде згоряти з утворенням пари води, тобто не буде накопичуватися в системі, а кисень у наступних циклах буде подаватися з розрахунком на 98 %-ну абсорбцію з невеликим надлишком на згоряння водню й доокиснення NO у нітрознім газі після абсорбційної колони, склад газу, що приходить в реактор синтезу NO, істотно змінюватися не буде, тому використовуємо отримані дані для матеріального розрахунку по окремих апаратах.

Стадія отримання NO

Реактор синтезу оксиду азоту (ІІ)

У реакторі відбувається нагрівання газового потоку до 760-765 К, окиснення молекулярного азоту й згоряння водню за реакціями:

2 NO2 + N2 = 4 NO	ΔH298°=293,7кДж			(5.1)

2 Н2 + О2 = 2 Н2О		ΔH298°=−483,68кДж      		  (5.5)

Газ, що надходить у реактор після змішування потоків окисника, реакційного азоту й газів з колони абсорбції, відповідно до попереднього розрахунку, має склад:

| Р-на | кмоль | м3 | % (об.) | кг | % (мас.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO2 N2 O2 H2 H2О | 15,873 31,746 0,074 0,147 7,937 | 355,6 711,1 1,7 3,4 177,8 | 28,46 56,92 0,13 0,26 14,23 | 730,2 888,9 2,4 0,3 142,9 | 41,38 50,37 0,14 0,02 8,09 |
| Всього: | 55,777 | 1244,5 | 100,00 | 1764,7 | 100,00 |

Оскільки розрахунковими дослідженнями встановлено, що при температурах синтезу реакція (5.1) протікає практично повністю (див. розділ 4), приймаємо ступінь окиснення азоту по реакції (5.1) рівної 100 %. Тоді з 15,873 кмоль NO2 утвориться 31,746 (кмоль) NO, на що буде потрібно 7,937 кмоль N2.

Відомо [20], що при температурах вище 773 К водень реагує з киснем по реакції (5.5) без ініціюючого впливу (полум'я або каталізатор), тому весь водень вихідного газу згоряє з утворенням пари води. Тоді на спалювання 0,147 кмоль водню буде потрібно 0,5 . 0,147 = 0,074 (кмоль) кисню, і утвориться 0,147 кмоль водяної пари.

Газ, що виходить із реактора синтезу оксиду азоту (ІІ), має склад:

| Р-на | кмоль | м3 | % (об.) | кг | % (мас.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO N2 H2О | 31,746 23,809 8,084 | 711,1 533,3 181,1 | 49,88 37,41 12,71 | 952,4 666,7 145,6 | 53,97 37,78 8,25 |
| Всього: | 63,639 | 1425,5 | 100,00 | 1764,7 | 100,00 |

Стадія утилізації тепла й окиснення NO в NO2

Котел-утилізатор

У котлі-утилізаторі відбувається охолодження нітрозного газу, що виходить із контактного апарата c температурою порядку 760 К, до 523 К з утворенням водяної пари атмосферного тиску. Оскільки контактний апарат встановлюється безпосередньо на котлі-утилізаторі, склад газу, що приходить у котел-утилізатор, аналогічний складу газу, що виходить із контактного апарата:

| Р-на | кмоль | м3 | % (об.) | кг | % (мас.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO N2 H2О | 31,746 23,809 8,084 | 711,1 533,3 181,1 | 49,88 37,41 12,71 | 952,4 666,7 145,6 | 53,97 37,78 8,25 |
| Всього: | 63,639 | 1425,5 | 100,00 | 1764,7 | 100,00 |

Приймаючи зміст кисню в нітрознім газі незначним, зневажаємо можливим окисненням NO у котлі-утилізаторі. Склад газу на виході з апарата:

| Р-на | кмоль | м3 | % (об.) | кг | % (мас.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO N2 H2О | 31,746 23,809 8,084 | 711,1 533,3 181,1 | 49,88 37,41 12,71 | 952,4 666,7 145,6 | 53,97 37,78 8,25 |
| Всього: | 63,639 | 1425,5 | 100,00 | 1764,7 | 100,00 |

Швидкісний холодильник

У швидкісному холодильнику відбувається охолодження нітрозного газу з 523 до 333 К, окиснення оксиду азоту по реакції (5.2), конденсація пари води з утворенням 2-3 %-ної нітратної кислоти. В якості охолоджувального агенту використовується вода.

Оскільки газ, що виходить із котла-утилізатора, не містить кисню, необхідного на його подальше окиснення й абсорбцію, розраховуємо    кількість технологічного кисню, що уводять у систему.

Чистого кисню на окиснення NO й абсорбцію NO2 (при 98 %-ній абсорбції), відповідно до попереднього розрахунку, буде потрібно: 15,873 +         + 0,98 . 4,049 = 19,841 (кмоль). Технологічного кисню, з урахуванням використання частини його на окиснення водню, буде потрібно: 19,8410,9465=20,962 (кмоль). Разом з киснем буде уведено 0,007 . 20,962 = 0,147 (кмоль) водню, 0,95 . 20,962 = 19,914 (кмоль) кисню й 20,962 – 0,147 – 19,914 = 0,901 (кмоль) азоту. При цьому температура газового потоку після змішання становить 460-480 К.

Приймаючи відсутність окиснення в трубопроводі між котлом-утилізатором і швидкісним холодильником, одержуємо наступний склад газу перед швидкісним холодильником:

| Р-на | кмоль | м3 | % (об.) | кг | % (мас.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO N2 О2 Н2 H2О | 31,746 24,710 19,914 0,147 8,084 | 711,1 553,5 446,1 3,4 181,1 | 37,52 29,21 23,54 0,17 9,56 | 952,4 691,9 637,2 0,3 145,6 | 39,24 28,50 26,25 0,01 6,00 |
| Всього: | 84,601 | 1895,2 | 100,00 | 2427,4 | 100,00 |

Для подальшого використання нітрозного газу повинно бути сконденсировано не менш 2/3 від загальної кількості води, що становить 5,389 кмоль. Залишиться води 8,084 – 5,389 = 2,695 кмоль. Парціальний тиск водяної пари після конденсації:

2,69584,601−2,695=x760

х = 25 мм.рт.ст. Даному тиску відповідає температура порядку 54 ºС [21].

Для розрахунку ступеня окиснення NO в апараті використаємо рівняння [21]:

KP⋅τ⋅P2=1(b−a)2[(b−a)⋅α(1−α)⋅a+ln1−α1−ba⋅α],		(5.6)

де	КР – константа рівноваги, виражена через тиски;

τ – час перебування суміші в апараті, с;

α – ступінь окиснення;

2а – мольна доля NO в газі; а = 0,1876;

b – мольна доля кисню в газі; b = 0,2354;

P – тиск в системі, атм; Р = 1 атм.

Константа рівноваги КР при середній температурі :

t=250−54ln25054=128°C

становить 15 [21].

Для визначення часу перебування суміші в апараті розраховуємо об'ємну витрату газової суміші (м3/с) при технологічному режимі:

V=Vн.у.⋅P0P⋅TT0,				(5.7)

де	Vн.у. – секундна об’ємна витрата за нормальних умов, м3/с;

Р0 = 1 атм – нормальний (атмосферний) тиск;

Р – тиск в системі, атм; равно 1 атм.

Т – середня температура суміші, К;

Т0 = 273 К – температура газу при н.у.

Нормальну секундну об'ємну витрату визначаємо з матеріального балансу по об’єму нітрозного газу для виробництва 1 т моногідрату нітратної кислоти після конденсації пари води (G) для продуктивності П = 125000 т/рік по моногідрату з урахуванням коефіцієнта роботи устаткування k = 0,94 [2]:

Vн.у.=П3600⋅24⋅365⋅k⋅G				(5.8)

Vн.у.=1250003600⋅24⋅365⋅0,94⋅(1895,2−120,7)=7,483(м3с) V=7,483⋅11⋅401273=10,99(м3c)

Час перебування газу в апараті розраховуємо по формулі:

τ=VaV,	 					(5.9)

де	Va – реакційний объем, м3.

У виробництві використовуємо стандартний апарат з обсягом міжтрубного простору порядку 11,8 м3 [22].

τ=VaV=11,810,99=1,07(c)

Тоді ступінь окиснення NO, відповідно до рівняння (5.6), дорівнює:

15⋅1,07⋅12=1(0,2354−0,1876)2[(0,2354−0,1876)⋅α(1−α)⋅0,1876+ln1−α1−0,23540,1876⋅α]

а = 0,067 або 6,7 %. Тоді буде окиснено 0,067 . 31,746 = 2,126 кмоль NO, на що потрібно 0,5 . 2,126 = 1,063 (кмоль) O2 та утвориться 2,126 кмоль NO2.

Склад потоків після реакції окиснення оксиду азоту (ІІ):

| Р-на | кмоль | м3 | % (об.) | кг | % (мас.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO2 NO N2 О2 Н2 H2О конденсат: H2О | 2,126 29,620 24,710 18,851 0,147 2,695 5,389 | 47,6 663,5 553,5 422,2 3,4 60,4 - | 2,72 37,90 31,62 24,12 0,19 3,45 | 97,7 888,6 691,9 603,3 0,3 48,5 97,1 | 4,03 37,21 28,50 24,25 0,01 2,00 4,00 |
| Всього: | 84,601 | 1750,6 | 100,00 | 2427,4 | 100,00 |

Нітратна кислота при абсорбції оксиду азоту (ІІ) водою утворюється по реакції [2]:

3 NO2 + H2O = 2 HNO3 + NO		∆Hp 298 = - 136,2 кДж                  (5.10)

Максимально можливу концентрацію нітратної кислоти, що утворюється, визначаємо за рівнянням [21]:

C=8,9⋅τ+0,4, 				   (5.11)

де	С – масова доля нітратної кислоти в конденсаті,

C=8,9⋅1,07+0,4≈10%

Масу нітратної кислоти, необхідну для утворення 10 %-ного розчину, розраховуємо по рівнянню [21]:

xx+m−x7⋅100%=C 					   (5.12)

де	х – маса нітратної кислоти, кг;

m – маса водяної пари, що конденсується, кг; m = 5,389 . 18 = 97 (кг)

Тоді х = 10,61 кг или 0,168 кмоль.

Відповідно до рівняння реакції (5.10), на утворення такої кількості нітратної кислоти витрачається 1,5 . 0,168 = 0,252 кмоль NO2 і регенерується 0,5 . 0,168 = 0,084 кмоль NO.

На утворення моногідрату піде 0,5 . 0,168 = 0,084 кмоль води з конденсату. Тоді кількість вільної води в конденсаті складе: 5,389 – 0,084 =   = 5,305 кмоль.

Склад потоків після швидкісного холодильника:

| Р-на | кмоль | м3 | % (об.) | кг | % (мас.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO2 NO N2 О2 Н2 H2О конденсат: HNO3 Н2О | 1,874 29,704 24,710 18,851 0,147 2,695 0,168 5,305 | 42,0 665,4 553,5 422,3 3,4 60,4 - - | 2,40 38,09 31,69 24,17 0,19 3,46 - - | 86,2 891,1 691,9 603,3 0,3 48,5 10,6 95,5 | 3,55 36,71 28,50 24,85 0,01 2,00 0,44 3,94 |
| Всього: | 83,454 | 1747,0 | 100,00 | 2427,4 | 100,00 |

Холодильник-конденсатор

У холодильнику-конденсаторі відбувається подальше охолодження газу до 293 К, окиснення оксиду азоту (ІІ) і його полімеризація, конденсація водяної пари з утворенням нітратної кислоти, а також конденсація тетраоксида диазоту. Оскільки швидкісний холодильник і холодильник-конденсатор з'єднані трубопроводом довжиною близько 8 м і діаметром 720 мм, у ньому окислюється значна частина NO.

Газ, що входить у трубопровід, має склад:

| Р-на | кмоль | м3 | % (об.) | кг | % (мас.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO2 NO N2 О2 Н2 H2О | 1,874 29,704 24,710 18,851 0,147 2,695 | 42,0 665,4 553,5 422,3 3,4 60,4 | 2,40 38,09 31,69 24,17 0,19 3,46 | 86,2 891,1 691,9 603,3 0,3 48,5 | 3,71 38,39 29,81 25,99 0,01 2,09 |
| Всього: | 77,981 | 1747,0 | 100,00 | 2321,3 | 100,00 |

Визначаємо час перебування газу в трубопроводі:

Vн.у.=1250003600⋅24⋅365⋅0,94⋅1747=7,367(м3с)

V=7,367⋅11⋅323273=8,72(м3c)

τ=VaV=8⋅0,785⋅0,7228,72=0,37(c)

КР для температури 333 К дорівнює 33,7 [21].

а = 0,19045

b = 0,2417

29,5⋅0,37⋅12=1(0,2417−0,19045)2[(0,2417−0,19045)⋅α(1−α)⋅0,19045+ln1−α1−0,24170,19045⋅α]Звідси: а = 0,05 или 5 %. Тоді окислиться 0,05 . 29,704 = 1,48 (кмоль) NO, на що буде витрачено 0,5 . 1,48 = 0,74 (кмоль) кисню та утвориться 1,48 кмоль NO2.

Газ перед холодильником-конденсатором буде мати склад:

| Р-на | кмоль | м3 | % (об.) | кг | % (мас.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO2 NO N2 О2 Н2 H2О | 3,354 28,224 24,710 18,111 0,147 2,695 | 75,1 632,2 553,5 405,7 3,4 60,4 | 4,34 36,54 31,99 23,45 0,19 3,49 | 154,3 846,7 691,9 579,6 0,3 48,5 | 6,65 36,48 29,81 24,96 0,01 2,09 |
| Всього: | 77,241 | 1730,3 | 100,00 | 2321,3 | 100,00 |

У процесі використовується стандартний холодильник-конденсатор з обсягом трубного простору 11,8 м3 [22]. Зневажаючи підвищенням температури газу перед апаратом за рахунок окиснення NO, визначаємо час перебування нітрозного газу в апарату при середній температурі 313 К.

Vн.у.=1250003600⋅24⋅365⋅0,94⋅1730,3=7,297(кмольс)

V=7,297⋅11⋅313273=8,37(м3c)

τ=VaV=11,88,37=1,41(c)

При 313 К КР = 38,5 [41].

а = 0,1827

b = 0,2345

38,5⋅1,41⋅12=1(0,2345−0,1827)2[(0,2345−0,1827)⋅α(1−α)⋅0,1827+ln1−α1−0,23450,1827⋅α]

Звідки: а = 0,204 или 20,4 %. Тоді буде окиснено 0,204 . 28,224 = 5,758 (кмоль) NO, на що буде витрачено 0,5 . 5,758 = 2,879 (кмоль) кисню та утвориться 5,758 кмоль NO2.

Газ після реакції окиснення NO буде мати склад:

| Р-на | кмоль | м3 | % (об.) | кг | % (мас.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO2 NO N2 О2 Н2 H2О | 9,112 22,466 24,710 15,232 0,147 2,695 | 204,1 503,2 553,5 341,2 3,4 60,4 | 12,25 30,21 33,23 20,48 0,20 3,63 | 419,2 674,0 691,9 487,4 0,3 48,5 | 18,05 29,04 29,81 21,00 0,01 2,09 |
| Всього: | 74,362 | 1665,8 | 100,00 | 2321,3 | 100,00 |

У холодильнику-конденсаторі може також утворюватися нітратна кислота з максимальною концентрацією:

C=8,9⋅1,41+0,4≈13%.

Приймаємо концентрацію нітратної кислоти, що утворюється, рівною 13 %. Пружність пари води над такою кислотою при 293 К становить порядку 15,9 мм.рт.ст.[21].

Визначаємо кількість несконденсованої води:

x74,362−x=15,9760,

звідки х = 1,523 кмоль, тобто конденсується 2,695 – 1,523 = 1,172 кмоль или 21,096 кг води.

Маса нітратної кислоти, необхідна для утворення 13 %-ного розчину:

xx+21,096−x7⋅100%=13

х = 3,086 кг или 0,05 кмоль. На утворення такої кількості нітратної кислоти потрібно 1,5 . 0,05 = 0,075 кмоль NO2 и регенерується 0,5 . 0,05 = 0,025 кмоль NO. Також витрачається 0,5 . 0,05 = 0,025 кмоль води з конденсату. Тоді кількість вільної води в конденсаті становить: 1,172 – 0,025 = 1,147 кмоль.

Склад потоку після конденсації води й утворення нітратної кислоти:

| Р-на | кмоль | м3 | % (об.) | кг | % (мас.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| газ: NO2 NO N2 О2 Н2 H2О конденсат: HNO3 Н2О | 9,037 22,491 24,710 15,232 0,147 1,523 0,05 1,147 | 202,4 503,8 553,5 341,2 3,4 34,1 - - | 12,35 30,75 33,78 20,84 0,21 2,07 - - | 415,7 674,7 691,9 487,4 0,3 27,4 3,2 20,7 | 17,91 29,07 29,81 21,00 0,01 1,18 0,14 0,88 |
| Всього: | 74,337 | 1638,4 | 100,00 | 2321,3 | 100,00 |

У холодильнику-конденсаторі протікає реакція полімеризації оксиду азоту (ІV) [2]:

2 NO = N2O4	∆Hp 298 = - 56,98 кДж		(5.13)

Ступінь полімеризації визначаємо з рівняння для константи полімеризації [21]:

K=4a⋅(1−α)2⋅Р(1−а⋅α)⋅α,				(5.14)

де 	а = 0,06175 – половина мольної частки NO2 у газі.

При температурі 293 К константа полімеризації становить 0,11 [21].

0,11=4⋅0,06175⋅(1−α)2⋅1(1−0,06175⋅α)⋅α

Отримуємо α = 0,522 или 52,2 %. Полімеризувалось NO2: 0,522 . 9,037 = 4,72 кмоль, тобто утворилось 2,36 кмоль димеру.

Зневажаючи взаємодією між тетраоксидом диазота й водою конденсату нітратної кислоти, одержуємо наступний склад потоку після реакції полімеризації (нітрозний газ та конденсат, що виходять із холодильника-конденсатору):

| Р-на | кмоль | м3 | % (об.) | кг | % (мас.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| газ: NO2 NO N2 О2 Н2 H2О конденсат: HNO3 N2O4 Н2О | 4,317 22,491 24,710 15,232 0,147 1,523 0,05 2,36 1,147 | 96,7 503,8 553,5 341,2 3,4 34,1 - - - | 6,31 32,87 36,11 22,26 0,22 2,23 - - - | 198,6 674,7 691,9 487,4 0,3 27,4 3,2 217,1 20,7 | 8,56 29,07 29,81 21,00 0,01 1,18 0,14 9,35 0,88 |
| Всього: | 71,977 | 1532,7 | 100,00 | 2321,3 | 100,00 |

Відділення компресії

Після холодильника-конденсатора нітрозний газ надходить у двохступінчастий турбокомпресор, де стискається до тиску 7,3 атм. Окисненням у проміжному трубопроводі зневажаємо.

У компресор надходить газ складу:

| Р-на | кмоль | м3 | % (об.) | кг | % (мас.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| газ: NO2 NO N2 О2 Н2 H2О | 4,317 22,491 24,710 15,232 0,147 1,523 | 96,7 503,8 553,5 341,2 3,4 34,1 | 6,31 32,87 36,11 22,26 0,22 2,23 | 198,6 674,7 691,9 487,4 0,3 27,4 | 9,55 32,43 33,26 23,43 0,01 1,32 |
| Всього: | 68,420 | 1532,7 | 100,00 | 2080,3 | 100,00 |

Ступінь окиснення оксиду азоту (ІІ) у відділенні приймаємо рівною 20 %. Тобто окиснюється 0,2 . 22,491 = 4,498 кмоль NO, на що потрібно 0,5 . 4,498 = 2,249 кмоль О2. Утвориться 4,498 кмоль NO2.

Склад газу після відділення компресії наступний:

| Р-на | кмоль | м3 | % (об.) | кг | % (мас.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| газ: NO2 NO N2 О2 Н2 H2О | 8,815 17,993 24,710 12,983 0,147 1,523 | 197,5 403,0 553,5 290,8 3,4 34,1 | 13,32 27,19 37,34 19,62 0,22 2,31 | 405,5 539,8 691,9 415,4 0,3 27,4 | 19,49 25,95 33,26 19,97 0,01 1,32 |
| Всього: | 66,171 | 1482,3 | 100,00 | 2080,3 | 100,00 |

Окислювач

Окисненням у сполучному трубопроводі зневажаємо. Використовуємо стандартний окислювач із об’ємом міжтрубного простору порядку 80 м3 [22]. Об'ємну витрату й час перебування газу в апараті визначаємо для температури 493 К и тиску 7,3 атм.

Vн.у.=1250003600⋅24⋅365⋅0,94⋅1482,3=6,251(м3с)

V=6,251⋅17,3⋅493273=1,55(м3c)

τ=VaV=801,55=51,6(c)

Оскільки час перебування газу в апараті великий, умовно приймаємо, що весь оксид азоту (ІІ) окислюється. Тобто окислюється 17,993 кмоль оксиду азоту (ІІ), на що потрібно 0,5 . 17,993 = 8,997 кмоль кисню. Утвориться 17,993 кмоль оксиду азоту (ІV).

Склад газу після окислювача:

| Р-на | кмоль | м3 | % (об.) | кг | % (мас.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| газ: NO2 N2 О2 Н2 H2О | 26,808 24,710 3,986 0,147 1,523 | 600,5 553,5 89,3 3,4 34,1 | 46,89 43,22 6,97 0,26 2,66 | 1233,2 691,9 127,5 0,3 27,4 | 59,27 33,26 6,14 0,01 1,32 |
| Всього: | 57,174 | 1280,8 | 100,00 | 2080,3 | 100,00 |

Холодильник-окислювач

У холодильнику-окислювачі відбувається охолодження нітрозного газу до 303 К, полімеризація оксиду азоту (ІV) і конденсація пари води з утворенням нітратної кислоти.

За аналогією з літературними даними [2], приймаємо концентрацію  нітратної кислоти, що утворюється, рівною 50 %. Пружність водяної пари над такою кислотою при 303 К и атмосферному тиску становить 14,4 мм.рт.ст.[1].

Кількість несконденсованої водяної пари у нітрознім газі:

x57,174−x=14,4⋅7,3760⋅7,3,

звідки х = 1,063 кмоль, тобто конденсується 1,523 – 1,063 = 0,46 кмоль або 8,28 кг води.

Маса нітратної кислоти, необхідна для утворення 50 %-ного розчину:

xx+8,28−x7⋅100=50

х = 7,245 кг або 0,115 кмоль. На утворення такої кількості нітратної кислоти витрачається 1,5 . 0,115 = 0,173 кмоль NO2 и 0,5 . 0,115 = 0,058 кмоль води й регенерується 0,5 . 0,115 = 0,058 кмоль NO. Кількість вільної води у конденсаті містить 0,46 – 0,058 = 0,402 кмоль.

Склад потоку після конденсації водяної пари й утворення нітратної кислоти:

| Р-на | кмоль | м3 | % (об.) | кг | % (мас.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| газ: NO2 NO N2 О2 Н2 H2О конденсат: HNO3 Н2О | 26,635 0,058 24,710 3,986 0,147 1,063 0,115 0,402 | 596,6 1,3 553,5 89,3 3,4 23,8 - - | 47,05 0,10 43,65 7,04 0,27 1,89 - - | 1225,2 1,7 691,9 127,5 0,3 19,1 7,3 7,3 | 58,90 0,08 33,26 6,13 0,01 0,92 0,35 0,35 |
| Всього: | 57,116 | 1267,9 | 100,00 | 2080,3 | 100,00 |

Визначаємо ступінь полімеризації NO2. При температурі 303 К константа полімеризації становить 0,22 [41], а = 0,23525.

0,22=4⋅0,23525⋅(1−α)2⋅1(1−0,23525⋅α)⋅α

Отримуємо α = 0,641 або 64,1 %. Полімеризувалось NO2: 0,641 . 26,635 = 17,07 кмоль, тобто утворилось 8,535 кмоль димера.

Потік, що виходить із апарата, містить:

| Р-на | кмоль | м3 | % (об.) | кг | % (мас.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| газ: NO2 NO N2O4 N2 О2 Н2 H2О конденсат: HNO3 Н2О | 9,565 0,058 8,535 24,710 3,986 0,147 1,063 0,115 0,402 | 214,3 1,3 191,2 553,5 89,3 3,4 23,8 - - | 19,90 0,12 17,76 51,40 8,29 0,32 2,21 - - | 440,0 1,7 785,2 691,9 127,5 0,3 19,1 7,3 7,3 | 21,15 0,08 37,75 33,26 6,13 0,01 0,92 0,35 0,35 |
| Всього: | 48,581 | 1076,8 | 100,00 | 2080,3 | 100,00 |

Конденсатор

У конденсаторі нітрозний газ охолоджується до 293 К. При цьому відбувається окиснення NO в NO2 і повна конденсація пари тетраоксиду диазоту. Конденсацією водяної пари зневажаємо.

Вихідний газ, що надходить в апарат, має склад:

| Р-на | кмоль | м3 | % (об.) | кг | % (мас.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| газ: NO2 NO N2O4 N2 О2 Н2 H2О | 9,565 0,058 8,535 24,710 3,986 0,147 1,063 | 214,3 1,3 191,2 553,5 89,3 3,4 23,8 | 19,90 0,12 17,76 51,40 8,29 0,32 2,21 | 440,0 1,7 785,2 691,9 127,5 0,3 19,1 | 21,30 0,08 38,01 33,49 6,17 0,01 0,94 |
| Всього: | 48,064 | 1076,8 | 100,00 | 2065,7 | 100,00 |

Оскільки вміст NO у газі вкрай малий, приймаємо, що весь оксид азоту (ІІ) окиснено. Буде окиснено 0,058 кмоль оксиду азоту (ІІ), на що потрібно 0,5 . 0,058 = 0,029 кмоль кисню й утвориться 0,058 кмоль оксиду азоту (ІV). З урахуванням повної конденсації пари N2O4 одержуємо:

| Р-на | кмоль | м3 | % (об.) | кг | % (мас.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| газ: NO2 N2 О2 Н2 H2О конденсат: N2O4 | 9,623 24,710 3,957 0,147 1,063 8,535 | 215,6 553,5 88,6 3,4 23,8 - | 24,36 62,55 10,01 0,38 2,70 - | 442,6 691,9 126,6 0,3 19,1 785,2 | 21,43 33,49 6,12 0,01 0,94 38,01 |
| Всього: | 48,035 | 884,9 | 100,00 | 2065,7 | 100,00 |

На початкову стадію процесу необхідно повернути близько 15,55 кмоль оксиду азоту (ІV) або 7,775 кмоль димера. Тоді в абсорбційну колону зі збірника N2O4 буде подаватися 8,535 – 7,775 = 0,76 кмоль димера.

Стадія абсорбції

Абсорбційна колона

Оскільки стадія абсорбції не припускає істотних змін у порівнянні з існуючою технологією й апаратним забезпеченням, основною метою розрахунку є визначення дійсного ступеня абсорбції нітрозного газу й  кількості води, що вводять для одержання 60 %-ний нітратної кислоти.

У колону подаються:

| Р-на | кмоль | м3 | % (об.) | кг | % (мас.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| газ: NO2 N2 О2 Н2 H2О конденсат из ХШ: HNO3 Н2О конденсат из ХК: HNO3 N2O4 Н2О конденсат из ХО: HNO3 Н2О конденсат из К: N2O4 вода: Н2О | 9,623 24,710 3,957 0,147 1,063 0,168 5,305 0,05 2,36 1,147 0,115 0,402 0,76 36,944 | 215,6 553,5 88,6 3,4 23,8 - - - - - - - - - | 24,36 62,55 10,01 0,38 2,70 - - - - - - - - - | 442,6 691,9 126,6 0,3 19,1 10,6 95,5 3,2 217,1 20,7 7,3 7,3 69,9 665,0 | 18,62 29,11 5,33 0,01 0,8 0,45 4,02 0,13 9,13 0,87 0,31 0,31 2,94 27,97 |
| Всього: | 86,751 | 884,9 | 100,00 | 2377,1 | 100,00 |

При цьому приймаємо загальні реакції на стадії наступними:

4 NO2 + 2 H2O + O2 = 4 HNO3                    		(5.15)

2 N2O4 + 2 H2O + O2 = 4 HNO3                   		(5.16)

Загальна кількість NO2, що вводять у колону, з урахуванням поданого N2O4, складе 9,623 + 2 . (0,76 + 2,36) = 15,863 (кмоль).

Загальна кількість одержуваної нітратної кислоти повинна становить 15,873 кмоль. З урахуванням кількості нітратної кислоти, яку подають із апаратів попередньої стадії, абсорбцією нітрозного газу необхідно одержати: 15,873 – 0,168 – 0,05 – 0,115 = 15,54 кмоль кислоти, на що потрібно стільки ж нітрозного газу. Оксидів азоту після абсорбції залишиться: 15,863 – 15,54 = 0,323 кмоль.

Тоді дійсний ступінь абсорбції нітрозного газу складе:15,5415,863=97,9%, що співпадає з попереднім розрахунком і літературними даними для діючого виробництва [2,22].

Кисню на абсорбцію витрачається 0,25 . 15,54 = 3,855 кмоль, води потрібно 0,5 . 15,54 = 7,77 кмоль або 139,9 кг. Кисню в нітрознім газі залишиться: 3,957 – 3,855 = 0,102 кмоль.

Для розведення нітратної кислоти до 60 %-ної концентрації води необхідно: 10000,6−1000=666,7(кг).

Тоді, з урахуванням води в нітрозім газі, а також води конденсатів нітратної кислоти, додатково в колону необхідно вводити: 139,9 + 666,7 –      – (1,063 + 5,305 + 1,147 + 0,402) . 18 = 665 кг або 36,944 кмоль води на одну тонну нітратної кислоти в перерахуванні на моногідрат.

Нітратна кислота, що відходить, після абсорбційної колони надходить у відбілочну колону, де з її гарячим азотом віддуваються розчинені оксиди азоту. Для спрощення розрахунку приймаємо, що нітратна кислота не поглинає оксиди азоту з нітрозного газу. Оскільки газ із відбілюючої колони після віддувки знову повертається в цикл, змішуючись із газом абсорбції, то фактично ступінь витягу оксидів азоту, розчинених в нітратній кислоті, приймається рівної 100 %, що дозволяє не робити розрахунок матеріального балансу для відбілочної колони.

З урахуванням даного припущення й припущення про відсутність водяної пари у  газі, що відходить, газ й нітратна кислота, що виходять із абсорбційної колони, мають приблизний склад:

| Р-на | кмоль | м3 | % (об.) | кг | % (мас.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| газ: NO2 N2 О2 Н2 нітратна кислота: HNO3 Н2О | 0,323 24,710 0,102 0,147 15,873 37,039 | 7,2 553,5 2,3 3,4 - - | 1,27 97,72 0,41 0,60 - - | 14,9 691,9 3,3 0,3 1000,0 666,7 | 0,63 29,11 0,14 0,01 42,07 28,04 |
| Всього: | 78,194 | 566,4 | 100,00 | 2377,1 | 100,00 |

Для поповнення необхідної кількості окисника, реакційного азоту й води, на початкову стадію необхідно подати 15,873 – 0,323 = 15,55 (кмоль) NO2, 31,746 – 24,71 = 7,036 (кмоль) N2 й 7,937 (кмоль) води.

У попередньому розрахунку ці кількості становили відповідно 15,549, 7,032 й 7,937 кмоль, тому, з огляду на малу розбіжність даних попереднього розрахунку й отриманого даних, а також відхилення при веденні технологічного процесу, можна застосовувати дані матеріального розрахунку для наступного теплового й технологічного розрахунків.

Оскільки у випаровувачі рідкого N2O4 поз.В відбувається тільки випаровування димера, а в підігрівачі поз.П весь тетраоксид диазоту розкладається з утворенням NO2, матеріальний баланс для даних апаратів розраховувати й приводити недоцільно.

5.4 Опис, розрахунок та вибір устаткування

Основні зміни в технологічному режимі й апаратурному оформленні припускає перша стадія процесу – стадія одержання оксиду азоту (ІІ), тому основною метою технологічних розрахунків є визначення основних габаритних розмірів реактора синтезу оксиду азоту (ІІ) і обґрунтування його конструктивних особливостей.

Оскільки в наступній стадії окиснення NO в NO2 використовується устаткування, яким користуються в діючому виробництві, і розрахунок матеріального балансу проводився на підставі об’ємів стандартних апаратів, стадія абсорбції взагалі не припускає змін ні в конструкції абсорбційної й відбілочної колон, ні в технологічному режимі, а стадія каталітичного очищення буде повністю виключена, то для апаратів наступних стадій розрахунок не здійснюється, але розраховані додатковий розрахунок конденсатора, випаровувача та підігрівача.

Стадія одержання NO

## Реактор синтезу оксидів азоту

## Реактор синтезу оксидів азоту представляє собою порожню трубку зі штуцерами уведення й виводу газової суміші. У нижній частині трубки розміщена опірна решітка, на яку насипаний шар каталізатора, що містить оксид термостійкого металу. В апараті протікає реакція окиснення молекулярного азоту оксидом азоту (ІV) у присутності водяної пари. Температура в реакторі – 760 К, тиск – атмосферний. Для забезпечення підігріву реакційної суміші до температури синтезу й підтримки температури в реакторі постійної він розташований в індукційній печі.

## В якості реактору синтезу використовуємо вертикальний циліндричний аппарат з діаметром 250 і робочою висотою 1000 мм, на 80 % об’єму заповнений каталізатором СА-1.

## Для даного апарата розраховуємо необхідний мінімальний реакційний об’єм і поверхню теплообміну, а також кількість апаратів, необхідних для забезпечення заданої продуктивності та відповідності вимогам теплообміну та гідродинаміки.

## Розрахунок мінімального реакційного об’єму

## Максимальний об’єм в апараті буде мати газ із температурою 760 К після реакції окиснення молекулярного азоту. Розраховуємо його секундну об'ємну витрату. Відповідно до матеріального балансу:

Vн.у.=21639,13600=6,01(м3c)

При атмосферному тиску й 760 К секундна об'ємна витрата становить:

V=6,01⋅11⋅760273=16,7(м3с)

Час перетворення реакційної суміші в апараті становить 10-4 сек [див. розділ 4]. Тоді мінімальний об’єм, необхідний для проведення хімічного процесу, становить:

Vа=16,7⋅1⋅10−4=16,7⋅1⋅10−4⋅(м3)≈1,7(л)

Таким чином, реактор об’ємом усього 1,7 л може забезпечити продуктивність 125000 т/рік по моногідрату нітратної кислоти за умови лімітування процесу хімічною реакцією. Однак дана умова може бути здійснена тільки при подачі в реактор реагентів, нагрітих до температури синтезу, тобто до 760 К, а при даній температурі й часі більше 10-4 сек (наприклад, при попередньому підігріванні потоку до температури синтезу), нітратна та нітритна кислоти, що утворюються з води й NO2, розкладуться ще до подачі їх у реактор. Тобто фактично процес буде лімітуватися процесом теплопередачі, а, значить і дійсний обсяг реактора буде залежати від умов даного процесу.

Розрахунок поверхні теплообміну й кількості апаратів

Оскільки  перед початком синтезу реактор попередньо прогрівають для підігріву оксидного каталізатора до температури синтезу, то швидкими процесами тепловіддачі від нагрітого каталізатора до реакційного газу й від нагрітого через стінку апарата газу назад до оксидного каталізатора зневажаємо, приймаючи, що процес лімітується теплопередачею від нагрітого індукційною піччю повітря до газової суміші й дотичної зі стінкою й одна з одною гранулам каталізатора.

Вільний об’єм апарата, з урахуванням заповнення його каталізатором, дорівнює:

Vсв=0,785⋅d2⋅l⋅(1−x)+0,785⋅d2⋅l⋅x⋅e, 		(5.17)

де  d – діаметр апарата, м;

l – довжина аппарата, м;

х – ступінь заповнення каталізатором аппарату; приймаємо рівною 80 %;

е – порозність шару каталізатора; приймаємо рівною 50 %.

Vcв=0,785⋅0,252⋅1⋅(1−0,8)+0,785⋅0,252⋅1⋅0,8⋅0,5=0,0294(м3)

Поверхня теплообміну одного аппарату дорівнює:

S=Sст+Sк, 					(5.18)

де	S – загальна поверхня теплообміну, м2;

Sст – поверхня стінки, м2;

Sк – поверхня гранул каталізатора, м2.

Поверхню стінки визначаємо за рівнянням:

Sст=π⋅d⋅l. 				(5.19)

Поверхня гранул каталізатора дорівнює:

Sк=m⋅Sуд, 					(5.20)

де	Sпит – питома поверхня, м2/г; для каталізатора СА-1 вона дорівнює 10-15 м2/г [24], приймаємо рівною 10 м2/г.

m – маса каталізатора, г.

Масу катализатора, з урахуванням ступеня заповнення ним апарату й порозності каталізатору, визначаємо за рівнянням:

m=Vк⋅p=Va⋅x⋅(1−e)⋅p	,			(5.21)

де 	Vк – об’єм твердої речовини каталізатору, м3;

р – істина щільність каталізатору, кг/м3; для каталізатора СА-1 вона дорівнює близько 4800 кг/м3 [24];

Тоді:

m=0,049⋅0,8⋅(1−0,5)⋅4800=94,08(кг)=94080(г),

Sк=94080⋅10=940800(м2),

Sст=3,14⋅0,25⋅1=0,785(м2),

S=940800+0,785≈9,408⋅105(м2)

При використанні у виробництві одного реактора час перебування реакційної суміші в ньому складе:

τ=29,416,84⋅103≈1,75⋅10−3=(c)

Відповідно до продуктивності виробництва, в одну секунду необхідно одержати: 1250003600⋅24⋅365⋅0,94=4,217⋅10−3=(т) кислоти, тобто, відповідно до теплового балансу, підвести:  4,217⋅10−3⋅3037,3=12,8(МВт) тепла.

Кількість тепла, яку необхідно підвести (або відвести) в апарат за 1 сек, визначаємо по рівнянню:

Q=Qпрτ,					   (5.22)

де	Qпр – кількість тепла, котру потрібно підвести за 1 с згідно продуктивності виробництва, Дж;

τ – час перебування реакційної суміші в апараті,с;

Q=12,8⋅1061,75⋅10−3=7314285714(Вт)

Необхідну поверхню теплообміну розраховуємо по основному рівнянню теплопередачі:

Q=K⋅F⋅Δtср,				   (5.23)

де	Q – кількість тепла, яку підводять або відводять, Вт;

К – коефіцієнт теплопередачі Втм2⋅К, для теплопередачі крізь стінку від газа к газу він довірнює 10-40  Втм2⋅К[23], для передачі від газа к каталізатору крізь стінку він невідомий, тому ориєнтовно приймаємо К = 40 Втм2⋅К;

∆tср – середня різниця температур, Сº; визначається по рівнянню:

Δtcр=Δtб−ΔtмlnΔtбΔtм,				(5.24)

якщо ∆tб/∆tм > 2  та за рівнянням:

Δtcр=Δtб+Δtм2,				(5.25)

якщо ∆tб/∆tм < 2, де ∆tб и ∆tм – більша та менша різниця температур потоків на різних кінцях апарату відповідно, Сº.

У розробленому методі реактор синтезу оксидів азоту поміщений в індукційну піч, здатну підтримувати температуру гріючого повітря постійної аж до 1773 К. Приймаємо температуру гріючого повітря рівною 873 К:

Визначаємо ∆tср:

600 ºС → 600 ºС

266 ºС  →  487 ºС

Δtб=600−266=334°Δtм=600−487=113°Δtср=334+1132=223,5°

F=731428571440⋅223,5=8,2⋅105(м2)

Таким чином, для забезпечення проектної продуктивності досить буде використати один реактор висотою 1000 і діаметром 250 мм. Оскільки поверхня теплообміну в нього більше мінімальної необхідної, то можливе підвищення температури  газу, що відходить, у порівнянні з необхідною для синтезу. Однак, оскільки температура в індукційній печі набагато менше температури термічного розкладання NO, то істотного впливу підвищення температури  газу, що відходить, на хімізм процесу синтезу й реакцій на наступних стадіях не зробить, і реактор із зазначеними габаритними розмірами можна буде використати у виробництві.

Для відповідності апарата вимогам гідродинаміки додатково розраховуємо номінальну швидкість газу в апараті:

w=VS=V0,785⋅d2=16,70,785⋅0,252=87,4(м/c)

Оскільки для переміщення газу по трубопроводах швидкість газового потоку повинна бути у межах 15-25 м/c [25], то для забеспечення відповідного гідродинамічного режиму необхідно мінімум: 87,425=3,5 реактори, тому для забеспечення відповідного режиму в апараті приймаємо кількість реакторів синтезу NO рівною 4.

Випаровувач

В апараті відбувається повне випаровування тетраоксида диазота.

В якості випаровувача доцільно використати стандартний випаровувач рідкого аміаку, що представляє собою горизонтальну циліндричну ємність діаметром 1320 і висотою 5300 мм, з розміщеним у ній пучком U-образних трубок, по яких підводять гріючу пару [22]. Поверхня теплообміну трубок – 67 м2.

Приймаємо час перебування конденсату в апараті рівним 0,5 с.

За 1 з необхідно відвести тепла:

311500000⋅4,217⋅10−30,5=2627191(Вт)

Для теплообміну між гріючим паром та рідиною, що випаровується,    К = 300-2500 Втм2⋅К; принимаем К = 550 Втм2⋅К.

Визначимо ∆tср:

100 ºС → 100 ºС

30 ºС  ←  20 ºС

Δtб=100−20=80°СΔtм=100−30=70°СΔtср=80+702=75°С

Необхідна поверхня темплообміну:

F=262719175⋅550=64(м2)

Мінімальна необхідна поверхня теплообміну практично дорівнює  поверхні теплообміну стандартного апарата (67 м2), тому стандартний випаровувач газоподібного аміаку можна використати для випару N2O4 у виробництві по розробленому методу.

Підігрівач

В апараті протікає розкладання тетраоксида диазота з наступним підігрівом оксиду азоту (ІV) до температури порядку 268-373 К.

В якості підігрівача можна використати стандартний підігрівач аміаку з об’ємом міжтрубного простору порядку 1 м3 і поверхнею теплообміну 71 м2 [22].

Розраховуємо час перебування газу в апарату для середньої температури 303+3682=335,5K:

Vн.у.=5287,53600=1,47(м3c)

V=1,47⋅11⋅335,5273=1,81(м3с)

τ=11,81=0,552(с)

За 1 с необхідно відвести тепла:

521900000⋅4,217⋅10−30,552=224207(Вт)

Для теплообміну між газом та парами К = 10-60 Втм2⋅К, приймаєм         К = 40 Втм2⋅К.

Визначаємо ∆tср:

100 ºС → 100 ºС

30 ºС   ← 95 ºС

Δtб=100−30=70°СΔtм=100−95=5°СΔtср=70−5ln705=24,6°С

Необхідна поверхня теплообміну:

F=22420724,6⋅40=228(м2)

Тоді, при установці 2-х апаратів з урахуванням подвоєння сумарного часу перебування газу в них:

F=2242072⋅24,6⋅40=114(м2)

Дійсна поверхня теплообміну двох апаратів становить 142 м2, що більше теоретично необхідної. Однак, з огляду на неможливість підвищення температури окисника вище температури гріючої пари (373 К), і те, що при даній температурі він практично не розкладається, можна рекомендувати використати дані апарати у розробленому виробництві.

Допоміжну апаратуру: збірники конденсатів нітратної кислоти, тетраоксида диазота, парового конденсату, насоси конденсату й води, що подається в якості холодоагенту на стадії окиснення NO в NO2 й абсорбції, теплобмінники підігріву хімочищеної і знесоленої води, та ін. не розраховуєм, приймаючи їх аналогічними апаратам діючого виробництва для даної продуктивності, і в специфікації не приводимо.

Таблиця 5.4 - Специфікація основного технологічного устаткування

| Умов. познач. на схемі | Наймен. устаткування, тип, марка | Кіл-ть | Основні технологичні характеристики | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Р | Реактор синтезу оксидів азоту | 1 | Призначений для окиснення молекулярного азоту з отриманням нітрозних газів. Температура робоча – 490оС, тиск робочий – 1,033 кгс/см2, середовище – нітрозний газ. Діаметр 250 мм, висота – 1000 мм. В апарат завантажено каталізатор СА-1 у кількості 94 кг. | сталь ст. 20К |
| КУ | Котел-утилізатор Г 420-5ПЭ-М | 1 | Призначений для утилізації тепла нітрозних газів. Котел двухходовий з поворотними газовими камерами, які обігріваються парою. Трубний простір: температура – 490оС, робочий тиск – 1,033 кгс/см2, середовище – нітрозний газ. Міжтрубний простір: температура робоча – 100оС, робочий тиск 1,033 кгс/см2, середовище – вода і пар. Діаметр 2360 мм, довжина 11530 мм. Площина поверхні нагріву барабана 420 м2. Кількість трубок 482 шт., діаметр трубок 50х3 мм, довжина трубок 6300 мм. | сталь ст. 20К |

Продовження таблиці 5.4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ХШ ХК ХО К | Швидкісний холодильник Холодильник-конденсатор Холодильник-окислювач Конденсатор | 1 | Призначений для охолодження нітрозних газів оборотною водою і конденсації водяної пари з нітрозних газів з утворенням нітратної кислоти. Трубний простір: робочий тиск – 5,0 кгс/см2, середовище – вода. Міжтрубний простір: робочий тиск 1,033 кгс/см2, середовище – нітрозні гази. Діаметр 2175 мм, висота 7860 мм. Площина поверх- ні теплообміну 475 м2. Кількість трубок 1544 шт., діаметр трубок 25х2,5 мм, довжина трубок 3995 мм. | 12Х18Н10Т 03Х18Н11 |
| ТК | Газовий технологічний турбокомпресор ГТТ-3 М | 1 | Призначений для стиску нітрозних газів. Тиск робочий – не більше 8,0 кгс/см2. | сталь ЭИ 802 сталь ЭИ 893 сталь ЭИ 726 сталь 2Х13 сталь 20Х23Н18 сталь 40 латунь, мідь, каолінова вата |
| О | Окислювач з вбудованим підігрівачем | 1 | Призначений для окиснення оксида азоту в диоксид азоту и для підігріву газів слідуючого циклу. Робочий тиск – не більше 8кгс/см2 Діаметр 3200 мм, висота 12400 мм. Кількість трубок 1189 шт., діаметр трубок 16х2 мм. | 12Х18Н10Т |
| АК | Абсорбційна колона | 1 | Призначена для абсорбції оксидів азоту глибоко- знесоленою водою з утворенням неконцентриро- ваної нітратної кислоти. Робочий тиск – не більше 8 кгс/см2. Тиск в трубній частині – 6,3 кгс/см2. Температура газа в колоні 60 оС Діаметр 3200мм, висота 49690 мм. Кількість сітчатих тарілок 50 шт. Загальна площина поверхні теплопередачі змійовиків 713 м2. | 12Х18Н10Т, ЭИ 654 |

Продовження таблиці 5.4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВК | Відбілочна колона | 1 | Призначена для віддувки оксидів азоту з некон- центрованої нітратної кислоти технологічним азотом. Діаметр колоны 1600 мм, висота 3900мм. Усередині колони розміщені 3 сітчаті тарілки. Середовище – нітратна кислота. | тітан ВТ1-0 |
| В | Випаровувач | 1 | Призначений для випаровування рідкого тетраоксида диазота. Являє собою горизонтальну циліндричну ємність з розміщеним в ній пучком U-образних трубок. Трубний простір: робочий тиск – 1,033 кгс/см2, середовище – пар. Міжтрубний простір: робочий тиск – 1,033 кгс/см2, середовище – рідкий та газоподібний тетраоксид диазота. Діаметр 1320 мм, довжина 5300 мм. Площина поверхні теплообміну 67 м2. Кількість трубок 196 шт., діаметр трубок 25х2,0 мм. | 12Х18Н10Т, 09Г2С |
| П | Підігрівач | 2 | Призначений для розкладання газоподібного тетраоксида диазота з підігрівом утворюючогося диоксида азота паром. Являє собою вертикальний теплообмінник с компенсатором на корпусі. Тип 600 ТКВ-16-М8-С/20-3-1 гр.Б. Трубний простір: робочий тиск – 1,033 кгс/см2, середовище – газоподібний аміак. Міжтрубний простір: робочий тиск 1,033 кгс/см2, середовище – пар. Діаметр 600 мм, висота 3846 мм. Кількість трубок 389 шт., діаметр трубок 20х2 мм, довжина трубок 2000 мм. Площина поверхні теплообміну 71м2. | 12Х18Н10Т |

5.5 Стандартизація

У методі виробництва неконцентрованої нітратної кислоти, розробленому на підставі методу-прототипу згідно патента [3], основні зміни як у режимі, так й в апаратурному оформленні відбуваються на початковій стадії процесу. Поряд із цим встановлено, що даний метод можна рекомендувати для промислового використання [див. розділ 4].

Тому в якості основного устаткування на наступних стадіях доцільно використати стандартні апарати. Аналогічно в якості джерел сировини також доцільно використовувати речовини, властивості яких нормовані. Регламентації буде підлягати й продукція, що випускається виробництвом.

Технологічні характеристики основної сировини й товарної продукції наведені в табл. 5.5.

Таблиця 5.5 - Технологічні характеристики основної сировини й продукції

| Найменування | Показник, один. вимірювання | Величи- на | Регламентуючий документ |
| --- | --- | --- | --- |
| Технологічний азот | 1. Вміст азоту, н.м., % (об.) | 99,99 | ГОСТ 5583 |
| Технологичічний кисень | 1. Вміст кисню, н.м., % (об.) 2. Вміст водню, н.б., % (об.) | 5,00 0,70 | ГОСТ 5583 |
| Хімочищена вода | 1. Вміст солей, н.б., мг/л в т.ч.: заліза міді | 250,00 100,00 50,00 | СТП 6-11-96 |
| Глибокознесолена вода | 1. Конц-ція хлорід-ионів, н.б., мг/л 2. Мутність 3. рН середовища | 0,30 немає 5,50-7,50 | СТП 6-11-96 |
| Нітратна кислота | 1. Масова частка кислоти, н.м., % 2. Масова частка оксидів азоту (в пе- реліку на N2O4), н.б., % 3. Масова частка залишку після про- жарювання, н.б., % | 55,00 0,15 0,02 | ТР [42] |