Зм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата

Лист

ПД 84.01.ПЗ

Розроб.

Щегалєв І.Д.

Кер. пр.

Зубцов Є.І.

.

Перев.

Н. Контр.

Кравченко І.В.

Зав. каф.

Суворін О.В.

Компоновка технологічного обладнання

Літ.

Листів

СНУ, гр. ТНР-10д

каф. ТНРЕ, гр. ТНР-26Д

6. КОМПОНОВКА ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ

Сучасний хімічний цех – це складний комплекс будинків і споруджень, у яких розміщається встаткування, передбачене технологічною схемою виробництва, а також ряд підсобних і адміністративних приміщень.

Під компонуванням цеху розуміється процес проектування, під час якого визначаються сполука приміщень, їх розміри й раціональне взаємне розташування, а результатом процесу проектування є креслення поетажних планів і розрізів, виконаних у певному масштабі.

Продумана й правильно виконана компонування цеху повинна передбачати повну відповідність специфічним умовам технологічного процесу, максимальну безпеку виробництва й зручність його обслуговування, облік генерального плану заводу, до складу якого входить проектоване виробництво, створення умов для індустріального монтажу встаткування, його демонтажу й ремонту, мінімальну вартість будівництва цеху.

Технологічне обладнання виробництва каталізатора Shift-Max-107E розміщене у виробничий будівлі, що має, має II  ступінь вогнестійкості. У виробничий будівлі також перебувають щитова, майстерні обслуговуючого персоналу й склад готового каталізатора.

Більша частина обладнання стадії просушки й прожарку каталізатора, розміщено на позначці 0,000 м, а саме збірники осаду поз. 610, буферна ємність поз. 649, збірники маточника поз. 624, топка сушарки поз. 638, та допоміжне обладнання. Топка сушарки знаходиться ззовні корпуса.