Ізм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата

Лист

ПД 84.01.ПЗ

Розроб.

Щегалєв І.Д.

Перев.

Зубцов Є.І.

Консульт.

Н. Контр.

Кравченко І.В.

Затв.

Суворін О.В.

Техніко-економічне обґрунтування проекту

Лит.

Листів

СНУ гр. ТНР-10д

8 ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОЕКТУ

8.1. Вихідні данні

При проведенні економічного обґрунтування проектованого виробництва за базу порівняння приймається діюче на «АЛВІГО-КС» виробництво каталізатору Shift-Max-107Е, в якому використовується застаріле газо-пиловловлююче обладнання. Вихідні дані наведені нижче::

- фактичний річний обсяг випуску продукції 950 т/рік;

- вихід цільового продукту з одного завантаження 5,953 т;

- тривалість виробничого циклу обробки одного завантаження 55 год.;

- інтервал часу між двома завантаженнями, що виконуються послідовно (час найбільш тривалої технологічної операції) 48 год.;

- данні графіку планово-попереджувальних ремонтів (ППР):

час ремонтного циклу Трц= 8760 год.;

тривалість між капітальними ремонтами Тк= 8760 год.;

тривалість між поточними ремонтами Тп= 2896 год.;

тривалість зупинок на поточний ремонт tп= 72 год.;

тривалість зупинок на капітальний ремонт tк= 600 год.;

технологічні простої відсутні;

- фонд заробітної плати 1908 тис. грн;

- чисельність персоналу (всього) – 106 осіб:

в т.ч. чисельність основних робочих – 80 осіб;

- вартість основних фондів – 7253,5 тис грн.:

в т.ч. вартість устаткування – 4322,4 тис. грн.

- оборотні фонди підприємства 635,2 тис. грн.;

- цена 1 т каталізатору Shift-Max-107 – 18375 грн.

Дані щодо планової калькуляції наведені в табл. 8.1.

Таблиця 8.1 -

Ізм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата

Лист

ПД 84.01.ПЗ

Планова калькуляція собівартості каталізатору Shift-Max-107Е

| Найменування статті витрат | Одиниця виміру | Витрати на одиницю продукції |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кількість | ціна, грн. | сума, грн |
| 1. Сировина та матеріали, в т. ч. |  |  |  |  |
| залізний купорос | т | 3,45 | 104 | 358,8 |
| хромовий ангідрид | т | 0,12 | 9200 | 1104 |
| мідний купорос | т | 0,093 | 5800 | 539,4 |
| сірчана кислота | т | 0,3 | 210 | 63 |
| сода кальцинована | т | 1,63 | 690 | 1124,7 |
| Разом | грн. |  |  | 3189,9 |
| Зворотні відходи (віднімаються) |  |  |  |  |
| сульфат амонію | т | 1,45 | 460 | 667 |
| Разом за відрахування відходів | грн. |  |  | 2522,9 |
| 2. Допоміжні матеріали, в т.ч. |  |  |  |  |
| бельтинг | п.м. | 7,148 | 19,3 | 137,96 |
| тканина-сорочка | п.м. | 1,24 | 3,85 | 4,77 |
| воголкопробивна тканина | п.м. | 0,087 | 15,2 | 1,32 |
| Разом | грн. |  |  | 144,05 |
| 3. Енергетичні витрати, в т.ч. |  |  |  |  |
| електроенергія | кВт/ч | 3,8 | 228,88 | 869,74 |
| пар технологічний | Гкал | 16,5 | 82,5 | 1361,25 |
| вода оборотна | тис. м3 | 0,9 | 17 | 153 |
| вода глибокообезсолена | м3 | 42 | 4,6 | 193,2 |
| азот технічний | тис. м3 | 0,36 | 85 | 30,6 |
| повітря технологічне | тис. м3 | 2,8 | 55 | 154 |
| природний газ | тис. м3 | 0,8 | 378,38 | 283,79 |
| Разом |  |  |  | 3045,58 |
| 4. Заробітна плата (основна) | грн. |  |  | 1600 |
| 5. Відрахування на соціальне страхування | грн. |  |  | 621,76 |
| Разом |  |  |  | 2221,76 |
| 6. Витрати на ремонт, утримання та експлуатацію обладнання, в т.ч. | грн. |  |  | 2494 |
| амортизація обладнання | грн. |  |  | 1194,07 |
| 7. Загальновиробничі витрати | грн. |  |  | 3925,3 |
| Виробнича собівартість |  |  |  | 15652,36 |
| 8. Адміністративні витрати | грн. |  |  | 1739,46 |
| 9. Витрати на збут | грн. |  |  | 1078,92 |
| Повна собівартість |  |  |  | 17170,74 |

8.2. Організаційно-технічні заходи, що проектуються

В даному дипломному проекті пропонується заміна застарілого газо-пиловловлюючого обладнання на сучасну систему „сухої” очистки газів, що відходять, після сушильного та прокалювального барабанів при виробництві каталізатору Shift-Max-107Е.

Захід передбачає зниження рівня енергетичних і матеріальних витрат, підвищення продуктивності праці, що приводить до зниження собівартості й економії ресурсів.

Установка фільтра "сухого" очищення дозволить здійснювати сушіння й прокалювання каталізаторної маси в сушильному й прокалювальному барабанах при наробітку каталізатора Shіft-Max-107Е. Впровадження цього заходу дозволить:

1. Виконувати вимоги законодавства в частині охорони навколишнього середовища:

1.1. Знизити кількість забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферу, що відповідно знизить забруднення ґрунтів;

1.2. Вирішити проблему влучення з'єднань Cr (VІ) у стічні води, що відкачуються в цеху НОПС ЗАТ "Азот".

2. Дотримуватися вимог законодавства по охороні праці, тому що даний захід дозволить поліпшити санітарно-гігієнічні умови праці обслуговуючого персоналу (знизити рівень запиленості повітря робочої зони й рівень шуму) і істотно зменшити кількість ручної праці.

3. Знизити енерговитрати на виробництво 1 т каталізатора Shіft-Max-107. Робота сушильного й прокалювального барабанів з використанням існуючої "мокрої" системи очищення (групи циклонів, циклонопінних апаратів) приводить до циркуляції в системі 21 % зворотного браку (відходів)

на 1 т готової продукції (вологої каталізаторної маси), що повторно

Ізм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата

Лист

ПД 84.01.ПЗ

проходить ряд стадій технологічного процесу й на яку витрачаються додаткові енергоресурси.

Пропонована система "сухого" очищення газів, що відходять, дозволить знизити кількість зворотного браку (відходів) до 6 % на 1 т готової продукції, що приведе до економії енергоресурсів і зниженню собівартості готової продукції.

8.3. Розрахунок річної виробничої потужності

Виробництво каталізатору Shіft-Max-107Е є періодичним процесом з безперервною організацією праці.

Річна виробнича потужність визначається за формулою:

Мр=N⋅Nз⋅qз,                                            (8.1)

де N – кількість однойменних паралельно працюючих ведучих апаратів, N = 1;

Nз– кількість завантажень в апарат провідної стадії протягом розрахункового фонду робочого часу:

Nз=Tеф−n⋅Tв.ц.Tз+n,                                  (8.2)

де Тэф – ефективний фонд робочого часу, який визначається відповідно до залежності

Теф.=Ткал.−Трем.−Ттехн.,                                 (8.3)

де Ткал. – календарний фонд часу роботи одиниці обладнання, 8760 год.;

Трем. – сумарна тривалість ремонтних простоїв одиниці обладнання продовж року за планом, год.;

Ттехн. – тривалість регламентованих технологічних простоїв одиниці обладнання за рік. За регламентом технологічні простої відсутні (Ттехн. = 0).

Тривалість ремонтних простоїв обладнання визначається згідно з графіком ППР відповідно до залежності:

Ізм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата

Лист

ПД 84.01.ПЗ

Трем=tрем.(к)⋅nк+tрем.(п)⋅nп,                              (8.4)

де tрем.(к) , tрем.(п) – планова тривалість простоїв в капітальних та поточних ремонтах продовж року відповідно: tрем.(к) = 600 год., tрем.(т) = 72 год.;

nк , nп – кількість капітальних та поточних ремонтів продовж року відповідно:

nк=Кв⋅Ткал⋅ZкТрц                                          (8.5)

nт=Кв⋅Ткал⋅ZпТрц ,                                        (8.6)

де Ки – коефіцієнт використання обладнання, Ки= 0,9;

Трц – тривалість ремонтного циклу, Трц= 8760 год.;

Zк , Zп – кількість відповідно капітальних та поточних ремонтів продовж міжремонтного циклу:

Zк=TрцТк                                                  (8.7)

Zп=TрцТп−1                                               (8.8)

де Тк – ча між капітальними ремонтами, Тк = 8760 год.;

Тп – час між поточними ремонтами, Тп = 2896 год..

Tв.ц. – тривалість виробничого циклу обробки одного завантаження, Тв.ц. = 55 год.;

Tз – інтервал часу між двома завантаженнями, що виконуються послідовно (час найбільш тривалої технологічної операції), Т3 = 48 годин;

n – сумарна кількість планових (регламентованих) зупинок технологічної лінії;

qз – вихід цільового продукту з одного завантаження (знімання з однієї операції), qз = 5,953 т.

Отже, використовуючи формули 9.1 – 9.8 маємо:

Ізм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата

Лист

ПД 84.01.ПЗ

1) кількість капітальних ремонтів в міжремонтному циклі

Zк=87608760=1;

2) кількість поточних ремонтів в міжремонтному циклі

Zт=87602896−1=2;

3) кількість капітальних ремонтів продовж року

nк=0,9⋅8760⋅18760=0,9од.;

4) кількість поточних ремонтів продовж року

nп=0,9⋅8760⋅28760=1,8 од.;

5) сумарна тривалість ремонтних простоїв за планом

Трем=600⋅0,9+72⋅1,8=669,6 год.;

6) ефективний фонд робочого часу

Теф.=8760−669,6=8090,4ч

7) кількість завантажень в апарат провідної стадії протягом розрахункового фонду робочого часу

Nз=8090,4−3⋅5548+3=168

8) річна виробнича потужність

Мр=1⋅168⋅5,953=1000 т/рік.

Річний обсяг проектованого виробництва (Q1) приймаємо на рівні заданої річної виробничої потужності (Мр):

Q1 = 1000 т

При цьому відбувається зростання випуску продукції (ΔQ) порівняно з діючим виробництвом (Q0).

Індекс потужності підприємства визначається за формулою:

ІQ=Q1Q0,                                                        (8.9)

Ізм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата

Лист

ПД 84.01.ПЗ

ІQ=1000950=1,0526.

Визначаємо величину ΔQ:

ΔQ=Q1−Q0,                                              (8.10)

ΔQ=1000−950=50т/рік

або

ΔQ=(ІQ−1)⋅100%,                                       (8.11)

ΔQ=(1,0526−1)⋅100%=5,26%.

З чого виходить, що випуск продукції зросте на 5,26%.

8.4. Розрахунок одноразових витрат на впровадження проектованих заходів

Прейскурантна вартість впровадження сучасного „сухого” очищення газів, що відходять, становить 1073,82 тис. грн., в тому числі:

1) вартість фільтру – 709,72 тис. грн. (виробник фільтру «Infastaub GmbH»);

2) вартість димососів – 89,1 тис. грн.;

3) вартість монтажних робіт – 220 тис. грн.;

4) вартість проектних робіт – 55 тис. грн.

Захід, що проектується, передбачає виведення з експлуатації застарілого пиловловлюючого обладнання: фільтру (первісна вартість 325 тис. грн.) та димомосів (первісна вартість 15 тис. грн.). Додаткові витрати на демонтаж застарілого обладнання та його ліквідацію становлять 14,5 тис. грн.

8.5. Аналіз зміни собівартості продукції

8.5.1 Обґрунтування та розрахунок індексів зміни витрат

В даному дипломному проекті з метою зростання ефективності виробництва пропонується провести заміну застарілого пиловловлюючого обладнання на систему „сухого” очищення газів.

Ізм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата

Лист

ПД 84.01.ПЗ

На сьогодні сушіння й прокалювання каталізаторної маси, змішаної в репульпаторі із хромовим ангідридом і відмитої на фільтр-пресах, здійснюється в такий спосіб: каталізаторна маса подається в змішувачі-формувателі, формується й розкладається на транспортер парової сушарки, де сушиться до вологості не більше 2,0%. Висушена маса вручну розкладається на листи електричних сушарок, де здійснюється її прокалювання.

Вивантаження прожареної маси й завантаження в бочки для подачі на вузол підготовки маси перед таблетування здійснюється також вручну, що приводить до запиленості повітря в приміщеннях вище встановлених норм.

Пропонована установка фільтра "сухого" очищення дозволить включити в роботу сушильний і прокалювальний барабан, у такий спосіб виключити стадію сушіння-прокалювання каталізаторної маси зі списку  "вузьких" місць при виробництві каталізатора Shіft-Max-107Е і збільшить пропускну здатність стадії до 3,0т/добу.

За цієї схеми каталізаторна маса, відмита на існуючих барабанних вакуум-фільтрах, буде подаватися безпосередньо в сушильний барабан, потім шлюзовим живильником у прокалювальний барабан. Гази, що відходять, будуть надходити в систему "сухого" пиловловлення й димососами викидатися в атмосферу після очищення.

Дана схема дозволить знизити запиленість повітря робочої зони у виробничих приміщеннях до встановлених норм за рахунок виключення вивантаження маси у відкриті переносні ємності й виключити в значній мірі застосування ручної праці. Заміна існуючих газодувок на більше економічні димососи знизить рівень шуму.

Окрім того, пропонована система "сухої" очищення газів, що відходять, дозволить знизити кількість зворотного браку (відходів), що приведе до економії енергоресурсів і зниженню собівартості готової продукції.

Все це дозволяє очікувати скорочення чисельності основних робочих

Ізм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата

Лист

ПД 84.01.ПЗ

на 2 особи, економії електроенергії на 19%, пару технологічного на 17,8%, води оборотної на 16%, вода глибокообезсолена на 12%, азот технічний на 13,1%, повітря технологічного на 15,3%, природного газу на 18,1% порівняно з діючим виробництвом [26].

З врахуванням пропонованих заходів проводиться розрахунок індексів зміни витрат в послідовності їх використання в аналізі зниження собівартості за калькуляційними статтями.

Пропонований захід передбачає скорочення зворотного браку (сульфат амонію) з 1,45 т до 0,42 т, що становитиме в вартісному виразі 193,2 грн./т, тому витрати на сировину та матеріали за відрахуванням зворотного браку в собівартості продукції становитимуть 3189,9 – 193,2 = 2996,7 грн./т та у зв’язку із цим зниження питомих витрат енергоресурсів:

- електроенергії на 19% або на 0,722 тис. кВт/год.;

- пару технологічного на 17,8% або 2,937 Гкал;

- води оборотної на 16% або 0,144 тис. м3;

- води глибокообезсоленої на 12% або 5,04 м3;

- азоту технічного на 13,1% або 0,0472 тис. м3;

- повітря технологічного на 15,3% або 0,4284 тис. м3;

- природного газу на 18,1% або 0,1448 тис. м3.

Розрахунок індексів питомих витрат перелічених енергоресурсів виконується за формулою:

Іів=qі1qі0,                                             (8.12)

де qі0 - питомі витрати і-того енергетичного ресурсу в базовому виробництві (використовуються дані табл.. 9.1);

qі1 - питомі витрати і-того енергетичного ресурсу відповідно після впровадження заходу

- електроенергія                  Іеер=3,0283,8=0,81;

Ізм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата

Лист

ПД 84.01.ПЗ

- пар технологічний            Іп.т.р=13,56316,5=0,822;

- вода оборотна                   Ів.об.р=0,7560,9=0,84;

- вода глибокообезсолена  Ів.го.р=36,9642=0,88;

- азот технічний                   Іа.т.р=0,31280,36=0,879;

- повітря технологічного     Іп.т.р=2,37162,8=0,847;

- природного газу                 Іпр.г.р=0,65520,8=0,819.

Скорочення чисельності основних робочих на 2 особи викличе зміни по статті витрат „Заробітна плата основних робочих з відрахуваннями”. Індекс чисельності становитиме:

IN=7880=0,975,

Передбачається, що річні витрати на ремонт та утримання устаткування змінюються в тім же відношенні, що й первісна вартість устаткування. Тоді, індекс зміни витрат по статті "Ремонт, утримання і експлуатація устаткування" складе:

ІРУЕО=Sуст.1Sуст.0                                               (8.13)

де Sуст.0 - первісна вартість устаткування до впровадження заходів, Sуст.0= 4322400 грн.;

Sуст.1 - первісна вартість устаткування після впровадження заходів, Sуст.1= 5066220 грн. (4322400 + 1073820 – 340000 = 5066220 грн.)

ІРУЕО=50662204322400=1,1721

Індекс зміни річної виробничої потужності становить 1,0526 (розрахований в п.п. 9.2.).

Ізм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата

Лист

ПД 84.01.ПЗ

Ціни й норми витрати всіх інших видів матеріально-сировинних ресурсів не змінюються, отже, індекси їхньої зміни рівні 1.

План заходів не передбачає зміни середньої заробітної плати основних робітників, тому індекс її зміни дорівнює 1.

Загальновиробничі та інші витрати не перетерплять змін, тому індекси зміни цих статей рівні 1.

8.5.2 Аналіз зміни собівартості продукції

Розрахунок проводиться по калькуляційних статтях з врахуванням їх питомої ваги в загальній собівартості продукції [27].

По статтях «Сировина та матеріали» та «Допоміжні матеріали» зміни витрат не відбудуться, з огляду на те, що не передбачено змін ані питомої ваги, ані цін на основні та допоміжні матеріали, що входять до цих статей, отже

∆ССиМ = ∆СВМ = 0.

Але слід зазначити, що пропоновані заходи передбачають скорочення зворотних відходів (сульфату амонію), тому це вплине на зміну сировини та матеріалів за вирахуванням цих відходів.

Стаття «Енергетичні витрати» змінюється за рахунок усіх ресурсів, що до неї входять, бо скорочення зворотних відходів призводить до зменшення витрачання енергоресурсів. Відносну зміну за даною статтею (∆СЕВ) можна визначити за формулою:

∆СЕВ % = 100∙(Iві∙Iці - 1)∙dЕВ∙dі,                                   (8.14)

де Iві – індекс зміни питомих витрат і-того енергетичного ресурсу після впровадження запропонованого заходу;

Iці – індекс зміни ціни і-того енергетичного ресурсу після впровадження запропонованого заходу. Для всіх видів енергетичних ресурсів зміна цін не передбачена, тому Iці = 1;

dЕВ – питома вага статті „Енергетичні витрати” в собівартості одиниці продукції

Ізм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата

Лист

ПД 84.01.ПЗ

dЕВ=3045,5817170,74=0,1774;

dі – питома вага відповідного і-того енергетичного ресурсу в статті „Енергетичні витрати”:

- електроенергія                  dее=869,743045,58=0,2856;

- пар технологічний            dп.т.=1361,253045,58=0,447;

- вода оборотна                   dв.об.=1533045,58=0,0502;

- вода глибокообезсолена  dв.го.=193,23045,58=0,0634;

- азот технічний                   dа.т.=30,63045,58=0,01;

- повітря технологічного     dп.т.=1543045,58=0,0506;

- природного газу                 dпр.г.=283,793045,58=0,0932.

Зміна за статтею «Енергетичні витрати» становить:

- за рахунок змін по електроенергії

ΔСЕВее.%= 100 ∙ (0,81 ∙ 1 - 1) ∙ 0,1774 ∙ 0,2856 = -0,9626%

або у вартісному вираженні

ΔСЕВее.=ΔСЕВее.%⋅С0100 ,                                   (8.15)

де С0 – собівартість 1 т каталізатору в діючому виробництві, С0= 17170,74 грн/т;

ΔСЕВее.=(−0,9626%)⋅17170,74100=−165,29грн./т;

- за рахунок змін по пару технологічному

ΔСЕВп.т.%= 100 ∙ (0,822 ∙ 1 - 1) ∙ 0,1774 ∙ 0,4470 = -1,4115%

або у вартісному вираженні

ΔСЕВп.т.=(−1,4115%)⋅17170,74100=−242,37грн./т;

Ізм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата

Лист

ПД 84.01.ПЗ

- за рахунок змін по воді оборотній

ΔСЕВв.об.%= 100 ∙ (0,84 ∙ 1 - 1) ∙ 0,1774 ∙ 0,0502 = -0,1425%

або у вартісному вираженні

ΔСЕВв.об.=(−0,1425%)⋅17170,74100=−24,47грн./т;

- за рахунок змін по воді глибокообезсоленій

ΔСЕВв.го.%= 100 ∙ (0,88 ∙ 1 - 1) ∙ 0,1774 ∙ 0,0634 = -0,1350%

або у вартісному вираженні

ΔСЕВв.го.=(−0,1350%)⋅17170,74100=−23,17грн./т;

- за рахунок змін по азоту технічному

ΔСЕВа.т.%= 100 ∙ (0,879 ∙ 1 - 1) ∙ 0,1774 ∙ 0,01 = -0,0215%

або у вартісному вираженні

ΔСЕВп.т.=(−0,0215%)⋅17170,74100=−3,69грн./т;

- за рахунок змін по повітрю технологічному

ΔСЕВп.т.%= 100 ∙ (0,847 ∙ 1 - 1) ∙ 0,1774 ∙ 0,0506 = -0,1373%

або у вартісному вираженні

ΔСЕВп.т.=(−0,1373%)⋅17170,74100=−23,58грн./т;

- за рахунок змін по природному газу

ΔСЕВп.г.%= 100 ∙ (0,819 ∙ 1 - 1) ∙ 0,1774 ∙ 0,0932 = -0,2993%

або у вартісному вираженні

ΔСЕВп.т.=(−0,2993%)⋅17170,74100=−51,39грн./т;

- в цілому зміна за статтею „Енергетичні витрати” становить

∆ΔСЕВ% = ΔСЕВее.% + ΔСЕВп.т.% + ΔСЕВв.об.% + ΔСЕВв.го.% + ΔСЕВа.т.% +

+ ΔСЕВп.т.% + ΔСЕВп.г.% = (-0,9626) + (-1,4115) + (-0,1425) + (-0,1350) +

+ (-0,0215) + (-0,1373) + (-0,2993) = -3,1097%

або в вартісному виразі

Ізм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата

Лист

ПД 84.01.ПЗ

∆ΔСЕВ = ΔСЕВее. + ΔСЕВп.т. + ΔСЕВв.об. + ΔСЕВв.го. + ΔСЕВа.т. + ΔСЕВп.т. +

+ ΔСЕВп.г. = (-165,29) + (-242,37) + (-24,47)+ (-23,17) + (-3,69) + (-23,58) +

+ (-51,39) = -533,96 грн./т.

Зміна повної собівартості за статтею „Заробітна плата основних робочих з відрахуваннями” визначається за формулою:

ΔСЗП%=100⋅(IЗПIQIN−1)⋅dЗП, %                                (8.16)

де IЗП− індекс зміни середньої заробітної плати основних робітників, IЗП=1;

dЗП− питома вага статті „Заробітна плата основних робочих з відрахуваннями” в повній собівартості

dЗП=2221,7617170,74=0,1294,

ΔСЗП%=100⋅11,05260,975−1⋅0,1294=−0,9540%

або в вартісному виразі:

ΔСЗП=ΔСЗП%⋅С0100,                                         (8.17)

ΔСЗП=(−0,9540)⋅17170,74100=−163,80 грн.

Зміна повної собівартості за статтею „Витрати на ремонт, утримання та експлуатацію обладнання” визначається за формулою:

ΔСРУЕО%=100⋅(IРУЕОIQ−1)⋅dРУЕО, %                         (9.18)

де IРУЕО− індекс зміни річних витрат за статтею „Витрати на ремонт, утримання та експлуатацію обладнання”, IРУЕО = 1,1721;

dРУЕО – питома вага статті витрат „Витрати на ремонт, утримання та експлуатацію обладнання” в повній собівартості.

Ізм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата

Лист

ПД 84.01.ПЗ

dРУЕО=249417170,74=0,1452,

ΔСРУЕО%=100⋅1,17211,0526−1⋅0,1452=1,6484%

або в вартісному виразі:

ΔСРУЕО=ΔСРУЕО%⋅С0100,                                 (8.19)

ΔСРУЕО=1,6484⋅17170,74100=283,04грн.

Зміна повної собівартості за статтею „Загальновиробничі витрати” визначається за формулою:

ΔСЗВВ%=100⋅(IЗВВIQ−1)⋅dЗВВ, %                            (8.20)

де IЗВВ− індекс зміни річних витрат за статтею „Загальновиробничі витрати”, IЗВВ = 1;

dЗВВ - питома вага статті витрат „Загальновиробничі витрати” в повній собівартості

dЗВВ=3925,317170,74=0,2286,

ΔСЗВВ%=100⋅11,0526−1⋅0,2286=−1,1423%

або в вартісному виразі:

ΔСЗВВ=ΔСЗВВ%⋅С0100,                                     (8.21)

ΔСЗВВ=(−1,1423)⋅17170,74100=−196,15грн.

Зміна повної собівартості за статтею „Адміністративні витрати” визначається за формулою:

ΔСАВ%=100⋅(IАВIQ−1)⋅dАВ, %                                (8.22)

Ізм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата

Лист

ПД 84.01.ПЗ

де IАВ− індекс зміни річних витрат за статтею „Адміністративні витрати”, IАВ = 1;

dАВ - питома вага статті витрат „Адміністративні витрати” в повній собівартості

Ізм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата

Лист

ПД 84.01.ПЗ

dАВ=1739,4617170,74=0,1013,

ΔСАВ%=100⋅11,0526−1⋅0,1013=−0,5062%

або в вартісному виразі:

ΔСАВ=ΔСАВ%⋅С0100,                                    (8.23)

ΔСАР=(−0,5062)⋅17170,74100=−86,92грн.

Зміна повної собівартості за статтею „Витрати на збут” визначається за формулою:

ΔСВЗ%=100⋅(IВЗIQ−1)⋅dВЗ, %                                 (8.24)

де IВЗ− індекс зміни річних витрат за статтею „Витрати на збут”, IАВ = 1;

dВЗ - питома вага статті витрат „Витрати на збут” в повній собівартості

dВЗ=1078,9217170,74=0,0628,

ΔСВЗ%=100⋅11,0526−1⋅0,0628=−0,3138%

або в вартісному виразі:

ΔСВЗ=ΔСВЗ%⋅С0100,                                       (8.25)

ΔСВЗ=(−0,3138)⋅17170,74100=−53,86грн.

Результати проведених розрахунків зводяться до табл. 8.3.

Ізм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата

Лист

ПД 84.01.ПЗ

Таблица 8.3 - Зміна повної собівартості продукції

| Стаття витрат | Витрати за діючих умов виробництва |  | Зміна витрат |  | Витрати за проектованих умов виробництва, грн/т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | грн/т | питома вага, dст | % | грн/т |  |
| 1. Сировина та матеріали Зворотні відходи Сировина та матеріали за мінусом зворотних відходів 2. Допоміжні матеріали - Енергетичні витрати - Заробітна плата з відрахуваннями на соціальне страхування - Витрати на ремонт, утримання та експлуатацію обладнання - Загальновиробничі витрати - Адміністративні витрати - Витрати на збут Повна собівартість | 3189,9 667 2522,9 144,05 3045,58 2221,76 2494 3925,3 1739,46 1078,92 17170,74 | 0,1858 0,0388 0,1469 0,0084 0,1774 0,1294 0,1452 0,2286 0,1013 0,0628 1,00 | 0 -2,76 2,76 0 -3,1097 -0,9540 1,6484 -1,1423 -0,5062 -0,3138 -1,6176 | 0 -473,8 473,8 0 -533,96 -163,8 283,04 -196,15 -86,92 -53,86 -277,75 | 3189,9 193,2 2996,7 144,05 2511,62 2057,96 2777,04 3729,15 1652,54 1025,06 16892,99 |

Запропоновані заходи призводять до зниження собівартості 1 т каталізатору Shift-Max-107Е на 1,62% або 277,75 грн., в наслідок чого собівартість 1 т становитиме 16892,99 грн.

8.6. Визначення сумарного економічного ефекту від пропонованих заходів

Економічний ефект від впровадження технічних нововведень Ет розраховується на етапах реалізації й за весь період здійснення цих заходів і визначається як різниця між вартісною оцінкою результатів (Р) і вартісною оцінкою сукупних витрат ресурсів за цей період (В):

Ет = Р – В                                                  (8.26)

Якщо припустити, що в найближчі три роки з моменту впровадження

Ізм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата

Лист

ПД 84.01.ПЗ

пропонованих заходів (вартість впровадження сучасного „сухого” очищення газів – 1073,82 тис. грн.) підприємство буде реалізовувати весь обсяг виробленої продукції, тобто 1000 т за ціною 18375 грн./т й собівартістю 16892,99 грн./т, то вартісна оцінка результатів складе:

1000 ∙ 18375 ∙ 3 : 1000 = 55125 тыс. грн.,

вартісна оцінка сукупних витрат ресурсів становитиме

1073,82 + 1000 ∙ 16892,99 ∙ 3 : 1000 = 51752,79 тыс. грн.,

тоді економічний ефект від впровадження технічних нововведень Ет буде дорівнювати

55125 – 51752,79 = 3372,21 тыс. грн.

Розрахунок чистої дисконтованої вартості (ЧДВ) проводиться за формулою:

ЧДВ=−К+ГП1(1+R)+ГП2(1+R)2+ГП3(1+R)3+ГПT(1+R)T,                      (8.27)

де К – обсяг капіталовкладень. В даному випадку вартість нового сучасного „сухого” очищення газів – К = 1073,82 тис. грн.;

ГП1, 2, …,Т – очікувані грошові потоки в кожному з періодів реалізації проекту. В даному випадку грошові потоки в кожному році матимуть однакові значення

ГП1 = ГП2 = ГП3 = (18375 – 16892,99) ∙ 1000 : 1000 = 1482,01 тыс. грн.

R – ставка дисконтування, R =20% или 0,2;

ЧДВ=−1073,82+1482,01⋅1(1+0,2)+1(1+0,2)2+1(1+0,2)3=2048,01тыс. грн.

Коефіцієнт економічної ефективності капітальних вкладень Ер:

Ер=ΔПК,                                                    (8.28)

де ∆П – приріст прибутку (річний економічний ефект) підприємства за рахунок реконструкції, модернізації та технічного переоснащення виробництва, тис. грн.:

ЕΔП=ΔП=П1⋅Q1−П0⋅Q0,	                                (8.29)

Ізм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата

Лист

ПД 84.01.ПЗ

де П0, П1 – прибуток на одиницю продукції відповідно:

за діючих умов виробництва

П0=Ц−С0,                                                (8.30)

П0=18375−17170,74=1204,26грн./т

за проектованих умов виробництва

П1=Ц−С1                                                (8.31)

П1=18375−16892,99=1482,01грн./т

Зміна прибутку на одиницю продукції:

ΔП=П1−П0                                              (8.35)

ΔП=1482,01−1204,26=277,75грн./т

в відносному вираженні:

ΔП=П1П0−1⋅100%,                                           (8.36)

ΔП=1482,011204,26−1⋅100%=23,06%

ЕΔП=ΔП=1482,01⋅1000−1204,26⋅950:1000=337,96тис. грн.

Ер=337,961073,82=0,31.

Строк окупності одноразових витрат визначається за формулою:

Ток=1Ер=КΔП                                                                        (8.37)

Ток=10,31=1073,82337,96=3,18року.

Річний економічний ефект від зниження собівартості продукції становить:

ЕΔС=ΔС⋅Q1=(С1−С0)⋅Q1                                        (8.38)

Е∆С = (16892,99 - 17170,74) ∙ 1000 : 1000 = - 277,75 тис. грн.

Ізм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата

Лист

ПД 84.01.ПЗ

8.7. Розрахунок техніко-економічних показників

Розрахунок зміни річного обсягу виробництва:

в натуральному вираженні:

ΔQ=Q1−Q0,                                                 (8.39)

ΔQ=1000−950=50т/рік

в відсотковому вираженні:

ΔQ=Q1Q0−1⋅100%,                                           (9.40)

ΔQ=1000950−1⋅100=5,26%

в вартісному вираженні:

ΔQв=Q1в−Q0в,                                             (8.41)

Q0в=Q0⋅Ц,                                                  (8.42)

де Ц – ціна 1 т каталізатору Shift-Max-107Е, Ц = 18375 грн.

Q0в=950⋅18375:1000=17456,25 тис. грн.

Q1в=Q1⋅Ц,                                                (8.43)

Q1в=1000⋅18375:1000=18375тис. грн.,

ΔQв=18375−17456,25=918,75грн.

або в відсотковому вираженні:

ΔQв=ΔQ1вΔQ0в−1⋅100%,                               (8.44)

ΔQв=1837517456,25−1⋅100=5,26%

Продуктивність праці основних робітників:

Ізм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата

Лист

ПД 84.01.ПЗ

за діючих умов виробництва:

Пп0=Q0N0,                                                    (8.45)

де N – чисельність основних робітників, N0 = 80 осіб

Пп0=95080=11,88т/особу;

за проектованих умов виробництва:

Пп1=Q1N1,                                                      (8.46)

Пп1=100078=12,82 т/особу.

Зміна продуктивності праці основних робітників:

в абсолютному вираженні:

ΔПп=Пп1−Пп0,                                            (8.47)

ΔПп=12,82−11,88=0,94 т/особу.

в відсотковому вираженні:

ΔПп=Пп1Пп0−1⋅100%,                                           (8.48)

ΔПп=12,8211,88−1⋅100%=7,91%

Зміна собівартості одиниці продукції в абсолютному вираженні становить -277,75 грн./т в відсотковому – відповідно -1,62% (згідно розрахунків п.п. 9.5.2).

Вартість основних фондів за діючих умов виробництва становить Ф0 = 7253,5 тис. грн.

Вартість основних фондів за проектованих умов виробництва визначається за формулою:

Ф1=Ф0+Фввод.−Фвиб.,                                             (8.49)

Ф1 = 7253,5 + 1073,82 – 354,5 = 7972,82 тис. грн.

Ізм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата

Лист

ПД 84.01.ПЗ

Зміна вартості основних фондів в абсолютному вираженні:

∆Ф = Ф1 - Ф0 ,                                                      (8.50)

∆Ф = 7972,82 – 7253,5 = 719,32 грн.

В відсотковому вираженні зміна вартості основних засобів визначається за формулою:

ΔФ=Ф1Ф0−1⋅100%,                                         (8.51)

ΔФ=7972,827253,5−1⋅100%=9,92%

Фондовіддача:

за діючих умов виробництва:

f0=Q0вФ0,                                               (8.52)

f0=17456,257253,5=2,41грн./грн.;

за проектованих умов виробництва:

f1=Q1вФ1,                                                   (8.53)

f1=183757972,82=2,3грн./грн.

Зміна фондовіддачі:

в абсолютному вираженні:

∆f = f1 – f0,                                                  (8.54)

∆f = 2,3 – 2,41 = -0,11 грн./грн.

в відсотковому вираженні:

Δf=f1f0−1⋅100%,                                            (8.55)

Δf=2,32,41−1⋅100%=−4,56%

Рентабельність виробничих фондів:

Ізм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата

Лист

ПД 84.01.ПЗ

за діючих умов виробництва:

Р0=Пг0Ф0+Фоб⋅100%,                                          (8.56)

де Фоб- оборотні фонди підприємства, Фоб = 635,2 тис грн.;

Р0=1144,057253,5+635,2⋅100%=14,5%

за проектованих умов виробництва:

Р1=Пг1Ф1+Фоб⋅100%,                                           (8.57)

Ізм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата

Лист

ПД 84.01.ПЗ

Р1=1482,017972,82+635,2⋅100%=17,22%

Зміна рентабельності:

ΔР=Р1−Р0,                                                (8.58)

∆Р = 17,22 – 14,5 = 2,72 %.

Рентабельність витрат на виробництво:

за діючих умов виробництва:

Рв0=П0С0100%,                                          (8.59)

Рв0=1204,2617170,74⋅100%=7,01%

за проектованих умов виробництва:

Рв1=П1С1100%,                                                (8.60)

Рв1=1482,0116892,99⋅100%=8,77%.

Зміна рентабельності витрат на виробництво:

ΔРв=Рв1−Рв0,                                            (8.61)

∆Рв = 8,77 – 7,01 = 1,76%.

Рзультати розрахунків основних техніко-економічних показників наведені в табл. 8.4.

Ізм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата

Лист

ПД 84.01.ПЗ

Таблица 8.4 - Техніко-економічні показники

| Показник | Од. виміру | За діючих умов виробництва | За проектованих умов виробництва | Зміна показника, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Річний обсяг виробництва продукції: |  |  |  |  |
| - в натуральному вираженні | т | 950 | 1000 | 5,26 |
| - в вартісному вираженні | тис. грн. | 17456,25 | 18375 | 5,26 |
| 2. Річна собівартість виробництва продукції | тис. грн. | 16312,2 | 16892,99 | 3,56 |
| 3. Річний прибуток від виробництва продукції | тис. грн. | 1144,05 | 1482,01 | 29,54 |
| 4.Ціна одиниці продукції | грн./т | 18375 | 18375 | 0 |
| 5. Собівартість одиниці продукції | грн./т | 17170,74 | 16892,99 | -1,62 |
| 6. Прибуток на одиницю виробленої продукції | грн./т | 1204,26 | 1482,01 | 23,06 |
| 7. Рентабельність витрат на виробництво продукції | % | 7,01 | 8,77 | 1,76 |
| 8. Вартість основних виробничих фондів | тис. грн. | 7253,5 | 7972,82 | 9,92 |
| 9. Фондовіддача | грн./грн. | 2,41 | 2,3 | -4,56 |
| 10. Рентабельність виробничих фондів | % | 14,5 | 17,22 | 2,72 |
| 11. Чисельність персоналу | осіб | 106 | 104 | -1,89 |
| в т.ч. чисельність основних робітників | осіб | 80 | 78 | -2,5 |
| 12. Фонд оплати праці | тис. грн. | 1908 | 1908 | - |
| 13. Продуктивність праці основних робітників | тис. т/ особу | 11,88 | 12,82 | 7,91 |
| 14. Одноразові витрати на заходи | тис. грн. | - | 1073,82 | - |
| 15. Річний економічний ефект від: |  |  |  |  |
| - зростання прибутку | тис. грн. | - | 337,96 | - |
| - зниження собівартості | тис. грн. | - | -277,75 | - |
| 16. Строк окупності одноразових витрат | рік | - | 3,18 | - |

У результаті проведення заходів, тобто впровадження нового сучасного „сухого” очищення газів, річний економічний ефект від зростання прибутку при обсязі виробництва 1000 т/рік становить 337,96 тис. грн., а строк окупності витрат – 3,18 року.