Ізм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата

Лист

ПД 84.01.ПЗ

Розроб.

Щегалєв І.Д.

Перев.

Зубцов Є.І.

Консульт.

Блінова Н.К.

Н. Контр.

Кравченко І.В.

Затв.

Суворін О.В.

Екологія і охорона навколишнього середовища

Лит.

Листів

СНУ гр. ТНР-10д

7 ЕКОЛОГІЯ І ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

7.1 Значення екології на сучасному етапі розвитку

У сучасних умовах гостро встає завдання охорони природи від різних забруднень. Науковою базою охорони природи є екологія. Екологічні і природоохоронні заходи в даний час вирішуються переважно інженерними, зокрема хіміко-технологічними методами.

Забруднюючі речовини, що потрапили в природне середовище, здатні переміщатися на значні відстані. Вони можуть розповсюджуватися в межах окремих складових біосфери. Наприклад, в атмосфері речовина переноситься вітром; домішки, що потрапили у воду, розчиняються в ній або сорбували на зважених речовинах, переносяться водою водоймища на різні відстані [24].

Міграція забруднюючих речовин в грунті здійснюється процесами вимивання і масопереносу. Накопичення промислових відходів, обумовлюючи високий рівень забруднення біосфери, сприяє підвищенню захворюваності людей, тварин, прискоренню корозії машин і металів, зниженню врожайності сільськогосподарських культур і продуктивності тварин, загибелі унікальних природних комплексів.

7.2 Токсикологічна характеристика відходів, що утворюються на

базовому об'єкті

7.2.1 Відходи, що утворюються на базовому об'єкті

Охорона навколишнього середовища - завдання практично всіх організацій, посадових осіб і громадян.

Технологією виробництва каталізаторів конверсії оксиду вуглецю передбачено утворення твердих, рідких і газоподібних відходів [24].

Ізм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата

Лист

ПД 84.01.ПЗ

Тверді відходи - відпрацьована тара після використання сировини; шлам після чищення апаратів; відпрацьована фільтрувальна тканина, яка утворюється при фільтруванні розчинів і при очищенні повітря в системі пилогазочистки, а також відходи, утворені в процесі прибирання виробничих приміщень, вивозяться в накопичувач ТОВ «ЗКАК Україна». Сульфат натрію попутна продукція відправляється споживачам.

Прибирання виробничих приміщень здійснюється вологою тирсою, яка вивозиться в накопичувач твердих відходів ТОВ «ЗКАК Україна».

Рідкі відходи, що утворюються на стадії промивки каталі заторної маси і упарювання маткового розчину сульфату натрію, відкачуються в ТОВ «ЗКАК Україна»  для нейтралізації і очищення.

Для запобігання попаданню в грунт розчинів сульфату заліза, сульфату натрію, хромової і сірчаної кислот у разі аварійних ситуаций розчинники сульфату заліза і збірки, сульфату натрію, розчинник хромової кислоти і сховища сірчаної кислоти обладнані піддонами.

Коротка характеристика газоподібних викидів в атмосферу виробництва приведені в таблиці 7.1

Характеристика твердих відходів приведена в таблиці 7.2

Ізм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата

Лист

ПД 84.01.ПЗ

7.2.2 Характеристика газоподібних забруднюючих відходів

Основними забруднюючими речовинами, що скидаються в атмосферу на базовому і проектованому виробництві, є пил оксиду заліза (III) , оксиди азоту і оксид вуглерода.

Оксиди азоту NO + NО2 - оксид азоту (II); оксид азоту (IV);бурий газ, активний окислювач.

Не горить, але підтримує горіння. Викликає загальну слабкість, запаморочення, роздратування дихальних шляхів, отруєння, набряк легенів.

Гранично-допустима концентрація в повітрі робочої зони ГОСТ 12.1.005 - 2 мг/м3 в перерахунку на NО2, клас небезпеки - 3, ГДК в атмосферному повітрі населених місць ДСП 201-97 - 0,04 мг/м3 в перерахунку на NО2.

Оксид заліза (III)

Припікає травний канал і викликає блювоту. Аерозолі при тривалій дії відкладаються у легенях.

Гранично-допустима концентрація в повітрі робочої зони ГОСТ 12.1.005 – 6 мг/м3 в перерахунку на залізо, клас небезпеки - 4, ГДК в атмосферному повітрі населених місць ДСП 201-97 - 0,04 мг/м3 в перерахунку на залізо.

Оксид вуглецю – безбарвний, горючий токсичний газ, що не має запаху.Токсичність цього газу пов'язана з його здатністю реагувати з гемоглобіном крові з швидкістю, майже в 200 разів що перевищує швидкість скріплення кисню гемоглобіном.

При вдиханні невеликих концентрацій ( до 1 міліграма/л) тяжкість і відчуття здавлення голови.Наслідками гострого отруєння можуть бути тривалі головні болі і запаморочення.

Гранично-допустима концентрація в повітрі робочої зони ГОСТ 12.1.005 – 20 мг/м3 , клас небезпеки - 4, ГДК в атмосферному повітрі населених місць ДСП 201-97 – 5,0 мг/м3 .

Ізм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата

Лист

ПД 84.01.ПЗ

7.2.3 Дія промислових викидів на атмосферу, літосферу, рослинний і тваринний мир

Оксиди азоту сприяють поглинанню сонячного світла, утворенню фітохимічних туманів - смогів. Викликають руйнування матеріалів, зниження врожайності, знищення лісів, зменшення змісту гемоглобіну в крові, сприяє руйнуванню озоносфери [25].

Негативно впливають на листя рослин. У мембранах рослинних кліток порушуються обмінні процеси, а так само процеси в хлоропластах частина  рослинної клітки, де відбувається фотосинтез.

Двоокис азоту володіє вираженою дратівливою і припікаючою дією на дихальні шляхи, не виключена можливість загальної дії, зокрема за рахунок тих, що всмоктуються в кров з поверхні легких продуктів клітинного розпаду. У людей, що працюють при 0,008 - 0,005 міліграм/л (3-5 років)  виявляються запальні зміни слизистої оболонки ясен, хронічні   бронхіти, емфізема легенів, метагемоглобінемія. Впливи двоокису азоту на тварин, при 0,0095 - 0,019 міліграм/л (1ч)  знижується вміст в крові еритроцитів і гемоглобіну, збільшується рівень білірубіну, при 0,006 мг/л (2 години)  різко підвищується смертність.NО2 проникає в організм людини через воду, пищу, повітря, є антагоністом. У крові людини NO, забирає О2 і перетворює гемоглобін на метагемоглобін, чим викликає важке захворювання крові - метгемоглоберію.

7.3 Екологічне нормування шкідливих речовин в навколишньому природному середовищі

Розрахунок ГДВ для джерела викиду № 1 .

Вихидні дані: холодна газоповітряна суміш, що містить діоксид азоту, викидається з труби, заввишки 34 м ; гирло труби має квадратний перетин із стороною квадрата 0,5 м , максимальна обємна витрата ГЗПС дорівнює 9000

Ізм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата

Лист

ПД 84.01.ПЗ

м3/год або 2,5 м3/с. Максимальна разова ГДК  діоксиду  азоту складає 0,04 мг/м3; фонова концентрація – 0.

Величина ГДВ для викиду холодної ГЗПС з одиночного джерела з гирлом квадратного перетину у разі, коли фонова концентрація Сф даній домішці встановлена незалежно від швидкості і напряму вітру і постійна на території міста, розраховується по формулі:

ГДВ=(ГДК−Сф)⋅Н43⋅8V1ЕА⋅F⋅Dn⋅n⋅η,г/с 			    (7.1)

де ГДК- максимально- разова граничнодопустима концентрація забруднюючої речовини в атмосферному повітрі населених місць, мг/м3;

Сф- фонова концентрація діоксиду  азоту, яка встановлена незалежно від швидкості і напряму вітру і постійна на території міста, мг/м3;

А – коефіцієнт, що залежить від температурної стратифікації атмосфери і визначає умови горизонтального і вертікального розсіювання атмосферних домішок, (м1/3∙ мг)∙ г; по території України А=160;

F- безрозмірний коефіціент, що враховує швидкість осадження шкідливих речовин у атмосфері; для газоподібних речовин F=1;

n - безрозмірний коефіцієнт, що враховує умови виходу ГЗПС з гирла джерела викиду;

V1E - ефективний обєм ГЗПС , що відходить в атмосферу, м3/с;

DE  - ефективний діаметр гирла джерела викиду, м; для гирла квадратного перетину DE  дорівнює строні квадрата;

H -  висота джерела викиду над рівнем моря, м

η- безрозмірний коефіціент, що враховує вплив рельєфу місцевості на розсіювання домішок; для Донбасу η= 1.

Безрозмірний коефіціент n визначається залежно від величини параметра VМ по формулах:

n=3 при VМ ≤ 0,3				          (7.2)

n=3 - VМ−0,3⋅4,36−VМ при  0,3<VМ≤ 2		       (7.3)

n=1 при VМ ≥ 2				          (7.4)

Параметр VМ, м/с, визначається по формулі :

VМ=1,3⋅ω0⋅DEH, 				          (7.5)

де ω0- середня швидкість виходу суміші з гирла джерела викиду, м/с.

Середня швидкість виходу суміші з гирла джерела викиду визначається по формулі:

ω0=4⋅V1Eπ⋅DE2,				                      (7.6)

ω0=4⋅2,53,14⋅0,52=12,74м/с

Параметр VМ по формулі (10.5):

VM=1.3⋅12,74⋅0,534=0,244м/с

З врахуванням VМ коефіціент 	n визначається по формулі (7.2)

n= 3

ГДВ по формулі (7.1):

Ізм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата

Лист

ПД 84.01.ПЗ

ГДВ=0,04−0⋅3443⋅8⋅2,5160⋅1⋅0,5⋅3⋅1=0,363г/с

ГДВ слід порівняти з потужністю викидів М:

ГДВ ≥ М,				                      (7.7)

Потужність викиду , г/с, визначається по формулі :

М= С∙VE  					           (7.8)

де С – концентрація двоксиду азоту, в ГЗПС, г/м3; для даного джерела викиду концентрація двооксиду азоту в повітрі, що відходить , не повинна перевищувати 0,02г/м3.

Тоді потужність викиду:

М= 2,5∙0,02=0,05г/с

Умова виконується:

0,363г/с ≥ 0,05г/с

Максимально можлива концентрація діоксиду азоту, г/м3:

CM=A⋅M⋅F⋅K⋅nH43,			        (7.9)

де    K=DE8⋅V1E,				        (7.10)

K=0.58⋅2,5=0,025с/м2

СM=160⋅0.05⋅1⋅0.025⋅33443=0,0055мг/м3

При цьому повинна дотримуватися умова:

Ізм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата

Лист

ПД 84.01.ПЗ

CM< ГДК, 				         (7.11)

0,0055< 0,04(мг/м3)

Умова виконується.

Проведений розрахунок показав, що дотримання вказаних вище велечин граничнодопустимих викидів ( ГДВ) при проектуванні виробництва залізохромового каталізатору, не дозволяє забруднювати атмосферу вище вказаних нормативів – граничнодопустимих концентрацій ( ГДК).

Ізм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата

Лист

ПД 84.01.ПЗ

### 7.4 Заходи, направлені на зниження кількості відходів

Газоподібні відходи, що утворюються в процесі виробництва каталізатора, проходять очищення в газопиловловлюючих установках:

- повітря, що містить хромовий ангідрид, від апарату - розчинника, резервуару для промивки бочок з-під хромового ангідриду, піддону, на якому встановлено устаткування, викидається в атмосферу після очищення в мокрому пиловловлювачі ;

- повітря (димові гази), що містить пил катализаторной маси, від сушильного і прокалочного барабанів викидається в атмосферу після очищення в циклоні, в циклонно-пінному апараті ;

- повітря, що містить пил катализаторной маси від шнека охолоджувача оксиду заліза, бункерів оксиду заліза, елеватора, контейнера, викидається в атмосферу після очищення в циклоні , рукавному фільтрі ;

- повітря від сушарок і змішувачів, що містить пил каталізаторів, викидається в атмосферу після очищення в циклонно-пінному апараті

повітря (димові гази), що містить пил катализаторной маси, від прокалочной печі викидається в атмосферу після очищення від пилу каталізатора в циклонах і в мокрому пиловловлювачі.