6 ЕКОЛОГІЯ ТА ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

6.1 Головні напрямки екологізації технологічних процесів

Можна виділити наступні головні напрямки в здійсненні екологічно чистих технологічних процесів, у тому числі нафтохімічних і хімічних:

1 − комплексне використання і глибока переробка сировини. Виробництво повинне бути як можна менш ресурсномістким (ресурсозберігаючі технології), здійснюватися з мінімумом витрат сировини і реагентів на одиницю продукції. Напівфабрикати, що утворюються, повинні передаватися як сировина іншим виробництвам і цілком перероблятися;

2 − оптимальне використання енергії і палива. Виробництво повинно здійснюватися при мінімальних витратах енергії і палива на одиницю продукції (енергозберігаючі технології) і, отже, теплові забруднення навколишнього середовища також повинні бути мінімальні. Енергозбереженню сприяють: укрупнення і енерготехнологічне комбінування процесів; перехід на безперервні технології; удосконалення процесів поділу; застосування активних і селективних каталізаторів, що дозволяють проводити процеси при знижених температурах і тисках; раціональна організація й оптимізація теплових схем і схем рекуперації енергетичного потенціалу потоків, що відходять; зниження гідравлічного опору в системах і втрат тепла в навколишнє середовище і т.д.

3 − створення принципово нових маловідхідних технологічних процесів. Цього можна добитися удосконалюванням каталізаторів, техніки і технології виробництв. Маловідхідні процеси більш ефективні, чим процеси з дорогими очисними спорудами. Економічніше одержувати невелику кількість сильно концентрованих відходів, які можна

переробляти або ліквідувати за спеціальною технологією, ніж великий обсяг сильно розведених відходів, що скидаються в біосферу;

4 − створення і впровадження замкнутих систем водокористування, що виключають (або зводять до мінімуму) споживання свіжої води і скидання стічних вод у водойми;

5 − забезпечення високої експлуатаційної надійності, герметичності і довговічності функціонування устаткування і всіх систем виробництв. Зведення до мінімуму або виключення імовірності аварій, вибухів, пожеж і викидів отруйних речовин у навколишнє середовище. Розробка автоматизованих систем забезпечення екологічної безпеки виробництв і комплексів;

6 − забезпечення високої якості цільових продуктів, використовуваних у народному господарстві. Екологічно чистими повинні бути не тільки самі технологічні процеси, але і товарні продукти, що випускаються в них [36].

6.2 Характеристика відходів, що утворюються у виробництві

При прожарюванні каталізатора утворюються оксиди азоту. Вони являють собою суміш NO + NO2 жовтобурого кольору з переважним вмістом діоксиду азоту.

Кількість оксидів азоту, що утворюються на стадії прожарювання, набагато менше ніж ГДК, тому їх не потрібно утилізувати.

6.3 Токсикологічна характеристика і властивості речовин, що                 утворюються і використовуються в процесі виробництва каталізатора

Хром і його неорганічні сполуки

Фізичні і хімічні властивості. Оксид хрому (VI) (трьохокис хрому, хромовий ангидрид), CrO3  — сполука хрома з кислородом, темно-червоні кристали, добре розчиняються у воді. Ангідрид хромової і дихромової кислот.

CrO3  — кислотний оксид. При його розчиненні у воді утворюється хромова кислота (при недостачі CrO3):

CrO3(недост.) + H2O → H2CrO4,

або дихромова кислота (при надлишку CrO3):

2CrO3 + H2O → H2Cr2O7 .

Сполуки хрому (особливо похідні Cr6+) токсичні.

Хром в організмі. Хром - один з біогенних елементів, постійно входить до складу тканин рослин і тварин. Середній вміст хрому в рослинах - 0,0005% (92-95% хрому накопичується в корінні), у тварин - від десятитисячних до десятимільйонних часток відсотка. У планктонних організмах коефіцієнт накопичення хрому величезний - 10 000-26 000. Вищі рослини не переносять концентрації хрому вище 3-10-4 моль/л. У листі він присутній у вигляді низькомолекулярного комплексу, не пов'язаного з субклітинними структурами. У тварин хром бере участь в обміні ліпідів, білків (входить до складу ферменту трипсину), вуглеводів (структурний компонент глюкозостійкого чинника). Основне джерело надходження хрому в організм тварин і людини - їжа. Зниження вмісту

хрому в їжі і крові приводить до зменшення швидкості росту, збільшенню холестерину в крові і зниженню чутливості периферійних тканин до інсуліну.

Отруєння хромом і його сполуками зустрічаються при їх виробництві; у машинобудуванні (гальванічні покриття); металургії (легуючі добавки, сплави, вогнетриви); при виготовленні шкір, фарб і т.д. Токсичність з'єднань хрому залежить від їх хімічної структури: діхромати

токсичніше хроматів, сполуки Cr (VI) токсичніше сполук Cr(II), Cr(III). Початкові форми захворювання виявляються відчуттям сухості і болем в носі, першінням в горлі, утрудненням дихання, кашлем і т. д.; вони можуть проходити при припиненні контакту з хромом. При тривалому контакті із сполуками хрому розвиваються ознаки хронічного отруєння: головний біль, слабкість, диспепсія, втрата у вазі та інше. Порушуються функції шлунку, печінки і підшлункової залози. Можливі бронхіт, бронхіальна

астма, дифузний пневмосклероз. При дії хрому на шкіру можуть розвинутися дерматит, екзема. За деякими даними сполуки хрому, переважно Cr(III), володіють канцерогенною дією.

Нормативи Cr+6 в перерахунку на CrO3 (хромати, біхромати):

ГДКм.р.       0,0015 мг/м3

ГДКс.д.        0,0015 мг/м3

Відноситься до 1-го класу небезпеки.

Магній і його неорганічні сполуки

Фізичні і хімічні властивості. Магній — метал сріблясто-білого кольору з гексагональною решіткою. При  звичних умовах поверхня магнію покрита міцною захисною плівкою оксиду магнію MgO, яка руйнується при нагріві на повітрі до приблизно 600 °С, після чого метал згорає із сліпуче білим полум'ям з утворенням оксиду і нітріду магнію Mg3N2.

Оксид магнію MgO застосовується як вогнетривкий матеріал для виробництва тіглей і спеціальної футеровки металургійних печей.

Магнію нітрат - Mg(NO3)2, NO3-11  %, MgO-15  %. Безбарвні гігроскопічні кристали з кубічними решітками. Вище 3000С починає розкладатися на MgO і оксиди азоту. Розчинність у воді (г в 100 г): 73,3 (200С), 81,2 (400С), 91,9 (600С). Розчиняється в етанолі, метанолі, рідкому NH3.

Токсична дія. Не володіє вираженими токсичними властивостями.

Оксиди азоту

Загальна дія. Оксиди азоту подразнююче діють на легені, у важких випадках викликаючи їхній набряк. Викликають загальну слабкість, запаморочення, набряки ніг. При сильних отруєннях з'являється нудота, іноді блювота.

Хронічне отруєння.

NO: порушення функцій органів дихання і кровообігу;

NO2: запалення слизистої оболонки ясен, хронічний бронхіт.

Варто мати на увазі, що наслідки отруєння оксидами азоту можуть позначатися не тільки миттєво, але і через якийсь час, навіть при малих масових концентраціях. Людина, що отруїлась оксидами азоту, незалежно від ступеня отруєння, повинна бути негайно відправлена у медпункт для надання медичної допомоги.

Токсична дія. NO – кров'яна отрута, перешкоджає перенесенню кисню гемоглобіном.

NO2 – виражена дратівлива і припікаюча дія на дихальні шляхи, призводить до розвитку набряку легенів; тіолова отрута, блокує SH-групи білків.

Нормативи:

NO:   ГДКм.р. – 0,4 мг/м3; ГДКс.д. – 0,06 мг/м3

NO2:  ГДКм.р. – 0,085 мг/м3; ГДКс.д. – 0,04 мг/м3

NO відноситься до 3-го класу небезпеки, а NO2 – до 2-го класу.