3 ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА

3.1 Фізико-хімічні властивості речовин, вживаних в роботі

Коротка характеристика речовин, вживаних в роботі, приведена в            таблиці 3.1.

Таблиця 3.1

Фізико-хімічна характеристика речовин

| Хімічна формула | Найменування речовини | Найменування показників, обов'язкових для вимірювання, од. вим. | Значення показників |
| --- | --- | --- | --- |
| CrO3 | Хромовий ангідрид | ## Концентрація розчину, % Густина Розчинність у воді (150С) (1000С) Масова частка хромового ангідриду (CrO3), % - не менше Масова частка речовин, нерозчинних у воді, % - не більш Масова частка сульфатів (SO42-),% - не більш Масова частка натрію (Na+), % - не більш | 50 2,8 г/см3 166 г/100 г 199 г/100 г 99,7 0,02 0,06 0,05 |
| Mg(NO3)2 | Нітрат магнію | ## Концентрація розчину, % ## Вміст NO3, % Вміст MgO, % Розчинність у воді (200С) (400С) (600С) | 15 11 15 73,3 г/100 г 81,2 г/100 г 91,9 г/100 г |

3.2 Термодинаміка процесу

Рівняння реакцій процесу отримання хром-магнієвої шпінелі, нанесеної на керамічну блочну стільникову структуру, мають наступний вигляд:

H2CrO4 + Mg(NO3)2 → MgCrO4 + 2HNO3                              (1)

H2Cr2O7 + Mg(NO3)2 → MgCr2O7 + 2HNO3                            (2)

Рівняння реакції гетерогенно-каталітичного окислення метану киснем повітря на керамічному блоковому стільниковому алюмохромовому каталізаторі представлено нижче:

СН4 + 2О2 → СО2 + 2Н2О + Q                                            (3)

Дані для розрахунку термодинаміки процесу приведені в таблицях 3.2, 3.3 [31].

Таблиця 3.2

| Речовина | ∆Нºf,298, кДж/моль | Sº298, Дж/(моль·г) | a | b·103 | c·106 | c'·10-5 | d·109 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| О2 | 0 | 205,03 | 31,46 | 3,39 | — | -3,77 | — |
| H+ | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| CrO42- | -863,2 | 38,5 |  |  |  |  |  |
| Mg2+ | -461,96 | -118,0 |  |  |  |  |  |
| NO3- | -206,57 | 146,4 |  |  |  |  |  |
| Cr2O7- | -1490,93 | 270,39 |  |  |  |  |  |
| СО2 | -393,51 | 213,6 | 44,14 | 9,04 | — | -8,53 | — |
| HNO3 | -173,0 | 156,16 |  |  |  |  |  |
| Н2О | -241,84 | 188,74 | 30 | 10,71 | — | 0,33 | — |
| СН4 | -74,85 | 186,19 | 17,45 | 60,46 | 1,117 | — | -7,2 |

Таблиця 3.3

| Т, К | М0 | М1·10-3 | М2·10-6 | М-2·105 | М3·10-9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 600 | 0,1962 | 0,0759 | 0,0303 | 0,1423 | 0,01246 |
| 700 | 0,2794 | 0,1153 | 0,0498 | 0,1853 | 0,02257 |
| 800 | 0,3597 | 0,1574 | 0,0733 | 0,2213 | 0,03630 |

Ентальпія реакції розраховується по формулі:

ΔHp,2980=ν⋅ΔHf,298(кін.)0−ν⋅ΔHf,298(поч.)0, кДж/моль,		(3.1)

де	Σ∆Н˚f, 298 (кін.)  – сумарна ентальпія продуктів реакції;

Σ∆Н˚f, 298 (поч.) – сумарна ентальпія початкових речовин;

ν – стехіометричні коефіцієнти відповідних речовин.

Формула для розрахунку ентропії реакції має наступний вигляд:

ΔSp,2980=ν⋅ΔSf,298(кін.)0−ν⋅ΔSf,298(поч.)0, Дж/(моль·г),		(3.2)

де	ΣS˚298 (кін.) – сумарна ентропія продуктів реакції;

ΣS˚298 (поч.),  – сумарна ентропія початкових речовин.

Коефіцієнти ∆a, ∆b, ∆ c', ∆c, ∆d  розраховуються по формулах:

Δa=ν⋅a(кін.)−ν⋅а(поч.), Дж/(моль·г),				(3.3)

Δb=ν⋅b(кін.)−ν⋅b(поч.), Дж/(моль·г),				(3.4)

Δc1=ν⋅c1(кін.)−ν⋅c1(поч.), Дж/(моль·г),				(3.5)

Δc=ν⋅c(кін.)−ν⋅c(поч.), Дж/(моль·г),				(3.6)

Δd=ν⋅d(кін.)−ν⋅d(поч.), Дж/(моль·г),				(3.7)

де	а (кін.), b (кін.), с' (кін.), с (кін.), d (кін.); а (поч.), b (поч.), с' (поч.), с (поч.), d (поч.) – коефіцієнти a, b, c', c, d  відповідно продуктів реакції і початкових речовин.

Вирази для розрахунку ізобарно-ізотермічного потенціалу і константи рівноваги мають вигляд:

ΔGT0=ΔH2980−T⋅ΔS2980−T⋅(Δa⋅M0+Δb⋅M1+Δc⋅M2+Δd⋅M3+Δc1⋅M−2)	(3.8)

К=е−ΔGR⋅T						(3.9)

По приведених вище формулах розраховуємо термодинамічні показники для реакцій (1), (2), (3).

Реакція (1):

ΔH2980(MgCrO4)=461,96+(−863,2)=−1325,16 кДж/моль,

ΔH2980(H2CrO4)=0+(−863,2)=−863,2 кДж/моль,

ΔH2980(Mg(NO3)2)=461,96+2⋅(−206,57)=−875,1 кДж/моль,

ΔHp,2980=(−1325,16+2⋅(−173,0))−(−863,2+(−875,1))=67,14 кДж/моль.

ΔS2980(MgCrO4)=118,0+38,5=−79,5 Дж/(моль·г),

ΔS2980(H2CrO4)=0+38,5=38,5 Дж/(моль·г),

ΔS2980(Mg(NO3)2)=−118,0+2⋅146,4=174,8 Дж/(моль·г),

ΔSp,2980=−79,5+2⋅156,16−(38,5+174,8)=19,52 Дж/(моль·г).

Розраховуємо значення ізобарно-ізотермічного потенціалу для температур 600 К і 800 К. Для цього використаємо спрощену формулу

(3.10), тому що для речовин, що входять в реакцію, немає даних про значення  коефіцієнтів a, b, c', c, d.

ΔGT0=ΔH2980−T⋅ΔS2980                                  (3.10)

ΔG6000=67,14−600⋅19,52=−11644,86 Дж/моль,

ΔG8000=67,14−800⋅19,52=−15548,86 Дж/моль.

Константи рівноваги при Т=600 К і Т=800 К розраховуємо по формулі (3.9):

К600=е11644,868,314⋅600=е2,33=10,32

К800=е15548,868,314⋅800=е2,34=10,36.

Реакція (2):

ΔH2980(MgCr2O7)=−461,96+(−1490,93)=−1952,92 кДж/моль,

ΔH2980(H2Cr2O7)=0+(−1490,93)=−1490,93 кДж/моль,

ΔHp,2980=(−1952,92+2⋅(−173,0))−(−1490,93+(−875,1))=67,11 кДж/моль.

ΔS2980(MgCr2O7)=−118,0+270,39=152,39 Дж/(моль·г),

ΔS2980(H2CrO7)=0+270,39=270,39 Дж/(моль·г),

ΔSp,2980=152,39+2⋅156,16−(270,39+174,8)=19,52 Дж/(моль·г).

Розраховуємо значення ізобарно-ізотермічного потенціалу для температур 600 К і 800 К по формулі (3.10):

ΔG6000=67,11−600⋅19,52=−11644,89 Дж/моль,

ΔG8000=67,11−800⋅19,52=−15548,89 Дж/моль.

Значення ізобарно-ізотермічних потенціалів майже не відрізняються, тому і константи рівноваги при температурах Т=600 К і Т=800 К будуть такими ж, як і для рівняння (1). Це обумовлюється тим, що у лівій і правій частині рівнянь беруть участь однакові іони.

Реакція (3):

ΔHp,2980=(−393,51+2⋅(−241,84))−(−74,85+0)=−802,34 кДж/моль,

ΔSp,2980=(213,6+2⋅188,74)−(186,19+2⋅205,03)=−5,17 Дж/(моль·г),

Δa=(44,14+2⋅30)−(17,45+2⋅31,46)=23,77,

Δb=((9,04+2⋅10,71)−(60,46+2⋅3,39)⋅10−3=−36,78⋅10−3,

Δс=−1,117⋅10−6,

Δс1=((−8,53+2⋅0,33)−2⋅(−3,77))⋅105=−0,33⋅105,

Δd=7,2⋅10−9.

Розраховуємо значення ізобарно-ізотермічного потенціалу для температур 700 К і 800 К по формулі (3.8):

ΔG7000=−802340−700⋅(−5,17)−700⋅(23,77⋅0,2794−36,78⋅10−3⋅0,1153⋅103−−1,117⋅10−6⋅0,0498⋅106−0,33⋅105⋅0,1853⋅10−5+7,2⋅10−9⋅0,02257⋅109)=−800432,5Джмоль

ΔG8000=−802340−800⋅(−5,17)−800⋅(23,77⋅0,3597−36,78⋅10−3⋅0,1574⋅103−−1,117⋅10−6⋅0,0733⋅106−0,33⋅105⋅0,2213⋅10−5+7,2⋅10−9⋅0,03630⋅109)=−800497,6Джмоль

Константи рівноваги при Т=700 К і Т=800 К розраховуємо по формулі (3.9):

К700=е800432,58,314⋅700=е137,5

К800=е800497,68,314⋅800=е120,3.

3.3 Кінетика процесу

Установка для вивчення кінетики гетерогенно-каталітичного окислення метану киснем повітря на керамічному блоковому стільниковому каталізаторі зображена на мал.3.1.

Принцип роботи установки наступний.

Забір повітря виконується в колбу 4, так само в неї подаємо певну кількість метану (4 % об.), яка вимірюється газовою бюреткою. Забір метану виконуємо з мережі. Далі суміш поступає в проточний реактор 7, де завантажений стільниковий керамічний каталізатор для проведення експерименту. Проточний реактор підключений через ЛАТР (лабораторний автотрансформатор регульований) до мережі 220 V. Температура на каталізаторі вимірюється термопарою 5. Після окислення метану на

каталізаторі (х = 7 – 15%) вихідні продукти вимірюються баритовим методом.

Мал.3.1 - Установка для вивчення кінетики окислення метану                                   в проточному реакторі

Позначення:

1,4 – Колба 4,8 л ;

2 – Затиск для постійної витрати рідини;

3 - Кран;

5 - Термопара;

6 – Каталізатор;

7 –  Проточний реактор, підключений до мережі (220 V);

8 – Колби Дрекселя з розчином Ва(OН)2.

Пуск установки включає наступні стадії:

1. Включаємо ЛАТР в мережу. Стрілка повинна знаходитися на нулі при включенні.

2. Залишаємо реактор прогрітися до температури для заданого режиму.

3. До певного рівня набираємо повітря.

4. Набираємо в колбу газ в об'ємі 150 – 200 мл.

5. Добираємо повітря.

6. Перекриваємо всі крани і приєднуємо трубками до реактора.

7. Колбу 1 піднімаємо, відкриваємо кран, щоб вода пішла в колбу 4. При цьому вода витісняє метано – повітряну суміш.

Прилад «Оксі – 5М – 2Н» служить для вимірювання вмісту CO, CO2.

Дані, отримані в результаті досліджень, зведені в таблицю 3.4.

Для аналізу брали 1 л метано – повітряної суміші, 50 мл 0,177 н розчину Ba(OH)2 титрували 0,054 н розчином HCl.

Таблиця 3.4

Дані, отримані на установці для вивчення кінетики

| Початкова температура, 0С | Час протікання реакції, сек | Кінцева температура, 0С | Об’єм HCl, витраченого на титрування, мл |
| --- | --- | --- | --- |
| 240 (холоста проба) | 123 | 270 | 15,3 |
| 270 | 123 | 290 | 15,2 |
| 280 | 127 | 295 | 15,0 |
| 310 | 137 | 340 | 14,7 |
| 410 | 121 | 420 | 14,1 |
| 380 | 120 | 410 | 14,0 |
| 500 | 127 | 540 | 12,5 |
| 535 | 148 | 570 | 11,2 |
| 590 | 154 | 620 | 8,0 |
| 600 | 160 | 635 | 7,1 |
| 800 | 168 | 820 | 3,6 |
| 820 | 126 | 820 | 3,2 |

Кінетика реакції досліджується по рівнянням:

NCO2=(Vхол.−Vост.)⋅нHCl1000⋅2 ,

де нBa(OH)2 – концентрація Ba(OH)2;

WCO2=NCO2τ⋅mкат. ,

де NCO2 – кількість утворення CO2 в моль на 1 г каталізатора в 1 сек,

WCO2 – швидкість утворення CO2,

mкат.  - маса каталізатора,

τ – час протікання реакціі.

Розрахункові дані зведені в таблицю 3.5 і по ним побудований графік на малюнку 3.2.

Таблиця 3.5

Результати експериментальних даних кінетики окислення метану

| t, 0C | 200 | 250 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W1·10-7, моль/(г·с) | 1,77 | 6,5 | 8,88 | 11 | 14 | 27 | 27,3 |
| W2·10-7, моль/(г·с) | 1,58 | 6,12 | 9,15 | 12,62 | 18,45 | 46,86 | 46,79 |
| W3·10-7, моль/(г·с) | 0,04 | 0,17 | 0,512 | 0,298 | 0,326 | 0,553 | 1,11 |
| W4·10-7, моль/(г·с) | 0,06 | 0,213 | 0,527 | 1,84 | 3,08 | 5,38 | 5,62 |
| WАПК-2·10-7, моль/(г·с) | 4,03 | 8,17 | 9,58 | 12,7 | 16,17 | 29,21 | 29,85 |

Мал.3.2 – Результати досліджень кінетики