# Форма № Н-9.02.1

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ

# Факультет _ Інформаційних технологій та електроніки________

(повне найменування факультету)

# Кафедра __                            Електронних апаратів          __________________

(повна назва кафедри)

## ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до дипломного проекту (роботи)

освітньо-кваліфікаційного рівня __________бакалавр____________________

(бакалавр, спеціаліст, магістр)

спеціальностІ –171  ЕлектроНІКА

(шифр і назва напряму підготовки)

на тему

Розробка тиристорного перетворювача постійного струму.

| Виконав: студент групи ЕПС – 14Д | __________________ | В.І. Калашнік |
| --- | --- | --- |
| Керівник | __________________ | М.Г. Лорія |
| Завідувач кафедри | __________________ | В.М. Смолій |
| Рецензент | __________________ | В.М. Смолій |

Сєвєродонецьк – 2018

| Формат | Зона | Поз. |  | Позначення |  |  |  | Найменування | Кіл. |  | - Примітка |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Текстові документи |  |  |  |  |  |  |
| А 4 |  | 1 |  | ДПБ 171.01.04 ПЗ |  |  |  | Пояснювальна записка | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Графічні документи |  |  |  |  |  |  |
| А4 |  | 2 |  | ДПБ 171.01.04 ГЧ |  |  |  | Графічна частина | 14 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | . |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ДПБ 171.01.04. ВП |  |  |  |  |  |  |  |
| Змн | Лист |  | № докум. |  | Підпис | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Розроб. |  |  | Калашнік |  |  |  | Розробка тиристорного перетворювача постійного струму |  |  | Літ. |  |  | Лист | Листів |
| Перевір. |  |  | Лорія |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 65 |
| Реценз. |  |  | Смолій |  |  |  |  |  |  | - СНУ гр.ЕПС-14Д |  |  |  |  |
| Н. контр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затв. |  |  | Смолій |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

СХІДНОУКРАІНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ

Інститут, факультет, відділення інформаційних технологій та електроніки

Кафедра електронних апаратів___

Освітньо-кваліфікаційний рівень _бакалавр______

Напрям підготовки 171_— Електроніка

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри ЕА

___________________

«___»______2018 року

З  А  В  Д  А  Н  Н  Я

НА ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ СТУДЕНТУ

Калашніку Владиславу Ігоровичу

- Тема проекту: Розробка тиристорного перетворювача постійного струму.

- Керівник проекту:      к.т.н., доцент  Лорія М.Г.

(прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання)

затверджені наказом вищого навчального закладу від 13.04.2018 р. №__94/48_

- Строк подання студентом проекту __10 червня 2018 р._

- Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно розробити):

  - Вступ

  - Тиристорные преобразователи - описание функций и область применения

  - Разработка тиристорного преобразователя постоянного тока

  - Выбор основных элементов силовой схемы

  - Расчет надежности силовой части тиристорного преобразователя

  - Охорона праці

- Консультанти розділів проекту

| Розділ | Прізвище, ініціали та посада консультанта | Підпис, дата |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Завдання видав | Завдання прийняв |
| Охорона праці | асистент Купіна О.А. |  |  |

6. Дата видачі завдання________10 травня 2018 року_________

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

| № з/п | Назва етапів дипломного Проекту (роботи) | Строк виконання етапів проекту (роботи) | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вступ | 21.05.18 |  |
| 2 | Тиристорные преобразователи - описание функций и область применения | 24.05.18 |  |
| 3 | Разработка тиристорного преобразователя постоянного тока | 27.05.18 |  |
| 4 | Выбор основных элементов силовой схемы | 30.05.18 |  |
| 5 | Расчет надежности силовой части тиристорного преобразователя | 02.06.18 |  |
| 7 | Охорона праці | 08.06.18 |  |
| 8 | Оформлення пояснювальної записки | 10.06.18 |  |

Студент______________________________Калашнік В.І.

Керівник проекту_____________________Лорія М.Г.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

5

ДПБ 171.04 ПЗ

Разраб.

Калашник

Провер.

Лория

Реценз.

Смолий

Н. Контр.

Утверд.

Смолий

Разработка тиристорного преобразователя постоянного тока

Лит.

Листов

69

ВНУ гр.ЭПС-14Д

РЕФЕРАТ

Пояснительная записка к дипломному проекту содержит:

Страниц - 70 , рисунков – 11, таблиц –6 , источников литературы - 13

Объект исследования – тиристорный преобразователь постоянного тока.

Цель работы – проектирование тиристорного преобразователя постоянного тока. Разработка мер по охране труда и техники безопасности при производстве и эксплуатации электронных приборов.

В данной работе  объектом  разработки является тиристорный преобразователь постоянного тока. Приведена классификация тиристорных преобразователей постоянного тока их основные параметры и характеристики. Рассмотрены виды и режимы работы тиристорных преобразователей постоянного тока. Проведен анализ существующих схемных решений.  Разработан и спроектирован  тиристорный преобразователь постоянного тока.

ТИРИСТОРНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ПОСТОЯННОГО ТОКА.

ВЫПРЯМИТЕЛЬ. СИЛОВОЙ ТРАНСФОРМАТОР.ТИРИСТОР. ВОЛЬТАМПЕРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА. АМПЛИТУДНО –ЧАСТОТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА.НАДЕЖНОСТЬ.

СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ

ТП - тиристорный преобразователь постоянного тока;
ТРН - тиристорный регулятор напряжения;
КПД - коэффициент полезного действия;
СИФУ - система импульсно-фазового управления;
ТЗ - техническое задание;

АЧХ - амплитудно-частотная характеристика;

ВАХ – вольтамперная характеристика;

УТВ - управляемые тиристорные выпрямители;

БФ - блок фильтрации;

ДПТ – двигатель постоянного тока.

Содержание.

Введение…………………………………………………………………………9

1.Тиристорные преобразователи - описание функций и область применения.……………………………………………………………………...11

2.Разработка  тиристорного преобразователя постоянного тока.…………….26

- 2.1. Задание на проектирование ……………………………………………….26

2.2. Основные технические требования …………..………………………….26

2.3. Анализ существующих схемных   решений применяемых в серийно выпускаемых преобразователях ………………………………………………28

- 2.4.Функциональная схема тиристорного преобразователя ……………….31

2.5. Описание работы схемы ТП……………………………………………...32

3. Выбор основных элементов силовой схемы………………………………36

3.1. Определение параметров нагрузки………………………………………36

3.2. Расчет параметров идеального выпрямителя.………………………….36

3.3. Выбор силового трансформатора.……………………………………….38

3.4. Расчет идеального преобразователя…………………………………….38

3.5. Определение параметров силовых условий эксплуатации…………….39

3.6.Расчет трансформатора с учетом коэффициента запаса…………………40

3.7. Практические рекомендации по выбору трансформаторов.…………..41

3.8. Выбор тиристоров…………………………………………………………43

4. Расчет надежности силовой части тиристорного преобразователя.……50

4.1.Расчет надежности трехфазной мостовой схемы выпрямления………..50

4.2.Расчет параметров схемы.…………………………………………………51

4.3.Определение времени наработки на отказ трехфазной схемы выпрямления……………………………………………………………………….52

5. Разработка мероприятий по охране труда и экологии…………………..58

5.1. Меры по обеспечению электробезопасности на производстве…………58

5.2. Организационные меры защиты…………………………………………58

5.3. Организационно-технические меры защиты…………………………….60

5.4. Технические меры защиты……………………………………………….62

5.5. Средства индивидуальной защиты и оказание первой помощи при несчастных.случаях……………………………………………………………64
Выводы………………………………………………………………………….67

Список литературы…………………………………………………………….68

Введение.

Тиристорным преобразователем постоянного тока (ТП) является устройство для преобразования переменного тока в постоянный с регулированием по заданному закону выходных параметров (тока и напряжения). Тиристорные преобразователи предназначаются для питания якорных цепей двигателей и их обмоток возбуждения.

Тиристорные преобразователи состоят из следующих основных узлов:

• трансформатора или токоограничивающего реактора на стороне переменного тока,

• выпрямительных блоков,

• сглаживающих реакторов,

• элементов системы управления, защиты и сигнализации.

Трансформатор осуществляет согласование входного и выходного напряжений преобразователя и (так же, как и токоограничивающий реактор) ограничение тока короткого, замыкания во входных цепях. Сглаживающие реакторы предназначаются для сглаживания пульсаций выпрямленных напряжения и тока. Реакторы не предусматриваются, если индуктивность нагрузки достаточна для ограничения пульсаций в заданных пределах.

Применение тиристорных преобразователей постоянного тока позволяет реализовать практически те же характеристики электропривода, что и при использовании вращающихся преобразователей в системах генератор-двигатель, т. е. регулировать в широких пределах частоту вращения и момент двигателя, получать специальные механические характеристики и нужный характер протекания переходных процессов при пуске, торможении, реверсе и т. д. Однако, по сравнению с вращающимися статические преобразователи имеют целый ряд известных преимуществ, поэтому в новых разработках крановых электроприводов предпочтение отдается статическим преобразователям. Тиристорные преобразователи постоянного тока наиболее перспективны для применения в электроприводах крановых механизмов мощностью свыше 50—100 кВт и механизмов, где требуется получение специальных характеристик привода в статических и динамических режимах.

В данной работе проведен расчет и разработка тиристорного преобразователя постоянного

- Тиристорные преобразователи - описание функций и область применения.

Главное предназначение тиристорного преобразователя организовать управляемое питание электродвигателя от сети однофазного трехфазного переменного тока.  Регулировать значение подводимого к двигателю напряжения можно за счет включения в цепь статора дополнительных элементов (резисторов, дросселей насыщения) или с помощью тиристорных регуляторов напряжения (ТРН). Использование ТРН по сравнению с другими способами регулирования напряжения дает ряд преимуществ:

· повышает коэффициент полезного действия (КПД);

· осуществляет бесступенчатое регулирование;

· понижает инерционность;

· уменьшает массо-габаритные показатели.

Тип тиристорных регуляторов приспособлен к осуществлению различных решений для совместного применения с двигателями постоянного тока, имеющими независимое возбуждение, кроме электродвигателей с постоянными магнитами, для которых не нужна отдельная цепь для возбуждения. В сочетании с реверсом электродвигателей они входят в группу устройств управления электродвигателями. Для двигателей постоянного тока использование тиристирных преобразователей сопряжено с рядом некоторых трудностей – это постоянное техническое обслуживание, заключаемое в периодической замене графитовых щеток и достижение высоких скоростей работы [1].

Использование преобразователей для двигателей, работающих от сети переменного тока, в частности, асинхронные двигатели представляется более надежным и рентабельным вариантом, чем использование двигателей постоянного тока. Асинхронный двигатель обладает лучшей защитой от внешних воздействий и неблагоприятных погодных условий, преобладающее большинство двигателей обладает высокой степенью защиты. Тиристорный преобразователь напряжения успешно применяется для низковольтных до 1000 кВ двигателей и для высоковольтных электрических машин  с напряжением от 3,6 до 10 кВ. Широкое распространение таких машин является следствием их энергоемкости. Их мощность соразмерна с мощностью некоторых трансформаторных подстанций, поэтому устройства плавного пуска с использованием тиристоров наиболее широко используются в настоящее время.

Существует большое разнообразие схем (рис. 1.1) включения силовых вентилей (тиристоров, диодов), позволяющих осуществить бесконтактную коммутацию статорных цепей, асинхронных двигателей и регулировать уровень подводимого напряжения [2]. В приведенных схемах статорные обмотки соединены как в звезду, так и треугольник. Тиристорные регуляторы напряжения выполняют по симметричным и несимметричным схемам. В симметричных схемах (рис. 1.1 а, б, г, д) коммутирующий элемент состоит из двух встречно-параллельных тиристоров в каждой фазе, при этом управляющие импульсы подаются на тот тиристор, к аноду которого в данный момент времени приложен положительный потенциал сетевого напряжения. В несимметричных схемах (см. рис. 1.1, в) в каждой фазе коммутирующий элемент представлен встречнопараллельно включенными тиристором и диодом. Наличие диода в коммутирующем элементе упрощает схему управления ТРН, повышает надежность, но несколько снижает диапазон регулирования выходного напряжения.

Во всех приведенных схемах регулирование выходного напряжения достигается за счёт изменения угла сдвига отпирающих импульсов тиристоров с помощью системы импульсно-фазового управления (СИФУ).  Задача точного определения напряжения, подводимого к статору двигателя при фазовом управлении, достаточно сложна, так как её решение связано с учётом взаимосвязанных электромагнитных процессов, происходящих в цепях ротора и статора. Поэтому точное математическое описание электромагнитных процессов используется при углубленных исследованиях электропривода с ТРН. Для приближенных инженерных расчетов асинхронный двигатель может быть представлен в виде трехфазной активно-индуктивной нагрузки, параметры которой определяются из схемы замещения двигателя, Т-образной (рис.1.2, а) и Г-образной (рис. 1.2, б).

Работу ТРН на активно-индуктивную нагрузку удобно рассмотреть для случая симметричной схемы. Если симметричная активно-индуктивная нагрузка включена в звезду по нулевой схеме, то ток в каждой фазе не зависит от тока других фаз.

Тиристорным преобразователем постоянного тока (ТП) является устройство для преобразования переменного тока в постоянный с регулированием по заданному закону выходных параметров (тока и напряжения). Тиристорные преобразователи предназначаются для питания якорных цепей двигателей и их обмоток возбуждения.

Тиристорные преобразователи состоят из следующих основных узлов [2]:

• трансформатора или токоограничивающего реактора на стороне переменного тока,

•   выпрямительных блоков,

•   сглаживающих реакторов,

•   элементов системы управления, защиты и сигнализации.

Трансформатор осуществляет согласование входного и выходного напряжений преобразователя и (так же, как и токоограничивающий реактор) ограничение тока короткого, замыкания во входных цепях. Сглаживающие реакторы предназначаются для сглаживания пульсаций выпрямленных напряжения и тока. Реакторы не предусматриваются, если индуктивность нагрузки достаточна для ограничения пульсаций в заданных пределах.

Применение тиристорных преобразователей постоянного тока позволяет реализовать практически те же характеристики электропривода, что и при использовании вращающихся преобразователей в системах генератор-двигатель, т. е. регулировать в широких пределах частоту вращения и момент двигателя, получать специальные механические характеристики и нужный характер протекания переходных процессов при пуске, торможении, реверсе и т. д. Однако, по сравнению с вращающимися статические преобразователи имеют целый ряд известных преимуществ, поэтому в новых разработках крановых электроприводов предпочтение отдается статическим преобразователям. Тиристорные преобразователи постоянного тока наиболее перспективны для применения в электроприводах крановых механизмов мощностью свыше 50—100 кВт и механизмов, где требуется получение специальных характеристик привода в статических и динамических режимах.

Тиристорные преобразователи выполняются с однофазными и многофазными схемами выпрямления. Существует несколько расчетных соотношений основных схем выпрямления. Одна из таких схем показана на рис. 1.3.а. Регулирование выпрямленного напряжения Ua и тока Iaпроизводится путем изменения угла управления α. На рис. 1.3. б-д для примера показан характер изменения токов и напряжений в трехфазной нулевой схеме выпрямления при активно-индуктивной нагрузке

Рис. 1.3. Трехфазная нулевая схема (а) и диаграммы изменения тока и напряжения в выпрямительном (б, в) и инверторном (г, д) режимах.

Показанный на диаграммах угол γ (угол коммутации), характеризует период времени, в течение которого ток протекает одновременно по двум тиристорам. Зависимость среднего значения выпрямленного напряжения Ua от угла регулирования α называется регулировочной характеристикой.

Для нулевых схем среднее выпрямленное напряжение определяется из выражения

(1.1)

где m — число фаз вторичной обмотки трансформатора; U2ф – действующее значение фазового напряжения вторичной обмотки трансформатора.

Для мостовых схем Udo в 2 раза выше, так как эти схемы эквивалентны последовательному включению двух нулевых схем.

Однофазные схемы выпрямления используются, как правило, в цепях с относительно большими индуктивными сопротивлениями. Это цепи независимых обмоток возбуждения двигателей, а также якорные цепи двигателей небольшой мощности (до 10—15 кВт). Многофазные схемы используются в основном для литания якорных цепей двигателей мощностью свыше 15— 20 кВт и реже для питания обмоток возбуждения. По сравнению с однофазными многофазные схемы выпрямления имеют целый' ряд преимуществ. Основными из них являются: меньшие пульсации выпрямленного напряжения и тока, лучшее использование трансформатора и тиристоров, симметричная нагрузка фаз питающей сети.

В тиристорных преобразователях постоянного тока, предназначенных для крановых приводов мощностью свыше 20 кВт, наиболее оправдано применение трехфазной мостовой схемы. Это обусловлено хорошим использованием трансформатора и тиристоров, низким уровнем пульсаций выпрямленного напряжения и тока, а также простотой схемы и конструкции трансформатора. Известным достоинством трехфазной мостовой схемы является и то, что она может быть выполнена не с трансформаторной связью, а с токоограничивающим реактором, габариты которого существенно меньше габаритов трансформатора [3].

В трехфазной нулевой схеме условия использования трансформатора при обычно применяемых группах соединения Y/Y и Δ/Y хуже из-за наличия постоянной составляющей потока. Это приводит к увеличению сечения магнитопровода и, следовательно, расчетной мощности трансформатора. Для исключения постоянной составляющей потока применяют соединение вторичных обмоток трансформатора в «зигзаг», что также несколько увеличивает расчетную мощность. Увеличенный уровень, пульсаций выпрямленного напряжения вместе с отмеченным выше недостатком ограничивает использование трехфазной нулевой схемы.

Шестифазная схема с уравнительным реактором целесообразна при использовании ее на низкое напряжение и большой ток, так как в этой схеме нагрузочный ток протекает параллельно, а не последовательно через два диода, как в трехфазной мостовой схеме (рис.1.4.). Недостатком этой схемы является наличие уравнительного реактора, имеющего типовую мощность около 70% выпрямленной номинальной мощности. Кроме того, в шестифазных схемах используется довольно сложная конструкция трансформатора.

Схемы выпрямления на тиристорах обеспечивают работу в двух режимах — выпрямительном и инверторном. При работе в инверторном режиме энергия из цепи нагрузки передается в питающую сеть, т. е. в противоположном направлении по сравнению с выпрямительным режимом, поэтому при инвертировании ток и э. д. с. обмотки трансформатора направлены встречно, а при выпрямлении — согласно. Источником тока в режиме инвертирования является э. д. с. нагрузки (машины постоянного тока, индуктивности), которая должна превышать напряжение инвертора.

Перевод тиристорного преобразователя из выпрямительного режима в инверторный достигается изменением полярности э. д. с. нагрузки и увеличением угла α выше π/2 при индуктивной нагрузке.

Рис. 1.4. Встречно-параллельная схема включения вентильных групп. УР1— УР4 — уравнительные реакторы; РТ — токоограничивающий реактор; CP — сглаживающий реактор.

Рис. 1.5. Схема нереверсивного ТП для цепей обмоток возбуждения двигателей.

Для обеспечения режима инвертирования необходимо, чтобы закрывающийся очередной тиристор успел восстановить свои запирающие свойства, пока на нем имеется отрицательное напряжение, т. е. в пределах угла φ (рис. 1.3, в).

Если это не произойдет, то закрывающийся тиристор может снова открыться, так как к нему прикладывается прямое напряжение. Это приведет к опрокидыванию инвертора, при котором возникнет аварийный ток, поскольку э. д. с. машины постоянного тока и трансформатора совпадут по направлению.

Силовые схемы тиристорных преобразователей, предназначенных для питания якорных цепей двигателей, выполняются как в нереверсивном (одна выпрямительная группа тиристоров), так и в реверсивном (две выпрямительные группы) исполнениях (рис.1.5). Нереверсивные исполнения тиристорных преобразователей, обеспечивающих одностороннюю проводимость, позволяют работать в двигательном и генераторном режимах только при одном направлении момента двигателя. Для изменения направления момента требуется или изменить направление тока якоря при неизменном направлении потока возбуждения, или изменить направление потока возбуждения при сохранении направления тока якоря.

Реверсивные тиристорные преобразователи имеют несколько разновидностей схем силовой цепи. Наибольшее распространение получила схема с встречно-параллельным подключением к одной вторичной обмотке трансформатора двух вентильных групп (рис. 1.4). Такая схема может быть выполнена и без индивидуального трансформатора с питанием тиристорных групп от общей сети переменного тока через анодные токоограничивающие реакторы РТ. Переход на реакторный вариант значительно сокращает размеры тиристорного преобразователя и снижает его стоимость.

Тиристорные преобразователи для цепей обмоток возбуждения двигателей выполняются в основном в нереверсивном исполнении. На рис. 1.5, а показана одна из применяемых схем включения выпрямительных элементов. Схема позволяет в широких пределах изменять ток возбуждения двигателя. Минимальное значение тока имеет место, когда тиристоры Т1 и Т2 закрыты, а максимальное, когда они открыты. На рис. 1.5, б, г показан характер изменения выпрямленного напряжения для этих двух состояний тиристоров [4].

Способы управления реверсивными тиристорными преобразователями.

В реверсивных тиристорных преобразователях применяются два основных способа управления вентильными группами — совместный и раздельный. В свою очередь совместное управление выполняется согласованным и несогласованным. При согласованном управлении отпирающие импульсы на тиристоры подаются на обе группы вентилей таким образом, чтобы средние значения выпрямленного напряжения у обеих групп были равны между собой. Это обеспечивается при условии

(1.2)

где aв и aи — углы регулирования выпрямительной и инверторной групп. При несогласованном управлении среднее значение напряжения инверторной группы превышает напряжение выпрямительной группы. Это достигается при условии, если

(1.3)

Мгновенное значение напряжений групп при совместном управлении не равны друг другу во все моменты времени, вследствие чего в замкнутом контуре (или контурах), образуемых тиристорными группами и обмотками трансформатора, течет уравнительный ток, для ограничения которого в цепь тиристорного преобразователя включаются уравнительные реакторы УР1—УР4. Реакторы включают в контур уравнительного тока по одному или по два на группу, причем, их индуктивность выбирается такой, чтобы уравнительный ток не превышал 10% номинального тока нагрузки. При включении токоограничивающих реакторов по два на группу они выполняются насыщающимися при протекании тока нагрузки. Например, при работе группы В насыщаются реакторы УР1 и УР2, а реакторы УРЗ и УР4 остаются ненасыщенными и ограничивают уравнительный ток. Если реакторы включаются по одному на группу (УР1 и УРЗ), то они выполняются не насыщающимися при протекании тока нагрузки.

Преобразователи с несогласованным управлением имеют меньшие габариты реакторов, чем при согласованном управлении. Однако при несогласованном управлении снижается диапазон допустимых углов регулирования, что приводит к худшему использованию трансформатора и уменьшению коэффициента мощности установки. Одновременно нарушается линейность регулировочных и скоростных характеристик электропривода. Для полного исключения уравнительных токов используется раздельное управление вентильными группами [3].

Раздельное управление заключается в том, что управляющие импульсы подаются только на ту группу, которая в данный момент должна работать. На вентили неработающей группы управляющие импульсы не подаются. Для изменения режима работы тиристорного преобразователя используется специальное переключающее устройство, которое при равенстве нулю тока тиристорного преобразователя сначала снимает управляющие импульсы с ранее работающей группы, а затем после небольшой паузы (5—10 мс) подает управляющие импульсы на другую группу.

При раздельном управлении нет необходимости включения уравнительных реакторов в цепи отдельных групп вентилей, возможно полное использование трансформатора, снижается вероятность опрокидывания инвертора вследствие уменьшения времени работы тиристорного преобразователя в инверторном режиме, уменьшаются потери энергии и соответственно увеличивается к. п. д. электропривода из-за отсутствия уравнительных токов. Однако раздельное управление предъявляет высокие требования к надежности устройств для блокирования управляющих импульсов.

Сбой в работе блокирующих устройств и появление управляющих импульсов на нерабочей группе тиристоров приводят к внутреннему короткому замыканию в тиристорном преобразователе, так как уравнительный ток между группами в этом случае ограничен только реактансом обмоток трансформатора и достигает недопустимо большого значения.

На рис 1.6. представлена функциональная схема тиристорного преобразователя напряжения  (ТПН) типа ПАД-8. Она включает в себя силовой преобразователь (СП), информационно-кодирующую часть (икч), волоконно-оптическую линию связи (ВОЛС), оптический интерфейс (ОИ), системный контроллер (СК) и пульт управления (ПУ). Силовой преобразователь состоит собственно из тиристорного регулятора напряжения с фазовым управлением (UZ), трансформатора тока (ТА), ограничителей перенапряжения (RU) и шунтирующего коммутационного аппарата (КМ). В основе UZ лежат конструктивно законченные высоковольтные тиристорные модули типа ВТМ (рис.1.7).

Модуль состоит из двух встречно-параллельных тиристоров, оборудованных охладителями, выравнивающими резистором R2, оптоуправляемыми моделями, формирователями тиристорных импульсов. Дополняют конструкцию: датчики напряжения, температуры и синхронизации с оптическим выходом.

Информационно-кодирующая часть содержит следующие датчики: линей -ных  тока ДТ и напряжения сети ДНС, баланса вентильных групп ДБ, оптических разветвителей  ОР, которые усиливают и одновременно распределяют импульсы управления на все тиристоры, температуры тиристоров ДТ и линейного напряжения машины ДНМ. Датчики напряжения обеспечивают непосредственное измерение линейных напряжений, аналогово-цифровое преобразование в последовательный код и передачу его по ВОЛС в плату оптического интерфейса ОИ.

Рис. 1.6. Функциональная схема тиристорного преобразователя напряжения ПАД-В.

Рис. 1.7. Высоковольтный тиристорный модуль.

Модуль состоит из двух встречно-параллельных тиристоров, оборудованных охладителями, выравнивающими резистором R2, оптоуправляемыми  формирователями тиристорных импульсов. Дополняют конструкцию: датчики напряжения, температуры и синхронизации с оптическим выходом.

- Разработка тиристорного преобразователя постоянного тока.

2.1. Задание на проектирование.

На базе основного схемного решения тиристорного преобразователя разработать преобразователь, отвечающий техническим требованиям по надежности, изложенным в  техническом задании (ТЗ).

- Обоснование выбора схемы выпрямления;

- расчет и выбор основных элементов силовой схемы;

- определение параметров силовой цепи с учетом реальных условий эксплуатации;

- формулирование понятия отказа преобразователя на основании изучения физических процессов, протекающих при его работе;

- поэлементный (поблочный) расчет надежности с учетом режимов работы элементов и расчет надежности основного соединения преобразователя в целом;

- повышение надежности изделия за счет применения резервирования;

- разработка комплекса организационных и технических мероприятий (регламентные и восстановительные работы), направленных на предупреждение отказов при эксплуатации изделия;

- разработка технических средств диагностирования работоспособного состояния некоторых блоков (элементов).

2.2. Основные технические требования.

1. Тиристорный преобразователь предназначен для регулирования напряжения на якоре двигателя постоянного тока.

2. Основные технические требования к основной схеме преобразователя изложены в первой части данной работы.

3. Условия эксплуатации изделия - внутрицеховые.

4. Режим работы изделия в технологической установке - непрерывный, односменный, с длительностью рабочей смены 8 часов. Выполнение профилактических и регламентных работ осуществляется вне рабочей смены.

5. Полагаем, что конструктивное исполнение преобразователя является блочным с временем замены вышедшего из строя блока на резервный не более 0,5 часа. Исключение составляет замена отказавших силовых трансформаторов. Для их замены в случае отказа предусмотрены следующие нормы (табл.2.1).

Таблица 2.1.

| Типовая мощность трансформатора, кВА | Время замены, ч |
| --- | --- |
| 10÷50 | 0,5 |
| 60÷100 | 1,0 |
| 160÷250 | 1,5 |
| 320÷800 | 2,0 |
| 1000÷3200 | 4,0 |
| 4000÷10000 | 8,0 |

6. Для каждого из блоков преобразователя предусмотреть замену на резервный при выработке гамма-процентного ресурса при вероятности достижения своего предельного состояния и при экспоненциальном законе распределения времени безотказной работы.

7. Считаем, что в цехе эксплуатируется не менее 10 аналогичных тиристорных преобразователей. Необходимый годовой резерв ЗИП рассчитать для 10 изделий.

Параметры преобразователя:

- Номинальная мощность ДПТ -150 кВт.

- Номинальное напряжение якоря - 354 В.

- Напряжение питающей сети 380В. Возможные колебания первичного напряжения 5%;

- Схема силовой части ТП – трехфазная мостовая схема.

- Способ подключения преобразователя к первичной сети - через токоограничивающие реакторы.

- Схема соединение обмоток трансформатора: звезда ноль-двойная звезда (Yо/Yо-Y11).

- Диапазон регулирования скорости ДПТ - 20.

- Допустимые пульсации тока якоря - 2А.

- Допустимый граничный ток  - 40А.

2.3. Анализ существующих схемных   решений применяемых в серийно выпускаемых преобразователях.

Производство электроэнергии осуществляется на электростанциях на переменном токе. Однако, значительная часть производственных процессов (электротехнология, электролиз в химии и металлургии, электрифицированный транспорт, автоматизированный электропривод станков, роботов и т.д.) требует электропитания на постоянном токе. Преобразование электрической энергии из первичного переменного напряжения в нерегулируемое вторичное постоянное напряжение осуществляется с помощью диодных выпрямителей. Если выпрямленное напряжение постоянного тока должно регулироваться, либо требуется его стабилизация с отклонениями от заданного уровня меньшими, чем у первичного питающего напряжения, то в современных преобразователях, как правило, используются тиристорные выпрямители. Этот вид регулируемых преобразователей вытеснил все многообразие магнитных или электромагнитных преобразователей, применявшихся ранее.

В последние годы в преобразователях постоянного тока малой и средней мощности начали внедряться транзисторные регуляторы и регуляторы на запираемых тиристорах. Но в процентном отношении эти виды преобразователей составляют в настоящее время и обозримом будущем несущественную долю от общего выпуска полупроводниковых преобразователей.

Инженеры, работающие в области автоматизации электропривода и автоматизированных промышленных установок, электротехнологии и эксплуатации электрооборудования и средств автоматизации, в своей практической деятельности сталкиваются с широким кругом вопросов, связанных с расчетами и выбором, наладкой и эксплуатацией тиристорных преобразователей различного назначения.

Режимы работы тиристорных преобразователей зависят, в первую очередь, от характера нагрузки. Из всего разнообразия нагрузок следует выделить двигательную нагрузку. Работа тиристорного преобразователя на якорь машины постоянного тока является наиболее сложной с точки зрения протекающих физических процессов и математического описания. Работа тиристорного выпрямителя на другие виды нагрузок (активную, активно-емкостную и активно-индуктивную) может быть рассмотрена как частные случаи режимов работы системы "тиристорный выпрямитель-двигатель" (система ТВ-Д).

Поэтому целесообразно рассмотреть в курсовой работе именно систему ТВ-Д, как с позиций наиболее общего примера многообразного класса тиристорных преобразователей, так и с позиций обеспечения надежности системы, нашедшей наиболее широкое применение в промышленности.

В данной работе будет осуществлен расчет, связанный с надежностью нереверсивного тиристорного агрегата по трехфазной мостовой схеме с токоограничивающими реакторами. Схема приведена на рисунке 2.1.

Повышение быстродействия и снижение пульсаций в выпрямленном напряжении достигается за счет увеличения числа фаз схем выпрямления. Так в широко используемых ТП серий ПТ, ЭТ3, ЭТ6, и БТУ-3501 нашли применение трехфазные нулевые, шестифазные нулевые и трехфазные мостовые схемы выпрямления. Диапазон выходных мощностей этих ТП лежит в пределах от 0,5 до 200 кВт, причем трехфазные мостовые схемы используются в диапазоне от 20 до 200 кВт. Источником первичного напряжения является сеть напряжений 380/220 В. Комплектные тиристорные устройства серий КТУ, КТЭ и тиристорные комплектные преобразовательные агрегаты серий ТРЗ, ТПЗ, ТЕРЗ, ТПРЗ, АТ, АТР выпускались на номинальные токи от 25 до 1600 А и выпрямленное напряжение 230, 345, 460, 660 В. В основу всех данных серий положена трехфазная мостовая схема выпрямления с подключением к сети через токоограничивающий реактора (рис.2.1) или трехфазный согласующий трансформатор. Трехфазная мостовая схема положена в основу и модифицированных комплектных электроприводов КТЭ с естественным охлаждением тиристоров, заменивших выпускавшиеся до этого агрегаты АТ, АТР, АТВ, АТРВ. Следующее поколение комплектных тиристорных агрегатов той же серии КТЭ расширила диапазон выходных мощностей преобразователей до 12 Мвт. Эти установки выпускаются на токи от 1,6 до 12,5 кА и напряжение 660, 825 и 1050 В.

Рис. 2.1. Нереверсивный тиристорный агрегат по трехфазной мостовой схеме с токоограничивающими реакторами.

2.4. Функциональная схема тиристорного преобразователя.

В настоящее время основным видом преобразователей являются управляемые тиристорные выпрямители (далее УТВ). Они вытеснили все остальные виды преобразователей за счет более высокого КПД, отсутствия движущихся элементов, повышенной надежности и более высокой приспособленности к автоматическому регулированию [5]. На выход системы управления (рис.2.2) выпрямителем (СУВ) поступает управляющее напряжение Uу, где оно преобразуется в соответствующее значение угла открытия тиристоров α. Изменение α ведет к регулированию выходного напряжения тиристорного блока Ud. Кривая выпрямленного напряжения Ud(ωt) может содержать значительные пульсации, что требует сглаживания выходного напряжения, осуществляемого блоком фильтрации (БФ). Согласование уровня первичного сетевого напряжения U1 и требуемого значения переменного напряжения, подаваемого на УТВ, осуществляется силовым согласующим трансформатором. Блок РПФ-БКА содержит коммутационную и защитную аппаратуру, осуществляющую рабочее и аварийное отключение (включение) ТП от первичной сети, а также может содержать радиоподавляющие фильтры, предотвращающие попадание высших гармоник, генерируемых преобразователем, в первичную сеть. Измерительное устройство осуществляет контроль параметров ТП (в частности тока и напряжения) и в случае аномальных режимов воздействует на коммутационную аппаратуру БКА и систему управления, вызывая запирание тиристоров (отключение преобразователя).

Рис. 2.2.  Блок-схема ТП.

РПФ – радиоподавляющий фильтр; БКА – блок коммутационной аппаратуры; УТВ – управляемый тиристорный выпрямитель; БФ – блок фильтров; СУВ – система управления выпрямителем.

2.5. Описание работы схемы ТП.

Трехфазная мостовая схема нереверсивного ТП с токоограничивающими реакторами приведена на рис. 2.3.

Рис. 2.3. Структурная схема нереверсивного агрегата  (ТЕ, ТП):

БВ - блок питания обмотки возбуждения двигателя, ОВ - обмотка возбуждения, L - токоограничивающий реактор , QF - автоматический выключатель, ТТ - трансформатор тока, БТ - тиристорной блок, Д - двигатель, ТГ - тахогенератор, БУА - блок управления агрегатом, ЗУ - задающее устройство, ДТ - датчик тока, УЗ - узел защиты, РС - регулятор скорости, УТО - узел токовой отсечки, СИФУ - система импульсно-фазового управления, ДН - датчик напряжения, * - связь для работы с обратной связью по ЭДС, ** - связь для работы с обратной связью по скорости.

Принцип работы агрегата основан на свойствах и характеристиках управляемых выпрямителей, а также ведомых сетью симметрично управляемых инверторов. Блок управления агрегатом обеспечивает регулирование частотой вращения двигателя преобразованием аналогового сигнала управления в фазу «α» импульсов управления тиристорами;

Защита предусмотренная в агрегате:

- от токов короткого замыкания (кз),

- от токов перегрузки (по величине и длительности),

- от исчезновения принудительного охлаждения ,

- от обрыва фазы,

- от перегрева двигателя (при наличии в двигателе датчика температуры).

Зашита от токов кз осуществляется системой: «автоматический выключатель, токоограничивающий реактор (трансформатор)» и узел зашиты, переводящий угол регулирования тиристорами в αmax.

Основу силовой выпрямительной части нереверсивного агрегата составляет трехфазный мостовой выпрямитель с одним тиристором в плече.

Нереверсивные агрегаты обеспечивают:

- плавный пуск,

- регулирование частоты вращения якоря двигателя,

- работу на установившейся частоте вращения двигателя,

- останов (на выбеге) двигателей постоянного тока.

Трехфазные мостовые схемы выпрямления с подключением к сети через токоограничивающий реактор рекомендуется применять при значениях выпрямленного напряжения Ud - 230, 354, 460, 660 В и номинальных токах от 25 до 1600 А.

Можно приблизительно оценить КПД выпрямителя:

0,99

где   U   - падение напряжение на тиристоре в открытом состоянии (1,5 В); n - число тиристоров, последовательно проводящих ток нагрузки и в выпрямительной схеме (для мостовых схем n=2).

Рассчитаем зависимость КПД как функции от  для нулевых и мостовых схем (табл.2. 2).

Таблица 2.2.

|  | В | 24 | 40 | 60 | 110 | 154 | 220 | 354 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n=2 | - | 0.890 | 0.930 | 0.952 | 0.973 | 0.981 | 0.986 | 0.992 |

Очевидно, что для выпрямителей с Ud>220 В влияние n становится не столь существенным, а КПД определяется потерями в других элементах: трансформаторах, дросселях и др.

Для трехфазной мостовой схемы  0,58

Ioc, cp – среднее за период значение тока через тиристор в открытом состоянии, Ioc – действующее значение тока через тиристор в открытом состоянии.

Для проектируемой схемы

3. Выбор основных элементов силовой схемы.

3.1. Определение параметров нагрузки.

Номинальный ток якоря в двигателе можно рассчитать по формуле:

(3.1)

Потери в электродвигателе оценим по формуле:

= 150000

Полагаем, что потери в меди якоря при номинальном токе составляют половину суммарных потерь. Это позволяет определить сопротивление якоря двигателя.

Ом.                         (3.2)

Индуктивность якорной цепи оценим по формуле Лицвилля:

78                     (3.3)

где p – число пар полюсов двигателя, ω – номинальная частота вращения, К – расчетный коэффициент (для компенсированных машин с большой мощностью равный 0,25).

3.2. Расчет параметров идеального выпрямителя.

Идеальным является выпрямитель, выполненный на элементах, не имеющих потерь. Анализ схем выпрямления ведем, положив угол управления тиристорами равным нулю. В этом случае нет запаздывания в открытии тиристоров относительно точки естественной коммутации (ТЕК), а тиристоры можно условно заменить диодами. В этом режиме преобразователь обеспечивает на выходе максимальное выпрямленное напряжение, обозначенное Udo. Так как у идеального выпрямителя нет внутреннего падения напряжения, то Udo=Edo=Uян, где Edo - внутренняя ЭДС выпрямительной схемы при α=0. Очевидно, что при нагрузке на выходе выпрямителя R - либо RL - типа мощность, отдаваемая преобразователем, и загрузка его элементов будут максимальными при α=0. Поэтому выбор элементов преобразователя производится в данном режиме его работы.

Кроме указанных выше допущений считаем, что ток нагрузки id(ωt) идеально сглажен, т.е. id(ωt)=Id=const. Это является ошибочным предположением при RL-нагрузке либо двигательной нагрузке. При работе на ДПТ допустимые пульсации в кривой выпрямленного тока id(ωt) как правило не должны превышать 5%. При больших уровнях пульсаций резко ухудшаются условия протекания коммутационных процессов на коллекторе ДПТ. Это проявляется в усилении искрения в щеточных контактах машин и обгорания коллектора.

Необходимое соотношение между средним значением выпрямленного напряжения идеального выпрямителя Udo и вторичным напряжением трансформатора (для идеального трансформатора U2ф=E2ф) устанавливается на основании соотношения 2.2.

Основным показателем при выборе тиристоров по напряжению является значение максимального напряжения, прикладываемого к тиристору в закрытом состоянии – Uзс,max. Отношение Uзс,max/Еdо назовем коэффициентом использования вентилей по напряжению Кvu.

Очевидно, что при заданном Еdо чем ближе Кvu к единице, тем на меньшее напряжение выбираются тиристоры по каталогу. Для большинства трехфазных схем выпрямленное значение Uv,max определяется амплитудой вторичного линейного напряжения (U3c, max=U2πm).

Выбор тиристоров по току в идеальной схеме осуществляют по предельно возможному значению среднего тока, протекающему через него.

Для различных схем выпрямления продолжительность открытого состояния (угол  ) и форма тока различны. Это означает, что при равных значениях токов через вентили их действующие значения могут отличаться.

Относительное значение действующего тока вентилей

0,58

3.3. Выбор силового трансформатора.

Выбор силовых трансформаторов преобразовательных схем осуществляется по каталогам, исходя из следующих данных:

- схема соединения обмоток трансформатора;

- значение первичного напряжения U1л/U1ф;

- значение вторичного фазного напряжения U2ф (или E2ф для идеального преобразователя);

- расчетное значение типовой мощности трансформатора:

,                                    (3.4)                                                                                              где m1, m2  - числа фаз первичной и вторичной обмоток соответственно.

Относительное значение типовой мощности трансформатора назовем коэффициентом использования трансформатора в выпрямительной схеме:

1.05                                                             (3.5)

3.4. Расчет идеального преобразователя.

Используя данные и соответствующие расчетные формулы для проектируемого преобразователя получим:

- Действующее   значение  ЭДС   вторичных   обмоток трансформатора:

(3.6)

- Максимальное напряжение, прикладываемое к тиристору в закрытом состоянии:

(3.7)

- Среднее значение тока через тиристор:

(3.8)

- Эффективное значение тока через тиристор:

264,7А.

- Типовая мощность трансформатора:

(3.9)

3.5. Определение параметров силовых условий эксплуатации.

При эксплуатации тиристорных преобразователей в реальных условиях возникают отклонения напряжения и тока от расчетных значений за счет неидеальности элементов схем и действия внешних возмущений (колебаний сетевого напряжения, температуры окружающей среды Тср и воздействия токовых перегрузок). На стадии проектирования при определении параметров схем вводят ряд коэффициентов запаса, каждый из которых позволяет учесть влияние определенных эксплуатационных факторов.

Для синхронизации многоканальных систем управления обычно принимают Кα=1,05, а для цифровых (при высокой разрядности) и одноканальности синхронных систем Кα=1,02-1,03; КR - коэффициент запаса, учитывающий внутреннее падение напряжения в ТП.

Для проектируемой трехфазной мостовой схемы принимаем:

=1,05.

Тогда 192В

Для ТП, работающего в составе электроприводов с широким диапазоном регулирования скорости (D>10:1), на этапе предварительного расчета можно ориентировочно принять равным значениям, приведенным в таблице 3.1:

Таблица 3.1.

| Pн | кВт | 1-10 | 10-100 | 100-1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| K13 | - | 1,08-1,12 | 1,04-1,08 | 1,02-1,04 |

K13=1.03 (150 кВт).

В последствии К13 уточняется на основании технических данных трансформатора.

Кр= - расчетный коэффициент для рассматриваемого варианта схемы. При этом коэффициент трансформации рассчитывается по приближенному выражению KT=U1/U2ф. В качестве U1 выбирается линейное или фазное первичное напряжение согласно ТЗ и схеме трансформатора.

Значение типовой мощности трансформатора с учетом эксплуатационных факторов рассчитаем по выражению:

(3.10)

где КР1 - коэффициент запаса по мощности, обеспечивающий устранение явления насыщения стали. Так как из рассматриваемых схем явление подмагничивания стали имеет место только в трехфазной нулевой схеме (вариант 2а), то для этого варианта КР1=1,2, а для остальных вариантов КР1=1.

3.6.Расчет трансформатора с учетом коэффициента запаса.

Определяем        значение        коэффициента трансформации:

Определяем значение коэффициентов запаса:

(3.11)

Тогда линейный ток, потребляемый из сети, составит:

388А             (3.12)

Определяем значение типовой мощности трансформатора:

(3.13)

3.7. Практические рекомендации по выбору трансформаторов.

В электротехнических справочниках приведены технические параметры некоторых серийных трансформаторов, которые могут быть применены в проектируемых схемах ТП.

Для однофазных мостовых преобразователей применение согласующих трансформаторов рекомендуется при выходных выпрямленных напряжениях Ud = 24, 36, 48, 60, 100 В. При напряжениях Ud = 115 и 154 В. работа ТП обеспечивается при подключении к однофазному сетевому напряжению U1 =22 В через токоограничивающие реакторы, а при Ud = 220 и 254 В при подключении через реакторы к линейному напряжению U1=380 В. Для двухполупериодных однофазных преобразователей рекомендуются однофазные трансформаторы. Трехфазные трехобмоточные трансформаторы серии ТТ в серийном исполнении имеют схему соединения "треугольник - двойная звезда".

При проектировании конкретного варианта ТП можно допустить изменение схемы соединения обмоток. Это предоставляет разработчику широкие возможности по использованию трансформаторов ТТ во многих вариантах ТП. Так, при последовательном соединении вторичных фазных обмоток можно образовать на стороне вторичного напряжения новые варианты соединения: звезда, треугольник, зигзаг. При этом новые значения вторичного линейного напряжения будут соответственно равны:

где  - значение вторичного линейного напряжения серийного трансформатора, приведенное в графе серийного трансформатора. Все вышесказанное относится к сухим трехобмоточным трансформаторам серии ТС. Эти трансформаторы имеют два варианта исполнения первичной обмотки: с соединением "звезда" и с соединением "треугольник" с подключенным к сети напряжением 380 В. Последний вариант допускает пересоединение в "звезду" с подключением к сети 380 В, если данное напряжение сети предусмотрено ТЗ.

Сухие трансформаторы серий ТСП и ТСЗП выполнены по схеме "звезда ноль - звезда одиннадцать" и предназначены для ТП по трехфазной мостовой схеме с выпрямленным напряжением Ud=154, 230, 354, 460 и 660 В, либо по трехфазной нулевой схеме с Ud = 115, 160, 230 и 330 В. Вторичные обмотки допускают пересоединение в "треугольник" со снижением линейного напряжения в n раз.

У всех классов рассмотренных трансформаторов допускается регулирование напряжения на вентильных обмотках в пределах ±5%. Это осуществляется переключением ответвлений сетевой обмотки на доске зажимов (щетке) при снятой нагрузке и отключением трансформатора от сети. Данная регулировка у трансформаторов называется подрегулировка без возбуждения (ПБВ).

Для уменьшения влияния преобразовательных агрегатов на цеховые сети напряжением 380/220 В и улучшения энергетических показателей питания ТП мощностью 400 кВА и выше осуществляется при более глубоком вводе от сети напряжением 10/6 кВ.

Таким образом, условия выбора конкретного трансформатора формулируются так:

- первичное линейное напряжение серийного трансформатора U1лс  должно соответствовать напряжению первичной сети U1л, определенному в ТЗ, т.е. U1лс= U1л;

- номинальная мощность серийного трансформатора Sнс не должна быть меньше требуемой мощности, определенной по выражению, т.е. Sнс≥ Sт.

- Схема соединения обмоток трансформатора и его основные конструктивные решения (число фаз первичных обмоток, число вторичных обмоток) должны соответствовать схеме, заданной в ТЗ;

- определенное значение фазного напряжения вентильных обмоток трансформатора U2ф должно соответствовать номинальному фазному напряжению вторичных обмоток серийного трансформатора, т.е. U2ф= U2фс. Применяя отмеченные выше переключения вторичных обмоток, удается расширить число возможных вариантов напряжения вторичных обмоток. Кроме того, наличие у трансформаторов ПБВ позволяет сделать условие U2ф= U2фс менее жестким, так как U2фс может приобретать за счет переключения отпаек три значения: 0,95 U2фс, U2фс и 1,05 U2фс. Если U2ф не соответствует ни одному из возможных вариантов при выполнении требований по этим пунктам, то осуществляется перерасчет параметров вторичной обмотки серийного трансформатора на новое вторичное напряжение.

3.8. Выбор тиристоров.

Основным параметром, по которому осуществляется выбор тиристоров для преобразователей, работающих на частотах 5-1000 Гц, является предельно допустимый средний ток, протекающий через прибор в открытом состоянии (Iос,ср). Этот ток для унифицированных низкочастотных тиристоров серии Т определяется на заводах-изготовителях экспериментально в классификационной однополупериодной схеме выпрямителя при работе на активную нагрузку при а=0. Следовательно, Iос,ср - это постоянная составляющая однополупериодной волны синусоидального тока. При этом за номинальное значение принимают такой ток Iос,ср, который разогревает полупроводниковую структуру прибора до предельной рабочей температуры Тп,max при определенных условиях охлаждения. Значение Iос.ср, определенное при принудительном охлаждении с номинальными скоростью и температурой охлажденного воздуха, указываются в обозначении тиристора.

Например, Т133-320 - это низкочастотный унифицированный тиристор, который при принудительном охлаждении с номинальными параметрами способен пропустить в однополупериодной схеме выпрямления средний ток не более 320 А (цифра 133 определяет конструктивное выполнение). При других условиях охлаждения или другой форме тока значение Iос,ср может существенно отличаться от паспортного.

Первая задача, которую решает разработчик при выборе тиристоров - определение условий их охлаждения.

По действующим нормативным документам при проектировании тиристорных выпрямителей, подключаемых к промышленным сетям, рекомендуется применение принудительного охлаждения тиристоров при выходной мощности преобразователя Рd≥250 кВт при напряжениях Ud≥200 В. Для низковольтных выпрямительных установок принудительное охлаждение применяется при Idh≥1200-1500 А.

При меньших мощностях (токах) применяется естественные охлаждения тиристоров. Радиаторы (охладители), на которых закрепляются тиристоры, охлаждаются естественными восходящими конвенционными потоками без принудительного обдува. Но основе данных рекомендаций осуществляется выбор условий охлаждения тиристоров в проектируемой установки. В тиристорных преобразователях, подключаемых к промышленным сетям, рекомендуется использовать унифицированные низкочастотные тиристоры серии Т. Для обеспечения выбора конкретного типа тиристора значение Iос,ср  для всех тиристоров этой серии при принудительном и естественном охлаждении приведены в табл. 4.

Рассчитаем максимальное значение среднего тока, протекающего через тиристор в проектируемом преобразователе.

По данным табл.3.4. [8] подбирают тиристор и тип охладителя, исходя из условия Iос,ср ≥ Iv,ср,m. Причем ближайшее большее значение Iос,ср выбирается из столбца при соответствующих условиях охлаждения.

При работе выбранного тиристора в реальном преобразователе условия его работы, как правило, отличаются от классификационных. Эти отличия касаются формы и длительности тока, протекающего через тиристор и температуры охлаждающей среды.

Таблица 3.4.

| Тип тиристора | Тип охлаждения | Iос,ср при принудительном . охлаждении | Iос,сp при естественном охлаждении |
| --- | --- | --- | --- |
| ТП2-10 | 0111-60 | 10 | 4 |
| Т112-16 |  | 16 | 6 |
| Т122-20 | 0221-60 | 20 | 12 |
| Т122-25 |  | 25 | 14 |
| Т132-16 | 0131-60 | 16 | 9 |
| Т132-25 |  | 25 | 12 |
| Т132-16 | 0231-80 | 16 | 11 |
| Т132-25 |  | 25 | 14 |
| Т132-40 | 0231-80 | 40 | 19 |
| Т132-50 |  | 50 | 21 |
| Т142-32 | 0141-60 | 32 | 13 |
| Т142-40 |  | 40 | 14 |
| Т142-50 | 0241-80 | 50 | 15 |
| Т142-32 |  | 32 | 15 |
| Т142-40 |  | 40 | 17 |
| Т142-50 |  | 50 | 29 |
| Т142-63 |  | 63 | 24 |
| Т142-80 |  | 80 | 27 |
| Т151-100 | 0151-80 | 100 | 30 |
| Т161-125 | 0171-80 | 125 | 45 |
| Т161-160 |  | 160 | 49 |
| Т171- 200 | 0181-110 | 200 | 75 |
| Т171-250 |  | 250 | 80 |
| Т171-320 |  | 320 | 85 |
| Т123-200 | 0123-100 | 200 | 75 |
| Т123-250 |  | 250 | 85 |
| Т123-320 |  | 320 | 95 |
| Т133-320 | 0143-150 | 320 | 100 |
| Т133-400 |  | 400 | 120 |
| Т133-400 | ОА-026 | 400 | 100 |
| Т143-400 | 0243-150 | 400 | 160 |
| Т143-500 |  | 500 | 180 |
| Т143-630 |  | 630 | 205 |
| Т153-630 | 0153-150 | 630 | 180 |
| Т153-800 |  | 800 | 210 |
| Т253-800 |  | 800 | 200 |
| Т253-1000 |  | 1000 | 250 |
| Т253-1250 |  | 1250 | 250 |

Если ТС особо ТЗ не оговаривается, а преобразователь предназначен для работы в цеховых условиях, то в летний период температура охлаждающего воздуха по кожухом преобразователя может достигать Тс,max=50-55°С. Зависимость Кф=f(λ) представлена в табл. 3.5.

Таблица 3.5.

|  | рад |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кф | - | 1,41 | 1,73 | 2,0 | 2,45 |

Обычно рассчитанное для новых условий значение  оказывается несколько меньше, чем выбранное из табл. 3.4. Для мощных ТП часто используют параллельное соединение тиристоров.

В паспортных данных тиристоров не указываются конкретные значения параметров тиристора по напряжению. Задача их выбора решается проектировщиком.

Основными параметрами, определяющими способность тиристора выдержать приложенное напряжение, являются:

- Uзсп (VDRM) - допустимое постящееся импульсное напряжение между анодом и катодом в закрытом состоянии;

- Uoбрп(VRRM) - повторяющееся допустимое импульсное напряжение в обратном направлении.

Унифицированные низкочастотные тиристоры выпускаются c равными значениями этих параметров Uзсп=Uoбрп. Тиристоры могут иметь Uзсп в пределах от 100 до 2000 В с дискретными значениями параметра через 100 В. Значение Uзсп в сотнях вольт называется классом тиристора по напряжению. Тиристоры могут иметь класс от 1-го до 20-и. С повышением класса стоимость прибора возрастает. Следовательно избыточный запас при выборе тиристора по напряжению экономически неоправдан. К тиристору в условиях эксплуатации прикладываются:

- рабочее напряжение с амплитудой Uр,mах;

- периодические импульсные перенапряжения с амплитудой Um,mах;

- непериодические перенапряжения с амплитудой Uнеп,mах.

Для унифицированных тиристоров серии Т существует жесткая связь между тремя указанными параметрами.

Выходная мощность проектируемого преобразователя при номинальной нагрузке двигателя составит  при рабочем номинальном напряжении UДН=UЯН=354 В.

В соответствии с Iос,ср≥179.3 А в графе допустимых средних токов при принудительном охлаждении (табл. 3.4) выбираем значение Iос,ср=200 А, которое является основным токовым параметром тиристора Т171-200 при использовании серийного охладителя 0181-110 и при номинальных условиях охлаждения (скорость потока воздуха V=12 м/с, температура охлаждающего воздуха ТС=40°С).

Основные технические данные тиристора Т171-200:

- максимально допустимый средний ток в классификационной схеме Iос,ср=(ITAVM)=200 А;

- ударный неповторяющийся ток в открытом состоянии Iос,уд=(ITSM(10))=10 кА, при tn=(ti)= 10 мс и Тn,max= 125°С;

- критическая скорость нарастания анодного тока      =  100 А/мкс;

- критическая скорость нарастания анодного напряжения: в закрытом состоянии  при U3 cр=0,67U3 cп и Тп=125°С по группам:

Таблица3.6.

| Группа | - | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | В/мкс | 200 | 320 | 500 | 1800 |

- пороговое напряжение в открытом состоянии U0=(UT(TO))1.1 В;

- максимальная   температура   перехода   при   отсутствии перегрузок Тn,max =(TJm)=125°С;

- динамическое сопротивление в открытом состоянии rДИН=(rТ)≤0,57-10-3Ом;

- время включения tвкл=(tdt)≤25 мин;

- время выключения tвыкл =( tdt)≤500 мин при ТП=125°С;

- отпирающее напряжение управления tу,от=(tGT)≤3,5 В при Тп=25 °С и Uзс=12 В;

- ток удержания в открытом состоянии Iзсп=(IPRM)≤30 мА;

- повторяющийся импульсный обратный ток Iобрп=( IRRM)≤30 мА;

- повторяющееся   импульсное   напряжение   в   закрытом состоянии Uзсп=  (UPRM)=(URRM)=400-1600 В;

На основании полученных данных рассчитаем полное сопротивление "переход-среда".

Принимаем предельно возможную температуру охлаждающего воздуха для цеховых условий Тс равной 50°С. Определяем значение Iос,ср для тиристоров Т171-200 при измененных условиях эксплуатации:

= 182,2 А

Полученное значение подтверждает правильность выбора тиристора по току.

Максимально возможная амплитуда периодического напряжения в трехфазной мостовой схеме составит:

Тогда имеем:

(3.14)

Значит выбираем тиристор 7-го класса по напряжению с параметрами

- Расчет надежности силовой части тиристорного преобразователя.

  - Расчет надежности трехфазной мостовой схемы выпрямления.

Рассчитаем наработку на отказ трехфазного мостового выпрямителя (рис. 4), работающего на обмотку возбуждения постоянного тока; напряжение сети переменного тока 380/220 В, напряжение сети постоянного тока UdH=220 В, номинальное значение тока обмотки возбуждения IdH=21 А; условия эксплуатации – цеховые; считать, что поток отказов – простейший.

Рис. 4.1. Нереверсивный тиристорный агрегат по трехфазной мостовой схеме с токоограничивающими реакторами.

Под отказом в проектируемом источнике питания понимаются любые изменения режима работы источника, при котором напряжение на нагрузке снижается более, чем на 20%. Причинами колебания выходного напряжения могут являться только отказы элементов схемы. Провалы выходного напряжения, вызываемые сверхнормативными колебаниями напряжения сети не рассматриваются как отказы. Это отказ всей установки в целом. Считаем, что колебания напряжения в сети могут достигать +10-15% (не является отказом).

4.2. Расчет параметров схемы.

Вентильная группа.

Средний ток вентилей IVCP=Id/3=21/3 =7 А.

Учтем коэффициент запаса за счет нестандартной формы тока - Кз=1,1.

Условие выбора вентилей по току IП≥Кз∙ IVCP = 1,1∙7=7,7 А,

Ближайший диод по справочнику - ВД-10; IП =10 А.

Максимальное рабочее напряжение на вентиле UVm=U2лин=1,057Udo=1,057∙220 = 232 В.

Учтем возможное повышение напряжения сети на 10% и введем 20% запас на перенапряжение - Кз1=1,1, Кз2=1,2. Условие выбора диодов по напряжению:

UПП≥ Кз1∙ Кз2∙ UVm =1,1∙1,2∙232=304,3. Выбираем диоды четвертого класса.

Для данного типа диодов - λVO=(0,5-1,5) -106 1/час.

Трансформатор силовой согласующий.

U2ф=Udo/1,34=220/2,34=94В; Ктр=U1ф/U2ф=220/94=2,34; ST=1,057(UdH∙IdH)/(ηтр∙ηпреобp)= =1,057(220∙21)/(0,95∙0,99)=5200 ВА.

По каталогу выбираем силовой согласующий трансформатор типа ТСП 6,0/0,7; STH=6 кVА, U2ф= =105 В.

За счет переключения отпаек трансформатора напряжение может быть снижено до 100 В. С учетом пятипроцентного внутреннего падения напряжения обеспечивается заданное выпрямленное напряжение нагрузки U2ф =94 В. По таблице находим λTPO =5∙10-6 1/час.

Автоматический выключатель. В качестве автоматического выключателя можно использовать выключатель типа АК-50-6,3 с на номинальный ток IH=6-10 А.

По таблице находим величину интенсивности отказа автоматического выключателя λAO≈12∙10-6 1/час. При отсутствии данных по автоматическим выключателям можно использовать соответствующие данные для контакторов λAO≈12∙10-6 1/час.

4.3. Определение времени наработки на отказ трехфазной схемы выпрямления.

Время наработки на отказ схемы выпрямления определяется с помощью суммирования интенсивностей отказа отдельных элементов [7]:

(4.1)

Необходимо отметить, что полученное значение Т1 является оценочным, приближенным. В расчете не учитывался ни реальный характер распределения, ни условия эксплуатации.

При учете условий эксплуатации формулируется понятие отказа для элементов, определяются физические проявления и показатели отказов для групп однотипных элементов, рассчитываются или выбираются из таблиц или графиков соответствующие значения коэффициентов нагрузки.

Трансформатор силовой согласующий. Учет степени влияния электрических, тепловых, механических явлений на работоспособность электрических элементов и систем осуществляется с помощью произведения КH∙h, где КH - коэффициент нагрузки, h - весовой показатель, учитывающий степень влияния тех или иных факторов.

Если в процессе эксплуатации маловероятно воздействие, например, вибрации, весовой коэффициент h может принимать значение, меньшее единицы, скажем h=0,4. А весовой показатель, учитывающий степень влияния электрических факторов определит величину h, большую единицы, например h=1,5.

Свыше 98% отказов трансформаторов малой и средней мощности, по опыту более чем вековой эксплуатации, вызывается пробоем изоляции обмоток, т.е. причинами, зависящими от электрических факторов. Остальные 2% связаны с механическими повреждениями, приводящими чаще всего к исчезновению контактов на клеммнике. В трансформаторах большой мощности, при S>400 кVА, появляются дополнительные виды отказов, носящие тепловой характер (перегрев, закипание масла, выход из строя довольно сложной системы охлаждения и т.д.).

При любых видах отказов они являются полными и приводят к отказу источника питания.

Коэффициент нагрузки по мощности трансформатора определяется следующим образом:

КHP=SP/SH=UdIdКCX/η SH =5200/6000=0,865.

Весовой показатель по электрической нагрузке hЭ выбирается по таблице hЭ = 1,5.

Отметим, что учет реальных режимов работы приводит к росту интенсивности отказов в два раза.

Тепловая нагрузка большого влияния не надежностные показатели не окажет, так как все величины температур находятся в рабочих допустимых пределах, поэтому значение весового показателя hΘ равно единице. Наконец, считаем, что вибрационная нагрузка на трансформатор, по условиям работы, отсутствует. Таким образом, интенсивность отказов трансформатора, с учетом реальных условий работы, равна:

(4.2)

Вентильная группа. Отказы у полупроводниковых диодов имеют два проявления:

- пробой - короткое замыкание структуры;

- обрыв структуры - потеря проводимости.

Проведем расчет интенсивности отказов с учетом коэффициентов нагрузки. При этом учтем две составляющие причины увеличения интенсивности отказов: электрическую и тепловую. Электрическая составляющая характеризуется двумя величинами: током и напряжением.

Отказ типа короткого замыкания любого из шести диодов вентильной группы ведет к кз на вторичной стороне трансформатора. В этом случае автомат должен отключить схему от сети, т.е. происходит полный отказ. С позиций отказов все диоды образуют последовательно соединенную структуру. Интенсивность отказов выпрямителя, вызванная кз, определяются простым суммированием или шестикратным увеличением (по числу диодов) величины .

(4.3)

Для шести диодов, т.е. для вентильной группы в целом имеем для :

(4.4)

Учет отказов типа обрыва структуры.

По определению отказа только снижение напряжения на величину 20 % и более означает отказ источника питания в целом. Следовательно обрыв структуры одного диода вентильной группы не является отказом выпрямителя. Отказ наступает, если у двух диодов происходит отказ типа обрыва структуры.

Время наработки на отказ Т1 состоит из двух отрезков времени: t1 от начала эксплуатации до выхода из строя одного из шести вентилей t1=1/6 и t2 - время между выходом из строя первого и последующим выходом одного из пяти оставшихся вентилей t2=1/5. Отметим, что t2>t1.

Из мостовой схемы имеем:

(4.5)

Но отказы типа обрыва имеют место в 10% случаев, следовательно:

(4.6)

Для вентильной группы в целом полная интенсивность отказов выпрямителя равна  (9,06+0,46)∙10-6=9,52∙10-6 1/час.

Автоматический выключатель. Основным функциональным назначением автоматического выключателя является оперативное подключение нагрузки к сети, а также аварийное отключение ее при тепловой перегрузке и мгновенных перегрузках (функции обеспечения тепловой и максимальной защиты). Отказы связаны с обгоранием главных контактов и неисправностями механической части автоматических выключателей.

Характерной особенностью элементов САУ подобных автоматическим выключателям является наличие трех режимов работы.

- Установившийся режим - режим включенного состояния; за время этого режима допускается определенное число оперативных включений и выключений.

- Режим отключения аварийных перегрузок. Количество аварийных перегрузок, как правило, нормируется. Но частота аварийных перегрузок разработчику неизвестна.

- Режим отключенного состояния - режим хранения.

Каждый из режимов характеризуется своей интенсивностью отказов. При хранении учитываются условия хранения. Интенсивность отказов при хранении λXP колеблется в пределах (1,01-0,1) λP. При этом нижний предел - 1,01 принимается при хранении на складе, верхний предел - 0,1 - в цехе.

Для автоматических выключателей типа АК, АП, АО, А3700 в технических условиях данных по надежности нет, но оговаривается число оперативных включений. Например, для автоматических выключателей АК-50 Т=2000. При односменном режиме работы число оперативных включений не превышает за смену десяти. Это позволяет ориентировочно рассчитать ресурс изделия Тγ при односменной эксплуатации:

Тγ=N∙t/n=2000∙24/10=4800 час,

где n - число оперативных включений за смену, N - допустимое гарантированное включение за смену, t - число часов в сутках.

Гарантированный ресурс изделия γ=0,1. Отсюда Р(Тγ)=1-γ. Интенсивность отказов можно рассчитать из выражения:

(4.7)

Отсюда:

Интенсивность отказов на один цикл включения λУ=22∙10-б/2000=11∙ 10-9 1/час.

Вероятность безотказной работы изделия с учетом трех режимов работы:

Р(t)=ехр-[λPtP+λXPtXP+λCPTЦh],

где Тц - среднее время цикла, h - число циклов, λCP - интенсивность отказов при аварийном срабатывании.

Интенсивность отказов автоматического выключения в течение времени работы без отключения выбирается из таблицы λPO=(2-5)∙10-6 1/час. Если выбрать λPO=3∙10-6 1/час и λXP=0,05λP, имеем λPO =0,05∙ λPO =0,05.3∙10-6=0,15∙10-б 1/час.

Следовательно, для интенсивности отказов автоматического выключателя:

λABO=( λPO tP + λXP tXP +λCPTЦh)/t, где t - среднее время эксплуатации, t=tP+tXP. Временем переключения пренебрегаем.

При работе в одну смену tP/t=1/3; tXP/t=2/3. Следовательно, λAB= 1/ЗλP+ 2/З λXP +λCP или λAB=1/3∙3∙10-6+2/3∙0,15∙10-6+22∙10-6=23∙10-6 1/час.

Суммарные показатели надежности. Теперь можно рассчитать суммарные показатели надежности изделия в целом:

(4.8)

(4.9)

При ослаблении величин λ можно определить оптимальный запас ЗИПа, а также наиболее уязвимую часть изделия.

5.  Разработка мероприятий по охране труда и экологии.

5.1. Меры по обеспечению электробезопасности на производстве.

Все существующие меры защиты по принципу их действия можно разделить на три группы [10]:

- обеспечение недоступности токоведущих частей оборудования;

- снижение напряжения прикосновения (а следовательно, и тока через человека) до безопасного значения;

- ограничение продолжительности воздействия электрического тока на организм человека.

Меры защиты делятся на:

- организационные;

- организационно-технические;

- технические.

5.2. Организационные меры защиты.

1. Инструктаж. Цель инструктажа – сообщение работникам знаний, необходимых для правильного и безопасного выполнения ими своих профессиональных обязанностей, а также формирование у работников убеждения в объективной и абсолютной необходимости выполнения правил и норм безопасной жизнедеятельности в производственной среде[11].

Различают следующие его виды [11]:

- вводный инструктаж

- первичный инструктаж

- периодический (повторный).

2. Правильная организация рабочего места. Рабочее место – это зона приложения труда определённого работника или группы работников (бригады). Организация рабочего места заключается в выполнении ряда мероприятий, которые обеспечивают рациональный и безопасный трудовой процесс и эффективное использование орудий и предметов труда, что повышает производительность и способствует снижению утомляемости работающих. Так, например, правильно выбранная рабочая поза (с возможностью её перемены) исключает или сводит к минимуму вредное влияние выполняемой работы на организм человека.

3. Режим труда и отдыха. Оптимальный режим труда и отдыха – это такое чередование периодов работы с периодами отдыха, при котором достигается наибольшая эффективность деятельности человека и хорошее состояние его здоровья. Он оказывает благотворное влияние на функциональное состояние человека.

Оптимальный режим труда и отдыха достигается:

- паузами в работе и перерывами;

- сменой форм работы и условий окружающей среды;

- поддержанием определённого темпа и ритма работы;

- устранением монотонности и малоподвижности;

- снятием нервно-психических нагрузок отдыхом в комнатах для отдыха персонала;

- использованием психологического воздействия цвета, музыки и средств технической эстетики.

4. Применение средств индивидуальной защиты. Средства индивидуальной защиты предназначены для защиты тела, органов дыхания, зрения, слуха, головы, лица и рук от травм и воздействия неблагоприятных производственных факторов.

Электрозащитные средства предназначены для защиты людей от поражения током, воздействия электрической дуги и электромагнитного поля. Электрозащитные средства делятся на основные и дополнительные.

Основные электрозащитные средства для работы в электроустановках напряжением выше 1 кВ: изолирующие штанги, изолирующие и электроизмерительные клещи, указатели напряжения. Дополнительные: диэлектрические перчатки, боты, ковры и колпаки; индивидуальные экранизирующие комплекты, изолирующие подставки и накладки; переносные заземления; оградительные устройства; плакаты и знаки безопасности. Основные электрозащитные средства для работы в электроустановках напряжением до 1 кВ: изолирующие штанги, изолирующие и электроизмерительные клещи, указатели напряжения, диэлектрические перчатки, слесарно-монтажный инструмент с изолирующими рукоятками. Дополнительные: диэлектрические галоши и ковры, переносные заземления, изолирующие подставки и накладки, оградительные устройства, плакаты и знаки безопасности.

- Применение предупреждающих плакатов и знаков безопасности

При работах в электроустановках существует опасность потери ориентировки работающими; для предотвращения этого следует предварительно обозначить специальными знаками (предупредительными плакатами) места, где могут производиться работы, и соседних участков установки, прикосновение и приближение к которым опасно.

6.Подбор кадров. Правила техники безопасности предусматривают отбор по состоянию здоровья персонала для обслуживания действующих электроустановок. Для этого производится медицинское освидетельствование персонала при поступлении на работу и периодически один раз в два года. Этот отбор преследует и другую цель – не допустить к обслуживанию людей с недостатками здоровья, которые могут мешать их производственной работе или послужить причиной ошибочных действий, опасных для него и других лиц.

5.3. Организационно-технические меры защиты.

1.Изолирование и ограждение токоведущих частей электрооборудования.

Прикосновение к токоведущим частям всегда может быть опасным, даже в сети напряжением до 1000 В с изолированной нейтралью и малой ёмкостью. Нередко опасно даже приближение к токоведущим частям.  Чтобы исключить возможность прикосновения или опасного приближения к неизолированным токоведущим частям, должна быть обеспечена недоступность последних посредством ограждения или расположения токоведущих частей на недоступной высоте или в недоступном месте.

2. Применение блокировок. Блокировки используются для обеспечения недоступности неизолированных токоведущих частей. Они применяются в электроустановках, в которых часто производятся работы на ограждаемых токоведущих частях (испытательные стенды, установки для испытания изоляции повышенным напряжением и т.п.). Блокировки устанавливаются также в электрических аппаратах – рубильниках, пускателях, автоматических выключателях и других устройствах, работающих в условиях с повышенными требованиями безопасности. Блокировки применяются также и для предупреждения ошибочных действий персонала при переключениях в распределительных устройствах и на подстанциях.

3.Переносные заземлители. Это временные заземлители, которые предназначены для защиты от поражения током персонала, производящего работы на отключённых токоведущих частях электроустановки, при случайном появлении напряжения на этих частях (например, дополнительно заземляющий проводник, металлическая цепь, касающаяся земли, и т.д.).

4.Защитная изоляция. Выделяют следующие виды изоляции:

рабочая – электрическая изоляция токоведущих частей электроустановки, обеспечивающая её нормальную работу и защиту от поражения электрическим током;

дополнительная – электрическая изоляция, предусмотренная дополнительно к рабочей изоляции для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения рабочей изоляции;

двойная – электрическая изоляция, состоящая из рабочей и дополнительной изоляции.

5.Изолирование рабочего места. Под изолированием рабочего места понимается комплекс мероприятий по предотвращению возникновения цепи тока человек-земля и увеличению значения переходного сопротивления в этой цепи. Данная мера защиты применяется в случаях повышенной опасности поражения электрическим током и обычно в комбинации с разделительным трансформатором [11].

5.4. Технические меры защиты.

Технические меры защиты разделяются на две группы. К первой относятся малые напряжения, разделение сетей, контроль изоляции, компенсацию ёмкостного тока утечки, защитное заземление, двойную изоляцию. Эти меры обеспечивают защиту человека от поражения током путём снижения напряжения прикосновения или уменьшения тока через его тело при однофазном прикосновении; ко второй – зануление и защитное отключение, защищающее человека при попадании его под напряжение путём быстрого отключения электрического тока.

1. Разделение электрической сети на отдельные электрически не связанные между собой участки проводится с помощью разделительного трансформатора. В сетях с изолированной нейтралью это повысит сопротивление изоляции и уменьшит ёмкость относительно земли по сравнению с сетью в целом.

В сетях с глухозаземлённой нейтралью в некоторых случаях при питании нагрузки в условиях повышенной опасности также применяется разделение сетей. Разделительные трансформаторы применяются в качестве меры защиты в условиях повышенной опасности, например в сетях большой протяжённости и разветвлённости, в передвижных электроустановках, для питания ручного инструмента и т.д. В качестве разделительных трансформаторов недопустимо применение автотрансформаторов.

2.Контроль, профилактика изоляции, обнаружение её повреждений, защита от замыканий на землю. Контроль изоляции – это измерение её активного сопротивления с целью обнаружения дефектов и предупреждения замыканий на землю и коротких замыканий.  Для профилактики изоляции осуществляют периодический и постоянный ее контроль.

3. Компенсация ёмкостного тока утечки. В сетях с изолированной нейтралью ток через тело человека при однофазном прикосновении определяется сопротивлением изоляции и ёмкостью сети относительно земли. Контроль и профилактика изоляции позволяют поддерживать значение её сопротивления на высоком уровне. Ёмкость же сети не зависит от каких-либо дефектов, она определяется геометрическими параметрами сети – протяжённостью линий, высотой подвеса воздушной или толщиной изоляции кабельной сети и т.п. Поэтому ёмкость сети не может быть снижена. Уменьшение значения ёмкостной составляющей тока утечки можно добиться применением компенсирующих устройств (компенсирующая катушка и т.п.).

4.Защитное заземление. Это преднамеренное электрическое соединение с землёй или её эквивалентом металлических нетоковедущих частей, которые могут оказаться под напряжением. Целью защитного заземления является снижение до малого значения напряжения относительно земли на проводящих нетоковедущих частях оборудования. Защитное заземление применяется в сетях с изолированной нейтралью напряжением до 1 кВ.

Принцип действия защитного заземления основан на перераспределении падений напряжения на участках цепи: фаза – земля и корпус – земля. При наличии заземления уменьшается напряжение, под которое попадает человек.

5.Двойная изоляция. Двойная изоляция – это электрическая изоляция, которая состоит из рабочей и дополнительной изоляции. Она является надёжным и перспективным средством защиты человека от поражения электрическим током. Электрооборудование, изготовленное с двойной изоляцией, маркируется особым знаком. Особенно эффективно защитное действие двойной изоляции в электроинструменте.

6.Зануление. Зануление как защитная мера применяется в сетях с глухозаземлённой нейтралью напряжением до 1 кВ. Это преднамеренное электрическое соединение с нулевым защитным проводником металлических нетоковедущих частей, которые могут оказаться под напряжением.

Целью зануления является устранение опасности поражения человека при пробое на корпус оборудования одной фазы сети.

7.Защитное отключение. Защитное отключение является эффективной и очень перспективной мерой защиты. Защитным отключением называется быстродействующая защита, обеспечивающая автоматическое отключение электроустановки при возникновении в ней опасности поражения током. Основными характеристиками устройств защитного отключения (УЗО) являются: значение тока утечки, на которое реагирует устройство, называемое уставкой, и быстродействие [11].

5.5. Средства индивидуальной защиты и оказание первой помощи при несчастных.случаях. 

  Средства защиты рабочих регламентируется ГОСТ 12.04.011, который распространяется на все средства, применяемые для уменьшения или предотвращения опасных и вредных производственных факторов. Выбор средства индивидуальной защиты их в каждом отдельном случае должен осуществляться с учетом требований безопасности для данного процесса или вида работ.  При монтаже систем вентиляции и кондиционирования, воздуховодов, трубопроводов используется следующие средства защиты рабочих: каски, перчатки.  К средствам защиты головы поражения относится защитная каска. Каски в основном используют при монтаже оборудования, и предназначены для защиты головы от ударов, от падающих сверху предметов, от ожогов, от поражения электрическим током, так как каски делаются из высокотвердых и диэлектрических материалов. 
  В качестве средств защиты кисти руки от поражающих факторов предлагается использовать: перчатки, рукавицы, и другие средства закрывающие кисть руки, но. не мешающая работе. Используется рабочими-ремонтниками, а также электромонтерами оборудования систем вентиляции и кондиционирования. Перчатки, рукавицы и другие средства предохраняют руки от поражения вибрацией, механических повреждений, а также от действия электрического тока и раздражения, вызванные химическими агентами.  Для защиты органов слуха (хотя в данном проекте эти средства и не применяется) предлагается использовать противошумные вкладыши, беруши, наушники. Еще используется много дополнительных средств индивидуальной защиты, например, такие как рабочая одежда, очки, респираторы, противогазы, монтажные ремни токоизолированный электроинструмент и очень многое другое в зависимости от видов предпринятых работ. Все эти средства защищают человека только в том случае, когда они использовались по назначению. Но и они не всегда могут полноценно защитить персонал от воздействия на человека, так как любые материалы и вещества имеют определенные предельные свойства по защите его от поражающих факторов. Поэтому возникает необходимость оказания первой медицинской помощи обслуживающему персоналу проектируемого предприятия. 
Первая помощь - это комплекс мероприятий, направленный на восстановление здоровья человека или по возможности сохранение его жизни, пострадавшего в результате несчастного случая, травмирования, ушибов, поражения электрическим током, переломов и другое. 
При возникновении несчастного случая на производстве необходимо оказать пострадавшему квалифицированную первую медицинскую помощь. Чтобы помощь эта была максимально эффективной, на предприятиях молочной промышленности (не только молочной, но и многих других) медико-санитарной службой, проводятся различные формы медикаментозного обучения рабочих и обслуживающего персонала. Одним из основных видом просвещения является изучение неблагоприятных условий, несчастных случаев, ситуаций, факторов при возникновении их на конкретном производстве, и пути устранения и предупреждения о них [11]. 
Для оказания первой медицинской помощи предусмотрены аптечки или сумки первой помощи. В них содержатся медикаменты и все медикаментозные средства необходимые для оказания первой медицинской помощи. 
    В случае оказания помощи пострадавшему от поражения электрическим током надо сделать следующее: 
- Как можно быстрее отключить установку или если это, возможно, освободить пострадавшего от воздействия электрическим током другими средствами. Для освобождения человека надежнее всего пользоваться диэлектрическими перчатками и резиновыми ковриками. При отсутствии средств индивидуальной защиты, для освобождения пострадавшего можно воспользоваться простой сухой доской или палкой. Можно также оттянуть его за сухую одежду, избегая при этом прикосновений к металлическим частям и открытым участкам тела пострадавшего; 
- Уложить на подстилку, расстегнуть или полностью снять с него одежду и создать приток свежего воздуха и обеспечить ему полный покой; 
- Если пострадавший дышит редко и прощупывается пульс, необходимо сразу же начать делать искусственное дыхание. Если же сознание, дыхание, пульс не воспринимается и зрачки расширены, то можно считать, что он находится в состоянии клинической смерти. В этом случае нужно как можно быстрее произвести его реанимацию, необходимо произвести наружный массаж сердца и искусственное дыхание “рот в рот” [12]

Выводы

В данной работе  объектом  разработки является  тиристорный преобразователь постоянного тока.

Приведена классификация тиристорных преобразователей постоянного тока, их основные параметры и характеристики. Рассмотрены виды и режимы работы преобразователей постоянного тока. Проведен анализ существующих схемных решений. Сформулированы основные требования к схемам управления тиристорными преобразователями.   Разработан и спроектирован тиристорный преобразователь постоянного тока.

Выполнен расчет параметров элементов и произведен их выбор. Проведен расчет параметров идеального выпрямителя Выполнен выбор силового трансформатора и его расчет с учетом коэффициента запаса Проведен выбор тиристоров, определен предельный ток через тиристор. Проведен расчет надежности силовой части тиристорного преобразователя Сформулированы основные требования к схемам управления тиристорными преобразователями.  Разработаны мероприятия по охране труда и экологии.

Список литературы.

1.Уильямс Б. Силовая электроника. Приборы, управление, применение, справочное пособие. Москва, «Энергоатомиздат», 1993г.

2.Розанов Ю.К. Основы силовой электроники. Москва, «Энергоатомиздат», 1992 г.

3.Чебовский О.Г. Силовые полупроводниковые приборы. Справочник. Москва, «Энергоатомиздат», 1985 г.

4.Славик А.С. , Замятин В.Я. Мощные полупроводниковые приборы. Тиристоры. Справочник. Москва, «Радио и связь», 1987 г.

5.Конструирование силовых полупроводниковых преобразователей,  Москва, «Энергоатомиздат», 1989 г.

6.Кривцов А. Н., Куценко Б. Н., Суслова О. В. «Надежность систем автоматического управления». Спб. 1997.

7.Глазунов Л. П. «Основы теории надежности автоматических систем управления». Л.: Энергоатомиздат. 1984.

8.Надежность технических систем». Под ред. Н. А. Ушакова. Справочник. М.: Радио и связь, 1985.

9. Забредин Ю. С. «Промышленная электроника». М.: Высшая школа, 1982.

10. Павлов С.П. и др. Охрана труда в приборостроении.- М.: «Высшая школа, 1986.

11. Ткачук К.Н., Сабарно Р.В. и др. Охрана труда и окружающей среды в радиоэлеткронной промышленности. –К.: "Выща школа", 1988.

12. Дементий Л.В., Юсина А.Л. Охрана труда: рекомендации по выполнению раздела в дипломном проекте бакалавра для студентов технических специальностей.

13. Методичные указанияя к самостоятельной работе по дисциплинам «Основы охраны труда», «БЖД и охрана труда», «Охрана труда в отрасли» по теме: «Законодательство об охране труда» (часть вторая) (для студентов

всех специальностей) / Сост. М.А. Касьянов, В.О. Медяник, В.И. Сало, О.М. Гунченко, В.А. Малов – Луганск: Изд-во ВНУ им. В. Даля, 2008. – 50 с