ЗМІСТ

- Історія

- Пристрій і призначення вертикально-фрезерного верстата.

  - Вертикально-фрезерний верстат

  - Фрезерування поверхонь на вертикально-фрезерному верстаті.

  - Вертикальний фрезерний верстат по металу

  - Вертикально-фрезерні верстати

- Етап розвитку верстатів до появи ЧПУ.

- Консольні і беськонсольні моделі

- Вертикально-фрезерні верстати в епосі інформаційних технологій.

- Сучасні вертикально-фрезерні верстати.

- Призначення, технічна характеристика і область застосування верстата.

- Загальна компоновка верстата.

- Розбір роботи на верстаті з числовим програмним управлінням при обробці заданої деталі.

- Історія

Початок розвитку верстатобудування, належить ще до давніх часів. Величезна безліч людей намагалося автоматизувати ручну працю, що б спростити роботу, і заощадити частинку часу. Величезний внесок у вітчизняне верстатобудування вніс Андрій Нартов, який народився в 1680 р, який склав ряд проектів металорізальних верстатів, що поклали початок розвитку сучасногофрезерного верстата.

Не слабкий внесок у цю сферу технологій вніс Павло Захава. Їм був створений перший фрезерний верстат, яким обробляли стволи рушниць, опуклі зображення на медалях і багато іншого. А в 1715 р знаменитим майстром Яковом Батищева був виготовлений багатошпиндельний свердлильний верстат, який дозволяє обробляти до 24 збройових стволів одночасно.

Так уже сталося на цій планеті, що людина більшу частину «дарів природи» не може використовувати без обробки. Більшу частину розвитку людини як «сучасного розумного», в ролі рушійної сили застосовувалася м'язова. Потім застосовувалися тварини, різноманітні примітивні споруди, що працюють за рахунок руху води або вітру. Перша досить серйозна промислова революція припала на 18 століття, коли був винайдений паровий двигун. Зараз ми знаходимося в 21 столітті, столітті промислової революції, коли машини створюють машини і лише мала частка (близько 1%) припадає на чисто ручну працю. Фрезерне обладнання так само пройшло не маленький шлях розвитку від дерев'яних, до високотехнологічних, автоматизованих фрезерних верстатів.

Є навіть такі припущення вчених, що поняття фрезерного верстата ввів відомий діяч 16 ст Леонардо Да Вінчі, намалювавши ескіз верстата, що складався з круглого напилка, що обертається. Після верстат схожого виду з напилком, що обертається, був виявлений в Пекіні. Пізніше з'явилися вже вертикально, горизонтально, карусельно-фрезерні та інші модифікації даного верстата.

Величезний внесок на радянських верстатобудування внесли світові війни. Країні потрібно найкраще обладнання і засоби для обробки цього обладнання, щоб показати свою перевагу перед супротивником. От і доводилося постійно модифікувати, різноманітно оновлювати технічні можливості. Устаткування автоматизоване, з'являлися універсальніфрезерні верстати. Управління ставало з кожною новою моделлю все простіше і вже були потрібні фахівці меншою кваліфікації. Зараз процес фрезерування практично повністю компьютізірован, що дозволяє обробляти обладнання з точністю до мікрона. Але, впевнений, це ще не кінець, на зміну нашим ідеалам техніки прийдуть ще більш потужні засоби для обробки, адже техніка не стоїть на місці.

- Пристрій і призначення вертикально-фрезерного верстата.

Конструктивно вертикально-фрезерні верстати діляться на дві категорії:

- Консольні верстати. Вони оснащуються робочою поверхнею, яка жорстко фіксується на корпусі і може переміщатися по напрямних і вертикальним санчатах щодо шпинделя.

- Верстати без консолі. З їх допомогою можна виконувати обробку великогабаритних заготовок, процес виконується на великій швидкості. Конструкція має автоматичну систему напрямки, шпиндель відрізняється високою частотою структурою і працює за вертикаллю.

2.1 Вертикально-фрезерний верстат

В даний час в машинобудуванні широко використовуються деталі, що містять складно-профільні поверхні: формотворчих поверхні штампів, пресформ, копіри і багато інших.

До основних способів отримання деталей з такими поверхнями можна віднести лиття, штампування, різання. Однак тільки обробка різанням, зокрема фрезерування, дозволяє отримати параметри поверхні близькими до заданих і скоротити час наступного доведення. Дуже часто цей метод є єдиним можливим методом, це особливо важливо на даний момент, так як більшість підприємств машинобудування перейшли на серійне або дрібносерійне виробництво. Отримання деталей фрезеруванням, при такому типі виробництва, найбільш економічно виправдано.

Типовий технологічний процес обробки складно-профільних поверхонь включає в себе наступні операції: заготівельна, фрезерна, доводочна. Остання виконується вручну, при цьому трудомісткість операції визначається вихідними параметрами поверхні після фрезерування. Тому забезпечивши високий клас шорсткості на стадії фрезерування, можна скоротити час на доведення, яка є найбільш трудомісткою частиною технологічного процесу.

Вертикально-фрезерний верстат призначений для виконання різноманітних фрезерних робіт циліндричними, кутовими, торцевими, фасонними та іншими фрезами. На верстатах обробляють горизонтальні і вертикальні площині, пази, рамки, кути, зубчасті колеса, моделі штампів, прес-форм і інші деталі зі сталі, чавуну, кольорових металів, їх сплавів і пластмас.

Потужність приводів і висока жорсткість верстатів дозволяють застосовувати твердосплавний інструмент.

Вертикальний фрезерний верстат

У станині 1 розміщена коробка швидкостей 2. Шпиндельна головка 3 змонтована у верхній частині станини і може повертатися у вертикальній площині. При цьому вісь шпинделя 4 можна повертати під кутом до площини робочого стола 5. Головним рухом є обертання шпинделя. Стіл, на якому закріплюють заготовку, має поздовжнє переміщення за напрямними санчат 6. Санчата мають поперечне переміщення по напрямних консолі 7, яка переміщується по вертикальних напрямних станини. Таким чином, заготівля, встановлена ​​на столі 5, може отримувати подачу в трьох напрямках. В консолі змонтована коробка подач 8.

На вертикально-фрезерних верстатах застосовують такі типи фрез: торцеві, кінцеві, шпонкові. Фрези виготовляють цільними або збірними з напайнимі або вставними ножами.

Цілісні фрези виготовляють з інструментальних сталей, корпусу напайнимі фрез - з конструкційних сталей; на робочі частини зубів фрез припаюють пластинки з швидкорізальних сталей і твердих сплавів. У збірних фрез зуби (ножі) виконують з швидкорізальних сталей або оснащують пластинками з твердих сплавів і закріплюють в корпусі фрези різними механічними способами.

Ріжуче лезо торцевої фрези складається з головного ріжучого леза, перехідного і допоміжного леза. Зуб торцевої фрези має головний кут в плані , Вимірюваний між проекцією головного ріжучого леза на осьову площину і напрямком подачі. Допоміжний кут в плані 1 становить5-10°. Чим менше цей кут, тим нижче шорсткість обробленої поверхні. Кут в плані на перехідному ріжучому лезі 0=/ 2.

Для закріплення заготовок на фрезерних верстатах застосовують універсальні і спеціальні пристосування. До універсальних пристосуванням ставляться прихвати, косинці, призми, машинні лещата.

При обробці великої кількості однакових заготовок виготовляють спеціальні пристосування, придатні тільки для установки і закріплення цих заготовок на даному верстаті. Важливою приналежністю фрезерних верстатів є ділильні головки. Вони служать для періодичного повороту заготовок на необхідний кут і для безперервного їх обертання при фрезеруванні гвинтових канавок.

Ділильна головка складається з корпусу, поворотного барабана і шпинделя з центром. У корпусі на шпинделі жорстко закріплено черв'ячне зубчасте колесо (зазвичай з числом зубів 40), що знаходиться в зачепленні з однозаходний черв'яком. Обертання шпинделя повідомляють рукояткою 6. Отже, при одному обороті рукоятки шпиндель зробить 1/40 обороту. На передньому кінці шпинделя нарізана різьба для навинчивания кулачкового патрона або повідця. Ділильний лімб з отворами закріплений на підлогою валу, усередині якого розташований вал рукоятки. Для зручності користування німбом є розсувний сектор, що складається з двох ніжок, які встановлюють так, щоб між ними було необхідне число отворів на лімбі. На шпинделі закріплений лімб для безпосереднього розподілу заготовки на частини.

Гвинтові канавки фрезерують при безперервному обертанні шпинделя ділильної головки, яке він отримує від гвинта поздовжньої подачі стола фрезерного верстата через змінні колеса. Заготівлю встановлюють в центрах ділильної головки і задньої бабки. В процесі обробки заготівля отримує два руху - обертальний і поступальний уздовж осі. Обидва рухи узгоджені так, що при переміщенні на крок нарізаємо гвинтовий канавки заготівля робить один оборот.

В якості допоміжного інструменту застосовують фрезерні оправлення для закріплення фрез і передачі крутного моменту від шпинделя на фрезу. Базою для кріплення фрези на оправці може бути її центровий отвір або хвостовик (конічний або циліндричний). За способом кріплення в першому випадку фрези називають насадними, у другому - хвостовими.

Оправлення для кріплення торцевих фрез. Конічним хвостовиком оправлення закріплюють в шпинделі, а на іншому кінці оправлення кріплять насадную фрезу за допомогою шпонки і гвинта. Фрези з конічним хвостовиком закріплюють у конічному отворі шпинделя безпосередньо або через перехідні втулки. Фрези з циліндричним хвостовиком закріплюють у цангові патрони. Конічний хвостовик патрона вставляють в шпиндель верстата і закріплюють болтом.

2.2 Фрезерування поверхонь на вертикально-фрезерному верстаті.

Горизонтальні площині фрезерують на вертикально-фрезерних верстатах торцевими фрезами. Це зручніше внаслідок великої жорсткості їх кріплення в шпинделі і більш плавною роботи, так як одночасно працює велика кількість зубів.

Вертикальні площини фрезерують на вертикально-фрезерних верстатах кінцевими фрезами.

Похилі площини і скоси фрезерують торцевими і кінцевими фрезами на вертикально-фрезерних верстатах, у яких фрезерна головка зі шпинделем повертається у вертикальній площині.

Уступи фрезерують на вертикально-фрезерних верстатах кінцевими фрезами.

Пази на вертикально-фрезерних верстатах фрезерують за два проходи: прямокутний паз кінцевий фрезою, потім скоси паза кінцевий однокутові фрезою для паза типу "ластівчин хвіст"; і для Т-образного паза фрезерують паз прямокутного профілю кінцевий фрезою, потім нижню частину паза - фрезою для Т-образних пазів.

Закриті шпонкові пази фрезерують кінцевими фрезами, а відкриті - кінцевими або шпонковими. Точність отримання паза є важливою умовою при фрезеруванні, так як від неї заважить характер посадки на шпонку сполучених з валом деталей. Фрезерування шпоночной фрезою забезпечує отримання більш точного паза; при переточуванні по торцевих зубах діаметр фрези практично не змінюється.

Фрезерування циліндричних зубчастих коліс на вертикально-фрезерних верстатах здійснюється палацовий фрезою.

Складно-профільні поверхні можуть включати в себе опуклі, увігнуті і прямолінійні ділянки. Причому в якості інструменту може використовуватися однозубий або многозубимі фреза. Крім того, необхідний профіль можна отримати поворотом або тільки поступальним рухом фрези, тобто можна виділити наступні способи отримання сложнопрофільних поверхонь:

- увігнута циліндрична поверхня, одержувана:

а) за рахунок повороту осі фрези на кут;

б) за рахунок поступального руху фрези;

- опукла циліндрична поверхня, одержувана:

а) за рахунок повороту осі фрези на кут;

б) за рахунок поступального руху фрези.

В роботі наведені формули розрахунку шорсткості для всіх зазначених вище способів отримання поверхонь. Однак розрахунок за даними формулами показав, що вони вимагають уточнення.

Уточнені залежності мають такий вигляд:

Шорсткість увігнутою циліндричної поверхню, одержуваної за рахунок повороту осі фрези на кут.

,

де h - висота гребінця, що отримується при фрезеруванні,

r - радіус кривизни оброблюваної поверхні,

R - радіус фрези,

s - подача,

a - кут повороту осі фрези

Шорсткість опуклою циліндричної поверхні, одержуваної за рахунок повороту осі фрези на кут

З показаних вище залежностей видно, що шорсткість залежить від радіуса кривизни поверхні, радіусу фрези і подачі. Найбільший вплив надають дві останні величини.

У наведених залежностях не враховувалися випадкові величини, такі як пружні деформації, вібрація вузлів технологічної системи, температурний фактор і деякі інші, які в меншій мірі впливають на модель шорсткості при обробці фрезою.

2.3 Вертикальний фрезерний верстат по металу

Фрезерні роботи по металу мають на увазі високу міцність в бічній частині свердління, тому верстати, призначені для таких дій, відрізняються твердосплавними деталями і високою потужністю електроприводу.

Основою є станина, яка бере несучі навантаження, у вертикальній проекції на осі розташовується шпиндель. Також у верстатів для обробки металів в більшості випадків є консоль, фіксатори заготовки і коробка подач для швидкості переміщення деталі. Деякі моделі не мають консолі, ряд верстатів оснащується ЧПУ: вони зазвичай коштують дорожче.

2.4 Вертикально-фрезерні верстати

Процес фрезерування дозволяє отримувати деталі різної форми і розмірів. Найбільш поширеним варіантом фрезерного верстата по металу можна назвати варіант виконання, коли шпиндель розташований вертикально. Подібне обладнання стали називати вертикально-фрезерними верстатами.

Консольні вертикально-фрезерні верстати виготовляють на базі горизонтально-фрезерних з невеликою зміною коробки швидкостей і станини.

Вертикально-фрезерний верстат

- Етап розвитку верстатів до появи ЧПУ

Всі верстати можна розділити на дві групи:

- Група, в якій встановлює режими роботи, подача та інші дії проводяться людиною.

- Група обробних верстатів по металу, робота яких повністю або частково автоматизована за допомогою блоку з числовим програмним управлінням.

Фрезерний верстат з вертикально розташованим шпинделем без ЧПУ використовуються вже протягом декількох десятиліть. Найбільш популярними стали такі моделі: 6Т12, 6М12П, 6Р12, 6Р12Б. Ці представники групи фрезерних верстатів були дуже поширені в колишньому СРСР. Тільки після того, як було доведено розрахунками і на практиці перевага ЧПУ з економічної точки зору і іншим характеристикам, ці верстати по металу стали замінювати новими. Проте, 6Р12 можна зустріти практично на всіх великих машинобудівних заводах.

Якщо провести короткий опис характеристик цього обладнання, то можна виділити наступні їх особливості:

- проводять обробку практично всіх металів і сплавів, в тому числі і чавуну. за цим показником обмеженням є стійкість використовуваного ріжучого інструменту до стирання, руйнування при обробці з зазначеними режимами роботи певного типу матеріалу.

- Подібна конструкція: наявність фрезерної бабки, стола, санчат, шпинделя, станини.

- надійність і невибагливість - якості, які зумовили популярність зазначених вище верстатів. на момент виробництва ці верстати експортувалися в багато країн світу.

- за допомогою них можна проводити фрезерування, свердління, розточування. Крім цього відзначимо появу механізму повороту головки на кут 45 ° відносно столу. Ця особливість дозволила створювати елементи, які розташовані відносно площини основи під певним кутом.

Кінематична схема консольно-фрезерного верстата 6Н12

Відмінною особливістю обладнання можна назвати можливість використання певних показників характеристик обробки: величину подачі, швидкість обертання інструменту і т.д. Крім цього всі моделі відрізняються розміром столу. Цей показник визначає можливість обробки заготовок певних розмірів і ваги.

У розшифровці перша цифра означає групу фрезерних верстатів, наступна буква позначає модернізацію основної моделі, друга за рахунком цифра підгрупу

вертикально-фрезерних верстатів, остання цифра розмір столу. Інші характеристики можна знайти в специфікації.

- Консольні і беськонсольниє моделі

Основною відмінністю всіх вертикально-фрезерних верстатів по металу можна назвати наявність або відсутність консолі. Практично всі сучасні варіанти виконання з ЧПУ відносяться до консольного типу. Однак раніше досить популярними були беськонсольниє верстати з наступних причин:

- Відсутність консолі обумовлювало те, що підставою для столу ставав підлогу заводу або бетонна плита.

- Використання в якості підстави для санчат статі або бетонної плити призводило до значного підвищення жорсткості конструкції, до її здешевлення.

- Підвищення жорсткості конструкції обумовлювало можливість обробки великих і важких деталей.

Фрезерний верстат консольного типу

Беськонсольниє фрезерний верстат

Однак через те, що підстава столу не може враховуватися в створюваних програмах обробки, точність обробки була значно менше, ніж у моделей з консолями. Саме тому числове програмне управління вкрай рідко встановлюють на подібного типу верстати.

- Вертикально-фрезерні верстати в епосі інформаційних технологій.

Принцип роботи розглянутих фрезерних верстатів по металу обумовлював малу рухливість шпиндельної бабки (це проводилося тільки в налагоджувальних цілях). Фрезерування плоских поверхонь проводиться шляхом зміни положення столу з жорстко закріпленою заготовкою щодо початкової координати. Саме подібна особливість обумовлює малу точність обробки.

Всіма процесами, від установки режимів різання, до управління положення столу керує фрезерувальник. Людський фактор визначає високий відсоток браку за сучасними мірками, а також погіршення продуктивності.

Торкнувшись показник продуктивності, відзначимо, що при конструюванні верстатів кілька десятків років тому не враховувалася можливість використання ріжучого інструменту, виготовленого з надтвердого матеріалу, а також багато моделей не мають системи подачі МОР (мастильно-охолоджувальної рідини). Тому при використанні подібних верстатів також не можна підвищити продуктивність.

Вертикально-фрезерні верстати 6Т12, 6М12П, 6Р12, 6Р12Б виготовлялися на заводах СРСР. Вже протягом багатьох років ці заводи припинили своє існування, і розглянуті моделі інші представники сфери верстатобудування не випускають з-за економічну невигідність.

- Сучасні вертикально-фрезерні верстати.

Незважаючи на незаперечну перевагу впровадження ЧПУ все ж виробляють вертикально-фрезерні верстати з механічним управлінням, наприклад, JET JVM-836 TS. При їх проектуванні і виробництві використовується сучасне обладнання, що дозволило добитися високої точності позування всіх елементів конструкції, її жорсткості, а це сприятливо вплинуло на показник можливої ​​точності, що досягається при фрезеруванні. Крім цього практично всі елементи конструкції стали працювати від електричних приводів. Винятком можна назвати приводи подачі столу і шпинделя, які ставлять механічного типу (проте проводиться їх дублювання електричним приводом для можливості завдання постійної величини подачі).

На окрему увагу заслуговують варіанти виконання з ЧПУ, наприклад, верстат Haas TM-2. Застосування сучасних технологій дозволило зробити практично весь процес автоматизованим (після введення програми і закріплення заготовки, до його зняття не потрібно втручання оператора). Опис подібних фрезерних комплексів включає наступні характеристики:

- Робота на високих швидкостях обертання шпинделя, використання великих показників подачі, рух шпинделя в двох площинах, висока швидкість позиціюання разом з автоматизацією процесу дозволяють отримати високоточні деталі за мінімальний час.

- Складна система подачі МОР і видалення стружки із зони різання.

- Максимальний захист оточуючих.

- Можливість фрезерування по складних траєкторіях.

Якщо розглядати питання достоїнств і недоліків, характеристики сучасних фрезерних верстатів по металу при вертикальному розташуванні шпинделя, варто вказувати певні моделі, так як у них багато відмінностей і опис має різний зміст. Єдиними їх загальними недоліками, які притаманні практично всім варіантам виконання, можна вважати високу вартість і малий гарантований термін експлуатації, а при виникненні неполадок знайти фахівця вкрай складно (при цьому вартість ремонту також може бути високою).

На закінчення відзначимо, що наведений фрезерний верстат по металу в цьому пункті, не дивлячись на свою складну конструкцію, відноситься до вертикально-фрезерної групи, так шпиндель розташований у вертикальній площині. Вартість цієї моделі близько 50 000 $, вона здатна створювати готові деталі з одним перебазированием, тобто заготівля один раз повинна бути перестановлена ​​так, щоб можна було обробити поверхню, яка при попередньому етапі фрезерування була підставою.

- Призначення, технічна характеристика і область застосування верстата.

Серед фрезерних верстатів найбільш поширені універсально - фрезерні. Вони мають переміщувану по вертикальних напрямних верстата консоль зі столом.

Серед консольних фрезерних верстатів розрізняють вертикальні, горизонтальні, універсальні і широко універсальні.

Шпиндель горизонтально - фрезерного верстата розташований горизонтально, а вертикально - фрезерного - вертикально. В основному вузли та кінематика двох груп верстатів майже однакові.

Універсальний верстат відрізняється від горизонтального наявністю поворотної верхній частині столу, а широко універсальний, крім столу, має ще і поворотну фрезерну головку, яка може повертатися в вертикальному напрямку.

Для обробки великогабаритних заготовок застосовують безконсольно - фрезерні верстати. Великого поширення набули поздовжньо - фрезерні верстати (рух подачі столу лише в поздовжньому напрямку), одно- і двухстояковие. В умовах масового виробництва успішно використовують карусельно - фрезерні (кругову подачу здійснює поворотний стіл) і барабанно - фрезерні (кругову подачу здійснює барабан). Знаходять застосування також спеціальні фрезерні верстати: шпоночно - фрезерні, резьбо-, зубо- і шліцефрезерування, копіювально - фрезерні, фрезерно - центрувальні.

Технічна характеристика верстата 6С12

| Найменування параметру | значення параметру |
| --- | --- |
| Розміри робочої поверхні стола, мм | 250Ч1000 |
| Найбільше переміщення столу, мм поздовжнє поперечне вертикальне | 630 200 320 |
| Внутрішній конус (гніздо) шпинделя | 7,24 |
| Найбільший кут повороту стола, град | ± 45˚ |
| Відстань від осі горизонтального шпинделя до поверхні стола, мм | 50 - 370 |
| Кількість швидкостей шпинделя | 16 |
| Частота звернення шпинделя, об / хв. | 5 - 1600 |
| Кількість робочих подач столу | 16 |
| Подача столу, мм / хв. поздовжня поперечна вертикальна | 25,5 - 1020 28 - 790 14 - 390 |
| Швидкість переміщення столу, мм / хв. поздовжнього поперечного вертикального | 2900 2300 1150 |
| Потужність електродвигуна головного руху, кВт | 5,5 |
| Габаритні розміри, мм довжина ширина висота | 1480 1990 1630 |
| маса, кг | 2280 |

Фрезерний верстат 6С12 призначений для фрезерування всіляких деталей зі сталі, чавуну і кольорових металів торцевими, циліндричними, кінцевими, радісних фрезами в умовах індивідуального і серійного виробництва. У серійному виробництві, завдяки наявності напівавтоматичних і автоматичних циклів, верстати можуть успішно використовуватися на роботах операційного характеру в поточних і автоматичних лініях.

Вертикальні консольно-фрезерні верстати моделей 6С12 є електрифіковані верстати, що володіють високою точністю і жорсткістю.

На верстатах можна обробляти вертикальні і горизонтальні площини, пази, кути, нарізати зубчасті колеса та інше.

Фрезерування зубчастих коліс, розгорток, спіралей, контуру кулачків і інших деталей, які потребують періодичного або безперервного повороту навколо своєї осі, виробляються на даних верстатах про застосуванням ділильної головки або накладного круглого столу.

Завдяки наявності механізму вибірки люфту в гвинтовий парі поздовжньої подачі стола, на верстаті можна робити зустрічну і попутне фрезерування, як в простих режимах, так і в режимах з автоматичними циклами.

Найбільш ефективне використання верстата досягається при обробці деталей методом швидкісного фрезерування.

Застосування верстата в автоматичному циклі при обробці різних східчастих деталей, фрезеруванні внутрішніх і зовнішніх рамок і т. Д. В умовах дрібно і великосерійного виробництва, дозволяє вирішувати завдання зростання його ефективності.

Робота верстата СФ15 (6С12) забезпечує високу точність фрезерування. Це досягається введенням в привід подач вузла уповільнення, що зводить до мінімуму інерційні перебіжи столу і забезпечує високу стабільність розмірів при повторенні циклів. На верстаті передбачений автоматичний відвід деталі від інструменту при прискорених переміщеннях столу і повернення її у вихідне положення при переході на робочу подачу, що оберігає оброблену поверхню від пошкоджень інструментом і скорочує машинний час.

Гідравлічний механізм вибору люфту в парі гвинт-гайка сприяє збереженню постійного натягу незалежно від ступеня зносу гайки. Завдяки цьому можна широко застосовувати на верстаті прогресивний метод попутного фрезерування. Наявність на верстаті поворотною шпиндельної головки і можливість переміщення шпинделя в осьовому напрямку дозволяють виробляти фрезерування під різними кутами.

Кнопками одночасно можна здійснювати рух столу в 2-х-3-х напрямках, а також поштовховий режим (рух столу тільки при кнопці).

Залежно від потреб можливі наступні варіанти управління:

- Управління від рукояток

- управління кнопкове

- Управління напівавтоматичне (маятниковий і стрибкоподібний цикли)

На верстаті 6С12 можуть бути встановлені поворотний стіл, делительная головка і ряд інших пристосувань, що розширюють технологічні можливості верстатів. Клас точності верстатів Н.

- Загальна компоновка верстата.

Перелік складових частин верстата

8.1 Розміщення елементів управління консольно-фрезерним верстатом 6С12

Перелік органів управління консольно-фрезерним верстатом 6С12

- Рукоятка поздовжнього переміщення стола

- Пульт управління «Лівий»

- Рукоятка перемикання швидкостей

- Гвинт затиску пінолі

- Фіксатор нульового положення головки

- Рукоятка переміщення пінолі

- кран МОР

- Блок колійних кінцевих вимикачів «Продольно»

- панель електрична

- обмежувальні кулачки

- Гвинт повороту головки

- Гайка затиску головки

- Упор висунення пиноли

- обмежувальні кулачки

- обмежувальні кулачки

- обмежувальні кулачки

- Пульт управління «Правий»

- Рукоятка затиску санчат

- Лімб поздовжнього переміщення

- Лімб вертикального переміщення

- Лімб поперечного переміщення

- Рукоятка перемикання подач

- Кнопка "Прискорена подача"

- Кнопка «Пуск шпинделя»

- Кнопка «Загальний стоп»

Перелік складових частин консольно-фрезерного верстата 6С12

- Пульт управління лівий - СФ1.06.00.000

- Шпиндельна головка - СФ15.02.00.000

- Станина з коробкою швидкостей - СФ2.01.00.000

- Пульт управління правий - СФ2.07.03.003

- Механізм перемикання швидкостей СФ1.23.03.000

- Стіл-санчата - СФ2.04.00.000

- Консоль - СФ2.03.00.000

- Коробка подач - СФ2.06.00.000

- Електрообладнання - СФ15.12.00.000

- Блок кінцевих колійних перемикачів - СФ2.08.00.000

- Механізм підйому і опускання консолі - СФ1.21.00.000

Схема кінематична консольно-фрезерного верстата 6С12

8.2 Шпиндельна головка консольно-фрезерного верстата 6С12

Перелік складових частин головки шпінделя консольно-фрезерного верстата 6С12

- підшипники горизонтального вала

- гвинти регулювальні

- підшипники проміжного валу

- трубка для змащення

- шайба

- підшипники

- гвинт

- гайка

- кронштейн

- шестірні конічні

- гайка

- гвинт

- гайка рухлива

- шестерня

- підшипники

- піноль

- роликопідшипник радіальний А-3182118

- шпиндель

- півкільця

- шарикопідшипник радіально-завзятий СА-36214

- кільце

- вал проміжний

- склянки

- болт

- склянки

- гвинт

8.3 Опис головки шпінделя верстата

Поворотна шпиндельная головка являє собою фасонну чавунну виливок, в розточеннях якої змонтовані:

- рухома піноль 17;

- шпиндель 19;

- проміжний вал 23 з зубчастої передачею.

- Розбір роботи на верстаті з числовим програмним управлінням при обробці заданої деталі.

9.1.1 Теоретична частина

Вертикально-фрезерний напівавтомат з хрестовим столом і автоматичною зміною інструменту моделі ЛФ 260МФЗ призначений для багатоопераційної обробки деталей з різних матеріалів в дрібносерійне виробництво. Наявність магазину на 14 інструментів і пристроєм автоматичної зміни інструменту дозволяє послідовно виконувати різноманітні операції на знімаючи деталь з напівавтомата. Напівавтомат забезпечує трьохкоординатної криволинейную обробку фрезеруванням. Крім того, на напівавтоматі можна виробляти і інші фрезерні, а також свердлильні й розточувальні операції. В якості системи програмного управління використана кроків-імпульсна система з кроковим двигуном.

Стежить привід на напівавтоматі є гідравлічну систему, що стежить з циліндрами і золотниковими копіювальними пристроями.

Програма зчитується з перфорованої стрічки і надходить на крокові двигуни у вигляді імпульсів рівних 0,01 (мм.) Переміщенням виконавчого органу. Крокові двигуни за допомогою задають гвинтів виконують функцію перетворення імпульсного сигналу програми в лінійні переміщення золотника стежить системи, забезпечуючи тим самим управління переміщеннями робочих органів напівавтомата.

Органи управління розміщені на пульті управління верстата і системі управління НЗЗ-1М.

Пульт управління на системі управління НЗЗ-1М

9.1.2 Пульт управління на верстаті:

- Включення гідравліки верстата.

- Сигнальна лампа виключення гідравліки.

3.          Кнопка виключення гідравліки і системи ЧПУ.

- Сигнальна лампа включення мережі.

- Технологічна зупинка.

- Робота на програмі.

- Автоматичний цикл.

- Корекція швидкості обертання.

- Перемикач режимів роботи.

- Тумблер ручного управління роботом маніпулятором.

- Тумблер ручного виведення органів верстата в нульове (вихідне положення) і для виведення напрямки переміщення робочих органів верстата.

- Лампочки сигналізації виходу робочих органів верстата в вихідне положення.

- Кнопка включення подачі в ручному режимі.

- Кнопка зняття фіксації інструменту в магазині.

- Кнопка обертання магазину і ручний пошук інструменту.

- Кнопка - разжим інструменту в шпинделі.

9.1.3 Лівий пульт управління:

- Лампочки сигналізації роботи верстата за відповідною координаті (х; у; ь).

- Кнопка включення живлення ЧПУ.

- Кнопка виключення живлення ЧПУ.

9.1.4 Правий пульт ЧПУ:

- Група індикаторів, що сигналізують номер відпрацьовується кадру програми.

- Група ламп, що сигналізує номер робочого інструмента.

- Група ламп корекції.

- Табло індикації виконання і не проходження команд програми.

- Кнопка скидання приводу верстата.

- Кнопка скидання ЧПУ.

- Перемикач режимів роботи.

- Кнопка роботи від програми.

- Корекція швидкості виконання програми.

- Кнопка ручного введення програми.

- Декадник ручного введення програми.

- Технічна зупинка.

9.1.5 Технологічні можливості верстата і вимоги до закріплення заготовок.

На верстаті можливе робота кінцевими, торцевими фрезами, свердлами, зенкерами, розгортками, мітчиками, розточувальними різцями. Інструмент закріплюється у спеціальній перехідною втулці за допомогою спеціального хвостовика. Цей спосіб дозволяє автоматизувати зміну інструменту, застосуванням робота-маніпулятора з гідравлічним приводом. Заготівля на верстаті може закріплюватися різними способами: в лещатах, прихватами, в спеціальних пристроях.

Вимоги до закріплення заготовок:

- Надійність закріплення.

- Однозначна орієнтація заготовки щодо початку координат верстата.

Перевірка правильності набивання програми. Верстат працює по командам, записаним на перфоленте. У процесі програмування можливі помилки, які можуть стати причиною неякісного виготовлення деталі. Найпростішим способом перевірки правильності програми є прогін програми на системі управління в режимі "пошук кадру".

режими різання. Режими різання, необхідні при виконанні програми, встановлюється по методикам рекомендованим для кожного інструменту при складанні програми обробки деталі.

9.2 Практична частина.

- Ознайомитися з пристроєм, принципом роботи верстата, з органами управління та системою ЧПУ.

- Встановити заготовку на столі в необхідному положенні під керівництвом викладача або лаборанта.

- Встановити перфоленту на верстат і провести її перевірку. Для цього:

- Включити живлення верстата кнопкою 1 пульті верстата і харчування ЧПУ кнопкою 2 на пульті ЧПУ;

- Встановити стрічку в касету (під керівництвом викладача або лаборанта);

- Встановити перемикач 7 на пульті ЧПУ в положення "позов кадру" і зробити скидання, натисканням кнопок 5 і 6 на пульті ЧПУ.

- Провести затиск стрічки шляхом натискання кнопок на пульті управління механізму протягування стрічки.

- Натиснути кнопку 8 "працювати" на пульті ЧПУ.

Стрічка прийде в рух. Система ЧПУ починає відлік і зробить обробку програми. Якщо стрічка несправна або залишилися помилки в програмі, то тоді на табло 4 засвітиться індикатор "збій ЧПУ" і індикатор 1 на табло покаже номер кадру з помилкою. Таким чином, перевіряємо всю перфоленту. Стрічку при перевірці, якої виявилися помилки програмування, при обробці деталі використовувати не можна.

Оброблювана деталь. Матеріал Д 16Т.

Переконайтеся, що стрічка справна, повертаємо її в початкове положення шляхом натискання кнопки на пульті механізму протягування стрічки. Після зупинки стрічки зробити скидання кнопками 5 і 6 на пульті ЧПУ. Перемикач 7 пульта ЧПУ ставимо в положення "Управління від верстата". Виводимо робочі органи верстата початкове (нульове) положення. Для цього перемикач 9 на пульті верстата ставимо в положення "початкове положення координат" * послідовно включаючи тумблери 11 пульта верстата і натискаючи кнопку 13 пульта верстата виводимо робочі органи верстата в нульові положення. Перемикач 9 пульта верстата ставимо в положення "автоматичний цикл" при цьому на табло 4 ЧПУ загориться напис "Автомат". фрезерний напівавтомат програма можливість

На пульті ЧПУ перемикач 7 ставимо в положення "скидання" і натискаємо кнопки 5 і 6 пульта ЧПУ. Переконуємося, що скидання приводу і ЧПУ пройшов (повинна згаснути напис "Автомат" на табло 4 ЧПУ, а лампочка індикації 1,2, 3 повинні горіти всі нулі). Лампочки 1 (х, у, т) лівого пульта ЧПУ повинні сигналізувати положення 1 і 2 по трьом координатам. Перемикач 7 пульта ЧПУ ставимо в положення "управління від верстата" і натискаємо кнопку 8 "робота" на пульті ЧПУ. Верстат почне виконувати задану програму.

9.2.1 Послідовність обробки деталі.

При обробці цієї деталі обрана наступна послідовність переходів.

1) Попереднє фрезерування контуру кінцевий фрезою діаметром 16 (мм.).

2) Остаточне фрезерування контуру деталі палацовий фрезою діаметром 18 (мм.), Безперервним обходом по всьому контуру і остаточне фрезерування центрального виступу за схемою.

- Обробка отворів діаметром 12 (мм.) Тієї ж фрезою (це можливо так як пальцеві фрези допускають обробку напівкруглих отворів).

- Обробка 2-х фасок в отворах діаметром 12 (мм.) Свердлом діаметром 16 (мм.) З кутом.

Виходячи з прийнятої схеми обробки стінок в процесі відпрацювання програми, виконує наступні команди:

- Початкове (нульове) положення.

- Пошук інструменту і установка в шпиндель фрези діаметром 16 (мм.).

- Вихід інструменту в початкове положення для початку роботи.

- Врізані фрези на глибину 8 (мм.)

- Попереднє фрезерування контуру деталі.

6. Вихід інструменту і столу в нульове положення.

- Пошук інструменту і установка фрези діаметром 12 (мм.).

- Вихід інструменту в початкове положення для початку роботи.

- Остаточне фрезерування контуру деталі.

- Вихід інструменту в початкове положення для обробки отворів діаметром 12 (мм.).

- Обробка отворів діаметром 12 (мм.) На глибину 8 (мм.).

- Вихід інструменту і столу в нульове положення.

- Пошук інструменту і установка в шпиндель свердла діаметром 16

(Мм.).

- Вихід інструменту в початкове положення для початку роботи.

- Обробка 2-х фасок 1,5x45 в отворах діаметром 12 (мм.).

- Вихід інструменту і столу в нульове положення.

- Пошук 1-го інструменту.

- Зупинка верстата.

9.2.3 Установка і коригування інструменту.

Програма роботи верстата, записана на перфоленте, забезпечує правильне виконання програми в тому випадку, якщо в початковому положенні інструменти і деталь займають цілком певне положення щодо верстата. Правильна, щодо початку координат верстата, установка деталі забезпечується пристосуванням. Установка інструменту за координатами X і У (поздовжньої і поперечної координаті) забезпечує однозначним положенням інструменту в шпинделі верстата. Положення інструменту по координаті 2 може змінюватися в процесі роботи верстата. Наприклад, після переточування свердло стане коротшим і отвір утворене на верстаті цим свердел не буде просвердлений на задану глибину. Для того щоб після заточування інструменту верстат виконував правильно програму

на верстаті передбачена корекція по координаті видання (вертикальної координаті).

Для того, щоб провести корекцію, необхідно відкрити пульт корекції інструменту, розташований під стрічкопротяжним механізмом. На пульті встановлено 18 декадники. За допомогою яких здійснюється корекція. Кожному інструменту в магазині відповідає певний декадник.

При відпрацюванні програми або при підналагодження використовуються режим "робота по кадрам" при якому верстат після відпрацювання чергового кадру зупиняється, а шпиндельная бабка виходить в початкове положення, для відпрацювання наступного кадру необхідно натиснути кнопку "робота" на пульті верстата або ЧПУ.

Для коригування розміру по координаті 2, одержуваного даними інструментом, необхідно знайти кадр програми, на якому запрограмована робота коректованим інструментом. Перед відпрацюванням цього кадру, що коригується при прогоні програми інструмент, буде встановлений в шпиндель і вийде в початкове положення.

У цьому положенні зупиняємо шпиндель верстата шляхом скидання приводу і ЧПУ (перемикач 7 пульта ЧПУ в положення "скидання", після натиснути кнопки 5 і 6 того ж пульта). Далі перемикач 7 ставимо в положення "ручне введення" на декадники 11 пульта ЧПУ встановлюємо + і цифру 5 в останній комірці. Натискаємо кнопку М ручного введення програми (поз. 10 пульта ЧПУ), натискаємо кнопку "робота" пульта ЧПУ, на табло індикації 4 пройде команда М 5. Шпиндель при цьому зупинитися.

Штангенциркулем або штангенрейсмусом вимірюємо відстань до поверхні деталі. Цю величину виставляємо на декадники, номер якого відповідає номеру корректируемого інструменту.

Таким чином коригуються всі інструменти, при налагодженні програми, або один інструмент, при його заміні.

ЛІТЕРАТУРА

  - Різання конструкційних матеріалів, ріжучі інструменти та верстати. Під ред. проф. П. Г. Петрухи. Вид. 2-е, перераб. і доп. М., «Машинобудування», 1974, 616 с.

  - Барбашов Ф. А. Фрезерне справу. Навчальний посібник для середовищ. проф.-техн. училищ. Вид. 2-е. М., «Вища. школа », 1975. 216 с. з мул.

  - Зайдель І. Л. Курс спеціальною технологією для фрезерувальника-універсала. ОНТИ НКТП СРСР, 1935, 408 с.

  - Металорізальні верстати / під ред. проф. В. К. Тепінкічіева. М., «Машинобудування», 1973, 472 с.

  - Барбашов Ф. А. Фрезерне справу. Навчальний посібник для навчальних закладів профтехосвіти. М., «Вища. школа », 1973. 280 с. з іл.

  - Блюмберг В. А., Зазерский Е. І. Довідник фрезерувальника. - Л .: Машинобудування, 1984.- 288 с., Іл.

СПИСОК САЙТІВ

    - https://www.stpost.ru/postateino/istorija_frezernogo_stanka.html

    - https://otherreferats.allbest.ru/manufacture/00260820_0.html

    - https://www.metobr-expo.ru/ru/ui/17138/

    - http://stankiexpert.ru/stanki/frezernye/vertikalnye-po-metallu.html

    - https://revolution.allbest.ru/manufacture/d00268901.html

    - https://revolution.allbest.ru/manufacture/d00516235.html

    - https://uk.wikipedia.org/wiki/Фрезерна_група_верстатів

    - https://sites.google.com/site/armixdiasett/frezernye-stanki-po-metallu-referat