6 ЕКОЛОГІЯ ТА ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

У методі виробництва неконцентрованої нітратної кислоти, розробленому шляхом удосконалення методу-прототипу за даними патенту [3] здійснені заходи, що дозволяють отримати значне зниження кількості газових викидів шляхом створення замкнутого циклу з поверненням газів після абсорбційної колони на початкову стадію процесу.

У діючому виробництві, як й у методі-прототипі, гази після абсорбційної колони направляються на каталітичне очищення аміаком на каталізаторі АВК-10. Це вимагає додаткових витрат на апаратурне й сировинне забезпечення даної стадії. Неможливість створення замкнутого циклу в діючому виробництві й методі за даними патенту [3] обумовлюється, в-основному, наступними причинами:

1) великий обсяг газового потоку й низький вміст у ньому оксидів азоту після стадії абсорбції робить недоцільним повернення газів на початкову стадію процесу з енергетичної точки зору;

2) в якості джерела кисню в діючому виробництві або кисню й азоту в методі-прототипі використовується повітря, тому при поверненні газів абсорбції на початкову стадію процесу для забезпечення необхідної кількості реагентів у газовій суміші в новому циклі потрібно додатково вводити потрібну кількість повітря, що призведе до прогресивного збільшення об'ємної витрати потоку; крім цього, інерти, що залишаються в газах після абсорбції, також будуть накопичуватися й вміст їх поступово буде збільшуватися;

У розробленому методі для створення замкнутого циклу проведені наступні заходи:

- заміна окисника – нітратної кислоти, відповідно до методу-прототипу, на окисник-оксид азоту (ІV);

2) використання в якості джерела кисню й азоту не повітря, а технологічних азоту й кисню з мінімальною кількістю газових домішок, які не містять інертів;

3) обігрів апарата синтезу оксидів азоту не шляхом спалювання водневмісного газу усередині апарату з утворенням водяної пари, а за допомогою теплопередачі від теплоносія (нагріте повітря) через стінку апарата.

Дані заходи дозволили не тільки значно скоротити об'ємну витрату газового потоку, але й уможливили підтримування її постійною навіть після повернення на початкову стадію процесу частини газів, не поглинених в абсорбційній колоні. Це дозволяє створити замкнутий цикл із виключенням стадії каталітичного очищення  газів, що відходять, і, відповідно знизити як кількість викидів, так і витрату коштів на виробництво нітратної кислоти.

Крім цього, використання технологічних азоту й кисню замість повітря дозволяє знизити кількість деяких твердих відходів виробництва, зокрема, фільтрувальної тканини, використовуваної для очищення повітря від твердих і деяких газових домішок.

Таким чином, шляхом створення замкнутого циклу кількість газових викидів значно знижується й зводиться тільки до викидів при пусках і зупинках агрегату, неорганізованим викидам або викидам при поломці апаратів.

Оскільки апаратне оформлення виробництва неконцентрированої нітратної кислоти за розробленим методом практично не відрізняється від апаратурного оформлення діючого виробництва, то інші рідкі й тверді відходи і їхні норми приймаються аналогічними діючому виробництву.

Коротка характеристика основних газових викидів виробництва неконцентрованої нітратної кислоти, згідно [11], приведена в табл. 6.1.

Таблиця 6.1 - Основні газові викиди виробництва неконцентрованої нітратної кислоти

| Апарат, стадія | Кіл-ть, шт. | Сумарний об’єм, м3/год | Трива-лість, год/рік | Склад викиду |  | Річний валовий викид, т/рік | ГДК в насел. пунктах, зг. ДПС-201-97, мг/м3 | ГДК в роб. зоні, мг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Шкідли-ві р-ни | Гранична витра-та, г/c |  |  |  |
| При пусках та зупинках агрегату | 2 | 30000 | 66 | Диоксид азоту | 6,250 | 3,00 | 0,0085 | 2 |
| Неорганізований викид крізь відкриту етажерку | 1 | - | 8760 | Диоксид азоту | 0,055 | 1,67 | 0,0085 | 2 |

Характеристика стоків виробництва неконцентрованої нітратної кислоти, згідно [11], наведена в табл. 6.2.

Таблиця 6.2 - Характеристика стоків

| Найменування стоку та шкідливих речовин в ньому, апарат, стадія | Куди скидаються | Кількість |  | Періодич-ність | Характеристика стоків |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | м3/год | м3/добу |  | Склад стоків |  | Допустима кіл-ть шкідливих речовин, кг/м3 |
|  |  |  |  |  | Найменування показника, одиниця вимірювання | Значення показників |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Вода безперервних та періодичних продувок котлів-утилізаторів, охолоджена річковою водою. Речовини: - азот нітратний - азот амонійний - середовище - плівка масла - фарбування та плаваючі домішки | Промливнева каналізація | 3,5 | 84 | безперервно | Масова концен трація, мг/дм3 Масова концентрація, мг/дм3 рН - - | не більше 11,4 не більше 2,4 6,5-9,5 відсутністьвідсутність | 0,0084 0,0014 - - - |

Продовження таблиці 6.2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стічні води з корпусів (дощові сто- ки, стоки талого снігу с даху корпуса) | Промлів-нева кана-лізація | - | - | Один раз у тиждень та при випадіння ат -мосферних опадів | Масова концен трація, мг/дм3: - азоту нітратно го - азоту амоній-ного - рН - плівка масла - фарбування та плаваючі домішки | не більше 11,4 не більше 2,4 6,5 – 8,5 відсутність відсутність |  |

Характеристика твердих та рідких відходів виробництва неконцентрованої нітратної кислоти, згідно [11], наведена в табл. 6.3

Таблиця 6.3 - Характеристика твердих та рідких відходів

| Найменування відходів | Куди направляється | Кількість, т/рік | Періодичність | Характеристика відходів |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Склад | Значення показників | Фізичні показники |
| 1.Каталізатор СА-1 відпрацьований із реактора синтезу оксидів азоту, поз. Р | Споживачу | 0,039 | через 5 років | Масова частка, % - оксида заліза (III) - оксида заліза (II) - оксида калію - оксида алюмі-нію - оксида кальцію - оксида магнію - оксида кремнію | 3-5 54-64 29-36 0,7-1 3-4 2-3 до 0,7 до 0,7 | Пористі гранули циліндричної форми з розмі- ром зерен 3-5 мм, виготовлені з ок- сидів заліза й ін. металів |
| 2. Масло турбінне мар- ки Т-22 або компресорне марки КП-8С | В цех регенерації масел |  | Капітальний ремонт ГТТ-3М | Відпрацьоване масло | 100 % | Рідина |