ВИСНОВКИ

Магістерська робота присвячена вирішенню актуальної науково-практичної задачі, яка полягає в підвищенні експлуатаційних показників зубчастих муфт шляхом створення спеціального технологічного забезпечення для реалізації процесу формоутворення зубів з просторовою геометрією, що забезпечує лінійний контакт і рівномірний розподіл навантаження в з’єднанні в умовах, що змінюються в заданих межах похибок монтажу валів.

1.    Існуючі конструкції зубчастих муфт, побудовані на основі зубчатих втулок з просторово-модифікованими зубами, здатні компенсувати один будь-який вид похибок монтажу валів або одне конкретне значення даної похибки, ця обставина призводить до необхідності під конкретні експлуатаційні умови створювати свою геометрію, що не завжди є доцільним. Виходом зі сформованої ситуації може бути створення однієї або декількох універсальних геометрій здатних компенсувати кілька похибок монтажу валів або одну з похибок яка змінюється в деяких межах. При цьому створення нової геометрії зубів тягне за собою необхідність в удосконаленні існуючих технологічних способів їх формоутворення і засобів контролю або розробці нових.

2. Теоретичні дослідження експлуатаційних параметрів просторової геометрії зубів втулок зубчастих муфт, отриманої кінематичним методом, показали що:

- бокова поверхня зубів втулки, виходячи з відносних рухів елементів зубчастої муфти, може бути розділена на дві частини, при цьому зона контактування зубів обмежена двома діаметрально протилежними ділянками по 52 ° кожний;

- ефективна робота даної просторової геометрії, виходячи з параметрів контактування зубів, можлива при зміні числа зубів від 28 до 50 в діапазоні кутів перекосу з'єднання від 0 ° до 9 °;

- рівномірний розподіл зазорів, а значить і навантаження в поєднанні зберігаються при номінальному вугіллі перекосу, а незначне відхилення від розрахункового кута призводить до погіршення експлуатаційних характеристик зубчастої муфти.

3. Заміна радіальних зсувів напівумуфт додатковим доворотом і визначення сумарного кута перекосу з'єднання дозволяє розробити структуру нової просторової геометрії зубів зубчастих муфт – групової просторової геометрії, здатної компенсувати будь-який кут перекосу з'єднання що входить в заданий інтервал значень [ωн и ωк].

Теоретичні дослідження розподілу зазорів між зубами в новому зубчастому з'єднанні, дозволили розбити робочий діапазон кутів перекосу групової просторової геометрії на шість раціональних інтервалів: перший - 0 ° -1,3 °; другий - 1,3 ° -2,4 °; третій - 2,4 ° -3,2 °; четвертий - 3,2 ° -3,9 °; п'ятий - 3,9 ° -4,5 ° і шостий - 4,5 ° -5,0 °. Використання отриманих значень інтервалів компенсації дозволяє:

-  мінімізувати зазори між парами зубів що знаходяться в межах контактної зони;

-  отримати лінійний характер контактування;

-  рівномірно розподілити зазори, а значить і навантаження, між зубами в межах контактної зони.

4. Розроблено спосіб нарізування зубів втулок зубчастих муфт з теоретично точної груповий просторовою геометрією, який грунтується на методі копіювання і другому способі Олів'є. Для реалізації запропонованого способу обробки зубів розроблена принципова схема пристрою і наведені основні залежності для визначення геометричних параметрів виконавчого органа.

5.     Розроблено технологічне забезпечення виготовлення зубів зубчастих муфт з геометрією наближеною до групової просторової, яке базується на обробці із застосуванням існуючого серійного обладнання і стандартного ріжучого інструменту.