РОЗДІЛ 1

СУЧАСНИЙ СТАН ПИТАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ.

МЕТА І ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ

1. 1 Аналіз існуючих конструктивних способів підвищення несучої і компенсуючої здібності зубчастих муфт

Питанням вдосконалення конструкції, методів виготовлення та розрахунку зубчастих муфт присвячені роботи наступних вчених: Айрапетова Е.Л., Гейнца Р., Генкина М.Д., Гонський Г.В., Дасуке С, Колишній кова С.Н., Каргополова Г. Ф., Ка то Е., Корабльова А.І., Косарєва О.І., Коськіна В.Н., Литвина Ф.Л., Лукічов А.В., Михайлова О.М., Мокіда, Начінкіна В.П ., Плотникова В.С., Польченко В.В., Полякова В.С., Робера А.І., Саподжяна Г.А., Стажарова А. І., ТевсаНХ., Уткіна Б.С., Філіпова В.М., Фініченко В.А., Ельштейна Л.Б. і багатьох інших.

Конструкції муфт та методи їх виготовлення з плином часу постійно розвивалися. Створення нових конструкцій зубчастих муфт полягає в зміні геометрії зубів втулки, в зміні геометрії зубів обойми, в змінності окремих елементів муфти і т. Д.

Розглянемо існуючі конструктивні способи підвищення несучої і компенсує здібності зубчастих муфт за рахунок нарізування на бічних по поверхнях зубів втулок різних варіантів геометрій.

Перші конструкції зубчастих муфт мали прямолінійні евольвентні зуби - з прямокутним поздовжнім розтином. Ці зубчасті муфти компенсують вали малі кути перекосу осей валів (до 30 '), внаслідок виникнення матеріалу кромки контакту зубів, що значно погіршувало умови роботи муфти і зменшувало її ресурс [1,2].

Для збільшення компенсує здібності муфти зменшують довжину зубів втулки і скругляют кромки. При цьому було встановлено, що при великих кутах перекосу осей валів число навантажених зубівв було обмежено двома зуб’ями, розташованими діаметрально і тоді виникла необхідність в центрівці полумуфт. Закруглення торцевих поверхонь зубів здійснюють найчастіше палацовий фрезою, фасонної або конусної (рис. 1.1) [3, 4].

Подальший розвиток конструкції зубчатих муфт призвело до того, що на поверхню зубів втулки почали виготовляти по сфері з центром на осі втулки (рис. 1.2). При цьому виробляється центрування зубів втулки по западинах зубів обойми. Зуби втулки в цьому випадку також прямолінійну утворюють, як і в перших конструкціях муфт і як наслідок ті ж недоліки [1].

В роботі [5] проводиться дослідження оптимізація форми зубів. У якості найбільш раціональної запропонована муфта з конічними зубами на обох венцях зачеплення, бічні поверхні яких сходяться на осі вала.

Надалі для підвищення несучої і компенсує здібності зубчастих муфт стали використовувати профільну [1, 6, 7, 8, 9] і поздовжнє [1, 6, 10, 11,12,13,14,15, 16, 17, 18] модифікації зубів.

Профільна модифікація зубів застосовується для компенсації радіальних похибок монтажу муфт [1, 6], до яких відносяться зміщення валів полумуфт. Зміщення валів полумуфт призводять до нерівномірного розподілу зазорів по висоті зубів і як наслідок до нерівномірності ому розподілу контактних на напружень по висоті зубів. Для отримання профільний модифікації зубів при змінюють спеціальний інструмент (рис. 1.3), у якого ділянку профілю, головки втулки і обойми, має криволінійну форму. Введення профільної модифікація призводить до того, що:

-   контакт зубів є лінійним, що дозволяє використовувати результати вирішення контактної задачі теорії упругості і визначенні параметрів контакта зубів муфти;

а)                 б)            в)

Мал. 1.1 Схема заокруглення крайок зубів: а, б - пальцевою конусною фрезою; в - пальцевою фасонної фрезою

Мал. 1.2 Схема центрування вершин зубів втулки по впадинам зубів обойми.

Мал. 1.3 Інструментальна рейка для нарізування зубів з профільної модифікацією.

- муфта стає менш чутливою до зміщення валів полумуфт, що сприятливо позначається на зниженні рівня контактних тисків на поверхнях зубів;

- виключаються з роботи ділянки головок зубів втулки і обойми, в яких є сприятливі умови для появи схоплювання, обумовленого деформаційних ковзанням контактуючих поверхонь зубів.

-   Поздовжня модифікація зубів застосовується для компенсації осьових по  похибки монтажу муфт [1, 6]. До осьовим погрішностей відносяться осьові зміщення і перекіс валів полумуфт, які призводять до нерівномірного розподілу зазорів по довжині зубів.

У застосовуваних в даний час зубчастих муфтах утворює бічній поверхні зубів втулки може бути прямолінійною, ламаної, еліптичної, кругової і так далі. Форма утворює бічний поверхні зубів втулки визначається що пред'являються до муфти вимогами: забезпечення компенсації максимального кута перекосу при мінімальному гарантований бічному зазорі; отримання потрібного характеру контакту поверхонь зубів; зменшення контактних напружень та інше [12, 13, 14, 15, 16]. Кожен з пере чисельних способів апроксимації лінії зсуву вихідного контуру має свої переваги і недоліки. При цьому відхилення кривих один від одного в межах ширини втулки незначно. Тому найбільш технологічною у виготовленні є апроксимація лінії зсуву вихідного контуру по колу [19].

Теоретичними і експериментальними дослідженнями було встановлено, що застосування криволінійної котра утворює бічній поверхні зубів втулки дозволяє значно знизити величину гарантованого мінімального бокового зазору необхідного для компенсації перекосу осей валів, і забезпечує більш рівномірний розподіл навантаження між зубами в муфті. А так же поздовжня модифікація зубів зменшує концентрацію контактних тисків по лінії зуба.

Однак, застосовувана в цих муфтах бочкообразность зубів втулки має малу стрілку опуклості і не дозволяє експлуатувати їх при перекосі осі втулки щодо осі обойми більше 45 ', так як в цьому випадку взаємодія зубів реалізується за їх кромок. Крім того, зазори по периметру зачеплення розподіляються з великою нерівномірністю, що призводить до перевантаження зубів при проходженні їх осі максимальних перекосів під час обертання муфти.

Одночасна модифікація зубів за профілем і утворює описана в роботах [1,6]. Однак така форма застосовна тільки для зубів зубчастих коліс, а для зубів муфт вона не відповідає через те, ч то зуби муфт працюють в услови ях внутрішнього просторового зачеплення при передатному відношенні рівному одиниці. Невідповідність форми зуба необхідної призводить до надмірних контактним напруженням з можливим пошкодженням робочих поверхонь зубів.

Поруч вчених проводилися багаторічні дослідження умов експлуатації циліндричних зубчастих коліс і елементів зубчатих муфт для визначення фак торів, що впливають на їх працездатність. Зокрема проводили дослідження процесів зносу зубів зубчастих муфт, в залежності від похибок їх монтажу і виготовлення, а також вплив цих похибок на розподіл зазорів між зубами і як наслідок розподіл навантаження між ними [1, 20, 21, 22, 23,24, 25].

Питання тертя і зносу зубів циліндри чеських зубчастих передач рассмот рени в роботах [26, 27, 28, 29, 30, 31]. Що стосується я зубчастих муфт дослідження з носа зубів показали, що їм характерні всі відомі види руйнування (по клас класифікацією Б.І. Костецького) такі, як: окислювальний знос, схоплювання першого роду, абразивний знос, фреттинг корозія, поломка зубів [32, 33,34,35, 36].

В результаті тертя і зносу змінюється форма зубців, що призводить до зміни умов їх роботи. Для обліку зміни геометрії зубів в роботі [37] зроблено спробу прогнозування форми профілів зубів зубчастих передач в результаті їх зносу на основі теорії зачеплення квазісопряженних зубів [38], т. Е. Зубів мають в результаті зносу довільним ний (хоча і близький до евольвент ному ) профіль.

Питання розподілу навантаження в циліндричних зубчастих х передачах рас дивимося в роботах [39,40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,48, 49], в тому числі і питання вдосконалення розрахунку на міцність зубчастих передач [50, 51, 52]. визначення розподілу напружень по довжині бочкоподібних зубів викладено в роботі [53]. Питання надійності та довговічності ціліндрічних зубчастих передач є в роботах [32, 34, 36, 54, 55].

Необхідною умовою для підвищення несучої і компенсуючої спроможності зубчастих муфт є прагнення компенсувати несприятливий вплив неминуче виникають монтажних похибок шляхом реалізації в процесі нарізування зубчастих вінців реальних умов їх експлуатації. Т. е. Пристосування другого способу Олів'є, основними принципами якого є:

-   реалізація при обробці виробів умов, при яких воно буде експлуатуватися;

- використання інструменту, ідентичного деталі сполучається з оброблюваним виробом.

Отримання просторової геометрії зубів втулки, необхідної для компенсації всіх похибок монтажу та виготовлення зубів, важко через відсутність обладнання здатного відтворити в повній мірі необхідні рухи заготовки та інструменту. Внаслідок чого були розроблені різні варіанти геометрії зубів наближені до просторової [94, 95,96,97].

У роботах [88, 98, 99] описана зубчаста муфта, що складається з обойми з внутреннімі зубами з прямолінійною твірною і втулки з зубами, на бічній по поверхні яких реалізована просторова геометрія, отримана кінематичним методом. При цьому контактні лінії на поверхні зубів обойми описуються системою рівнянь:

де φс - кут зсуву початку евольвенти;

rb- радіус основного кола;

φ - кут розгорнення евольвентного профілю;

ψ - кут повороту з'єднання;

ω - кут перекосу зубів втулки щодо зубів обойми.

Координати контактних точок на поверхні зуба втулки визначаються системою рівнянь:

Розроблена і виготовлена відповідно до рекомендацій робіт [98, 99] зубчаста муфта може бути використана для з'єднання не спів вісних валів та важкопро навантажених механізмів при кутах перекіс а великих, ніж 45 '.

В результаті всього вище викладеного можна зробити наступний висновок, що для експлуатаційних показників зубчастих м УФТ необхідно на основі існуючих їх конструктивних розробок і проведених досліджень розробляти нові більш універсальні конструкції зубчастих муфт. універсальність конструкцій, яких полягає в створенні на бічній поверхні зубів втулки просторових геометрії здатних компенсувати всі види похибок монтажу напівмуфт при зміні їх значень в заданих межах.

1.2 Аналіз технологічних способів формоутворення зубів втулок з різного роду модифікаціями бічній поверхні.

1.2.1. Технологічні способи формоутворення зубів втулок з поздовж ною модифікацією.

Основи технології виготовлення деталей й машин викладені в роботах [100]. При цьому технологічні процеси виготовлення зубчастих коліс в загальній масі деталей займають близько 30%. Технології виготовлення ци ліндріческіх зубчастих коліс представлена в роботах [3, 4, 106, 107, 108, 109, 110, 111]. Зубчасті вінці циліндричних зубчастих коліс отримують двома методами: методом копіювання і методом обкатки.

Технологія виготовлення зубчастих вінців продовжує безперервно вдосконалення, чому присвячені роботи [112, 113, 116, 115, 116, 117, 118, 119].

Фрезерування зубів з поздовжньою модифікацій може здійснюватися методами копіювання і обкатки.

За методом копіювання працюють пальцеві (рис. 1.4.) І дискові модуль  ні фрези (рис. 1.5.) [120, 121]. На рис. 1.4. показана схема фрезерування палацовий модульної фрезою. В процесі обробки фрези 2 повідомляють обертання навколо своєї геометричної осі О-О зі швидкістю різання і додаткове обертання зі швидкістю кругової подачі навколо осі О 1 -О 1, паралельної осі О-О. Частоту додаткового обертання задають на порядок менше, частоти основного обертання. При цьому відстань L між осями Про - Про і О 1 -О 1 безперервно змінюють відповідно до заданої форми бочкоподібності. Осі Про -О і О 1 -О 1 розташовують в площині, перпендикулярній осі О 2 -О 2 обертання оброблюваного колеса 1. Для формоутворення зуба фрези 2 повідомляють рух подачі по стрілці А вздовж нарізається зуба. Після закінчення обробки однієї западини фрезу 2 повертають у вихідне положення і їй (або колесу 1) повідомляють поворот по стрілці В навколо осі О 2 -О 2 на один кутовий ш аг і потім проводять обробку другий западини і т. д.

Мал. 1.4 Схема фрезуванн  ня бочкоподібних зубів палацовий модульної фрезою

Схема фрезерування зубів з поздовжніх ой модифікацією дискової модуль ної фрезою показана на рис. 1.5 [121]. Як видно зі схеми інструменту 2 повідомляють обертання навколо його геометричній осі, поступальне переміщення уздовж образующей зуба і додаткове обертання навколо осі, паралельної геометричної осі інструменту з кутовий швидкістю ω. За рахунок додаткового обертання інструменту відбувається зміна міжосьового дистанції в парі інструмент – оброблюване колесо, що при куті профілю а, відмінному від 0, забезпечує отримання бочкоподібності лінії зуба. Для забезпечення необхідної величини останньої рас  Відстань між осями обертання інструменту визначають зі співвідношення:

де Δ - осьова подача інструменту;

а - ширина зубчастого вінця.

Кутова швидкість ω визначається зі співвідношення:

Мал. 1.5 Схема поздовжньої модифікації зубів дискової модульної фрезою

Методом обкатки подовжню модифікацію зубів можна отримати, ис  користуючись червячную фрезу. При цьому застосовують такі схеми обробки: обробка по копіру [3, 4, 111, 122, 123], формування бочкоподібних зубів при ис  користуванні коливального руху заготовки [124, 125, 126], формування бочкоподібних зубів при використанні нерівномірності обертання фрези [126, 127], діагональне зубофрезерування бочкоподібних зубів [126, 128, 129].

Обробка бочкоподібних зубів по до Спираючись виконують стандартним черв’ячним інструментом. Цей спосіб заснований на безперервній зміні спеці ним механізмом, що складається з тримача копіра 1, копіра 2 по якому переміщується датчик 3 жорстко пов'язаний з мікрометричним інсталяційний пристроєм 4, 5, відстані між осями інструмента і заготовки в процесі відносного руху обкатування (рис. 1.6) [3, 4, 111, 122, 123].

При використанні коливального руху заготовки формування бочкахкообразних зубів відбувається в результаті зі вміщення руху обертання заготівки і руху створює бочкообразну форму зубів [124, 125, 126]. Обробка за цим способом (рис.1.7) проводиться при рівномірному обертанні В 2 заготовки 1, пов'язаним з рівномірним обертанням В 1 черв'ячного інструменту 2 (фреза, шліфувальний круг), передавальним відношенням черв'ячної пари. На цей поступ накладається коливальний рух До 4, яке здійснюється навколо осі обертання заготовки і пов'язане з рухом подачі П 3 інструменту уздовж цієї ж осі. Виготовлення бочкоподібних зубів за даною схемою може здійснюватися двома способами: всі зуби обробляються з одне й боку, а потім з іншого; зуб’я обробляються з обох сторін за один про хід.

Спосіб фрезерування бочкоподібних зубів із застосуванням нерівномірно обертається заготовки (рис. 1.8) полягає в тому, що обертальний рух колеса здійснюють двома рухами, одне з яких задають з постійною, а інше - зі змінною частотою обертання відповідно до залежності [126,127]:

п21 - постоянная частота вращения;

п22 - переменная частота вращения.

п21ср - среднее значение переменной частоты вращения;

∆п - изменение частоты вращения.

δi- величина бочкообразности зубьев;

t - время движения.

Для обробки бочкоподібних зубів (рис. 1.8) використовують ріжучий інструмент 1, наприклад, черв'ячний (фрезу, шліфувальний круг). В процесі обробки інструменту 1 і колеса 2 повідомляють взаємопов'язані обертальні рухи B 1 і B 2 навколо своїх осей, що забезпечують профілювання зубів за методом обкатки. Для освіти зубів по довжині інструменту повідомляють рух подачі П 3.

Формоутворення бочкоподібних зубів здійснюється, поєднанням рав номерного обертання B 1, інструменту з частотою нерівномірне обертання В 22 за готування і руху подачі П 3 уздовж осі заготовки і. Залежно від закону изме нения частоти В 22 можлива обробка обох сторін бочкоподібних зубів за один прохід або за два проходи - спочатку одного боку всіх зубів, а потім інший їх боку. В обох випадках мінімальне значення частоти задають таким, щоб рух У 22 мало постійний напрямок.

Мал. 1.6 Схема фрезерування бочкоподібних зубів черв'ячної фрезою по копіру

| Мал. 1.7 Схема фрезерування бочко образних зубів черв'ячної фрезою із застосуванням коливального руху заготівки | Мал. 1.8 Схема фрезерування бочко образних зубів черв'ячної фрезою із застосуванням нерівномірного обертання заготовки |
| --- | --- |

При обробці зубів за методом діагонального зубофрезерования заготівлі та черв'ячної фрези, при постійной відстані між осями зі спілкується рівномірний рух обертання і відносне посту пательня переміщення уздовж осей їх обертання [126, 128, 129]. Обробка бочкообразних зубів застосовується за рахунок використання спеціальної фрези зі змінною товщиною витків. Застосування стандартних черв'ячних фрез для нарізування бочкоподібних зубів з даного способу, можливо при введенні в кінематику формообразованія додаткового нерівномірного руху, взаимосвязанного з осьової подачею фрези (рис. 1 .9).

При обробці по цьому способу заготівля I і черв'ячна фреза 2 соверщают равномерное обертальний рух, відповідно B 1 і B 2 навколо осей 3 і 4. Одночасно фрези повідомляється рівномірний поступальний рух П 3 co швидкістю v уздовж осі 3 заготовки і неравномерное поступальне переміщення з швидкістю v 0 уздовж своєї осі 4 (рис. 1.9), При і цьому обробка може здійснюватися як за один прохід, так і за два проходи. При обробці за давши проходу сну чала обробляється одна зі сторін зубів, а потім друга.

Малюнок 1.9 Схема діагонального зубофрезерування діжкоподібних зубів черв'ячної фрезою

Довбанням подовжню модифікацію зубів отримують за такими схемами: схема з відносним рухом заготовки зубчастого колеса по круговій траєкторії [130]; схема з хитається заготівлею в площині, перпендикулярній площині розташування осей долбяка і колеса [131] (рис. 1.10); схема, в якій при обробки долбяку повідомляється додаткове зворотно качательное руху ня щодо осі, параллельной осі обертання колеса [ 132] (рис. 1.11).

Отримання поздовжньої модифікації зубів довбанням по схем е з качаю щейся заготівлею показано на рис. 1.10. При цьому обробка ведеться в умовах про ката долбяком колеса, осі колеса і долбяка розташовують в одній площині. Долбяк обертають навколо осі О1О1, з кутовою швидкістю ω1. Колесу повідомляють узгоджені обертальний рух з кутовою швидкістю ω 2 навколо осі О2О2  і гойдає рух зі швидкістю ω33 навколо осі О3О3,3 , розташованої в площині, перпен дікулярной площині розташування осей О1О1 и О2О2, перпендикулярно цим осях. Причому вісь О3О3 проходить через т. А - середину утворює ВС початкових-поверхонь колеса і долбяка .

Отримання поздовжньої модифікації зубів довбанням по схемі з повернення но качательним рухом дол бяка показано на рис. 1.11. За е гой схемою колесо 1 отримує обертання навколо осі а-а зі швидкістю різання V, а також обертання з круговою подачею S кр навколо своєї осі б-б. Довбаючи до 2 отримує узгоджене з ко лісом 1 обертання обкатки S А щодо осі У -В і радіальну подачу 5. Для регулювання радіусу кривизни зуба в прокольному напрямку долбяку дають додатковий коливальний рух щодо осі Г-Г. При цьому траекторіямі відносного руху колеса і інструменту є різного виду циклоїди, кривизна яких залежить від соотн ошень лінійних швидкостей обертаючись ня колеса і долбяка .

Чистову обробку незагартованої зубчастих коліс з бочкоподібним зубом здійснюють зубошевінгованіем [3, 4, 111, 133, 134, 135, 136, 137]. Самим рас пространённим способом шевінгування бочкоподібних зубів є спосіб, при якому шевер здійснює поздовжню подачу вздовж осі заготовки [3, 4, 111, 133], і в процесі шевінгування проводиться зміна міжцентрової відстані за рахунок застосування різного роду копірних пристроїв. Ці копірні пристрої забезпечують хитання шевера в площині паралельної лінії центрів шевера і заготовки. В результаті цього при контакті зубів шевера і колеса у торців послід  нього міжосьова відстань зменшується, що призводить до стоншення зубів до їх кінцям щодо середини на величину 2Δ б . Закінчується обробка зубів при нормальному робочому міжосьовій відстані, що перевіряється вимірюванням максимальної товщини зубів в їх середній частині (рис. 1.12).

Мал. 1.10 Схема довбання зубів з поздовжньою модифікацією при хитанні заготовки.

Мал. 1.11 Схема довбання зубів з поздовжньою модифікацією при зворотно коливальному русі долбяку.

Пристрій для здійснення поздовжньої модифікації зубів на Шевіньє-говальних верстатах описано в роботах [3, 4, 111]. Воно складається з ролика 1, який пов'язаний з приводом гойдання, осі 2 гойдання столу, щодо якої переміщує ся вся система, пов'язана із заготівлею, шевера 3 і столу 5 з встановленої заготов кой 4 (рис. 1.13). Недоліком даного пристрою є обмежена можливість його застосування, так як радіус шевінгування на ділильної окружності, а відповідно, і ступінь бочкоподібності (кривизна в поздовжньому перетині зуба), не змінюються і залежать тільки від величини діаметра ділильної окружності

Для розширення технологічних можливостей процесу шевінгування бочкоподібних зубів розроблений спосіб шевінгування бочкоподібних зубів з т ангенціальной подачею [ 134] і різного виду пристрої, побудовані на прин ципе гойдання заготовки щодо інструменту.

| Мал. 1.10 Схема довбання зубів з поздовжньою модифікацією при хитанні заготовки | Мал. 1.11 Схема довбання зубів з поздовжньою модифікацією при віз обратно коливальному русі долбяка |
| --- | --- |

Спосіб шевінгування бочкоподібних зубів з тангенціальною подачею [134] заснований на зміні міжцентрової відстані в процесі шевінгування посеред ством повідомлення Шевера додаткової тангенціальної подачі, перпендикулярної до лінії центрів шевера і заготовки. На рис. 1.14. а показана кінематична схема шевінговального верстата, що працює за пропонованим способом. Шевінговальна головка містить приводний вал 1, шестерні 2, 3,4, гітари 5-8, кулачок 9, взаємодіє з зубчастої рейкою 10. Рейка знаходиться в зачепленні з шістьох ній 11 , на одному валу з якою сидить шестерня 12, що знаходиться в зачепленні з шестірнею 13, що сидить на ходовому гвинті 14. Ходовий гвинт пов'язаний з повзуном 19, в який вмонтована червячная пара 15 і 16. На черв'ячної колесі встановлений шевір 17, обробляє зубчасте колесо.

При поздовжньої подачі шевінговальной головки уздовж осі колеса крутний момент від валу 1 через шестерні передається на кулачок 9, який здійснює зворотно-поступальний переміщення рейки 10. Остання через шестерні 11-13 повертає гвинт 14, в результаті чого повзун з шевером здійснює зворотно-поступальні тангенціальні переміщення щодо колеса 18, перпендкулярние до лінії центрів колеса і шевера рис. 1. 14 б. В результаті цього проміж тров відстань А 0 постійно змінюється в процесі шевінгування до А х при пе переміщених повзуна на величину h . Поворот шевера щодо колеса здійснювалося за допомогою черв'ячної пари.

Мал. 1.14 Схема пристрою для бочкоподібного зубошевінгованія з тангенціальною подачею

Чистову обробку загартованих зубчастих коліс з бочкоподібним зубом здійснюють Зубошліфування [3, 4, 111, 138 , 139]. Шліфування зубів з про дольной модифікацією може виконуватися я наступними способами: шліфувня профільним або черв'ячним колом з використанням копіювальної системи (схема аналогічна обробці бочкоподібних зубів черв'ячної фрезою по копіру); шліфування конічним кругом (рис. 1.15); шліфування плоским кругом (рис. 1.16); шліфування двома тарілчастими колами (рис. 1.17).

Схема шліфування зубів з поздовжньою модифікує цією конічним колом показана на рис. 1.15. Поздовжня модифікація шліфується зуба забезпечується завдяки узгодженості переміщень кола за шаблоном радіол мю до заготівлі і «його рух уздовж зуба заготовки. Шліфування за представленою схемою может т виконуватися двома способами: шліфувальний крутий в першій половині обкатного (руху шліфує тільки одну сторону профілю зуба, а в другій половині іншу , після чого відбувається поділ на наступний зуб (рис. 1.15 а); шліфувальний коло обробляє обидві сторони профілю під час обкату в одну сторону, після чого відбувається поділ на наступний зуб і під час обкату в іншу сторону шліфувалися обидві сторони другого зуба (рис. 1.15 6).

| Мал. 1.15 Схема зубошліфування конічним кругом діжкоподібних зубів | Мал. 1.16 Схема зубошліфування бочкоподібних зубів плоским кругом |
| --- | --- |

Мал. 1.17 Схема зубошліфування діжкоподібних зубів двома тарілчастими колами

Схема шліфування зубів з поздовжньою модифікацією плоским кругом по казана на рис. 1.16. Шліфування за цією схемою виконується за два установа. В про цесі обробки шліфоване колесо 2 робить рух обкату ω 1 за допомогою р вольвентного кулачка 3, що стикається з нерухомим упором 4. Після обробки одного боку зубів оправлення з заготівлею ой встановлюють в шпиндель іншою стороною і проводять шліфування другої сторони профілів всіх зубів.

Шліфувальний круг 1 скоює тільки обертальний рух різання. Продольна модифікація зубів отримує спеціальної правкою робочої сторони шліфувального круга, на якій утворюється конусна увігнута поверхня.

Схема шліфування зубів з поздовжньою модифікацією двома тарілчастими футами показана на рис. 1.17. За даним способу шліфування здійснюється фомки кіл методом обкату з періодичним поділом, що підвищує їх ріжучу здатність і якість обробленої поверхні. В процесі обробки шліфувальні круги роблять тільки обертальний рух зі швидкістю різу ня ω0, а заготовка - зворотно поступальний рух DSпр, подачі і рух обкату ω1. При цьому можливі два варіанти розташування шліфувальних кругів щодо заготовки: паралельно один одному на відстані рівному довжині загальної нормалі (рис. 1.17 а) і під кутом 20 про , тобто паралельно утворює зуба воспроизводяще їй зубчастої рейки (рис. 1.17 6). Продол ьно модифікація зубів забезпечується завдяки узгодженості руху Обкатился і подачі заготовки.

Обробка циліндричних зубчастих коліс з поздовжньою модифікацією ведеться в основному на традиційному з зубо-обробляючому обладнанні . А так же можливе застосування спеціального технологічного • обладнання або застосування різних пристроїв дозволяють ^ розширити технологічні можливості традиційного технологічного обладнання[149, 150, 151, 152, 153].

Розглянуті технологічні способи підвищення несучої і компенсуючої здатності зубчастих муфт в основному базуються на традиційних методах виготовлення зубів циліндричних зубчатих коліс. Вони не враховують особливостей контактування зубів в зубчастої муфти. Застосовувані інструменти, особливо на фінішних операціях, які не являють ся ідентичними за своєю формою, що сполучається з зубчастої втулкою обоймі.

1.2.2. Технологічні способи формо освіти зубів втулок з про просторову геометрією

Питанням технології виготовлення зубів з просторовими геометрія ми, присвячені роботи [95, 96, 98, 161, 162, 163, 164, 165], при цьому всі відомі способи обробки зубів засновані на виконанні двох умов другого способу Олів'є [166, 167, 168 , 169].

Спосіб обробки бочкоподібних зубів з додатковим кутовим пере розміщенням осі заготовки за законом синуса базується на тому, що у зубчастої муфти при перекосі осей на кут ω вісь зубчастої втулки по відношенню до осі зубчатої обійми знаходиться на конічній поверхні ти з центром в середньому перетині зубчастої втулки і з кутом при вершині 2 ω (рис. 1. 18) [170]. Точка контакту пари зубів за повний оборот муфти здійснює зворотно-поступальний рух по д лине зубів. Теж відносний рух можна отримати, якщо обойму зробити нерухомою, а вісь втулки переміщати по конічній поверхні з кутовий швидкістю обкату nоб. У перетині зубчастої обойми А- А кут між прямолінійними утворюючими зубів і обойми буде змінюватися, а величина проекції цього кута β на площину, перпендикулярну перетину А-А , визначається залежністю (рис. 11 .18 а):

де φ - кут між перетином А-А і поточної площиною Б - Б. Площина Б - Б перпендикулярна площині найбільшого перекосу осей.

Криволінійна форма утворює зубів з даного способу отримують у такий спосіб. Елемент обойми у вигляді виробляючої інструментальної поверхні переміщається поступально уздовж осі обертання, обкатується по зубу втулки і додатково повертається на кут ω навколо осі А-А . Як про виводиш інструментальної поверхні використовують поверхню рейки, яка може бути реалізована будь-яким інструментом. При фрезеруванні зубчастої втулки кут β повинен з мінятися від + ω до - ω за час обробки всієї бічної поверхні зуба втулки.

При повороті заготовки з кутовою швидкістю обкату nоб на відповідальний кут φi, вона займає щодо инструм ента різні положення 1 - 5 рис. 1.18 б). При цьому ріжуча кромка інструменту залишає на бічній поверхні зуба втулки свій слід, який відповідає необхідній поздовжньої модифікації зубів. Таким чином, обробляються одні, наприклад, праві, бічні поверхні всіх зубів втулки. Для обробки лівих бокових поверхонь зубів необхідно змінити початкове положення осі втулки з кута + ω на кут - ω .

Мал. 1.18 Схема обробки криволінійної утворюючій зубів зубчатих муфт сполученням додаткового кутового переміщення осі заготівки за законом синуса.

Спосіб обробки бочкоподібних зубів з додатковим кутовим злагоди пхати переміщенням осі заготовки навколо двох взаємно перпендикулярних цього [171] позбавлений недоліку попереднього способу такого, як відсутність зачеплення зубів втулки з зубами обойми при компенсації перекосів в робочому діапазоні кутів повороту, так як при його реалізації більш повно моделюються умови робот зубчастої втулки. Розглянутий спосіб ґрунтується на тому, що заготівка повідомляється кутове переміщення по закону косинуса в площині, паралельній розділяючей лінії виробляючох рейки і додаткове кутове узгодження переміщення осі заготовки навколо двох взаємно перпендикулярних осей. Так їм чином, що вісь переміщується по конусу, вершіна якого поєднана з точкою перетину осей, а радіус кола R , по якій рухається центр симетрії вінця, визначають зі співвідношення:

R=hsinω,

де h - відстань від центру зубчастого вінця до точки перетину осей.

Підвищення несучої і компенсує здібності зубчастих муфт за рахунок реалізації між зубами обойми і втулки просторового зачеплення приво дит до необхідності розробки нових технологічних способів і технологічними ського обладнання для нарізування зубів втулок з просторовими геометрія ми.

Одним із способів нарізання зубів втулок з просторовою геометрією є просторове зубохонінгування (рис. 1.19) [88, 98, 172, 173, 174, 175, 176]. Обробка, відповідно до цього способом, здійснюється за допомогою спеціального інструменту - дискового хона з внутрішніми зубами, бічна поверхня яких повністю збігається з бічною поверхнею зубів обойми. При цьому інструменті та заготівлі в процесі обробки повідомляються відносні рухи, повністю збігаються з відносним рухом втулки і обойми при експлуатації.

Спосіб полягає в наступному: зубчатому виробу 1 і кінематично пов'язаного з ним зубчатому інструменту 2 повідомляється обертання навколо своїх осей за рахунок доданої до виробу крутного моменту М К . При цьому інструментом 2, з внутрішніми зубами, охоплюються всі зуби виробу 1. Інструмент 2 в процесі обробки гальмується крутним моментом М Т і пере міщан поступально відносно своєї поздовжньої осі і вироби 1, а так само проводиться поворот інструменту 2 щодо координатної осі у , проходячи через площину симетрії центрального перетину зубчастого вінця.

Мал. 1.19 Схема зубохонінгування діжкоподібних зубів

Обробка бічній поверхні зубів здійснюється за рахунок від відносна руху зубів інструменту - зворотно-поступального і про просторового рухів при дії гальмівного моменту М Т на інструменті, яких приводиться в обертання виробом. Формоутворення оптимальної діжкоподібної форми зубів відбувається за рахунок відносного просторового руху зубів, обумовленого обертанням інструменту і вироби навколо своїх поздовжніх осей, розташованих вод кутом один до одного. Для по одержанні просторової поверхні на обох сторонах зубів вироби 1 напрямок обертання і гальмування інструмента 2 змінюється на протилежне і переході інструменту через ис вихідне положення за час повного циклу його повороту.

Обробка за вказаними способам ведеться із застосуванням спеціальних вуст влаштування [173, 174, 177], в основу яких покладено принцип створення в процесі обробки зубчастої втулки реальних експлуатаційних умов.

Питанням підвищення якості і ефективності виготовлення достатньо міс венно-модифікованих зубів муфт присвячені роботи [178, 179, 180]. Основним недоліком викладених технологічних способів є їх не універсальність.

В результаті всього вище викладеного можна зробити наступний висновок, що для підвищення експлуатаційних показників зубчастих муфт необхідно на основі існуючих їх конструктивних розробок і проведених досліджень розробляти, як нові більш універсальні конструкції зубчастих муфт, так і нові технологічні способи виготовлення їх елементів, а так само розробляти нове технологічне оснащення.

1.3 Мета і завдання дослідження

Висновки:

1.    Існуючі конструкції зубчастих муфт не є досконалими, так як на сьогоднішній день відсутнє з’єднання, побудоване на базі деякої просторової геометрії зубів втулки , що забезпечує однакові експлуатаційні умови при різних значеннях похибок монтажу валів.

2.    Відомі технологічні способи формоутворення зубів втулок зубчатих муфт в основному базуються на традиційних методах виготовлення зубчатих вінців циліндричних зубчастих коліс і не враховують особливостей роботи втулки в зубчастій муфті, що не дозволяє отримувати зуби з геометрією, яка здатна компенсувати в повній мірі що виникають при монтажі похибки.

Мета дослідження: підвищення експлуатаційних показників зубчастих муфт шляхом створення спеціального технологічного забезпечення для реалізації процесу формоутворення зубів з просторовою геометрією, забезпечуючей лінійний контакт і рівномірне розподілення навантаження в поєднанні в змінних умовах в заданих межах похибок монтажу валів.

Задачі:

1. Виконати аналіз особливостей експлуатації зубчастих муфт і технологічних способів підвищення їх несучої і компенсуючої здатності; обгрунтувати необхідність вдосконалення конструкції зубчастих муфт, технологічних способів їх виготовлення.

2. Визначити вихідні дані для розробки технологічного забезпечення виготовлення зубчастих вінців втулок зубчастих муфт з геометрією отриманої кінематичним методом, виконати дослідження структури геометрії і експлуатаціних параметрів зубів.

3. Виконати розробку технологічного забезбечення виготовлення спеціальної просторової геометрії зубів втулок зубчатих муфт здатної  компенсувати кілька похибок монтажу валів.

РОЗДІЛ 2

ЗАГАЛЬНИЙ ПІДХІД І МЕТОДОЛОГІЯ РОБОТИ

2.1 Загальні відомості і особливості експлуатації зубчастих муфт

Зубчасті муфти широко використовуються для з'єднання валів різних агрегатів, які працюють в умовах наявності похибок монтажу валів. При цьому постійно зростаючі вимоги до якості, точності виготовлення і вище нию експлуатаційних характеристик агрегатів в призводять до необхідності підви щення швидкохідності і здатності навантаження їх складових елементів, в тому числі і зубчастих муфт. Здатність зубчастих муфт до компенсації перекосів і зсувів з'єднуються валів, при збереженні заданих експлуатаційних характеристик, залежить від ряду конструктивних факторів. Далі для збільшення компенсуючої здатності муфти зменшували довжину зубів втулки і скругляли їх кромки. У таких зубчастих муфтах, при великих кутах перекосу осей валів, число нагрів дені зубів було обмежено двома діаметрально протилежними парами і тоді виникла необхідність в центрівці підлозі муфт.

В даний час для підвищення несучої і компенсуючої здібності зубчастих муфт застосовують подовжню і про профільні модифікації зубів. Продольна модифікація зубів застосовується для компенсації осьових погрішностей монтажу муфт. При цьому утворюча бічній поверхні зубів втулки може бути ламаною, скошеною з обох боків, еліптичною, круговою і т.д., Однак відхилення кривих один від одного в межах ширини втулки незначно, тому найбільш технологічої у виготовленні є апроксимація лінії зсуву вихідного контуру по колу. Компенсуючий кут муфтою при цьому не перевищує 45' і є такі недоліки: контакт зубів в ряді випадків є точковим, а це погано впливає на довговічність муфти, пляма контакту зміщується на вершину зуба втулки через виникнення кута контакту між евольвентними профілями, внаслідок тангенціальних зміщень робочих поверхонь зубів навантаження по периметру зачеплення муфти розподіляється нерівномірно.

Подальший розвиток форми зуба втулки призвело до реалізації на його бокової поверхні просторової геометрії, або такої геометрії, яка відповідала б їх природному зносу в процес е експлуатації. При цьому відомі просторові геометрії забезпечують лінійний контакт і рівномірний розподіл навантаження між зубами втулки і обойми, в тих експлуатаційних умовах, для яких муфти проектувалася і виготовлялася.

Разом зі створенням нових геометрією бічної поверхні зубів втулки отримало розиток і удосконалювалися технологічні способи нарізування зубів. Способи нарізування зубів з прямолінійною твірною аналогічні способу виготовлення зубів циліндричних зубчастих коліс.

Виходячи з проведеного аналізу існуючих геометрій зубів втулки і технологічних способів нарізування зубів, для підвищення експлуатаційних по показників зубчастих муфт, необхідно створення нової просторової геометрії зубів, яка була б здатна компенсувати похибки з'єднання валів змінюються в деяких межах при збереженні лінійного контакту і одномірного розподілу навантаження між зубами в з'єднанні. Розробка нової просторової геометрії повинна супроводжуватися створенням відповідної технології її виготовлення. На підставі всього вище викладеного сформулюємо загальний підхід і основні принципи роботи.

2.2 Загальний підхід підвищення експлуатаційних показників зубчастих муфт

Загальний підхід підвищення експлуатаційних показників зубчастих муфт в роботі полягає в наступному: забезпеченні лінійного контакту рівномірного розподілу навантаження в з’єднанні при змінному в межі мінімального і максимального значень кута перекосу зубів зубчастих муфт з а рахунок нарізування на бічній поверхні зубів втулки просторової геометрії, що складається з безлічі ділянок.

Забезпечення лінійного контакту і рівномірного розподілу навантаження для різних експлуатаційних умов ґрунтується на наступних принципах:

1. Принцип послідовного об'єднання в єдину поверхню безлічі ділянок , геометрія яких відповідає різним умовам експлуатації зубів в з'єднанні.

2. Принцип комплексної компенсації похибок монтажу напівмуфт, котрі змінюються в заданих межах при збереженні лінійного або близького до л інейного контакту і рівномірного розподілення навантаження в межах зони контактування для всього інтервалу можливих значень похибок.

3. Принцип спільного формоутворення безлічі ділянок для отримання єдиної просторової поверхні, при безперервній зміні покладеніий осі нарізаємої заготівлі, яка описує в просторі конічну поверхню, кут нахилу твірної якої відповідає значенням компенсуються кутів перекосу з'єднання і дотриманні двох умов другого способу Олів'є.

4. Принцип адекватної відповідності кінематики рухів інструменту і заготовки структури нарізної просторової геометрії, що складається з множини ділянок, при застосуванні існуючого про серійного обладнання і стандартного ріжучого інструменту.

Послідовне об'єднання в єдину поверхню безлічі ділянок п озволяет створити якісно нову достатньо просторову геометрію зубів

Комплексність компенсації похибок монтажу напівмуфт, полягає в компенсації всіх можливих похибок монтажу валів при їх зміні в деяких межах.

Спільне формоутворення безлічі ділянок при виконанні двох умов другого способу Олів'є дозволяє отримати на бічній поверхні зубів втулки нову просторову ю геометрію. Для отримання єдиної просторової поверхні необхідно безперервно змінювати положення осі нарізної заготівки в просторі.

Застосування другого способу Олів'є, як правило, раціонально на операціях фінішной обробки, а на етапі попередньої обробки зубчастого вінця раціонально використовувати серійне обладнання і стандартний ріжучий інструмент. Тому для отримання зубів втулки з геометріей найбільш наближеною до нової просторової геометрії необхідне дотримання принципу адекватного з відповідність кінематики рухів інструменту і заготовки структурі простороіої геометрії. Тобто на додаток до існуючих рухам, властивим тому або іншого способу обробки, вводити додаткові руху які враховують особливості структури нарізається просторової геометрії.

Таким чином, на базі запропонованого наукового підходу були сформулювані кілька принципів, виконання яких дозволять підвищити експлуатаційні показники зубчастих муфт за рахунок нарізування зубів втулки з новою просторово. геометрією, що складається з ділянок і здатності компенсувати похибки монтажу валів, значення яких знаходяться в заданих межах, при зберіганні лінійного або близького до лінійного контакту зубів і рівномірного розподілу навантаження в поєднанні.

2.3 Структурно-технологічне забезпечення процесу нарізки зубів втулок муфт з новою просторовою геометрією

Технологія виготовлення зубів з просторовою геометрією заснована на дотриманні двох умов другого способу Олів'є описаних раніше. Виконання першого умови другого способу Олів'є має на увазі створення спеціального інструменту ідентичного зубчатому колесу сполучаються з оброблюваних зубчастим колесом. Виконання другої умови другого способу Олів'є має на увазі створення спеціальних пристроїв, виконавчі органи, яких виробляють кінематику рухів, властивих оброблюваного виробу в процесі експлуатації. Таким чином, при розробці технології отримання зубів з тієї чи іншої просторовою геометрією необхідно крім геометрії сопрягаемого вироби знати і траєкторії відносних рухів властивих елементам зубчатих муфт під час їх експлуатації.

Траєкторії переміщення елементів зубчастих х муфт залежать від виду і величини похибок, що виникають в процесі монтажу валів агрегатів. А геометрія, нарізувана на бічних поверхнях зубів втулки, покликана компенсувати ці похибки. Причому для компенсації можливих похибок необхідно рас розглядати комплексну похибка, яка б и враховувала всі складові по похибки. Такий комплексний похибкою можна вважати сумарний кут пе рекоса, який враховує як власне кут перекосу з'єднання, так і заради альні і осьові зміщення полумуфт. Крім того, облік одного конкретного значення комплексної похибки так само може виявитися недостатнім і може привести до виникнення кромок контактів і нерівномірного розподілу навантаження між зубами при незначному про тклоненіі експлуатаційних усло вий від розрахункових. Тому комплексність компенсаціі похибок монтажу валів це не тільки облік всіх похибок монтаж а валів, а й врахування можливих змін значень похибок. Геометрія сопрягаемого виробу і траєкторії від відносна рухів в кінцевому підсумку визначають структуру просторової геометрії і структуру технологічного процесу. Тобто зуби з геометрією здатною компенсувати сумарні похибки, що виникають при різних експлуатаційних умовах повинні і нарізатися при зміні характеру відносних рухів інструменту і заготовки. Причому для отримання єдиної про просторову поверхні зміни характеру відносних рухів повинно носити безперервний характер.

Виходячи зі структури просторової геометрії, складності кінематики відносних рухів інструмента і заготовки нарізування просторової геометрії повинна передувати попередня обробка зубчатого вінця, до торую можливо здійснити із застосуванням існуючого обладнання: фрезеруванням за методом копіювання дискової модульної фрезою і фрезеруванням по методу обкатки черв'ячної фрезою.

Розширення компенсує здібності можливо при створенні ряду геометрій, тобто за рахунок поділу можливого максимального зна ня сумарної похибки на раціональне кількість інтервалів.

Отримання зубів з просторовою геометрією вимагає проектування і виготовлення нових засобів технологічного оснащення, що не завжди надає ся раціональним в умовах того чи іншого виробництва. Тому актуальними є питання виготовлення зубів з геометріей наближеною до просторової і володіє тими ж властивостями.

Технологія отримання зубів з наближеною геометрією повинна засновуватися на застосуванні існуючого серійного обладнання. Так отримання зубів з новою просторовою геометрією можливо наступними способами: фрезеруванням по методу копіювання дискової модульної фрезою і фрезерування їм за методом обкатки черв'ячної фрезою. Для обліку структури нової просторової геометрії необхідно ввести в кінематику відносних рухів інструменту і заготовки додаткові руху. При обробці за методом копіювання так само додатково необхідно профілювати інструмент.

2.4 Методика і алгоритм виготовлення зубів втулок зубчастих муфт з новою просторовою геометрією

У відповідності до розробленого загальним теоретичним підходом (рис. 2.1.) Розроблена загальна методика проектування технологічного процесу виготовлення зубів з новою просторовою геометрією:

1. Визначення вихідних даних для розробки технологічного процесу виготовлення зубів з новою просторовою геометрією.

2. Попередня обробка зубчатого вінця.

3. Вибір засобів технологічного оснащення попередньої обробки зубів.

4.  Повторення 2 -го та 3 -го етапів при необхідності.

5.  Остаточна обробка зубчатого вінця.

6.  Вибір засобів технологічного оснащення остаточної обробки зубів.

7.  Виконання контролю параметрів отриманого зубчастого вінця.

Під вихідними даними в даному випадку мається на увазі уточнення експлуатаційних умов, в результаті чого виділяється сумарне значення компенсуючої похибки і можливі межі її зміни. Межі зміни похибок вибираються з умови забезпечення лінійного або близького до чи лінійного характеру контактування між зубами втулки і обойми і забезпечення рівномірного розподілу зазорів і навантаження в межах зони контактування для всіх значень компенсуються похибок. Певні таким чином характеристики нарізається просторової геометрії є вихідними даними для визначення кінематики щодо відповідності них рухів інструменту і заготівки в процесі формоутворення і для розробки технологічного оснащення.

Отриманню зубів втулки зубчастої муфт и з точною просторової гео метрієй повинна передувати попередня обробка зубчатого вінця, так як методи отримання теоретично точної пространственной геометрії, як правило, мають на увазі зняття невеликих припусків. Дана обставина викликано необхідністю застосування інструменту ідентичного співпрягаємому виробу і складністю кінематики відносних рухів. Що стосується виготовлення зубів з наближеною геометрією, то на етапі попередньої обробки зубчастого вінця можливе отримання зубів середнього ступеня точності, в залежності від ви лайливого способу обробки.

Попередня обробка зубчатого вінця, як правило, ведеться на існуючем серійному устаткуванні. Що стосується інструменту, який застосовує, то може бути використаний як стандартний ріжучий інструмент, так і спеціально спрофільований в залежності від конкретних виробничих умов і обраного способу обробки. При цьому попередня обробка зубчатого вінця може вестися в кілька етапів. Дана обставина пов'язана з отриманням необхідної точності зубчастого вінця і величиною припуску, що знімається, а так само з наявністю термічної обробки зубів.

Технологія остаточної обробки зубів з просторовою геометрією ґрунтується на виконанні двох умов другого способу Олів'є. При цьому застосовується спеціальне обладнання і ріжучий інструмент.

Остаточне отримання зубів з геометрією наближеною до необхідної просторової проводиться на існуючих серійному устаткуванні і стандартним ріжучим інструментом. При цьому кінематика відносних рухів інструмента і заготовки повинна враховувати структуру нарізається просторової геометрії і руху повинні бути реалізованими на вживаному обладнанні.

По завершенню остаточної обробки зубчастого вінця виконується його контроль.

На рис. 2.2. представлений алгоритм загальної методики синтезу структури і технологічного забезпечення зубів втулок зубчастих муфт з пространственной геометрією, яка здатна компенсувати похибки монтажу валів змінюються в деяких межах.

Таким чином, розглянута загальна методика і алгоритм для розробки технологічних процесів виготовлення зубів втулок зубчастих муфт, як з теоретично точної, так і наближеною до неї просторовою геометрією здатної компенсувати похибки монтажу валів змінюються в заданих межах. Грунтуючись на даній методиці із застосуванням представленого алгоритму можна розробляти технологічні процеси дозволяють отримувати зубчасті вінці до 6 ступеня точності включно.

Мал. 2.1 Структура загального теоретичного підходу підвищення експлуатаційних показників важко навантажених і високошвидкісних зубчастих муфт

Мал. 2.2 Алгоритм розробки технологічного процесу нарізування зубів з новою просторовою геометрією.