РОЗДІЛ 3

ВИВЧЕННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ВЗАЄМОДІЇ ПРОСТОРОВО МОДИФІКОВАНИХ ЗУБІВ ЗУБЧАТИХ МУФТ

3.1 Основні поняття

Зубчасті муфти призначені для передачі крутного моменту між вала  ми при наявності перекосів і несоосности їх осей. При цьому похибки неминуче виникають не тільки у процесі монтажу напівмуфт, а й при їх виготовленні. Вивчення і облік похибок монтажу та виготовлення зубчастих муфт при проектуванні їх нових конструкцій і геометрій зубів матиме однаковий н привести до створення нової елементної бази і технологічних методів для їх виготовлення, які дозволять звести до мінімуму негативний вплив цих похибок і привести до збільшення довговічності і надійності агрегатів , в яких дані муфти користуються. У зв'язку, з чим необхідно класифікувати і систематизувати весь накопичений матеріал в даній області.

Складемо класифікацію похибок і виготовлення і монтажу зубчастих вінців напівмуфт (рис. 3.1). Як видно з рис. 3.1 похибки можна розділити на дві групи: похибки виготовлення самих вінців напівмуфт і похибки, з  об'єднуючим зубчастими муфтами валів, які вони в силу своєї конструкції і геометрії зубів повинні компенсувати.

Похибки виготовлення в свою чергу поділяються на [1, 2]:

-                     радіальні помилки - полягають у зміні радіального відстані між інструментом і заготівлею;

-                       тангенціальні помилки - порушення обкатки інструменту і заготовки або неточності ділення;

-                     осьові помилки - похибки переміщення інструменту уздовж осі заготовки

-                     помилки виробляє поверхні - відхилення виробляє поверхні інструменту.

Рис. 3.1 Класифікація похибок, що виникають при виготовленні і монтажі зубчастих вінців напівмуфт

Радіальні і тангенціальні погрішності виготовлення зубчастих вінців напівмуфт зменшується або взаємно компенсуються в процесі виготовлення і монтажу муфти. Для чого здійснюється вирішення наступних двох завдань [6]:

- взаємна компенсація геометричного (er) і кінематичного (ek) ексцентриситетом кожного з зубчастих вінців напівмуфт;

- взаємна компенсація перших гармоні до кінематичних похибок зубчастих вінців напівмуфт при складанні їх у з'єднання.

Перша з названих завдань вирішується в процесі нарізування зубчастих вінців напівмуфт, для чого геометричний ексцентриситет орієнтується в протифазі до кінематичному ексцентриситету кінематичного ланцюга зубообробного верстата, і в такому положенні нарізається зубчастий вінець кожної з напівмуфт.

Друга з названих завдань вирішується в процесі складання муфти, для чого зміщуються між собою зуби напівмуфт з максимальним з двох значень er і  ek..

Останні два види похибок не роблять істотного впливу на розподіл зазорів і навантаження між зубами, так як осьові помилки при малій Дайна зубів муфт в рівній мірі змінюють напрямок контактної лінії на всіх | зубах і призводять до незначного непрілеганія зубів.

Таким чином, похибки виготовлення не роблять істотного впливу на працездатність зубчастих муфт або існують досить ефективні способи їх обліку та компенсації, розроблені для зубчастих коліс і котрі можна застосувати для зубчастих муфт.

Похибки монтажу можна розділити на дві групи (рис. 3.2): похибка  сті пов'язані зі зміщенням і похибки связанние з перекосом зубчастих вен зразків полумуфт щодо координатних осей абсолютної системи координат. Розглянемо вплив похибок монтажу зубчастих вінців на особливості взаємо дію зубів в процесі експлуатації.

Зсув уздовж осі х (рис. 3.2 а) призводить до додаткового повороту зубів обойми щодо зубів втулки навколо осі у на кут який можна оп  ределить за такою залежністю:

|  | (3.1) |
| --- | --- |

де ∆х1 і ∆х2 - зміщення відповідно першого і другого зубчастого вінців відноси  кові нерухомої системи координат уздовж осі х;

|  | (3.2) |
| --- | --- |

Зсув уздовж осі у (рис. 3.2 б) призводить до додаткового повороту зубів обойми щодо зубів втулки навколо осі х на кут який можна оп  ределить за такою залежністю:

|  | (3.3) |
| --- | --- |

де ∆у1 і ∆у2 - зміщення відповідно першого і другого зубчастого вінців віднесенні и-: кові нерухомої системи координат уздовж осі у;

Зсув уздовж осі г (рис. 3.2 в) призводять до відносного переміщення г зубів втулок щодо зубів обойми, яке при відсутності інших видів | похибок не впливає на работос пособности зубчастих муфт, в про протилежному випадку воно накладаються на інші по похибки і призводять до додат ково повороту зубів втулок щодо зубів обойми.

Наявність перекосу призводить до наступного:

- перекіс щодо осі х (рис. 3.2 г) - призводить до повороту зубів втулки I щодо зубів обойми на кут ω х 1 і ω х 2.

- перекіс щодо осі у (рис. 3.2 д) - прив одит до повороту зубів втулки щодо зубів обойми на кут ω у 1 і ω у2.

Рис. 3.2 Схеми відносних положень елементів зубчастих муфт

Тоді з урахуванням того, що, як правило, завжди присутні всі похибки I монтажу зубчастих муфт сумарні кути повороту зубів щодо відповідно до відповідних осей для будь-якого з зубчастих вінців напівмуфт можна визначити з урахуванням I залежностей (3.1), (3.2) і (3.3) за формулами:

|  | (3.4) |
| --- | --- |
|  | (3.5) |

Сумарний просторовий кут для відповідного зубчастого вінця можна визначити за теоремою про напрямних косинусів з формули (рис. 3.3):

|  | (3.6) |
| --- | --- |

де I 1 і I 2 - напрямні косинуси координатних осей відповідно о м о с 1 і Про х2 систем координат x 1, y 1, z 1 і x 2, y 2, z 2;

m 1 і m 2 - напрямні косинуси координатних осей відповідно Про y 1 і Про y 2 систем координат x 1, y 1, z 1 і x 2, y 2, z 2;

n 1 і n 2 напрямні косинуси координатних осей відповідно Про z 1 і Про z 2 сис тим координат x 1, y 1, z 1 і x 2, y 2, z 2.

Після перетворення (3.6) можна отримати наступну залежність:

|  | (3. 7) |
| --- | --- |

а)                     б)

Мал. 3.3 Перетворення систем координат:

а) поворот системи координат xyz щодо осі Ох на кут ωxΣi;

б) поворот системи координат x p 1, y p 1, z p 1 щодо осі Ох на кут ω y Σ i,

а)                            б)

Рис. 3.4 Графіки залежності зміни складових сумарного кута перекосу від: а - відстані між зубчастими вінцями напівмуфт;

б - похибок зміщення зубчастих вінців напівмуфт по осі Оу

З формули (3.7) видно, що збільшення складових ω х 1 і ω y 2 призводить до збільшення ω Σ i в цілому. Щодо останніх зі складових в дужках, то вони з змінюються відповідно до графіків, представлених ими на рис. 3.4. З рис. 3.4 а видно, що збільшення відстані між зубчастими вінцями полумуфт призводить до зниження сумарного кута в цілому. А збільшення значення Δ x 1 і Δ x 2 (Або Δ у 1 і Δ у2) рис. 3.4 б, призводить до істотного збільшення значення ω Σ i.

3.2 Дослідження відносних рухів і зони контактування зубів

Зуби зубчастих муфт під час роботи здійснюють складні відносні руху один до одного. Рухи впливають на характер взаємодії зубів. Тобто на наявність або відсутність контакту між зубами, на розподіл навантаження між ними, а отже і на рівень діючих на них контактних і згинальних напружень.

Розглянемо зміна координат точок лежать на осях просторових о- модифікованих зубів при зміні кута повороту у в відносному руху ванні втулки і обойми в залежності від кута перекосу зубів со.

Розрахунки проведемо за формулами, представленим в роботах [88, 98] для про  просторово геометрії, отриманої кинематическим методом, які мають такий вигляд:

-для осі Ох2

|  | ((3.8) |
| --- | --- |

-для осі Оy2

|  | ((3.9) |
| --- | --- |

-для осі Оz2

|  | (3.10) |
| --- | --- |

де x 2, y 2, z 2 - система координат втулки;

x 1, y 1, z 1 - координати точок на осях відповідно Ох2, Оу2 і Оz2;

ψ - кут повороту з'єднання, змінюється від 0 ° до 360 °;

ω - кут перекосу втулки щодо обойми,

Проведемо розрахунки по залежностям (3.8), (3 .9) і (3.10) при значеннях координат х 1 = 100мм; у 1 = 100мм; z 1, = 100мм і значени ях кутів перекосу втулки відноси тельно обойми 3 °, 6 °, 9 °, 15 °. За результатами розрахунків побудуємо графіки рис. 3.5. Як видно з графіків рис. 3.5 а, б траєкторії рухів точок на осях Ох2 и Оу2 ідентично за формою і розмірами, при відповідних значеннях кута перекосу. В про просторі вони мають вигляд вісімки навернути на кулю. Кожен з графіків можна розділити на кілька зон, наприклад графік рис. 3.5а при ω = 15 °: а 1, а 2,, а 3 , А 4. У зв'язку з таким поділом можна висунути припущення, що контакт між зубами втулки і обойми можливий тільки в од ної або двох діаметрально проти воположних зонах.

Траєкторія руху точки на осі Оz2 описує коло при обертанні втулки, діаметр якої залежить від величини кута перекосу рис. 3.5 в. Чим більше кут перекосу втулки щодо обойми, тим більше і діаметр кола.

Для визначення величини та місця розташування зони контактування зубів розглянемо відносні руху точок на профілі зубів. При розрахунках ис користуємося формули, представлені в роботах [88], для визначення координат контактних точок в системах координат x 1, y 1, z 1 і x 2, y 2, z 2:

|  | (3.11) |
| --- | --- |
|  | (3.12) |

де φ з - кут зсуву початку евольвенти;

r b - радіус основного кола.

Слід зазначити, що формули для переходу від системи координат x 1, y 1, z 1 до системи координат x 2, y 2, z 2 [88, 98], складені таким чином, що в результаті розрахунк ми отримуємо координати контактних ліній на лівому профілі зуба, якщо дивитись з позитивного кінця осі Оz2 і напрямок осі симетрії зуба збігається з напрямком осі Оу2 Тобто координати контактної точки повинні мати знаки: координата х 2 - негативно, координата y 2 - позитивна, координата  z 2 - позитивна. А контакт у з'єднаннях та можливий, тільки якщо збігаючись ють відповідні знаки, для відповідних координат контактних точок по координатним чвертях.

Рис. 3.5 Проекція траєкторій відносних рухів точки:

а - на осі Ох2 на площину у2Оz2; б - на осі Оу2  на площину x2Оz2;

в - на осі Оz2 2 на площину y2Оx2

Проведем расчеты по зависимостям (3.11) и (3.12) для зубьев со следующими параметрами: т=2,5мм; z=30шт; ω=3°. При угле развернутости  эвольвенты принимающем значения:φ1=0,087рад,

φ2 =0,262рад, φ3=0,436рад. По результатам расчетов построим графики (рис. 3.6): x2=f(ψ), y2=f(ψ), z2=f(ψ). Как видно из графиков рис. 3.6 совпадение знаков осуществляется только для ограниченной части зубьев в интервале углов поворота ψ от 0 до 0,872 рад.

Логично сделать заключение, что если переписать формулы перехода от системы координат x1, y1, z1  к системе координат x2, y2, z2 для правого профиля зуба, то контакт возможен только в интервале углов поворота соединения от 3,14 до 4,01 рад.

Рис. 3.6 Графіки залежності координат точок на профілі зуба

у відносному русі, від кута повороту з'єднання

Таким чином, висунутого припущення про обмеження області контак тирования зубів підтверджується. Область контактування, в силу відносних рухів, властивих елементам зубчастої муфти, обмежується двома диамет рально протилежними зонами при куті повороту з'єднання у приймаючого значення від 0 до 0,872 радий і від 3,14 до 4,01 радий.

За результатами дослідження щодо відносних рухів і зони контактує вання зубів можна зробити висновок про доцільність розробки і виготовлення нових геометрій просторово-модифікованих зубів, активна поверхня яких ділиться на дві частини. Так як в реальних умовах, при наявності похибки монтажу зубчастих вінців напівмуфт, під час обертання в одну сторону працює тільки половина активної бічної поверхні зуба з одного боку профілю і в діаметрально протилежному зоні друга половина активної бокової поверхні зуба з іншого боку профілю.