РОЗДІЛ 4

РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИГОТОВЛЕННЯ І ЗУБОФРЕЗЕРУВАНИЯ ЗУБІВ ВТУЛОК ЗУБЧАТИХ МУФТ З ГРУПОВОЇ ПРОСТОРОВОЮ ГЕОМЕТРІЄЮ

4.1 Основні положення

Технологія виготовлення циліндричних зубчастих коліс з зовнішніми зубами з різного роду геометриями на бічній поверхні зуба описані в розділі   1. Як було показано вище, кожен з технологічних способів нарізання зубів дозволяє вирішити одну конкретну технологічну задачу по отриманню зубчастого вінця з тієї чи іншої геометрією зубів.

Групова просторова геометрія, описана в розділі   3, істотно відрізняється за своєю структурою від відомих раніше геометрій. А значить або необхідно модифікувати існуючі способи отримання зубів, або розробляти нові. При цьому технологія виготовлення зубчастого вінця з будь-якою теоретично точної просторової геометрією має на увазі виконання наступних умов (другий спосіб Олів'є):

-     надання інструменту в процесі обробки руху подачі по спеціальній траєкторії або надання заготовки додаткового просторового руху, відповідного руху зубів втулки щодо зубів обойми в процесі роботи зубчастої муфти;

-     використання інструменту, ідентичного деталі сполучаємої з оброблюваним виробом.

Розглянемо існуючі методи отримання зубів з точки зору виготовлення зубів з груповою просторовою геометрією. Так зуби зубчастих муфт традиційно нарізують евольвентними, причому при обробці, як за методом копіювання, так і по методу обкатки, який би інструмент не використовувався. Також в разі введення поздовжньої модифікації зубів профіль в торцевому перетині також буде евольвентним, тільки зміщеним щодо делительного диаметру зубів втулки в радіальному або тангенціальному напрямку. У розглядаємих зубів з груповою просторовою геометрією профіль відмінний від евольвентного (див. рис.   3.17), що викликано особливостями контактування зубів втулки з евольвентними зубами обойми, при яких контактна лінія перетинає зуб по діагоналі (см. Розділ 3).

Крім того, геометричні параметри профілю зуба безперервно змінюють  ся від перетину до перетину, якщо розглядати дані розтину від торця до осі симетрії зубчастого вінця, що призводить до неможливості застосування методу копіювання в цілому через зміну геометричних параметрів профілю інструмента, за винятком того випадку, коли інструмент приймає форму аналогічну формі зуба обойми. Причому якщо додати до форми інструменту виконання першої умови другого способу Олів'є, то тільки в цьому випадку можна говорити про нарізанні зубів з теоретично точної груповий просторовою геометрією. У всіх же інших випадках, який би інструмент не використовувався, можна говорити тільки про нарізанні зубів з геометрією наближеною до групової просторової.

Нарізування зубів з груповою просторовою геометрією за методом ко  бенкетування, викладеному вище, вимагає розробки, як самого способу обробки, так і технологічного оснащення для його реалізації.

Отримання зубів з геометрією наближеною до групової просторової геометрії зубів втулки може бути реалізовано кількома способами:

-     методом копіювання з використанням стандартного ріжучого інструменту (палацовий або дискової модульних фрез) і існуючого технологічноно обладнання;

-     методом обкатки з використанням стандартного ріжучого інструменту (черв'ячної зуборізної фрезою) і існуючого технологічного обладнання;

-     методом копіювання з використанням спеціально спрофільованого інструменту і існуючого технологічного обладнання.

Таким чином, через особливості структури групової просторової геометрії і перерахованих вище умов неможливо її отримання жодним з відомих способів зубообработки. Для її виготовлення необхідна розробка нового технологічного способу на основі методу копіювання, а також розробка нового технологічного оснащення для його реалізації.

У ряді випадків для менш відповідальних зубчастих муфт можливе отримання зубчастих вінців з геометрією наближеною до групової просторової. При цьому випадку обробка може вестися як стандартним зуборізна, так і спеціально спрофільоване інструментами на існуючому технологічному обладнанні.

4.2 Розробка технології виготовлення зубів з груповою просторовою геометрією

Умови для нарізування зубів з теоретично точної груповий достатньо просторовою геометрією викладені в п.   4.1. Для їх виконання необхідно створювати спеціальний пристрій і інструмент. При цьому отримання зубів з новою про  просторово геометрією на бічній поверхні, виходячи з особливості її структури, можливо тільки при обробці кожної западини зубів окремо, з по  наступним поділом на один зуб. Дана обставина обумовлена тим, що в процесі обробки безперервно змінюється як поточний кут повороту, так і текущий кут перекосу з'єднання, що призвело б при одночасної обробки всіх зубів зубчастої втулки до утворення на їх бічної поверхні геометрії відповідний одному, найбільшому куті перекосу з'єднання.

Згідно з другим способом Олів'є отримання зубів з груповою просторовою геометрією за методом копіювання з обробкою однієї западини зуба можна проілюструвати схемою показаної на рис.   4.1   а. З рис.   4.1   а. видно, що для отримання зубів з груповою просторовою геометрією необхідно надати заготівлі 1 і інструменту 2 наступні взаємопов'язані руху фор  мообразованія:

- Dr - головний рух - рух різання, прямолінійний поступальний переміщення інструменту уздовж поздовжньої осі заготовки;

- Dпр  - просторове рух - рух поздовжньої осі заготовки при якому вона описує в просторі конічну поверхню, зі змінним кутом нахилу твірної конуса рис.   4. 16.

А так же два допоміжних руху:

-     D д - рух ділення - періодичний поворот заготовки на один кутовий крок, для обробки наступної западини зубів;

-     D от.под - рух, відводу-підведення інструменту, необхідне для здійснюва  лення руху ділення.

Профіль інструменту при цьому повинен б ить ідентичний профілю зуба обой ми. Як інструмент можна використовувати протяжку з ріжучими крайками на бічній поверхні або абразивний хон. При цьому протяжка використовується для обробки незагартованих зубчастих втулок, а хон - для загартованих.

Обробка за запропонованим способом ведеться після попередньої чер  нової обробки зубів. Особливості попередньої обробки зубчастого вінця будуть розглянуті в розділі 4 далі.

Просторове рух заготовки можна описати системами рівнянь, які визначають положення координат точок лежать на осях Ох, Оу, Оz:

- для осі Ох:

|  | (4. 1) |
| --- | --- |

- для осі Оу:

|  | (4. 2) |
| --- | --- |

- для осі Оz:

|  | (4. 3) |
| --- | --- |

де ωi, ψi – параметри групової просторової геометрії зубів (див. п. 3.5.);

х, у, z - координати обраних точок на відповідних осях.

Рис. 4.1 Спосіб нарізування зубів з групової просторовою

геометрією методом копіювання:

а - схема щодо відносних рухів інструменту і заготовки;

б - схема руху поздовжньої осі заготовки зубчастої втулки.

Провівши розрахунки по залежностям (4. 1), (4.2) і (4.3) можна отримати траек торії руху точок належать осях системи координат пов'язаної з втілити  кой в абсолютній системі координат. Зокрема відповідно до формули (4. 3) поздовжня вісь заготовки робить просторове рух, описуючи в про  просторі конічну поверхню, зі змінним кутом нахилу твірної до  нуса рис. 4. 16. Як видно з рис. 4. 16 в процесі обробки змінюється кут поворотів  та ψ з'єднання і відповідно змінюється і компенсується кут перекосу ω. При цьому точки 1-6 і точки 18-22 відповідають обробці другій частині лівої і першої частини правої бічної поверхні зуба втулки. А точки 7-12 і точки 13-17 відповідають обробці першої частини лівої і другій частині правої бокової по  поверхні зуба втулки. Таким чином, бокова поверхня зуба ділиться на дві частини і при обертанні в одну сторону працює одна частина зуба, а при обертанні в іншу - друга. Цей поділ пов'язано з особливістю роботи зубчастих муфт описаних раніше.

Описане просторове рух являє собою процесійний хитання заготовки щодо точки лежить в площині симетрії зубчастого вінця, в місці перетину даної площини і осі Oz абсолютної системи координат. При цьому поздовжня вісь втулки Oz 2 описує в просторі конічну поверхню із змінним кутом нахилу твірної конуса (рис. 4. 16).

Рух різання взаємопов'язане з про просторову рухом поздовж ної осі заготовки таким чином, що в процесі обробки заготівля повинна прой ти в просторі всі положення, відповідні поточним значенням кута пере  коса з'єднання ω i, що входять в заданий інтервал значень [ωн, ωк].

Обробка за запропонованим способом полягає в наступному. Заготівля встановлюється на базують елементи пристосування, після чого закріплюється. Інструмент вводиться в зачеплення з однією з западин попередньо нарізаних зубів заготовки. Після чого заготовці надається просторове рух, а інструменту зворотно-поступальний рух різання. В результаті безперервної зміни положення заготовки в просторі її елементи послідовно проходять всі положення властиві зубчастої втулки при роботі зубчастої муфти. А за рахунок зворотно-поступального руху різання інструменту знімається шар матеріалу. Причому в залежності від кута повороту з'єднання обробляється саме та частина бічної поверхні зуба втулки, яка безпосередньо контактує з бічною поверхнею зубів обойми при роботі зубчастої муфти.

Після обробки однієї западини зуба заготовки інструмент виводиться з зацеплення з нею, заготівля робить рух ділення і проводиться обробка наступної западини зуба. Так триває до тих пір, поки не будуть оброблені всі западини зубів.

Таким чином, розроблений спосіб отримання теоретично точної просторової геометрії на зубах, як загартованих так і не термоопрацьованих, зубчастих втулок. Описано необхідні руху, як заготовки, так і інструмента.

4.3 Розробка пристрою для виготовлення зубів втулки з групової просторової геометрією.

Пристрій для виготовлення зубів втулки з груповою просторовою геометрією має поєднувати в собі всі описані вище (див. П. 4. 2.) рухи інструмента і заготовки, а так само має бути досить точним, так як мова йде про чистової обробки зубів, надійним і в той же час простим і зручним в експлуатації.

Загальний вигляд пристрою для виготовлення зубів з групової пространственної геометрією представлений на рис. 4.2. Воно складається з наступних основних вузлів. Приводів головного (зворотно-поступального руху інструменту) 1 і просторового (руху осі заготовки по просторової конічної поверхні зі змінним кутом нахилу твірної конуса) 2 рухів, станини 3 на якій монтуються всі вузли пристрою, збірного вала 4 на якому закріплюється заготовка 5, причому вал 4 пов'язаний з приводом просторового руху 2, інструмента 6 і кулачка 7.

Привід головного руху призначений для приведення в рух інструмента із заданою швидкістю різання і складається з електродвигуна, коробки швидкостей (на рис. 4.2 не показані), циліндричного кулачка 8, з нарізаною на циліндричній поверхні замкнутої гвинтової канавки, пальця 9, плити 10, напрямних кочення 11, державки 12 в яку вставляється інструмент 6 і осі 13.

Привід просторового руху 2 призначений для додання поздовжньої осі заготовки просторового руху п о конічної поверхні з змінним кутом нахилу твірної конуса і відбутися у дається з електродвигуна, редуктора (на рис. 4.2 не показані), планшайби 14, закріпленої безпосередньо на вихідному валу редуктора, напрямних ковзання 15, жорстко закріплених на планшайбе 14. По напрямних ковзання переміщається повзун 16. З повзуном жорстко пов'язана вісь 17, на яку посаджений ролик 18, ролик має можливість вільні обертатися. На одну з бічних стінок повзуна прикручений кронштейн 19 з роликом 20. Ролик 18 пов'язаний зі збірним валом 4, а ролик 20 за допомогою пружин 21 притискається до кулачка 7.

Рис 4.2 Загальний вигляд пристрою для нарізування зубів з груповою просторовою геометрією

Збірний вал 4 призначений для базування і закріплення заготовки 5 і передачі на неї просторового руху від відповідного приводу. Збір ний вал з одного боку насаджується на кульковий дворядний сферичний підшипник 22, а з іншого входить в зачеплення з роликом 18. Заготівля 5 притискується до базують елементів вала 4 за допомогою швидкознімною шайби 23 і коловій гайки 24. Виведення вала 4 з зачеплення з роликом 18 можливо за рахунок відкручування круглої гайки 25 і зняття втулки 26. Тоді стакан 27 переміщається по шпонці 28 і вал 4 виходить із зачеплення.

На станині 3 закріплений фіксатор 29, який призначений для фіксування заготовки від повороту в процесі роботи, а також для поділу її на один кутовий  крок.

Пристрій працює наступним чином. На базують елементи збірного валу 4 встановлюють заготовку 5. Для чого його виводять із зачеплення з роликом 18, відкручуючи круглу гайку 25 і знімаючи втулку 26. Заготівля 5 насаджується на вал 4, базуючись по шпонке 30 з упором в опори 31. Після чого вона закріплюється за допомогою гайки 24 через швидкознімну шайбу 23. Потім вал 4 вводиться в зацеплення з роликом 18, переміщенням склянки 27 по шпонке 28. Для фіксації вала в даному положенні встановлюють втулку 26 і закручують круглу гайку 25. Заготівка 5 фіксується від проворота фіксатором 29.

Інструмент 6 встановлюється в державка 12 і закріплюється. потім поворачивается на осі 13 на 90 °, вводиться в зачеплення із заготівлею 5 і фіксується сто  напірною пристроєм 32 в такому положенні. Привід головного руху працює наступним чином: обертання валу електродвигуна перетвориться в зворотно-поступальний переміщення інструменту через коробку швидкостей, на вихідному валу якої закріплений циліндричний кулачок 8 з нарізаним на його ц іліндрі чеський частини замкнутої гвинтової канавки. У зачеплення з циліндричним кулачком 8 входить палець 9, який жорстко пов'язаний з плитою 10, встановленої на направляючих кочення 11. З плитою 10 посредством осі 13 і державки 12 пов'язаний інструмент 6. У процесі обробки інструмент 6 здійснює зворотно-поступальний переміщення, спільно з плитою 10 в напрямних кочення 11, з однаковим законом, як при переміщенні в одну, так і в іншу сторони за рахунок геометрії винтової канавки.

Заготівля 5 в процесі обробки робить просторове рух відповідно, з яким її поздовжня вісь описує в просторі конічну поверхню зі змінним кутом нахилу твірної конуса за допомогою приводу просторового руху 2. Привід просторового руху 2 працює наступним чином: крутний момент з валу електродвигуна, через редуктор передається на планшайбу 14 з напрямними ковзання 15, яка насаджена на вихідний вал редуктора. По напрямних ковзання має можливість переміщати повзун 16 з віссю 17 і насадженим на неї роликом 18. Ролик 18 пов'язаний зі збірним валом 4 на якому закріплена заготовка 5. Переміщення повзуна 16 лімітується кулачком 7 по якому обкатується ролик 20, закріплений на кронштейн 19. Кронштейн 19 в свою чергу жорстко кріпиться до повзуна 16. З іншого боку повзун 16, з кронштейном 19 і роликом 20 поджимается посредствам пружин 21 до кулачку 7. При обертанні планшайби 14, за рахунок геометрії профілю кулачков 7 повзун 16 переміщається по напрямних ковзання 15, тим самим безперервно змінюючи кут нахилу поздовжньої осі заготовки. Причому вершина конічеський поверхні знаходиться на осі симетрії кулькового дворядного сферичного підшипника 22, який і дозволяє валу здійснювати описане достатньо просторовий рух.

Рух різання взаємопов'язане з рухом груповий просторової модифікації таким чином, що в процесі обробки заготівля проходить в просторі всі положення, відповідні поточним значенням кута перекосу з’єднання ωi,, що входять в певний інтервал значень [ωн, ωк].

Після обробки однієї западини зуба заготовки 5 інструмент 6 виводиться з зачеплення з нею поворотом навколо осі 13 на кут 90 °. Фіксатором 29 открепляют заготовку 5, після чого її повертають на один кутовий крок і знову закріплюють фіксатором. Для продовження обробки інструмент 6 вводять в зачеплення з следующей западиною зуба заготовки 5.

Після обробки всіх зубів зубчастої втулки збірний вал 4 виводять з  зацеплення з роликом 18, переміщаючи стакан 27 по шпонке 28. Для чого відкручують круглу гайку 25 і знімають втулку 26. Потім знімають заготовку 5, відкручуючи гайку 24 і знімаючи швидкознімну шайбу 23.

Кулачок 7 (рис. 4. 2) має усередині спеціальний профіль, відповідний траєкторії руху поздовжньої осі заготовки.

Для визначення геометрії профілю кулачка складемо розрахункову схему вуст ройства рис. 4. 3. Як видно зі схеми рис. 4. 3 планшайба 3 обертається при цьому повзун 4 посредствам пружин 7, переміщається по напрямних 6. Ролик 8 притискується до внутрішньої поверхні кулачка 2 і обкатується по ній. За рахунок чого безпреривно змінюється кут нахилу в просторі збірного вала 1, який з одного боку підтримується опорою 9, що є вершиною конічної поверхні, а з іншого - роликом 5, який жорстко пов'язаний з повзуном 4. Лівий кінець вала 1, взаємодіє з роликом 5 , має можливість переміщатися щодо нього тим самим, змінюючи кут нахилу твірної конуса.

Рис. 4.3 Розрахункова схема для визначення профілю кулачка

Координати точки розташованої на валу 1 (рис. 4.3) в просторовому русі визначаються по залежностях (4.3). Але так як кулачок 2 має фіксоване положення в просторі, то необхідно здійснювати перерахунок координат точки на поздовжньої осі заготовки, розрахованої по залежностям ( 4. 3).

Визначимо координати профілю кулачка з умови незмінності величини  L = z 1 (2.10) і l рис. 4. 3. Для чого розглянемо проекції відрізка ОА і осі вала довжиною L на площині проекцій хОz і уОz . Очевидно, що кути, що визначають положення відрізка ОА і осі вала довжиною L в просторі щодо осей координат рівні, так як вони лежать на одній прямій. Тобто і пропорційні відповідні боки прямокутних трикутників , утворені даними проекція ми. Виходячи з чого, можна записати залежності дозволяють визначити координати точки А в просторі (рис. 4.3):

|  | (4.4) |
| --- | --- |
|  | (4.5) |

де l - відстань від вершини точки О до середини ролика 8 (рис. 4.1).

Підставивши в формули (4.4) і (4.5) значення х2, у2, z2 з (4.3) і з урахуванням того, що zA=l можна отримати систему рівнянь для визначення положення координати ти точки А в просторі:

|  | (4.6) |
| --- | --- |

З урахуванням того, що планшайба обертається радіус профілю кулачка в залежно від кута її повороту ψi і системи рівнянь (4.6) визначиться по формулою:

|  | (4.7) |
| --- | --- |

де а - відстань від осі обертання ролика 5 до профілю кулачка (рис. 4.1 3).

проведемо розрахунки по залежностям (3.10), ( 4.4)  -  ( 4. 7) для наступних вихідних даних: L = 340мм; l = 320мм; а = 60мм. Результатом ти розрахунків зводимо додаток Г. За даними додатку Г будуємо внутрішній профіль кулачка рис. 4.4.

На рис. 4.41-6 відповідно профілі внутрішній поверхні кулачка для першого - шостого інтервалів компенсації a1, a2, … an – промені на яких відкладаються радіуси профілю кулачка R .

Рис. 4.4 Профілі кулачків для здійснення просторового руху по конічної поверхні зі змінним кутом утворює конуса

Таким чином, розроблено пристрій для виготовлення зубів з груповий просторовою геометрією на операціях остаточної обробки зубів. наведено основні за  залежності для визначення геометрії виконавчого, органу пристосування, що визначає необхідну траєкторію руху в просторі поздовжньої осі заготовки.

4.4 Розробка технологічного забезпечення попередньої обробки зубчастого вінця втулки

Виходячи, з описаної раніше, структури групової просторової геометрії і способу нарізування зубів необхідна попередня обробка зубчатого вінця, яка дозволить максимально наблизити вихідну заготовку до готового виробу. Поставлена задача може бути вирішена за рахунок попереднього нарізання зубів з припуском під остаточну обробку.

Один з можливих способів обробки - обробка за методом копіювання палацовий або дискової фрезами. При цьому геометричні параметри ріжучої частини інструменту повинні відповідати геометричним параметрам обрабат ваемой поверхні з деяким ступенем наближення до них, так як зазначалося раніше, що профіль зуба втулки в перетинах паралельних торця зубчастої втулки різний, як і його місце розташування в просторі. Таким чином, для розробки технологічного забезпечення попередньої обробки зубів втулки необ димо виконати дослідження з визначення геометрії ріжучої кромки інстру мента і траєкторії його переміщення в просторі в процесі обробки.

Вихідними даними для проведення теоретичного дослідження є координати контактних точок на бічній поверхні зуба втулки, отримані в результаті розрахунку по системі рівнянь (3.12) і складові сукупність кон тактних ліній.

Для визначення геометрії різальної крайки інструмента і траєкторії його руху в просторі в процесі обробки необхідно:

1. Визначити координати точок перетину бічної поверхні зуба втулки з площинами паралельними площині проекцій х2Оу2, при різних до ординатах z2. Тобто визначити зміну геометричної форми профілю зуба і його місця розташування в залежності від координати по довжині зуба втулки.

2. Вибрати найдовший лінію профілю та визначити її математичних чний формулу. Вибір найдовшою лінії обумовлений тим, що вона повинна охоплювати всю висоту зуба втулки для більш точного математичного опису його поверхні. Так як відповідно до структури самої групової просторової геометрії контактні лінії йдуть, як би по діагоналі зуба від його вір шини на осі симетрії зубастого вінця, до його ніжки у торця зуба втулки. І таким чином протяжність перетинів різниться. А значить, можливі значні від відхилень в граничних точках, якщо брати в якості вихідного профілю лінію меншої довжини.

3. Виконати підбір координат хисх для заданого значення у2 , по програм ме, в основу якої покладено цикл «поки». Блок-схема програми приведена на малюнку 4.5. Підбір повинен проводитися по математичній формулі вихідного профілю, знайденої раніше.

4. Визначити поточний і середнє значення відхилень координат х2 від вихідного профілю для различних по довжині перетинів зуба втулки по залежностям:

| ∆x2=x2 - хисх.пр | (4.8) |
| --- | --- |
|  | (4.9) |

де х2 - поточне значення координати, що визначає ширину зуба втулки, яка належить досліджуваного перерізу зуба по довжині; хисх.пр - координата точки на вихідному профілі, знайдена за програмою в залежності від поточного значення координати у 2 ;

∆x2 и ∆xср - відповідно поточне і середнє значення відхилень координат то чек, що належать досліджуваного перерізу.

5. Привести все перетину по довжині зуба до вихідного профілю. Для чого необхідно додати до координати х 2 середнє значення відхилення Δ x ср :

|  | ( 4. 7 ) |
| --- | --- |

де х’2- значення координати х 2 досліджуваного перерізу при приведенні його до базового профілю.

6. Уточнити формулу вихідного профілю з урахуванням наведених до нього значень координат х’2.

Рис. 4.5 Блок-схема програми для підбору координати хисх

7. Повторити етапи 3 і 4. Даний етап виконується з метою уточнення величини тангенціального зміщення інструменту. В результаті його проведення можна отримати уточнену траєкторію руху інструменту, визначивши залежність величини тангенціального зміщення від координати z 2 . Привівши профіль інструменту до центру симетрії зубчастого вінця можна остаточно сформувати його геометрію.

Виконаємо розрахунки за запропонованою методикою для всіх шести геометрії зубів (т = 2,5 мм; z = 30 шт ) при зміні i = 0, ..., 20 і z 2 від 0,1 до 6 мм.

Для визначення координат перетину бічної поверхні зуба втулки з площинами паралельними площині проекцій х2Оу2 підставимо в останнє рівняння системи (3.34) рівняння для знаходження координат хlj і уlj,, (3.11), в результаті отримаємо наступне рівняння:

|  | (4.7) |
| --- | --- |

Проведемо розрахунки по залежності ( 4. 1) переймаючись значеннями z 2 , ω i і ψ j і визначаючи значення кута розгорнення евольвенти φ j . Розрахунки будемо проводити із застосуванням програми, алгоритм якої аналогічний наведеному на рис. 4.5. Результати розрахунку для першого інтервалу кутів перекосу (ω є [0; 1,3]) зводимо в додаток Д. Отримані таким чином значення, будуть вихідними даними для подальших розрахунків.

За отриманими даними вибираємо для кожної геометрії саму протяжен ву лінію і описуємо, отримані таким чином точки математичної зависи мостью, виконавши апроксимацію методом найменших квадратів. Результати ап проксімаціі зводимо в табл. 4. 1.

Далі визначаємо значення координат хисх при заданому значенні у 2 на ис Ходнев профілі. Результати підбору для першого інтервалу кутів перекосу (ω є [0; 1,3]) зводимо в додаток Д. Використовуючи отримані значення координат, рас зчитуємо поточний і середні значення відхилень координат х 2 від вихідного про филя для всіх перерізів по довжині зуба по залежності (4.8). Дані розрахунків для першого інтервалу кутів перекосу (ω є [0; 1,3]) зводимо в додаток Д.

Провівши розрахунки по залежності ( 4. 10) наводимо всі профілі до вихідного і отримуємо сукупність даних, виконавши апроксимацію яких отримуємо фінальний профіль інструменту. Після чого повторюємо етапи 3 і 4, тим самим, уточнюючи траєкторію руху інструменту. В результаті проведення розрахунків за отримуємо математичні залежності геометрії вихідного профілю інструменту і траєкторії його руху в просторі. Отримані дані зводимо в табл. 4.2.

За математичними залежностями, що визначає геометрію ріжучої кромки інструменту і траєкторії його руху в просторі, викладеним в табл. 4.2 будуємо відповідні графіки рис. 4.6 і рис. 4.7.

Як видно з рис. 4.7 траєкторія руху інструмента має лінійну за висимость, що обумовлено структурою групової просторової геометрії, в якій розподіл кутів перекосу і кутів повороту також носить лінійний характер. Так само траєкторія перетинає вісь симетрії зубчастого вінця втулки, що дозволяє з однієї установки обробляти спільно працюють в зачепленні частини профілю зубів.

Закономірно відміну в геометрії вихідного профілю і куті нахилу траек торії переміщення інструменту до поздовжньої осі втулки. Чим більше компенсуючий кут перекосу з'єднання, тим більше матеріалу необхідно зняти з бокової поверхні зуба втулки для отримання необхідної геометрії. А, слідчий але, і більше ширина інструменту і більше кут нахилу траєкторії його переме щення в просторі.

Слід так само відзначити, що залежно табл. 4.2 можуть застосовуватися при нарізанні зубів втулки з геометрією наближеною до групової пространствен ної. А при попередній обробці зубів з групової просторової гео метрией, необхідно враховувати припуск на сторону зуба під наступне чисто ву обробку.

Таким чином, розроблено технологічне забезпечення попередньої обробки зубчастого вінця втулки:

-   обраний метод отримання зубів - метод копіювання пальцевою або дисковою фрезою, причому як видно з графіків рис. 4.6 обробка повинна вестися з тангенціальним зміщенням інструменту;

-   отримані математичні залежності геометрії ріжучої кромки інстру мента;

-   отримані математичні залежності траєкторії руху інструменту в просторі.

Мал. 4.6 Геометрія профілю зуба втулки для раз особистих інтервалів компенсації кутів перекосу зубів.

Мал. 4.7 траєкторії руху інструменту для різних інтервалів компенсації кутів перекосу.

Таблиця 4.1.

Дані для визначення математичної формули вихідного профілю зуба втулки

Подовження табл. 4.1

Таблиця 4.2.

Математичні залежності для визначення геометричних параметрів ріжучої кромки інструмента і траєкторії його руху в просторі

Продовження табл. 4. 2

Продовження табл. 4.2

4.5 висновки

1.    Існуючі способи отримання зубів, а так саме обладнання  і інструмент не дозволяють отримати зуби груповий просторовою геометрією. Для їх виготовлення необхідна розробка нового технологічного способу на основі методу копіювання, а також розробка нового технологічного обладнання для його реалізації. При обробці зубчастого вінця втулки на існуючем обладнанні можна говорити тільки про нарізанні зубів з геометрією наближеною до групової просторової.

2.    Для нарізування зубів з групової просторовою геометрією, на стадіях остаточної обробки, розроблений новий спосіб обробки зубчастого вінця, який грунтується на методі копіювання. При цьому відповідно до другого способом Олів'є заготовці надається спеціальний рух в просторі, відповідно відносного руху зубів втулки і зубів обойми в зєднанні, а використовуваний інструмент за своєю формою відповідає зубу обойми. Запропонований спосіб, в залежності від виду інструменту, може бути використовуватися для обробки, як незагартованих зубчастих вінців, так і для загартованих.

3.    На підставі запропонованого способу нарізання зубчастого вінця розроблено принципова схема пристрою для обробки зубів втулок зубчастих муфт з груповою просторовою геометрією на операціях остаточної обробки. Надані основні залежності для визначений геометрії виконавчого органа пристосування, що визначає необхідну траєкторію руху у просторі поздовжньої осі заготовки.