Смолянський В.А. – Технологічне забезпечення формоутворення зубів муфт з просторовою геометрією

1. Які зубчасті колеса Ви знаєте?

1. Цилиндрические зубчатые колёса

(Прямозубые колёса, Косозубые колёса, Шевронные колеса, Зубчатые колёса с внутренним зацеплением, Секторные колёса, Колёса с круговыми зубьями)

2 Конические зубчатые колёса

3 Реечная передача (кремальера)

4 Коронные колёса

2. Який подальший напрямок мають Ваші дослідження?

Исследования по улучшению предложенного технологического обеспечения и разработка нового. Разработка нового оборудования.

3. Типи муфт?

По видам управления

- Управляемые — сцепные, автоматические

- Неуправляемые — постоянно действующие.

### По группам муфт (механические)

- Жёсткие (глухие) муфты:

  - втулочные

  - фланцевые

  - продольно-свёртные

- Компенсирующие муфты — компенсируют радиальные, осевые и угловые смещения валов:

  - шарнирные муфты — угловое смещение до 45°

  - зубчатые;

  - цепные

- Упругие муфты — компенсация динамических нагрузок:

  - муфты с торообразной оболочкой

  - втулочно-пальцевые

  - муфты со звёздочкой

- Сцепные муфты — соединение или разъединение валов или валов с установленными на них деталями.

  - муфты кулачково-дисковые

  - кулачковые муфты;

  - фрикционные;

  - центробежные.

- Самоуправляемые (автоматические) муфты:

  - обгонные муфты — передача вращения только в одном направлении;

  - центробежные — ограничение частоты вращения;

  - предохранительные муфты — ограничение передаваемого момента (с разрушающимся элементом и автоматические).

- Гидравлические (гидродинамические).

- Электромагнитные и магнитные.

4. В якій сфері можливо застосувати результати Ваших досліджень ?

Изложенные в работе рекомендации по разработке технологического обеспечения позволяют проектировать технологические процессы изготовления зубьев втулок зубчатых муфт, как с предложенной пространственной геометрией, так и с геометрией приближенной к ней. При этом нарезание зубьев с приближенной геометрией предложено выполнять на существующем серийном оборудовании стандартным режущим инструментом, для чего приведены рекомендации по определению параметров для настройки зубофрезерных станков. Полученные в работе результаты могут быть использованы на машиностроительных предприятиях, а так же в научно-исследовательских и проектных организациях при проектировании и производстве цилиндрических зубчатых колес.