Міністерство освіти і науки України

Східноукраїнський національний університет

імені Володимира Даля

Факультет інженерії

Кафедра машинобудування та прикладної механіки

Магістерська робота

Магістр

(освітньо-кваліфікаційний рівень)

| на тему: | «Технологічне забезпечення формоутворення зубів муфт зі |
| --- | --- |
| складною геометрією» |  |

| Студента | II |  | курсу | групи | МО-19дм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| напряму підготовки: |  |  | 133 Галузеве машинобудування |  |  |

| Смолянський В.А. |  |  |
| --- | --- | --- |
| (прізвище та ініціали) |  | (підпис) |

| Науковий керівник | к.т.н. Романченко О.В. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали) |  | (підпис) |

| Завідувач кафедри | проф., д.т.н. Соколов В.І. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали) |  | (підпис) |

| Рецензент | доц., к.ф-м.н. Черніков М.Г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали) |  | (підпис) |

Сєвєродонецьк – 2020

1.2 Аналіз технологічних способів формоутворення зубів втулок з різного роду модифікаціями бічній поверхні.

1.2.1. Технологічні способи формоутворення зубів втулок з поздовж ною модифікацією.

Основи технології виготовлення деталей й машин викладені в роботах [100]. При цьому технологічні процеси виготовлення зубчастих коліс в загальній масі деталей займають близько 30%. Технології виготовлення ци ліндріческіх зубчастих коліс представлена в роботах [3, 4, 106, 107, 108, 109, 110, 111]. Зубчасті вінці циліндричних зубчастих коліс отримують двома методами: методом копіювання і методом обкатки.

Технологія виготовлення зубчастих вінців продовжує безперервно вдосконалення, чому присвячені роботи [112, 113, 116, 115, 116, 117, 118, 119].

Фрезерування зубів з поздовжньою модифікацій може здійснюватися методами копіювання і обкатки.

За методом копіювання працюють пальцеві (рис. 1.4.) І дискові модуль  ні фрези (рис. 1.5.) [120, 121]. На рис. 1.4. показана схема фрезерування палацовий модульної фрезою. В процесі обробки фрези 2 повідомляють обертання навколо своєї геометричної осі О-О зі швидкістю різання і додаткове обертання зі швидкістю кругової подачі навколо осі О 1 -О 1, паралельної осі О-О. Частоту додаткового обертання задають на порядок менше, частоти основного обертання. При цьому відстань L між осями Про - Про і О 1 -О 1 безперервно змінюють відповідно до заданої форми бочкоподібності. Осі Про -О і О 1 -О 1 розташовують в площині, перпендикулярній осі О 2 -О 2 обертання оброблюваного колеса 1. Для формоутворення зуба фрези 2 повідомляють рух подачі по стрілці А вздовж нарізається зуба. Після закінчення обробки однієї западини фрезу 2 повертають у вихідне положення і їй (або колесу 1) повідомляють поворот по стрілці В навколо осі О 2 -О 2 на один кутовий ш аг і потім проводять обробку другий западини і т. д.

Мал. 1.4 Схема фрезуванн  ня бочкоподібних зубів палацовий модульної фрезою

Схема фрезерування зубів з поздовжніх ой модифікацією дискової модуль ної фрезою показана на рис. 1.5 [121]. Як видно зі схеми інструменту 2 повідомляють обертання навколо його геометричній осі, поступальне переміщення уздовж образующей зуба і додаткове обертання навколо осі, паралельної геометричної осі інструменту з кутовий швидкістю ω. За рахунок додаткового обертання інструменту відбувається зміна міжосьового дистанції в парі інструмент – оброблюване колесо, що при куті профілю а, відмінному від 0, забезпечує отримання бочкоподібності лінії зуба. Для забезпечення необхідної величини останньої рас  Відстань між осями обертання інструменту визначають зі співвідношення:

де Δ - осьова подача інструменту;

а - ширина зубчастого вінця.

Кутова швидкість ω визначається зі співвідношення:

Мал. 1.5 Схема поздовжньої модифікації зубів дискової модульної фрезою

Методом обкатки подовжню модифікацію зубів можна отримати, ис  користуючись червячную фрезу. При цьому застосовують такі схеми обробки: обробка по копіру [3, 4, 111, 122, 123], формування бочкоподібних зубів при ис  користуванні коливального руху заготовки [124, 125, 126], формування бочкоподібних зубів при використанні нерівномірності обертання фрези [126, 127], діагональне зубофрезерування бочкоподібних зубів [126, 128, 129].

Обробка бочкоподібних зубів по до Спираючись виконують стандартним черв’ячним інструментом. Цей спосіб заснований на безперервній зміні спеці ним механізмом, що складається з тримача копіра 1, копіра 2 по якому переміщується датчик 3 жорстко пов'язаний з мікрометричним інсталяційний пристроєм 4, 5, відстані між осями інструмента і заготовки в процесі відносного руху обкатування (рис. 1.6) [3, 4, 111, 122, 123].

При використанні коливального руху заготовки формування бочкахкообразних зубів відбувається в результаті зі вміщення руху обертання заготівки і руху створює бочкообразну форму зубів [124, 125, 126]. Обробка за цим способом (рис.1.7) проводиться при рівномірному обертанні В 2 заготовки 1, пов'язаним з рівномірним обертанням В 1 черв'ячного інструменту 2 (фреза, шліфувальний круг), передавальним відношенням черв'ячної пари. На цей поступ накладається коливальний рух До 4, яке здійснюється навколо осі обертання заготовки і пов'язане з рухом подачі П 3 інструменту уздовж цієї ж осі. Виготовлення бочкоподібних зубів за даною схемою може здійснюватися двома способами: всі зуби обробляються з одне й боку, а потім з іншого; зуб’я обробляються з обох сторін за один про хід.

Спосіб фрезерування бочкоподібних зубів із застосуванням нерівномірно обертається заготовки (рис. 1.8) полягає в тому, що обертальний рух колеса здійснюють двома рухами, одне з яких задають з постійною, а інше - зі змінною частотою обертання відповідно до залежності [126,127]:

п21 - постоянная частота вращения;

п22 - переменная частота вращения.

п21ср - среднее значение переменной частоты вращения;

∆п - изменение частоты вращения.

- величина бочкообразности зубьев;

t - время движения.

Для обробки бочкоподібних зубів (рис. 1.8) використовують ріжучий інструмент 1, наприклад, черв'ячний (фрезу, шліфувальний круг). В процесі обробки інструменту 1 і колеса 2 повідомляють взаємопов'язані обертальні рухи B 1 і B 2 навколо своїх осей, що забезпечують профілювання зубів за методом обкатки. Для освіти зубів по довжині інструменту повідомляють рух подачі П 3.

Формоутворення бочкоподібних зубів здійснюється, поєднанням рав номерного обертання B 1, інструменту з частотою нерівномірне обертання В 22 за готування і руху подачі П 3 уздовж осі заготовки і. Залежно від закону изме нения частоти В 22 можлива обробка обох сторін бочкоподібних зубів за один прохід або за два проходи - спочатку одного боку всіх зубів, а потім інший їх боку. В обох випадках мінімальне значення частоти задають таким, щоб рух У 22 мало постійний напрямок.

Мал. 1.6 Схема фрезерування бочкоподібних зубів черв'ячної фрезою по копіру

| Мал. 1.7 Схема фрезерування бочко образних зубів черв'ячної фрезою із застосуванням коливального руху заготівки | Мал. 1.8 Схема фрезерування бочко образних зубів черв'ячної фрезою із застосуванням нерівномірного обертання заготовки |
| --- | --- |

При обробці зубів за методом діагонального зубофрезерования заготівлі та черв'ячної фрези, при постійной відстані між осями зі спілкується рівномірний рух обертання і відносне посту пательня переміщення уздовж осей їх обертання [126, 128, 129]. Обробка бочкообразних зубів застосовується за рахунок використання спеціальної фрези зі змінною товщиною витків. Застосування стандартних черв'ячних фрез для нарізування бочкоподібних зубів з даного способу, можливо при введенні в кінематику формообразованія додаткового нерівномірного руху, взаимосвязанного з осьової подачею фрези (рис. 1 .9).

При обробці по цьому способу заготівля I і черв'ячна фреза 2 соверщают равномерное обертальний рух, відповідно B 1 і B 2 навколо осей 3 і 4. Одночасно фрези повідомляється рівномірний поступальний рух П 3 co швидкістю v уздовж осі 3 заготовки і неравномерное поступальне переміщення з швидкістю v 0 уздовж своєї осі 4 (рис. 1.9), При і цьому обробка може здійснюватися як за один прохід, так і за два проходи. При обробці за давши проходу сну чала обробляється одна зі сторін зубів, а потім друга.

Малюнок 1.9 Схема діагонального зубофрезерування діжкоподібних зубів черв'ячної фрезою

Довбанням подовжню модифікацію зубів отримують за такими схемами: схема з відносним рухом заготовки зубчастого колеса по круговій траєкторії [130]; схема з хитається заготівлею в площині, перпендикулярній площині розташування осей долбяка і колеса [131] (рис. 1.10); схема, в якій при обробки долбяку повідомляється додаткове зворотно качательное руху ня щодо осі, параллельной осі обертання колеса [ 132] (рис. 1.11).

Отримання поздовжньої модифікації зубів довбанням по схем е з качаю щейся заготівлею показано на рис. 1.10. При цьому обробка ведеться в умовах про ката долбяком колеса, осі колеса і долбяка розташовують в одній площині. Долбяк обертають навколо осі О1О1, з кутовою швидкістю ω1. Колесу повідомляють узгоджені обертальний рух з кутовою швидкістю ω 2 навколо осі О2О2  і гойдає рух зі швидкістю ω33 навколо осі О3О3,3 , розташованої в площині, перпен дікулярной площині розташування осей О1О1 и О2О2, перпендикулярно цим осях. Причому вісь О3О3 проходить через т. А - середину утворює ВС початкових-поверхонь колеса і долбяка .

Отримання поздовжньої модифікації зубів довбанням по схемі з повернення но качательним рухом дол бяка показано на рис. 1.11. За е гой схемою колесо 1 отримує обертання навколо осі а-а зі швидкістю різання V, а також обертання з круговою подачею S кр навколо своєї осі б-б. Довбаючи до 2 отримує узгоджене з ко лісом 1 обертання обкатки S А щодо осі У -В і радіальну подачу 5. Для регулювання радіусу кривизни зуба в прокольному напрямку долбяку дають додатковий коливальний рух щодо осі Г-Г. При цьому траекторіямі відносного руху колеса і інструменту є різного виду циклоїди, кривизна яких залежить від соотн ошень лінійних швидкостей обертаючись ня колеса і долбяка .

Чистову обробку незагартованої зубчастих коліс з бочкоподібним зубом здійснюють зубошевінгованіем [3, 4, 111, 133, 134, 135, 136, 137]. Самим рас пространённим способом шевінгування бочкоподібних зубів є спосіб, при якому шевер здійснює поздовжню подачу вздовж осі заготовки [3, 4, 111, 133], і в процесі шевінгування проводиться зміна міжцентрової відстані за рахунок застосування різного роду копірних пристроїв. Ці копірні пристрої забезпечують хитання шевера в площині паралельної лінії центрів шевера і заготовки. В результаті цього при контакті зубів шевера і колеса у торців послід  нього міжосьова відстань зменшується, що призводить до стоншення зубів до їх кінцям щодо середини на величину 2Δ б . Закінчується обробка зубів при нормальному робочому міжосьовій відстані, що перевіряється вимірюванням максимальної товщини зубів в їх середній частині (рис. 1.12).

Мал. 1.10 Схема довбання зубів з поздовжньою модифікацією при хитанні заготовки.

Мал. 1.11 Схема довбання зубів з поздовжньою модифікацією при зворотно коливальному русі долбяку.

Пристрій для здійснення поздовжньої модифікації зубів на Шевіньє-говальних верстатах описано в роботах [3, 4, 111]. Воно складається з ролика 1, який пов'язаний з приводом гойдання, осі 2 гойдання столу, щодо якої переміщує ся вся система, пов'язана із заготівлею, шевера 3 і столу 5 з встановленої заготов кой 4 (рис. 1.13). Недоліком даного пристрою є обмежена можливість його застосування, так як радіус шевінгування на ділильної окружності, а відповідно, і ступінь бочкоподібності (кривизна в поздовжньому перетині зуба), не змінюються і залежать тільки від величини діаметра ділильної окружності

Для розширення технологічних можливостей процесу шевінгування бочкоподібних зубів розроблений спосіб шевінгування бочкоподібних зубів з т ангенціальной подачею [ 134] і різного виду пристрої, побудовані на прин ципе гойдання заготовки щодо інструменту.

| Мал. 1.10 Схема довбання зубів з поздовжньою модифікацією при хитанні заготовки | Мал. 1.11 Схема довбання зубів з поздовжньою модифікацією при віз обратно коливальному русі долбяка |
| --- | --- |

Спосіб шевінгування бочкоподібних зубів з тангенціальною подачею [134] заснований на зміні міжцентрової відстані в процесі шевінгування посеред ством повідомлення Шевера додаткової тангенціальної подачі, перпендикулярної до лінії центрів шевера і заготовки. На рис. 1.14. а показана кінематична схема шевінговального верстата, що працює за пропонованим способом. Шевінговальна головка містить приводний вал 1, шестерні 2, 3,4, гітари 5-8, кулачок 9, взаємодіє з зубчастої рейкою 10. Рейка знаходиться в зачепленні з шістьох ній 11 , на одному валу з якою сидить шестерня 12, що знаходиться в зачепленні з шестірнею 13, що сидить на ходовому гвинті 14. Ходовий гвинт пов'язаний з повзуном 19, в який вмонтована червячная пара 15 і 16. На черв'ячної колесі встановлений шевір 17, обробляє зубчасте колесо.

При поздовжньої подачі шевінговальной головки уздовж осі колеса крутний момент від валу 1 через шестерні передається на кулачок 9, який здійснює зворотно-поступальний переміщення рейки 10. Остання через шестерні 11-13 повертає гвинт 14, в результаті чого повзун з шевером здійснює зворотно-поступальні тангенціальні переміщення щодо колеса 18, перпендкулярние до лінії центрів колеса і шевера рис. 1. 14 б. В результаті цього проміж тров відстань А 0 постійно змінюється в процесі шевінгування до А х при пе переміщених повзуна на величину h . Поворот шевера щодо колеса здійснювалося за допомогою черв'ячної пари.

Мал. 1.14 Схема пристрою для бочкоподібного зубошевінгованія з тангенціальною подачею

Чистову обробку загартованих зубчастих коліс з бочкоподібним зубом здійснюють Зубошліфування [3, 4, 111, 138 , 139]. Шліфування зубів з про дольной модифікацією може виконуватися я наступними способами: шліфувня профільним або черв'ячним колом з використанням копіювальної системи (схема аналогічна обробці бочкоподібних зубів черв'ячної фрезою по копіру); шліфування конічним кругом (рис. 1.15); шліфування плоским кругом (рис. 1.16); шліфування двома тарілчастими колами (рис. 1.17).

Схема шліфування зубів з поздовжньою модифікує цією конічним колом показана на рис. 1.15. Поздовжня модифікація шліфується зуба забезпечується завдяки узгодженості переміщень кола за шаблоном радіол мю до заготівлі і «його рух уздовж зуба заготовки. Шліфування за представленою схемою может т виконуватися двома способами: шліфувальний крутий в першій половині обкатного (руху шліфує тільки одну сторону профілю зуба, а в другій половині іншу , після чого відбувається поділ на наступний зуб (рис. 1.15 а); шліфувальний коло обробляє обидві сторони профілю під час обкату в одну сторону, після чого відбувається поділ на наступний зуб і під час обкату в іншу сторону шліфувалися обидві сторони другого зуба (рис. 1.15 6).

| Мал. 1.15 Схема зубошліфування конічним кругом діжкоподібних зубів | Мал. 1.16 Схема зубошліфування бочкоподібних зубів плоским кругом |
| --- | --- |

Мал. 1.17 Схема зубошліфування діжкоподібних зубів двома тарілчастими колами

Схема шліфування зубів з поздовжньою модифікацією плоским кругом по казана на рис. 1.16. Шліфування за цією схемою виконується за два установа. В про цесі обробки шліфоване колесо 2 робить рух обкату ω 1 за допомогою р вольвентного кулачка 3, що стикається з нерухомим упором 4. Після обробки одного боку зубів оправлення з заготівлею ой встановлюють в шпиндель іншою стороною і проводять шліфування другої сторони профілів всіх зубів.

Шліфувальний круг 1 скоює тільки обертальний рух різання. Продольна модифікація зубів отримує спеціальної правкою робочої сторони шліфувального круга, на якій утворюється конусна увігнута поверхня.

Схема шліфування зубів з поздовжньою модифікацією двома тарілчастими футами показана на рис. 1.17. За даним способу шліфування здійснюється фомки кіл методом обкату з періодичним поділом, що підвищує їх ріжучу здатність і якість обробленої поверхні. В процесі обробки шліфувальні круги роблять тільки обертальний рух зі швидкістю різу ня ω0, а заготовка - зворотно поступальний рух , подачі і рух обкату ω1. При цьому можливі два варіанти розташування шліфувальних кругів щодо заготовки: паралельно один одному на відстані рівному довжині загальної нормалі (рис. 1.17 а) і під кутом 20 про , тобто паралельно утворює зуба воспроизводяще їй зубчастої рейки (рис. 1.17 6). Продол ьно модифікація зубів забезпечується завдяки узгодженості руху Обкатился і подачі заготовки.

Обробка циліндричних зубчастих коліс з поздовжньою модифікацією ведеться в основному на традиційному з зубо-обробляючому обладнанні . А так же можливе застосування спеціального технологічного • обладнання або застосування різних пристроїв дозволяють ^ розширити технологічні можливості традиційного технологічного обладнання[149, 150, 151, 152, 153].

Розглянуті технологічні способи підвищення несучої і компенсуючої здатності зубчастих муфт в основному базуються на традиційних методах виготовлення зубів циліндричних зубчатих коліс. Вони не враховують особливостей контактування зубів в зубчастої муфти. Застосовувані інструменти, особливо на фінішних операціях, які не являють ся ідентичними за своєю формою, що сполучається з зубчастої втулкою обоймі.