ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФОРМООБРАЗОВАНИЯ ЗУБЬЕВ МУФТ С ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ГЕОМЕТРИЕЙ, КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ ИЗМЕНЯЮЩИЕСЯ ПОГРЕШНОСТИ МОНТАЖА ВАЛОВ

Цель исследования - повышение эксплуатационных показателей зубчатых муфт путем создания специального технологического обеспечения для реализации процесса формообразования зубьев с пространственной геометрией, обеспечивающей линейный контакт и равномерное распределение нагрузки в соединении в условиях изменяющихся в заданных пределах погрешностей монтажа валов.

Основные задачи исследования:

- выполнить анализ особенностей эксплуатации зубчатых муфт и технологических способов повышения их несущей и компенсирующей способности; обосновать необходимость совершенствования конструкции зубчатых муфт, технологических способов их изготовления и средств контроля.

- определить исходные данные для разработки технологического обеспечения изготовления зубчатых венцов втулок зубчатых муфт с геометрией полученной кинематическим методом, выполнить исследования структуры геометрии и эксплуатационных параметров зубьев.

- разработать специальную пространственную геометрию зубьев втулок зубчатых муфт, способную компенсировать несколько погрешностей монтажа валов изменяющихся в заданных пределах, выполнить исследования ее структуры и определить исходные данные для разработки технологического обеспечения ее изготовления.

- выполнить разработку технологическогообеспечения изготовления специальной пространственной геометрии зубьев втулок зубчатых муфт способной компенсировать несколько погрешностей монтажа валов.

- выполнить разработку технологического обеспечения изготовления и формообразование зубчатого венца втулки с геометрией приближенной к специальной пространственной геометрии зубьев втулок зубчатых муфт с использованием существующего технологического оборудования и стандартного режущего инструмента.

Объект исследования — элементы технологического процесса и формообразования зубьев втулок зубчатых муфт с пространственной геометрией.

Предмет исследования – закономерности процесса формообразования зубьев с пространственной геометрией и установление связи кинематики относительных движений инструмента и заготовки, структуры пространственной геометрии зубьев и геометрии инструмента.

Научная новизна полученных результатов:

- Впервые предложена пространственная геометрия зубьев, способная компенсировать погрешности монтажа валов изменяющиеся в заданных пределах при сохранении линейного контакта и равномерного распределения нагрузки.

- Предложен способ формообразования зубьев с геометрией способной компенсировать погрешности монтажа валов, изменяющиеся в заданных пределах.

- Разработана технология получения зубьев с пространственной геометрией, способной компенсировать погрешности монтажа валов, изменяющиеся в заданных пределах, с применением существующего технологического оборудования и стандартного режущего инструмента при сохранении линейного контакта и равномерного распределения нагрузки в соединении.

Практическое значение полученных результатов: В работе представлены рекомендации по синтезу пространственных геометрий зубьев втулок зубчатых муфт, соединения, на основе которых способны компенсировать все возможные составляющие погрешности монтажа валов, изменяющиеся в заданных пределах при сохранении линейного контакта и равномерного распределения нагрузки. Полученные, в результате синтеза геометрии, значения координат точек боковой поверхности зубьев являются исходными данными для разработки технологического обеспечения нарезания зубчатого венца. Изложенные в работе рекомендации по разработке технологического обеспечения позволяют проектировать технологические процессы изготовления зубьев втулок зубчатых муфт, как с предложенной пространственной геометрией, так и с геометрией приближенной к ней. При этом нарезание зубьев с приближенной геометрией предложено выполнять на существующем серийном оборудовании стандартным режущим инструментом, для чего приведены рекомендации по определению параметров для настройки зубофрезерных станков. Полученные в работе результаты могут быть использованы на машиностроительных предприятиях, а так же в научно-исследовательских и проектных организациях при проектировании и производстве цилиндрических зубчатых колес.

Результаты работы внедрены на Снежнянском машиностроительном заводе ОАО «Мотор-Сичь», ЗАО «Завод вентиляционного оборудования «ДОНВЕНТИЛЯТОР»